| Gebrauchsanweisung: Morphologischer Kasten |  |
| --- | --- |
| Erfinder | Fritz Zwicky |
| Kurz-beschreibung | Logisch-systematische Methode zur unvoreingenommenen Lösung komplexer Probleme. Dazu werden die allgemeinen und unabhängigen Merkmale (auch: Parameter, Kategorien, Attribute, Dimensionen) eines komplexen Problems bzw. Produktes identifiziert und diesen dann unterschiedliche Ausprägungen (Lösungsalternativen) zugeordnet. Anschließend werden unterschiedliche Kombinationen dieser Merkmalsausprägungen entwickelt. |
| Ziel | Entwickeln bzw. Verbessern komplexer Produkte |
| Dauer | 30 bis 120 Minuten |
| Voraus- setzungen | - Moderator - Maximal 7 Teilnehmer - Kariertes Papier und Stift oder Tabellenkalkulationsprogramm |
| Ablauf | 1 Das Problem wird formuliert. 2 Relevante Parameter (Merkmale) werden untereinander aufgelistet. 3 Jedem Merkmal werden mögliche Ausprägungen zugeordnet. 4 Festlegen zweckmäßiger Kombinationen der Parameter. |
| Regeln | 1 Alle Parameter müssen unabhängig voneinander sein. 2 Nur die wesentlichen Parameter werden erfasst. 3 Alle Parameter betreffen alle Lösungen. |
| Hinweise | Es sollten nicht nur die vermeintlich „besten“ Ausprägungen kombiniert werden. In ihrer Kombination können auch andere Ausprägungen unerwartet attraktiv werden. Die Kombination kann durch eine Zick-Zack-Profillinie dargestellt werden. Im untenstehenden Beispiel fett- und kursivgedruckt. |
| Beispiel |  |