Schnellübersicht: Raspberry Pi–Befehle (Raspbian-Linux)

| Starten |  |  | Computer-Informationen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| raspberrypi login: pi (Benutzername) Password: raspberrz (englisches Layout) Password: raspberry (deutsches Layout) pi@raspberrypi ~ $ (Systemprompt) pi@raspberrypi ~ $ startx (Start Desktop) |  |  | ~ $ cat /proc/cpuinfo (CPU-Daten) ~ $ vcgencmd measure_tmp (Chiptemperatur) ~ $ df –h (Belegung der SD Card) ~ $ free (RAM-Belegung) ~ $ lsusb (USB-Geräte anzeigen) ~ $ uptime (Einschaltdauer) |  |  |
| Herunterfahren/Reboot | Konfigurierung |  |  |  |  |
| ~ $ sudo shutdown –h now ~ $ sudo reboot (Neustart) ~ $ sudo halt (Sleep Mode) | ~ $ sudo raspi-config (Konfigurationsprogramm aufrufen) ~ $ date (Datum und Uhrzeit anzeigen) ~ $ sudo date -s "24 june 2019 10:38:00" (D&U setzen) |  |  |  |  |
| Kommandozeilen-Tastenoptionen |  | Desktop und Terminals |  |  |  |
| ↑ (Kommandoliste rückwärts) ↓ (Kommandoliste vorwärts) TAB (Eingabe vervollständigen) |  | ~ $ clear (Anzeige löschen) STRG+ALT+F2 (auf zweites Terminal schalten) STRG+d (ausloggen) STRG+c (Programm beenden) |  |  |  |
| Dateisystem |  |  |  | Hilfefunktionen |  |
| ~ $ pwd (Anzeige des aktuellen Verzeichnisses) ~ $ ls –l (Inhalt des aktuellen Verzeichnisses) ~ $ cd /media (in das media-Verzeichnis wechseln) ~ $ cd ~ (in das Home-Verzeichnis wechseln) ~ $ cd .. (in ein Verzeichnis höher wechseln) |  |  |  | ~ $ man ls (Hilfe zu ls) ~ $ chown --help (Hilfe zu chown) ~ $ info (Hilfeübersicht) ~ $ whoami (Benutzer anzeigen) Desktop-Help-Debian-Referenz |  |
| Aktualisieren und Installieren |  |  |  |  |  |
| ~ $ sudo apt-get update (Repository aktualisieren) ~ $ sudo apt-get upgrade (aktualisieren der installierten Programme) ~ $ sudo apt-get install mc (Midnight Commander installieren) ~ $ sudo apt-get purge mc (Midnight Commander deinstallieren) ~ $ sudo apt-get update && apt-get install mc (aktualisieren und MC installieren) |  |  |  |  |  |
| Netzwerk |  |  |  |  |  |
| ~ $ ifconfig (Daten der Netzwerkinterfaces anzeigen) ~ $ iwlist wlan0 scan (WLAN-Daten anzeigen) ~ $ ping 192.168.0.50 (Netzwerk-Client-Verbindungstest) ~ $ ping 173.194.113.134 (Verbindungstest mit Google-IP) ~ $ ping google.com (Verbindungstest mit Google über DNS) ~ $ sudo nano /etc/dhcpd.conf (Netzwerkeinstellungen vornehmen) ~ $ sudo service networking restart (Netzwerkservices neu starten) ~ $ sudo ifconfig eth0 down (Interface Eth0 ausschalten) ~ $ sudo ifconfig eth0 up (Interface Eth0 einschalten) |  |  |  |  |  |
| C-Programmierung |  |  |  |  | Superuser |
| ~ $ gcc test.c -o test (C-Programm test kompilieren) ~ $ ./test (Programm test ausführen) /opt/vc/src/hello_pi $ ls -l (C-Beispielprogramme anzeigen) |  |  |  |  | ~ $ sudo –s root@raspberrypi:/home/pi# |