# 1 Die FEM

FEM steht für Finite Elemente Methode, einfach übersetzt als die Methode der endlich großen Elemente. Diese Ausdrucksweise wurde erstmals 1960 von R.W. Clough [2] in seiner Veröffentlichung „The finite element in plane stress analysis“ verwendet. Es dauerte jedoch noch fast 10 Jahre, bis dieser Name weltweit für die Methode verwendet wurde. So haben wir bspw. noch 1969 in dem ersten deutschen Buch [3] nur von der Elementmethode gesprochen. Die noch heute wichtigen Grundlagenwerke erschienen 1967 von O. C. Zienkiewicz unter dem Titel „The Finite Element Method in Structural and Continuum Mechanics“ [4] ergänzt 1971 mit „The Finite Element Method in Engineering Science“ [5]. Damit wurde die Bezeichnung FEM zum Allgemeingut.

Mit der FEM können nahezu alle Vorgänge der Technik auf dem Computer simuliert werden. Dabei muss jedoch der beliebige Körper – gasförmig, flüssig oder fest - in möglichst kleine Elemente einfacher Form – Linie, Dreieck, Viereck, Tetraeder, Pentaeder oder Hexaeder – zerlegt werden, die an ihren Eckpunkten, den sog. Knoten, miteinander fest verbunden sind.

Diese Zerlegung erfolgt heute auf der Basis von CAD-Geometrie im Preprozessor weitgehend automatisch. Kleine Elemente deshalb, weil das näherungsweise über lineare Gleichungen formulierte Verhalten der Elemente nur für das unendlich kleine (infinitesimale) Element gilt, die Realität jedoch endlich große (finite) Elemente verlangt. Die Annäherung an die Realität ist daher umso besser, je kleiner die Elemente sind.

Das im Preprozessor erstellte Rechenmodell wird im FEM-Programm berechnet und das gefundene Ergebnis im Postprozessor grafisch dargestellt. Heute besteht also ein FEM-Programm aus einem Pre- und einem Postprozessor (in unserem Fall FEMAP aus den USA, auf PC weltweit meistgenutzt) und dem eigent-lichen FEM-Programm (in unserem Fall TP2000 aus Deutschland).

## 1.1									Geschichtliches über die Anwendung

In der Automobilindustrie wurde von 1963-1971 bei der Daimler-Benz AG in Stuttgart ESEM [6] das als weltweit erstes in der Industrie unter Leitung von Dr. A. Zimmer und P. Groth [3] entwickelte FEM-Programm [7] eingesetzt. Damit begann die systematische Anwendung dieser Methode, die ihre Ursprünge in der Luft- und Raumfahrtentwicklung [8] hatte.

1969 wurden bei Daimler-Benz erstmals die Konstruktion und Entwicklung eines Sportwagens mit Wankelmotor (C111) FEM-begleitend durchgeführt (Bild 1.1 und 1.2). Das galt jedoch nur für die Karosserie (Flächenelemente) und die Achsen (Balkenelemente), denn aufgrund der damaligen bescheidenen Computerleistung war der Einsatz von Raumelementen, die z.B. bei der Motorenberechnung eingesetzt werden, noch nicht sinnvoll. Bei der Achsentwicklung wurden innerhalb eines Monats 300 Achsvarianten simuliert. Wenn man bedenkt, dass damals noch die Entwicklung und Erprobung einer Achse mehr als 6 Monate dauerte und 100.000 DM kostete, ein Riesenfortschritt.

Erst danach folgte der Siegeszug der FEM-Anwendung in der US-Automo-bilindustrie und es begann der weltweite Einsatz, lange bevor die computerunterstützte Konstruktion (CAD) Anfang der 80er Jahre ihren Einzug hielt. Erst zu dieser Zeit war die dazu erforderliche grafische Bildschirmunterstützung möglich. Bereits in den 70er Jahren wurde die Methode zum Standardwerkzeug in der Fahr-zeugentwicklung. Langsam begann auch der Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und auf allen Gebieten der Technik bis hin zur Wetterforschung und zur Medizintechnik.

Aufbauend auf dem bei Daimler-Benz begründeten Wissen, entwickelte danach bis 1993 die T-Programm GmbH Reutlingen, von einigen Daimler-Mitarbeitern 1971 gegründet, mit einem Aufwand von mehr als 100 Mannjahren TPS10 [9] und TPNOLI [10], welches noch heute bei der DaimlerChrysler AG im Bereich Elas-tokinematik im Einsatz ist.

Seit 1995 wird TPS10 von der IGF in Zusammenarbeit mit der TU München, Prof. G. Wachutka als TP2000 weiterentwickelt, welches in diesem Buch als     Übungsprogramm verwendet wird. Darin wurden die bewährten Elemente beibehalten und die Algorithmen, insbesondere der Gleichungslöser und die Eigenwert-

Bild 1.1: 1969 mit Unterstützung des FEM-Programms ESEM entwickeltes Daimler-Benz Versuchfahrzeug C111 (Bild: Daimler-Benz)

Bild 1.2: FEM-Modell des Daimler-Benz Versuchfahrzeugs C111 (Bild: Daimler-Benz)

berechnung, an die moderne Hardware-Architektur mit großem Hauptspeicher angepasst. Daraus ergab sich eine Reduzierung der Rechenzeit um die Faktoren 5-10. Schwerpunkt der Weiterentwicklung war und ist jedoch die nachfolgend beschriebene Benutzerschale, welche TP2000 zu einem, auch für Nichtspezialisten geeigneten, intelligenten FEM-Programm macht.

1997 wurde die Zusammenarbeit mit Wölfel Technische Programme (WTP) Höchberg/Würzburg begonnen und damit die Einbindung von FEMAP [11], des weltweit meistgenutzten Pre- und Postprozessors auf PC, in WTP200. Als professionelles FEM-System wird WTP2000 von WTP seit Mitte 1998 erfolgreich vertrieben. Die beiliegende Trainingsversion, mit 1000 Knoten (300 Eckknoten) und 5500 Freiheitsgraden bei vollem FEM-Umfang und eingeschränkten CAD-Funktionen, hat im Bereich der Home-Computer-Software schon heute viele Anwender, insbesondere in der Lehre gefunden.

## 1.2								            Grundlagen der Modellbildung – Modellierung

Die wichtigste Aufgabe bei der Anwendung eines FEM-Programms ist die Erstellung der Eingabedaten mit dem Preprozessor. Dabei wird das reale Bauteil unabhängig von der Aufgabenstellung in ein Rechenmodell so überführt, dass die geforderte Übereinstimmung mit der Realität und damit die erforderliche Ergebnis-genauigkeit erreicht wird. Diesen Vorgang nennt man Modellierung. Dazu gibt es leider kein Patentrezept!

Allgemein sollte der Anwender jedoch dabei das Ziel verfolgen, mit möglichst wenig Elementen und Knoten eine möglichst große Genauigkeit zu erreichen. Dabei sollte er nie vergessen, dass die FEM eine Näherungsmethode ist! Dies bedingt eine gewisse Erfahrung, aber in jedem Fall die genaue Kenntnis der Qualität der verwendeten Elemente, welche in jedem FEM-Programm unterschiedlich ist. Die in unserem FEM-Programm verwendeten Elemente sind in Abschn. 3.6 ausführlich beschrieben.

Der erste Schritt in der Modellierung ist somit die Auswahl des Elementtyps und die Feinheit des Netzes, z.B. über die mittlere Kantenlänge, und die grundsätzliche Überlegung, welchen Teil der Gesamtstruktur wir untersuchen wollen. Bei vorhandener Symmetrie wird man nur den erforderlichen Teil in Elemente zerlegen und somit Zeit und Geld sparen. Heute ist es jedoch allgemein üblich,  bei vorhandener Modellsymmetrie und unsymmetrischer Belastung ein ganzes Modell zu erstellen, da fehlerträchtige Überlegungen meist die Kosten erhöhen. Ein weiterer Schritt ist die Festlegung der Lagerbedingungen und Belastungen, denn häufig ist nicht klar erkenntlich, wo ein Modell festgehalten wird und wo es belastet ist.

Bei der Belastung kommt eine sinnvolle Zerlegung in Lastfälle hinzu, denn ein FEM-Programm hat keine Schwierigkeiten mit der gleichzeitigen Berechnung sehr vieler Lastfälle mit anschließender Überlagerung derselben.

Genug der Worte, in den Beispielen sind alle Probleme ausführlich erläutert.

## 1.3											Für welchen Anwender geeignet? – Anwender A und B

Traditionell war die FEM den Berechnungsingenieuren, also den Spezialisten, vorbehalten, denn neben der Erstellung der Eingabe war insbesondere die Steuerung des Programmablaufs meist ein höchst schwieriger Vorgang, der nur mit viel Erfahrung zum richtigen Ergebnis führte.

## Nicht speziell ausgebildeter Anwender A

Voraussetzung ist eine einfache Geometrie oder vorhandene CAD-Geometrie. Für Aufgaben in der linearen Statik, der Eigenwertberechnung in der Dynamik sowie in den stationären Potenzialproblemen, wie z.B. Temperaturfeld-Berechnungen, sind nicht speziell ausgebildete Anwender, wie Konstrukteure, Gelegenheitsanwender, aber auch Studenten, durch die Intelligenz der Software in der Lage, nach kurzer Einarbeitung richtige Ergebnisse zu erzielen. Wie nachfolgend beschrieben, lassen sich jedoch auch immer wiederkehrende, gleichartige Aufgaben mit geänderter Geometrie und geänderten Randbedingungen von diesem Anwenderkreis lösen, sofern ein Spezialist (dies kann auch der Softwarelieferant sein) die Voreinstellungen dazu vornimmt.

Speziell ausgebildeter Anwender B

Für Aufgaben in der nichtlinearen Statik, der Dynamik mit Erregung sowie in den instationären Potenzialproblemen oder gekoppelten Problemen gilt die oben gemachte Aussage weiterhin, denn diese Bereiche erfordern den speziell ausgebildeten Anwender.

## 1.4								             Intelligentes FEM-Programm = Qualitätssicherung

Die FEM ist, wie alle Computer-Simulationsmethoden ein Näherungsverfahren.

Die große Gefahr dabei ist, dass ein von einem Anfänger formal richtig formuliertes Rechenmodell in der Ergebnisdarstellung zwar wunderschöne farbige Bilder liefert, die gezeigten Ergebnisse jedoch um Faktoren neben der Realität liegen und damit völlig falsch sind!

Überprüft jedoch das Rechenprogramm das Rechenmodell, ob die nachfolgend beschriebenen Kriterien eingehalten wurden und warnt den Anwender bei Problemen, so kann auch der oben beschriebene Anwender A  problemlos richtige Ergebnisse erzielen, sofern die Werkstoffdaten und die Last- und Rand-bedingungsannahmen richtig waren.

### 1.4.1								      	    Ursachen für Anwenderprobleme mit der FEM

- Körper bewegen sich auf Bahnen, die in der Regel Kurven höherer Ordnung sind. Mit dem Grundprinzip der FEM, der Linearisierung aller Vorgänge, d.h. das Verhalten der realen Struktur wird durch lineare Gleichungen beschrieben, beschränkt sich diese Bewegung auf eine gerade Bahn. Da wiederum die linearen Gleichungen das Verhalten der Elementecken, der sog. Knoten beschreiben, bewegen sich diese ebenfalls auf einer Geraden. Die Knoten können somit nur sehr kleine Bewegungen richtig realisieren.

- Alle nichtlinearen Vorgänge, wie die Bewegung auf einer beliebigen Bahn oder nichtlineares Materialverhalten, müssen schrittweise linear gelöst werden.

- Ein Element beschreibt nur näherungsweise das Verhalten des äquivalenten realen Bauteilausschnitts. Nur das infinitesimal kleine Element liefert korrekte Ergebnisse, endlich große (finite) Elemente, wie diese in der Praxis verwendet werden, liefern abhängig von der Feinheit des Netzes gute oder schlechte Ergebnisse.

- Die Formulierung und die Lösung des linearen Gleichungssystems erfolgen mit der eingeschränkten Rechengenauigkeit des Computers. Üblicherweise werden dabei für die zu speichernde Zahl 8 Bytes = 64 Bit verwendet mit einer Rechengenauigkeit von 13 signifikanten Stellen. Die 14. und jede weitere Ziffer in dieser Zahl sind Zufallszahlen!

- Die aus den in 1-3 beschriebenen Einschränkungen resultierenden Probleme können vom Rechenprogramm erkannt werden. Dies ist eine logische Erkenntnis, die aber nicht in allen FEM-Programmen umgesetzt wird, wie nachfolgend gezeigt!

### 1.4.2								            Reduzierung dieser Probleme - die Benutzerschale

Klassische FEM-Programme, wie sie in den letzten 3 Jahrzehnten entwickelt wurden, ignorierten die oben beschriebenen Probleme und lieferten dem Anwender ohne Warnung auch falsche Ergebnisse. Daher haftet der Methode noch immer der Ruf an „mit Vorsicht zu genießen“.

In unserem Programm jedoch wird der gesamte Rechenablauf über die Benutzerschale kontrolliert. Man hat sich diese als einen neben der Berechnung einher gehenden Kontrollmechanismus vorzustellen.

Wesentlich für den Anfänger ist zuerst die Handhabung der Software in gewohnter Weise per Mausklick. Dies setzt auch für den FEM-Teil eine windows-basierende Benutzeroberfläche voraus, wie sie im Preprozessor selbstverständlich ist. Das im Preprozessor definierte Rechenmodell kann durch „Start mit Voreinstellungen“ über 2 Mausklicks berechnet werden, unter Berücksichtigung der im nachfolgend beschriebenen Optionfile definierten Optionen!

Dabei kann man im Ausgabefenster den Rechenablauf verfolgen. Am Ende erhält man die wichtigsten Maximalwerte der Ergebnisse. Zusätzlich warnt die Benutzerschale den Anwender bei Auftreten der in 1-3 beschriebenen Probleme mit Hinweisen, wie das jeweilige Problem beseitigt werden kann. Reichen diese Hinweise nicht aus, so steht über „Hilfe“ das Benutzerhandbuch [12] (deutsch, mit über 100 Bildern) einschl. einer ausführlichen Beispielsammlung im Online-Help bereit. Die nachfolgend beschriebenen Probleme 1-3 werden mit Vorschlägen zur Abhilfe im Abschn. 5.2 ausführlich behandelt.

### 1.4.3								                 Erkennen des Problems 1

Sehr kleine Verschiebungen sind kein Prüfkriterium (im Kranbau ist eine Durchbiegung des Auslegers von 0,5 m eine kleine Verschiebung!). Die im Bogenmaß berechneten Verdrehungen sind jedoch unabhängig von den Einheiten und somit dafür bestens geeignet. Meist wird eine max. Verdrehung von < 0.1 rad (5,73°) noch toleriert, obwohl die kritische Grenze eigentlich bei ca. 3.5° liegt, wo sin   tan   arc  ist.

Bei Platten-, Schalen- und Balkenelementen werden neben den Knoten-verschiebungen auch die Knotenverdrehungen als Unbekannte verwendet und können somit direkt überprüft werden. Bei den übrigen Elementen (Membran-, Ring-, Raumelementen) muss zusätzlich die Verdrehung aus den Verschiebungen berechnet werden.

Unser Programm ermittelt die max. Verdrehung und warnt mit einem Änderungsvorschlag, wenn diese > 0.1 ist. In diesem Fall ist die Belastung zu groß, sie muss reduziert werden oder die Aufgabe als nichtlineare Statik schrittweise gelöst werden. Dies wird leider sehr häufig übersehen, obwohl bei deutlich größeren Verdrehungen die Ergebnisse sicher falsch sind!

### 1.4.4								                 Erkennen des Problems 2

Modellbereiche mit zu grobem Netz kann ein Fehlerschätzer bei Statikproblemen über die Spannungsberechnung, bei Potenzialproblemen entsprechend über die Flussberechnung erkennen und anzeigen. Dabei ergibt sich das Problem, dass der erfahrene Anwender niedrig beanspruchte Bereiche bewusst grob modelliert, um Rechenzeit zu sparen. Der Fehlerschätzer muss daher über die max. Spannung bzw. über den max. Fluss den Fehler relativieren.

Der ermittelte Fehler wird meist in Prozent angegeben, wobei es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Bezugsgröße zu definieren. Unser Programm ermittelt den relativen, d.h. gewichteten Modellfehler in Prozent und warnt mit Angabe der Knotennummer, wenn dieser > 15% ist. In solchem Fall sollte der Anwender im angegebenen Bereich oder in weiteren im nachfolgend beschriebenen Protokollfile ausgegebenen Bereichen, das Netz im Preprozessor verfeinern. Dies geht am schnellsten über eine Ausschnittsbox mit { Mesh > Remesh > Refine } oder, wenn nicht schon geschehen, durch die Verwendung von Elementen mit Zwischenknoten. Dabei ist zu beachten, dass der Fehler lastfallabhängig ist. Der Modellfehler liegt knotenbezogen im Ergebnisfile vor und kann somit im Postprozessor grafisch dargestellt werden.

### 1.4.5									    Erkennen des Problems 3

Alle Körper in Ruhe sind im Gleichgewicht. Mit dieser Grundregel der Mechanik kann die Lösungsgenauigkeit des Gleichungssystems überprüft werden. Dies erfolgt durch Gegenüberstellung der Summe aller Kräfte und Momente aus Aktion (Belastung) und Reaktion (Stützgrößen) in der Gleichgewichtsprobe je Lastfall. Zu große Abweichungen in der Steifigkeit (unterschiedliche Werkstoffe, Modell auf weichen Federn, große Dickenunterschiede) führen zu Abweichungen in der Probe, welche sinnlose Ergebnisse (z.B. aus den Zufallszahlen berechnete Spannungen) signalisieren. Unterstützend dazu sollte der Ort mit größter und kleinster Steifigkeit gemeldet und die Symmetrie des Gleichungssystems geprüft werden.

- Unser FEM-Programm warnt bei zu großen Unterschieden in der Steifigkeit und überprüft zusätzlich mit der Gleichgewichtsprobe die numerische Genauigkeit der Lösung und warnt mit Angabe der Lastfallnummer, wenn die jeweilige Differenz > 1% ist. In diesem Fall sollte der Anwender die zu großen Steifigkeitsunterschiede beseitigen (im nachfolgend beschriebenen Protokollfile findet er die Knoten mit größter und kleinster Steifigkeit).

## 1.5									            Weitere Prüfungen zur Qualitätssicherung

- Neben den umfangreichen Prüfungen im Preprozessor, der den Anwender durch Online-Help optimal unterstützt, erfolgt im FEM-Teil vor Beginn und während der Berechnung mit über 100 Kontrollen die formale Prüfung der Eingabe. Bei fatalen Fehlern bricht das Programm ab.

- Wie im ersten Beispiel später ausführlich beschrieben, ist es dabei sehr wichtig, die Elementform auf spitze Eckenwinkel (12° beim Dreieck, 24° beim Viereck) und Verwölbung beim Viereck (7.5°) usw. zu kontrollieren. Diese Kontrolle muss im Preprozessor erfolgen. Da der Anwender es aber vergessen kann oder nicht weiß, wird im FEM-Programm noch einmal geprüft. Nur sinnvolle Elemente werden zugelassen.

- Bekanntlich kann es bei Verwendung von Schalenelementen mit fehlendem Drehfreiheitsgrad für die Element-Normalenrichtung durch linear voneinander abhängige Gleichungen zu Singularitätsproblemen kommen. In unserem FEM-Programm werden diese jedoch automatisch beseitigt. Eine Singularität im Gleichungssystem kann also nur durch fehlerhafte Randbedingungen oder sinnlose Steifigkeitsunterschiede entstehen. Diese werden dann durch die Einführung von Randbedingungen behoben. Nach einer Warnung im Ausgabefenster wird der entsprechende Knoten im Protokollfile mit Richtungsangabe ausgegeben und später zur weiteren Überprüfung die dazu gehörende Stützgröße.

- Ein häufiges Problem der fehlerhaften Lasteingabe sind Einzellasten und Einzelmomente am Knoten. Diese sollten vermieden werden, da sie zu unrealistisch hohen  Spannungen am Einleitungspunkt führen. Sie sind in der Realität nicht vorhanden, sondern eine Vereinfachung im Rahmen der klassischen Festigkeitslehre. Solche Belastungen sollten durch Flächen- oder Volumenlasten oder durch Randlasten/Linienlasten ersetzt werden. Neben den üblichen Flächenlasten gibt es dazu die Eingabe von Randlasten über 3 Knoten mit automatischer Berechnung der äquivalenten Knotenlasten.

## 1.6									             Das Protokollfile

- Alle diese Fehlermeldungen und Warnungen finden sich im Protokollfile wieder, welches bei Warnungen und Fehlern im Ausgabefenster zusätzlich in einem weiteren Fenster angezeigt wird (Bild 1.3a und b).

Das Protokollfile enthält folgende wichtige Informationen: (s. auch Auszüge dazu in den Beispielen)

Projektbezeichnung			Fehlermeldungen und Warnungen

- Verwendete Einheiten			Typ und Anzahl der Elemente

- Max. Bandbreite			Anzahl der Gleichungen

- Anzahl der Randbedingungen		Modellgewicht

- Matrixkonditionierung			Max. Ergebniswerte

- Reaktionskräfte aus Singularitäten	Gleichgewichtsproben

- Modellbeurteilung des Fehlerschätzers 	Konvergenzverhalten bei nichtlinearer Berechnung

- Verteilung der Formänderungsarbeit	Plattenplatzbedarf

- Start-Stopp Rechenzeit			Rechenzeit

Bild 1.3a: Kurzprotokoll einer linearen Statik-Rechnung, Teil 1

Bild 1.3b: Kurzprotokoll einer linearen Statik-Rechnung, Teil 2

## 1.7							     Programmsteuerung über Optionsauswahl - das Optionfile

- Das Schreiben von Steuereingaben als schwierigster Teil einer FEM-Eingabe gehört jetzt, zumindest für den Anwender A, der Vergangenheit an.

Der Anwender setzt per Mausklick seine Optionen (Bild 1.4 und 1.5) oder übernimmt die Standardeinstellungen, die der Softwarelieferant oder ein FEM-Spezialist für ihn im Optionfile (s. auch Abschn. 8.2) eingestellt hat. Er hat dadurch die Möglichkeit, auch wiederkehrende, gleichartige und komplizierte Aufgaben zu lösen.

Bild 1.4: Optionsauswahl per Mausklick

Bild 1.5: Auswahl Spannung Optionen

- Es können ca. 400 Optionen gesetzt bzw. verändert werden. Die Benutzerschale gewährleistet, dass voneinander abhängige Optionen zusammen passen. Zu den Optionen gehört auch die Angabe des verfügbaren Hauptspeichers in MB zur erheblichen Verkürzung der Rechenzeit. Wenn zuwenig Hauptspeicher frei oder vorhanden ist, so wird dies angezeigt und der Anwender kann Abhilfe schaffen, wenn erforderlich (Abschn. 7.6).

- Im Optionfile erfolgt auch die Verteilung des Plattenplatzbedarfs auf verschiedene Laufwerke, wenn erforderlich.

- Der Anwender B kann nicht im Optionfile vorhandene Optionen unter Verwendung der Schlüsselwortsprache des FEM-Programms in einem Zusatzfile definieren. Im Kap. 4 finden sich mehrere Beispiele zur Formulierung eines Zusatzfiles.