# 8  Das Übungsprogramm WTP2000

WTP2000 besteht aus dem Pre- und dem Postprozessor FEMAP und dem deutschen FEM-Progarmm TP2000.

Wichtiges Merkmal des FEM-Programms ist die Ablaufsteuerung über Optionen, die in einem zum Lieferumfang gehörenden Optionfile vordefiniert sind.

Diese Optionfile, aber auch alle von WTP2000 verwendeten Files sind nachfolgend ausführlich beschrieben.

## 8.1 							           Leistungsumfang WTP2000 Version 6.4

Mit der Version 6.4 auf beiliegender CD wurden alle Berechnungen durchgeführt. Eine aktuelle Versionen kann unter www.IGFgrothTp2000.de abgerufen werden.

- Hardware

- Prozessor: 	PC Pentium usw. oder Workstation, Mainframe auf  Anfrage;

Hauptspeicher:	min. 32 MB, Empfehlung 64 MB besser 128 MB RAM;

Plattenplatz: 	für Installation 30 MB, für Ausführung problemabhängig 1MB bis VIELE GB;

Grafik: 	PC VGA/SVGA min. 2 MB, UNIX Motif, für beide OpenGL (Softwaresimulation enthalten),

Maus: 	2-Tastenmaus,

Drucker: 	Farbdrucker für Windows.

- Software

Betriebssysteme: 	PC Win95/98/2000 oder NT,

Workstation UNIX HP-UX, IBM AIX, SGI IRIX, SUN SOLA-RIS

- Leistungsumfang

100.000 Knoten und Elemente, 300.000 Freiheitsgrade für die lizenzierte Version,

1.000 Knoten und Elemente,     5.500 Freiheitsgrade für die Trainingsversion

- Schnittstellen zu CAD und FEM

Inbegriffen:

> ACIS (z.B. AutoCAD R13/14, Intergraph Solid Edge),

> ParaSolid (z.B. SolidWorks, Unigraphics),

> IGES, STEP

> u.a. I-DEAS, PATRAN, alle US-FEM-Programme,

Aufpreis:

> CATIA, MEDINA

Wichtige Preprozessor-Funktionen

Material-Datenbank, CAD-Modeler ACIS und ParaSolid, Freemesh für Flächen- und Raumelemente (Tetraeder > SIMULOG), Netzverfeinerung über Box, einfachste Generierung von Kontaktrandbedingungen mit Reibung und Freiweg über Knotengruppen, Online-Help

### 8.1.1									             Für den Anwender A

- Elemente

Stab- und Balkenelemente

mit linear veränderlichem Querschnitt, Eingabe der Querschnittskontur, Standardprofile, Rohreingabe

Flächenelemente

mit linear veränderlicher Dicke, Dreieck und Viereck mit/ohne Zwischenknoten, Membran, Platte, Schale, rotationssymmetrische Elemente

Raumelemente

mit und ohne Zwischenknoten (nur geringes Shear-Locking = Versteifungseffekt bei ungünstigem Seitenverhältnis auch ohne Zwischenknoten), Tetraeder, Pentaeder, Hexaeder

- Funktionen

lineare Statik

einschl. Kontakt mit Reibung und Freiwegen,

Eigenwertberechnungen

Eigenfrequenzen und -vektoren in der linearen Dynamik,

stationäre Potenzialprobleme

wie z.B. Temperaturfeldberechnungen mit Kopplung zur Statik

### 8.1.2									             Für den Anwender B zusätzlich

- Elemente

Stab- und Balkenelemente

mit Wölbkrafttorsion, exzentrische Anschluss, (Profiltabelle nach DIN in Vorbereitung (Version 7)), Schraubenvorspannung

Flächenelemente

Laminat/Composits, rotationssymmetrische Elemente auch mit allgemeiner Belastung (Fourier)

Spezialelemente

mit elektromechanischer Kopplung auch über BEM in Vorbereitung (Version 7)

- Funktionen

nichtlineare Statik:

mit großen Verformungen, nichtlinearem Material, Fließen, Hysterese, Gummi

Dynamik:

mit harmonischer und allgemeiner Erregung, Materialdämpfung, lokale Dämpfer, Frequenzgang, variable Randbedingungen, Vorspannung, Akustik

instationäre Potenzialprobleme:

Phasenübergang, laminare Strömung, elektrische Felder

Magnetostatik mit nichtlinearen B-H-Kennwerten,

beliebige Nichtlinearitäten über C-Schnittstelle.

## 8.2 									          Das WTP2000-Optionfile

OPTION-FILE TP2000 (Achtung !! nur Werte <i> duerfen veraendert werden) (am Ende befindet sich die DATABASE-Definition!) ----------------------------------------------------- Nr.< Werte >( Options ) Bedeutung ----------------------------------------------------- Allgemein: ----------------------------------------------------- 1 ......122 ( > 32 ) nutzbarer Hauptspeicher in MB (min. 32 MB) ab REL 6. 2 ......MM (CM,DM,M,UM) Laengeneinheit, UM = Mikrometer 3 .........N (P,KP,MP) Krafteinheit . (N,UN ) UN = Mikronewton 4 ........ ( C,F,K ) Temperatureinheit 5 .........0 ( 1 ) 1: Normalenvektor Flaechenelem. am 1. Element orien. 6 .........0 ( 1 ) 1: Tabellen-Daten TAB einlesen ueber fre-File 7 .......0.1 ( > 0.0 ) Fangradius zur Ebenenpruefung und zum Finden der . Knotenpaerchen bei FEMAP-Kontaktrandbedingungen 8 .......0.0 ( x ) x = G1, 1.Freiweg(+x)/Schrumpfmass(-x) . zu FEMAP-Kontaktrandbg. 9 .......0.0 ( x ) x = G2, 2.Freiweg(+x)/Schrumpfmass(-x) . zu FEMAP-Kontaktrandbg. 15 .......0.0 ( x ) x = Spiel, Durchmesserdifferenz b. FEMAP-Zylinderkontk. 16 .........0 ( i ) Knotennummer (innen) des Beruehrungspunkts dazu 10 .......0.0 ( x ) x = F1,1.Gleitreibwinkel[rad] bei FEMAP-Kontaktbedngg. 11 .......0.0 ( x ) x = F2,2.Gleitreibwinkel[rad] bei FEMAP-Kontaktbedngg. 13 .......0.0 ( x ) x = F3,1.Haftreibwinkel[rad] bei FEMAP-Kontaktbedngg. 14 .......0.0 ( x ) x = F4,2.Haftreibwinkel[rad] bei FEMAP-Kontaktbedngg. 19 .......0.0 ( x ) Faktor > 0, wenn Spaltgeometrie als Freiweg gilt 12 .........0 ( 1,2 ) 1: Zwischenknoten einfuegen, wenn nicht vorhanden . 2: wie 1, jedoch mit Ergaenzung der Randbedingungen 17 .........0 ( i ) i: Startknoten bei Bandbreitenminimierung 18 .........0 ( 1 ) 1: mit Erweiterungen fuer MICRO-Systemtechnik ----------------------------------------------------- STATIK (lin. und nichtlin. Statik) allgemein ----------------------------------------------------- 51 .........0 ( 1 ) 1: Temperaturfeld aus POTENZIAL in Lastfall 1 verarb. 52 .........6 ( 1 - 7 ) Ergebnis-File schreiben, Art und Form der Daten . 7: binaer, (fuer Spannungen siehe Opt. 95) 53 .......0.0 ( > 0.0 ) Drehzahl in U/s bei Fliehkraftbel. um x-Achse 54 .......000 ( 1-122 ) Lastfallnummer zu Opt. 53 55 ........+0 ( +/- 1,2,3) Eigengew.bel. der Gesamtstrukt. in x,y,z, Lastf. 1 56 ....... 00 ( 1-61 ) Anzahl Fourier-Ordng. bei Fourier-Elementen 57 .......0.0 ( 0. - 360.) Meridianebene PHI bei Ergebn.ausgabe Fourier-Elem. 58 .......0.0 ( 1. - 360.) Endwinkel zu Opt. 57 (von - bis) 59 .......0.0 ( 1. - 360.) Winkelzuwachs zu Opt. 57/58 60 ........00 ( 1-61 ) Anzahl zu beruecksichtg. Ordnungen Ergb.ausg. Fouri. 61 .......0.0 ( > 0.0 ) Faktor fuer Ergebnisausgabe Fourier-Elemente 62 .........2 (1,2,3 ) Verarbeitungsart Knotensonderrandbedg. KA32 . 1: FREE (Zusatzeingabe) 2: AUTO 3: RAND 63 ........10 ( 6 - max.) max. Anzahl Iterationen bei Kontakt ueber KA32 64 ........ 0 ( 1,2,3 ) bei Randbelastung in, 0/1: xy-, 2: xz-, 3: yz-Ebene 65 .....0.001 ( > 0.0 ) Tolerz.faktor f. Singularitaets-Prfg. Glchungsloesr. 66 ........ 0 ( 1 ) Verarbeitngsart KA32/VS>0, 0: standard 1: altes Vrf. 67 ........ 0 ( 1 ) nur Elementart 124 (Dreieck/Schale) . 1: D1=Dicke fuer Membran-, D2=Dicke fuer Biege-Anteil 68 .........2 ( 2 - max. ) Anzahl Stabbelastung je Stab (STALA) 69 .........0 ( 1 ) 1: bei Stabbelastung, Linienlasten als KA45 (STALA) ----------------------------------------------------- STATIK List- und Write-Options ----------------------------------------------------- 70 .........$ ( i ) 1: Zeichen fuer Seitenvorschub des Listendruckers 71 ........45 ( 32/45 ) Zeilen pro Seite in Diagnostik-Liste (8/12") 72 ........56 ( 36/56 ...) Zeilen pro Seite Ergebnis-Liste (8/12" oder mehr) 73 .........2 ( 0,1,2,3,4) 0: keine Daten-Liste, jedoch Freiheitsgrad-Liste . 1: Listenausgabe in Datendiagnostik . 2: wie 0, jedoch ohne Freiheitsgrad-Liste . 3: wie 0, jedoch Freiheitsgrad-Liste bis 1000 Knotn. . 4: wie 0, jedoch Freiheitsgrad-Liste jeder 10. Knotn. 74 .........0 ( 1 ) Ergebnisliste, 1: Knotenwerte unsortiert 75 .........2 ( 1,2 ) Ergebnisliste, 1: ohne Verformungen . 2: wie 1, zusaetzlich ohne Spannungen 76 .........0 ( 1 ) Ergebnisliste, 1: ohne Stuetzgroessen 77 .........0 ( 1 ) Ergebnisliste, 1: ohne StAbschn.grsn. u. Zusatzbw. . 3: nur Laengskraftausgabe 78 .........0 ( 1 ) Ergebnisliste, 1: nur Knotenwerte der Randknoten 79 .........0 ( 1 ) Ergebnisliste, 1: Foar. Stabelem.anteile FU,MU,MV,MW 80 .........0 ( 1 ) Listenausgabe, 1: aller verwendeten Knoten . 2: aller Elemente, 3: beide 81 .......455 ( 0 ) 2.Ausgabefenster : max. Anzahl Zeilen <= 455 . 0: keine Ausgabe des prt-Files 82 .........0 ( 1 ) Listenausgabe, 1: Lastsumme je Lastfall 83 .........0 ( 1 ) Listenausgabe, 1: mit Print-Plot der Fourier-Synthese 84 .......000 ( i= 1-122) Ergebnisausgb. unterdruecken fuer Lastfall i (von) 85 .......000 ( j= 2-122) Ergebnisausgb. unterdruecken bis Lastfall j (bis) 86 .........0 ( 1,2 ) 1: Eingabefile name.fre als name.fmt schreiben fuer . ELIAS3.0 nur isotropes Material . 2: wie 1, ohne Einschraenkung, mit STOP-Abfrage 87 .........0 ( 1,2 ) 1: Eingabefile name.fre in ELIAS 4-fre-Format wandeln . Ausgabefile name-4.fre, 2: wie 1, mit STOP-Abfrage 88 .........1 ( 1,2 ) 1: zusaetzlich Ergebnisfile als FEMAP-Neutralfile . schreiben (formatiert oder binaer, abhaengig vom . FEMAP-Inputfile name.fmp) . 2: wie 1, jedoch TPS10-Format (name.erg) entfaellt 89 .........1 ( 1,2 ) zu Opt.88 . 0: keine Knotenmittelspannungen, nur Modellfehler . 1: Knotenmittelspannungen nur Sigma_V und Sigma_Max . bei Elem.Spannungen, mit Ausgabe an Zwischenkn. . (sehr platzaufwendig und nicht noetig, wird von FEMAP . linear interpoliert) . 2: Knotenmittelspannungen fuer alle Spannungen ----------------------------------------------------- STATIK Spannungs- und Formaenderungsarbeitsausgabe ----------------------------------------------------- 90 .........0 (1,2 ) 1: Spannungsausgabe an Integrationspunkten . 2: verbesserte Spannungsberechng. bei Ringelementen 91 ........+3 (1-7, +/-3 ) Vergleichsspannungs- oder -Dehnungshypothese . 1: Normalspannungshypothese . 2: Schubspannungshypothese . 3: Gestaltaenderungs-Energiehypothese (von Mises) . 4: Laminat-Reserve-Faktor . >3: Dehnungsausgabe bei nichtlin. Statik 92 .........0 ( 1,2 ) Schnittgroessen bei Flaechenelementen . 1: zusaetzlich in Ergebnisliste . 2: anstelle Spannungen im Ergebnis-File 93 .........0 ( 1 ) Schnittgroessen element-(0) oder knotenweise(1) 94 .........1 (0,+-1,2, 3 ) Knotenmittel-Spannungen berechnen . 0: nein, 1: nur Oberseite, 2: Ober- u. Unterseite . 3: ohne Transformation auf x, y, z, sonst wie 2 . -: wie + jedoch Max.werte am Knoten nach Ergebnis-File 95 .........1 ( 1 - 5 ) Ergebnis-File der Spannungen schreiben, Art u. Form . 1: Knotenmittelspannungen gem. Opt. 92 - 94 . 2: wie 1, zus. Elementspang. im lok. Koordinatensys. . 3: wie 1, zus. Elementspang. im glob. Koordinatnsys. . 4: wie 1, zus. spez. Formaendergsarb.+ Hauptspanngn. 96 .......0.0 ( > 0.-90. ) Mittelwertsbildg., nur aktiv, wenn Opt. 107-117 nicht . gesetzt ! . 0.: nur, wenn alle Elemente am Knoten in einer Ebene . >0.: nur bis max. Winkelabweichung von Mittelebene 97 .......0.0 ( > 0.-90. ) zu Opt. 96 . >0.: nur bis max. Winkelabweichung von 1. Elem.ebene 98 ..999999.0 ( > 0.) Eintragung einer Grenzspannung zur Listenreduzierung 99 .........0 ( 1 ) 1: keine Berechnung der Stabelement-Spannungen 100 .........0 ( 1 ) 1: keine Berechnung der Flaechenelement-Spannungen 101 .........0 ( 1 ) 1: keine Berechnung der glob. Raumelement-Spannungn. 102 .........1 ( 1 ) 1: bei Ringelementen (1,7) Spanng. bezogen auf x, y, z 103 ........00 ( i= 1 - 99) Spannungsberechnung nur fuer Netz i (von) 104 ........00 ( j= 1 - 99) Spannungsberechnung nur bis Netz j (bis), max. 9 ! 105 ........00 ( i= 1 - 99) Spannungsberchng. bei Composits fuer Schicht i (von) 106 ........00 ( j= 1 - 99) Spannungsberchng. bei Composits bis Schicht j (bis) . max. 9 ! 107 ........0. ( > 0. ) Spannungstransformation, Euler-Winkel THETA 108 ........0. ( > 0. ) Spannungstransformation, Euler-Winkel PSI 109 ........0. ( > 0. ) Spannungstransformation, Euler-Winkel PHI 110 ........00 ( 12,13,23 ) Spannungstransformation, in Ebene xy, xz, yz 111 ........00 ( i= 1 - 99) Netzauswahl zu Opt. 107 - 110, von i 112 ........00 ( j= 1 - 99) Netzauswahl zu Opt. 107 - 110, bis j 113 ........0. ( p > 0. ) p = Innendruck zur Verglspg. bei Rohren (Stabelem.) 114 ........0. ( D > 0. ) D = Durchmesser zur Verglspg. bei Rohren (Stabelem.) 115 ........0. ( s > 0. ) s = Wandstaerke zur Verglspg. bei Rohren (Stabelem.) 116 ........00 ( i= 1 - 99) Netzauswahl zu Opt. 113 - 115, von i 117 ........00 ( j= 1 - 99) Netzauswahl zu Opt. 113 - 115, bis j 118 .........0 ( 1 ) Spannungs-Print-Plot in Ergebnisliste 119 .........0 ( 1,2,3 ) Spiegelebene fuer Spannungsberchng. in Spiegelebene 120 .........1 ( 1 ) Formaenderungsarbeit pro Netz in % in Liste, . in Ergebnisfile (Kennung 9) mit Opt. 95 = 4 ----------------------------------------------------- STATIK Lastfaelle ueberlagern ----------------------------------------------------- 121 .....1001 (IIKKK ) II = < 99 = Nummer der Sonderrandbedingungsvariante . KKK = <122 = Lastfall Nummer 122 .......1.0 ( x ) Faktor x zu Opt. 121 123 ....1002 (IIKKK ) mit Lastfall Nummer (Hinweis: wenn ausgewaehlter . Lastfall nicht vorhanden, entfaellt Ueberlagerung!) 124 .......1.0 ( x ) Faktor x zu Opt. 123 125 .........0 (IIKKK ) mit Lastfall Nummer wie Opt. 121 126 .......1.0 ( x ) Faktor x zu Opt. 125 127 .........0 (IIKKK ) mit Lastfall Nummer wie Opt. 121 128 .......1.0 ( x ) Faktor x zu Opt. 127 129 .........0 (IIKKK ) mit Lastfall Nummer wie Opt. 121 130 .......1.0 ( x ) Faktor x zu Opt. 129 ----------------------------------------------------- STATIK Loesungsvektoren ueberlagern (LAFAK) ----------------------------------------------------- 131 .........0 ( 1 ) 1: RESTART Ergebnisausgb. mit Ergebnis-Files ueberlg. 132 ..------- ( 8 Zeichen) Name des 1. Ergebnis-Files ohne Extension 133 ..------- ( 8 Zeichen) Name des 2. Ergebnis-Files ohne Extension 134 ........1. ( x ) Faktor x zu Opt. 132 135 ........1. ( x ) Faktor x zu Opt. 133 136 .........0 ( i= 1-122 ) 0=1, i: zu ueberlagernder Lastf. zu Opt. 132 (von) 137 .........0 ( i= 1-122 ) 0=1, i: zu ueberlagernder Lastf. zu Opt. 133 (von) 138 .........0 ( i= 2-122 ) zu Opt. 132, bis zu Lastfall i (bis) 139 .........0 ( i= 2-122 ) zu Opt. 133, bis zu Lastfall i (bis) 140 .........0 ( 1,2 ) bei Ueberlagrg. gespieg. Seite Symmetrieart, . 1: SYM, 2: ANT, zu Opt. 132 141 .........0 ( 1,2 ) bei Ueberlagrg. gespieg. Seite Symmetrieart, . 1: SYM, 2: ANT, zu Opt. 133 142 .......12 ( 12,13,23 ) Spiegelebene zu Opt. 132, xy,xz,yz 143 .......12 ( 12,13,23 ) Spiegelebene zu Opt. 133, xy,xz,yz ----------------------------------------------------- STATIK Lastfall-Daten sortieren (TSORT) und Extremwertbildung ----------------------------------------------------- 151 .. ( 8 Zeichen) Name des bin. Ergebnis-Files ohne Extension, . wenn kein Name > gilt aktuelles Projekt 152 ........0 ( 1,2 ) 1: Lastfall-Daten sortieren, Vorausstzg. f. EXTREM . 2: wie 1, jedoch mit RESTART 153 ........+1 ( +/- 1,2 ) Auswahl der sortr. Werte (Stab- und/oder Flaechelm.) 154 .....000 (i= 1-122 ) max./min Ausgabe mit Lastffall i 156 .........0 (1 ) 1: mit Listenausgabe der Schnittgrs., Spannungen 157 .........0 ( 1 ) 1: mit Listenausgabe der Stuetzgroessen dazu 158 ........00 ( i= 1-99 ) Listenausgabe nur fuer Netz i 159 .......050 ( max. 122 ) Sortierfeld fuer i Lastfaelle, Standard 100 (i = 0) 160 .........0 ( 1 ) 1: mit Extremwertbildung, Zusatzeingabe erforderlich ----------------------------------------------------- STATIK nichtlin. Statik ----------------------------------------------------- 170 .........1 ( 1 - 122 ) max. Anzahl Iteration/Lastschritte 171 .........0 ( 1 ) Iterationsmethode, 0: Newton-Raphson, 1: modif. N-R 172 .........0 ( 1 ) Auswahl der Lastinkrement-Verarbeitung, 0: standard . 1: bei RAND-belastung, neues Lastinkrement erzeugen 173 .........0 ( 1,2 ) 0: ohne, 1, 2: mit geom. Steifigkeitsmatrix 174 .....000 ( > 0 ) max. Anzahl Iterationen pro Lastschritt 175 ........5. ( i % ) Toleranzschranke bei Aenderg. der Euklidschen Norm . als Konvergenzkriterium 176 .......00 ( > 0 ) max. Anzahl Nachiteration. nur FNR und Stabelemente 177 .........0 ( 1,2,3 ) Werkstofftab. bei Stabelem. als Vergl.Spng., Hyp.1-3 178 .........0 ( 1 ) nur Stabelem., Werkstofftab. als Sprungfunktion > 0 . als Linearfunktion > 1 179 .........0 ( 1 ) nur Stabelem., 1: Federkennlinie mit Kurvenanpassung 180 .........0 ( 1 ) 1: Hysterese mit kinem. Verfestigung 181 .........0 ( > 1 ) Anzahl Verzerrungsschritte beim Fliessen 182 .........0 ( 1 ) 1: ohne Beruecksichtg. der Verformung.(kleine Verf.) 183 .........0 ( 1 ) 1: Ergebnisausgabe nach jedem Lastschritt 184 .........1 ( 1,2 ) 1: Ergebnisausgabe nach letztem Lastschritt . 2: wie 1, jedoch keine Verformungen der Lastschritte 185 .........0 (1-3 ) RESTART mit neuen Eingabeparametern . 1/2: Sicherung fuer RESTART . 3: wie 2 mit RAND-Belastg. der verformten Struktur . bei RESTART ----------------------------------------------------- POTENZIAL-Probleme ----------------------------------------------------- 192 .......01 ( -1,1,2 ) Ergebnis-File schreiben 1: formatiert 2: binaer . -1: Temperaturfeld im KA48-Format nach name.stz 193 .........1 ( 1 ) 1: mit Flussmengen in Liste und Ergebnis-File 194 .........1 ( 1 ) 1: Ergebnisliste in Tabellenform, 0: keine Liste 195 .........1 ( 1,2 ) zu Opt. 194 bei instat. Berechnung, . 1: aktuelles, 2: zusaetzl. Delta(p)-Feld 196 .........0 ( 1 ) 1: Ergebnisliste als Print-Plot 197 ........0. ( ABS (x) ) zu Opt. 196, nur Werte groesser x ausgeben 198 ........0. (z.B. t=20) Umgebungstemp. fuer Statiklauf (Temp.feld - t) 199 ........00 ( > 0 ) Anzahl Iterationen bei nichtlin. Material und . stationaerer Temperaturfeld-Berechnung 200 .........0 ( 1,2 ) 1: mit Zeitschrittsteuerung, Vergroesserung des . Zeitschritts bis Opt.(202) erreicht ist . 2: wie 1, jedoch danach mit automatischer Schritt- . anpassung . Optionen 201 - 205 gelten! 201 .......0.2 ( <= 0.2 ) Faktor fuer Zeitschrittsteuerung 202 .......0.5 ( > 0.0 ) Untergrenze fuer den Zeitschritt 203 .......1.0 ( > OPT 202) Obergrenze fuer den Zeitschritt 204 .......1.3 ( > 0.0 ) Untergrenze fuer Betrag der Temperaturaenderung 205 ......10.0 ( > OPT 204) Obergrenze fuer den Betrag der Temperaturaenderung 206 .........0 ( > 0 ) RESTART bei instation. Potenzialproblemen 207 .........0 ( > 0 ) zu Opt. 206, Endwert Iterationszaehler 208 ........00 ( > 0 ) zu Opt. 206, max. Anzahl Korrekturiterationen 209 ........0. ( > 0. ) zu Opt. 206, Zeitende Tmax ----------------------------------------------------- DYNAMIK Simultaniteration mit Gesamtsteifgkts.matrix (SIMIT) . Harmonische Kraft- oder Fusspunkterregung (Erdbeben) fuer . eine Varianten-Aenderung ueber RESTART, mehrere > Zusatzeingabe ----------------------------------------------------- 220 ......005 ( max. 122 ) gewuenschte Anzahl Eigenwerte 221 ........15 ( max. 30 ) Anzahl Simultaniterationen, > 25 sinnlos 222 .....0.02 ( > 0. ) Drehwinkel im Bogenmass als Konvergenzkriterium 223 .......0.1 ( > 0. ) Normierungsfaktor fuer Eigenwertnormierung 224 .........1 ( 1,2,3 ) 1: Amplituden- 2: Energie- 3: Massen-Normierung 225 .........0 ( 1 ) 1: RESTART bei Modalerregung ermoeglichen 226 .........1 ( 0 ) 0: ohne 1: mit Zusatzmassen als Lastfall VN=99 227 ...23000 ( 123456) zu beruecksichtigende Freiheitsgrade (vx ... dz) 228 .......-06 ( i < 0 ) Exponent (10**x) Toleranzschranke Orthogonalitaet 229 .......50. ( x => 0. ) x = geschaetzter 1. Eigenfrequenz (HZ) bei frei/frei . x =0: es wird ohne frei/frei gerechnet 230 ..... .009 ( x > 0. ) Toleranzwert EPS als Genauigkts.krit. bei frei/frei 231 .........0 ( 1 ) Weiterrechnen mit modaler Erregung (MOTRA,MOERG, . dazu sind Zusatzeingaben erforderlich ! 232 .........0 ( 1-KNMAX) Daempfer-Anschlussknoten 233 .........0 ( 1-KNMAX) 2. Knoten bei Doppeldaempfer 234 .........1 ( 1 - 99 ) Kennummer des Daempfers (entsprechend Opt. 238) 235 .........0 ( 0,1,2 ) Daempfungskraft 0: prop. Weg, 1: prop. Geschwdgkt. . 2: prop. Beschleunigung 236 ......0.00 ( x > 0. ) Daempfungskonstante zu Opt. 232 bzw. 233 237 .......001 ( I J K ) Richtungsvektor des Einzeldaempfers, IJK = XYZ . z.B. 111 = 1./1./1. - Richtung 238 .........0 ( 1 - 99 ) Kennummer der Erregung, d.h. die Erregungseingabe . erfolgt vollstaendig ueber OPT(239-257); . 0: Erregungseingabe ueber Zusatzfile name.zus 239 ........10 ( 0,1,2,10 ) Art der Erregung, 0-2: Fusspunkt-, 10: Krafterregung 240 .........0 ( 1-KNMAX) >0: Knotennummer der Erregung bei Krafterregung . 0: Erregung proportional Belastung (zu Opt. 241) 241 .........0 ( 1 - 122 ) >0: Lastfallnr. bei Erregung proprotional Belastung . 0: Knotendifferenz (Inkrement) bei Knotenkette 242 .........0 ( 1-KNMAX) Endknoten der Erregung bei Knotenkette Opt.(240-41) 243 .......001 ( I J K ) Richtungsvektor der Erregung, IJK = XYZ . z.B. 111 = 1./1./1. - Richtung 244 .........1 ( 1,2,3 ) Fusspunkterregung als 1: Weg, 2: Geschwindigkeit . 3: Beschleunigung 245 ........00 ( 0,1 - 99 ) 0: ohne Daempfer, i: Kennummer des Daempfers Opt. 234 246 .......0.0 ( x > 0.0 ) Amplitude der Krafterregung 247 .......0.0 ( x 0.-360.) Phase der Krafterregung 248 .......0.0 ( x > 0.0 ) Amplitudenaenderung bei Frequenzgang je Schritt 249 .........0 ( 1 ) 0: lineare 1: logarithm. Interpolation des Response- . Spektrums (Opt. 250 - 260) bei Fusspunkterregung 250 .......0.0 ( x > 0.0 ) konst. Erregerfrequenz bei Krafterregung oder . Frequenzverlauf ( von ) . oder 1. Frequenz des Responsespektr. bei Fusspkterrg 251 .......0.0 ( x > 0.0 ) Erregerfrequenz bei Krafterregung ( bis ) . oder 2. Frequenz des Responsespektr. bei Fusspkterrg 252 .......0.0 ( x > 0.0 ) Erregerfrequenz bei Krafterregung ( Inkrement ) . oder 3. Frequenz des Responsespektr. bei Fusspkterrg 253 .......0.0 ( x > 0.0 ) konst. Daempfungsgrad bei Krafterregung . oder 4. Frequenz des Responsespektr. bei Fusspkterrg . Anmerkung: bei mehr als 4 Werten > Zusatzeingabe 254 .......0.0 ( x > 0.0 ) 1. Responsewert zur 1. Frequenz (Opt. 250) 255 .......0.0 ( x > 0.0 ) 2. Responsewert zur 2. Frequenz (Opt. 251) 256 .......0.0 ( x > 0.0 ) 3. Responsewert zur 3. Frequenz (Opt. 252) 257 .......0.0 ( x > 0.0 ) 4. Responsewert zur 4. Frequenz (Opt. 253) ----------------------------------------------------- DYNAMIK Ruecktransformation bei dyn. Erregung (SIMIT) SUPHA oder SUPEV . (fuer 1 Variante jeweils, bei mehreren gleichzeitig > Zusatzeingabe) ----------------------------------------------------- 261 .........0 ( 1/2 ) Ueberlagerung bei Krafterregung SUPHA 262 .........0 ( 1/2 ) Ueberlagerung bei Fusspunkterregung SUPEV 263 ..-------- (8 Zeichen ) Aenderung der Folgetextzeile (max. 32 Zeichen) 264 ..-------- (8 Zeichen ) Aenderung der Folgetextzeile 265 ..-------- (8 Zeichen ) Aenderung der Folgetextzeile 266 ..-------- (8 Zeichen ) Aenderung der Folgetextzeile 267 ........0. (0. - 360. ) Anfangswinkel fuer Phasenschleife (SUPHA) (von) 268 ........0. (1. - 360. ) Endwinkel fuer Phasenschleife zu Opt. 267 (bis) 269 ........0. (1. - 360. ) Winkelzuwachs als Schrittweite zu Opt. 267,268 270 ........0. (1. - 360. ) Nullphasenwinkel bei Krafterregung 271 .......00 ( 1 - 99 ) Kennummer der Erregungsvariante (von) 272 .......00 ( 1 - 99 ) Kennummer der Erregungsvariante zu Opt. 271 (bis) 273 .......10 ( 10 ) Erregungsart bei harm. Krafterregung 274 .........0 ( 0,1 - 4 ) Auswahlkriterium fuer Art der Ergebnisausgabe 275 ........0. ( x ) Begrenzung auf Max.wert x zu Opt. 274 276 .........1 ( 1,2,3 ) Ausgabe der Knotenwerte als 1: Weg 2: Geschwindigkt. . 3: Beschleunigung 277 .........0 ( 1 - 7 ) Ueberlagerungs-Art bei Time-History (SUPHA) 278 .........0 ( 1,2 ) Ueberlagerungs-Art bei Antwortspektrum (SUPEV) 279 ........0. ( x ) x: Ueberhoehungsfaktor bei SUPEV, gilt fuer alle Eigen- . werte, fuer gezielte Eigenw. ueber Zusatzeingb. 280 ...00000 (1-KNMAX) Knotennr. fuer Frequ.gang oder Responseausgab. (von) 281 ...00000 (1-KNMAX) Knotennummer zu Opt. 280 (bis) ----------------------------------------------------- DYNAMIK Eigenwertberechnung ueber Matrixkondensation (SMIS) ----------------------------------------------------- 292 .........0 ( 1 ) 1: mit Zusatzmassen aus Lastfall VN=99 und SMAS . 2: weitere Zusatzmassen ueber Zusatzeingabe defin. 293 .........0 ( 0 ) 0: HQRW-Algor. mit doppelt. Gen. 1: Standard-Alg. 294 .......00 ( > 0 ) Variantennr. der Erregung aus SIMIT 295 ........0. ( x ) x: Toleranzwert zur Symmetriepruefg. der K-Matrix 296 .....000 ( i ) i: Exponent zu Opt. 295 297 ......00 ( > 0 ) nicht zu beruecks. untere Eigw. bei quasi frei/frei ----------------------------------------------------- DYNAMIK Respons-Berechnung mit Erregung (SMIS) ----------------------------------------------------- 301 .....010 ( > 0 ) Anzahl zu beruecksichtigende Eigenwerte in Response 302 .........0 ( 1 ) 0: Daempfungsverhaeltnis Opt. 303 gilt fuer alle . Eigenformen, 1: Zusatzeingabe fuer Daempfungsmatrix 303 .....0.05 ( x > 0. ) Daempfungsverhaeltnis als mod. Daempfung 304 .....000 ( i ) Faktor als Exponent zur Basis 10 zu Opt. 303 305 ..0.0001 ( x > 0. ) Integrationsintervall/Lastzuwachsrate 306 ........-2 ( i ) Faktor als Exponent zur Basis 10 zu Opt. 305 307 ........00 ( > 0 ) Anzahl zu berechnende y-Ordinaten der Err.funktion 308 ..0.0001 ( x > 0. ) x-Intervall zur Berechnung der y-Ordinaten Opt. 307 309 .......-2 ( i ) Faktor als Exponent zur Basis 10 zu Opt. 308 310 .......-2 (0,+-1,+-2 ) Art der Antwort . 0: Verschiebg. 1: Geschwdgkt. 2: Beschleung. . -1: Verschiebg. + Geschwdgkt. -2: alles 311 ........10 ( 0,1 ) List-Ausgabeintervall bez. auf Opt. 305 . 1: fuer alle Schritte 312 .........0 ( 1 ) mit Anfangsverschiebungen ueber Zusatzeingabe 313 .........0 ( 1 ) mit Anfangsgeschwindigkeiten ueber Zusatzeingabe 314 .........1 ( 0,1,2 ) Erregungsart 0: Fusspunkterregung 1: Krafterregung . gem. Erregerfunktion . 2: Errg.kraefte ermitteln >Zusatzeingb. 315 ........00 ( max. 10 ) Anzahl Punkte der Err.funktion in Opt. 316 - 335 316 ........0. ( x0 > 0. ) x-Wert max. 10 Punkte x und y der Erregerfunktion 317 ........0. ( y0 > 0. ) y-Wert bei Krafterregung 318 ........0. ( x1 > 0. ) x-Wert 319 ........0. ( y1 > 0. ) y-Wert 320 ........0. ( x2 > 0. ) x-Wert 321 ........0. ( y2 > 0. ) y-Wert 322 ........0. ( x3 > 0. ) x-Wert 323 ........0. ( y3 > 0. ) y-Wert 324 ........0. ( x4 > 0. ) x-Wert (reicht die Anzahl nicht aus, so hat 325 ........0. ( y4 > 0. ) y-Wert die Funktionsbeschreibung ueber 326 ........0. ( x5 > 0. ) x-Wert Zusatzeingabe zu erfolgen) 327 ........0. ( y5 > 0. ) y-Wert 328 ........0. ( x6 > 0. ) x-Wert 329 ........0. ( y6 > 0. ) y-Wert 330 ........0. ( x7 > 0. ) x-Wert 331 ........0. ( y7 > 0. ) y-Wert 332 ........0. ( x8 > 0. ) x-Wert 333 ........0. ( y8 > 0. ) y-Wert 334 ........0. ( x9 > 0. ) x-Wert 335 ........0. ( y9 > 0. ) y-Wert 336 ........0. ( x0 > 0. ) Einflussfaktor fuer Ort und Groesse der Erregung 337 ......000 ( IKKKKK ) I: zugehoerender Freiheitsgrad (1-6),KKKKK: Knotennr. 338 ........0. ( x0 > 0. ) Einflussfaktor 339 ......000 ( IKKKKK ) I: zugehoerender Freiheitsgrad (1-6),KKKKK: Knotennr. 340 ........0. ( x0 > 0. ) Einflussfaktor 341 ......000 ( IKKKKK ) I:zugehoerender Freiheitsgrad (1-6),KKKKK: Knotennr. 342 ........0. ( x0 > 0. ) Einflussfaktor 343 ......000 ( IKKKKK ) I: zugehoerender Freiheitsgrad (1-6),KKKKK: Knotennr. 344 ........0. ( x0 > 0. ) Einflussfaktor 345 ......000 ( IKKKKK ) I: zugehoerender Freiheitsgrad (1-6),KKKKK: Knotennr. ----------------------------------------------------- DYNAMIK List-Options (s.a. STATIK Listen- und Spannungsausgabe) ----------------------------------------------------- 347 .......000 (i= 1-122 ) keine Erg.liste (aus SIMIT) fuer Eigenvektor i (von) 348 .......000 (j= 2-122 ) keine Erg.liste (aus SIMIT) bis Eigenvektor j (bis) 349 ........00 ( i ) jede i. Verformungsfigur aus SMIS als Erg.liste/file 350 .......000 ( j1 ) Zeitpunkt Tj aus SMIS als Erg.liste/file 351 .......000 ( j2 ) Zeitpunkt Tj aus SMIS als Erg.liste/file 352 .......000 ( j3 ) Zeitpunkt Tj aus SMIS als Erg.liste/file 353 .......000 ( j4 ) Zeitpunkt Tj aus SMIS als Erg.liste/file 354 .......000 ( j5 ) Zeitpunkt Tj aus SMIS als Erg.liste/file ----------------------------------------------------- Allgemein: Kontrollausdruck interner Werte (z.B. Matrizen) in Liste . (XXXXXX) = Unterprogramm-Name z.B. (STEMA) ----------------------------------------------------- 361 .........0 ( 1,2 ) Rand- und Oberflaechenlasten (RAND) 362 .........0 ( 1 ) Fourier-Analyse der Lasten (FOURI) 363 .........0 ( 1 ) saemtliche Knotenlasten aller Lastfaelle (LASUM) 364 .........0 ( 1,2,3 ) Massenkraefte (MAKRA), FEMAP-Schnittstelle 365 .........0 ( 1 ) Woelbkrafttorsion (WOEDA) 366 .........0 ( 1,2,6 ) Elementdaten, Elementlasten (STRUK) 367 .........0 ( 1...15 ) Elementmatrizen, Gesamtsteifigkts.matrix (STEMA) 368 .......000 ( IIK ) Gleichungsloeser, II = 1 - 12 (Unterprog.), II = 13 alle, . K = 1 - 3 Grad) (LIHS) 369 ....000000 ( i ) Opt. 368, von Zeile i 370 ....000000 ( j ) Opt. 368, bis Zeile j 371 .........0 ( 1,2,3 ) Aenderung Knotensonderrandbedg., Kontakt (AKNOS) 372 .........0 ( 1,2,3 ) nichtlin. Statik (TPSN) 373 .....000 ( IIK ) Listenausgabe, II = 1 -10 (Unterprog.), K = 1 - 4 (Grad) . in STATK (TEXT) und DYNAMIK (TEXT) 374 ..0000000 ( K ) Dynamik(SIMIT), Spalte 1 - 7 (Unterprg.), K = 1 - 4 (Grad) 375 .........0 ( 1,2 ) Dynamik (SMIS) 376 .........0 ( 1 ) Ruecktransformation bei Erregung (SUPHA/SUPEV) 377 .........0 ( 1 ) Matrixtransformation fuer Frei/Frei (FREI) 378 .......000 ( IIK ) Potenzial, Elementmatrizen, Gesamtmatrix (TEMP) . II = 1 - 8 (Unterprog.), K = 1 - 4 (Grad) 379 .......000 ( IIK ) Listenausgabe Potenzial (WTEXT) . II = 1 - 4 (Unterprog.), K = 1 - 3 (Grad) 380 .........0 ( 1,2,3 ) Temperaturfeld-Auswertung (TEMPO) 381 .......000 ( IIK ) Liniengrafik/HPGL (PLOT) . II = 1 - 8 (Unterprog.), K = 1 - 4 (Grad) 382 .........0 ( 1 ) Lastfalldaten sortieren (SORT) 383 .........0 ( 1 ) Unterprogramm-Namen am Bildschirm ausgeben ----------------------------------------------------- Wichtiger Hinweis! folgende Eingaben muessen bei Bedarf ueber Zusatzeingaben erfolgen: ----------------------------------------------------- * Tragteile fuer Gewichtsoptimierung (KA65) * geaenderte Knotensonderrandbedingungen (AKNOS) * Extremwertbildung (EXTR) * Knotenliste bei Kontakt (KNOT) * Massenkraefte (MAKR) * Windlasten (WIKR) * zus. Querschnwrte. f. Woelbkraftelement bzw. Randfaserabstd. (WOEDA) * erweiterte Abbruchkriterien bei nichtlin. Statik (TPSN) * 3D-Materialkennfeld (z.B. temp.abhg. ) bei nichtlin. Statik (TPSN) * Randfluss-Auswertung (RAND) * nichtlin. Material bei stat. Potenzialfeldberechnung * Rand- und Oberflaechenknoten als Umgebgsbedg. bei Poten.probl. (HIOB) * Temperaturfeld-Auswertung (TEMW) * variable Randbedingungen bei Dynamik (SIMI) * harmonische Erregung usw. bei Dynamik (SIMI) * Zusatzmassen, Daempfungsmtrx, Einflussfakt. und Anfangswerte (SMIS) * Liniengrafik als HPGL-File (PLOT) ----------------------------------------------------- Ende des Option-Files *** Database-Definition File Satz- Satz- Pfad Nr. laenge anzl. ----------------------------------------------------- 1 4000 100 2 6000 50 3 1200 3000 4 1400 4000 5 1600 1000 6 1848 18000 7 2000 15000 8 1920 200000 9 6000 10000 10 12000 10000 11 8000 300 12 1200 1000 13 18880 1000 14 1280 10000 15 1920 50000 16 1200 1 17 46440 50000 18 46440 50000 19 6000 100 20 9200 10000 21 5984 15000 22 46000 10000 23 0 0 24 1600 10000 25 2080 500 26 5200 100 27 2000 50000 28 1400 6000 29 14736 100000 30 6000 10000 31 1920 10000 32 0 0 33 3200 50 34 0 0 35 7000 25000 36 3100 25000 37 3720 80 38 1800 10000 39 0 0 40 46080 25000 ----------------------------------------------------- UNIX-Pfad ......./fem/tp2000/database ab hier kann eigene Information folgen: geaendert: z.B. Opt.5, Opt.95

## 8.3 									             In WTP2000 verwendete Files

TP2000 verwendet sowohl DA-Files (direct access), nachfolgend als Workfiles der Database bezeichnet, als auch sequentielle Files, nachfolgend als TP-Files bezeichnet.

### 8.3.1									   Workfiles (DA-Files) der Database

Die 40 Workfiles TPWORK01 - TPWORK40 sind binäre Arbeitsfiles in direktem Zugriff. Alle Workfiles, nachfolgend auch Database genannt, werden beim 1. Start von TP2000 automatisch initialisiert, wobei ihre Länge am Ende des Optionfiles festgelegt ist. Um den Platz auf mehreren Platten optimal nutzen zu können, wird dort auch für jedes File das Laufwerk mit Pfad festgelegt. Keine Eintragung bedeutet Standardpfad: \WTP2000\TP2000\DATABASE

### 8.3.2									       Aufbau der Workfiles gemäß Optionfile

Achtung: nur nach Rücksprache mit Ihrem TP2000-Systemberater ändern!

Die Definition beginnt mit der nicht änderbaren Satzlänge, gefolgt von der Satzanzahl der Workfiles 1- 40 (0 bedeutet Workfile nicht benutzt) Die Workfiles 1, 2, 3, 16, 25, 26 haben eine feste Satzanzahl, diese darf nicht verkleinert werden, vergrößern ist sinnlos.

Die Längen der Workfiles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  19, 20, 21, 24, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40 sind völlig problemabhängig. Die Satzanzahl ist für mittlere Problemgrößen vorgesehen, eine Vergrößerung kann bei großen Modellen nötig werden. Dabei kann eine beliebig große Zahl ohne Folgen auf die tatsächliche Größe eingetragen werden (Ausnahme: TPWORK17!).

Die Längen der Workfiles 4, 11 und 28 sind möglichst klein zu haltende Erfahrungswerte. Da in diesen Files in die Mitte oder an das Ende direkt geschrieben wird, ist eine Vergrößerung der Satzanzahl maßvoll vorzunehmen.

Sind die eingetragenen Satzanzahlen für ein Problem zu klein, so meldet TP2000 dies mit folgender Fehlermeldung:

- WRITMS-FEHLER:

DATEI (II=4,5,12,20), FELDLAENGE xx1, SATZ yy, DATEIUEBER-SCHREITUNG BEI: SATZLAENGE LAE(II) xx2, ENDSATZ IE (II) ZZ , SATZANZAHL DATEI II IN OPTION-FILE ERHOEHEN!

- PROGRAMM ABGEBROCHEN

xx1: Vielfaches von xx2,  xx2: feste Satzlänge des Files II

yy : auf diesen Satz mit möglichen Folgesätzen soll geschrieben werden

zz : eingegebene max. Satzanzahl in Optionfile

- In diesem Fall ist die Satzanzahl des genannten Files maßvoll zu erhöhen.

Beispiel: TPWORK28

Die Satzanzahl, z.B. 750. yy ist in diesem Fall sicher > 750. Änderung von 750 auf z.B. 800 Sätze im Optionfile und TP2000 neu starten.

Zur Information wird am Ende des Rechenlaufs eine I/O-Statistik ausgegeben, die über die tatsächliche Belegung der einzelnen Files Aufschluss gibt (s. Protokollfile projekt-s/p/d.prt)

Bei sehr großen Modellen ist es sinnvoll, die Workfiles auf 2 Platten zu verteilen. Da das im Gleichungslöser verwendete TPWORK17 (wenn dieses voll ist, wird in TPWORK18 fortgeschrieben) in diesem Fall mehrere GB groß werden kann, legt man diese beiden Files auf 1 oder 2 zusätzliche Platten. Alle übrigen Files, die in der Summe bei großen Modellen meist kleiner sind als TPWORK17, bleiben auf der Standardplatte.

### 8.3.3									         Verwendung der Workfiles

- Workfile Nr. 	Inhalt

1		Kenndatenfeld, Randbedingungen

2		Stabschn.größen Adressfeld

3		Knoten /FG – Zuordnung

4		Lastvektor (Grundlastfall, ab Mitte des Files), Konstantenvektor

5		Lastvektor Variantenlasten

6		Elementdaten

7		Textdaten, Knotenzuordnungen (intern/extern),

Element/Knotenzuordnung

8		Knotenkoordinaten, Temperaturvektor, Steifigkeitsmatrix,

Adressmatrizen

9		Zwischenspeicher Stabelemente

10		Verträglichkeitsgleichungen Stäbe

11		Sonderrandbedingungsgleichungen

12		Zwischenspeicher für Stäbe Querschnittskontur aus KA13

13		Zwischenspeicher

14		Oberflächengenerierung

15		Lösungsvektoren

16		I/O-Steuerdaten (Kanalnummern), Blattvorschub

17		B-Matrix-Gleichungslöser, mit Fortsetzung in File 18

18		Database-Laminatelement und Fortsetzung File 17

19		Stabelemente, Steifigkeitsmatrix

21		Zwischenspeicher für Stabdaten

22		Elementdaten Laminatelement

23		Zwischenspeicher

24		Zwischenspeicher

25		Zwischenspeicher

27		Lösungsvektoren, Potenzialprobleme

28		Temperaturlasten, Eigengewichtslasten, Zwischenspeicher,

Elementlasten

29		Steifigkeitsmatrizen der Kontinuumselemente

30		Querschnittsbeschreibung Laminatelement

31		Stützmatrix

35		Spannungen bei nichtlinearen Berechnungen

36		Spannungen bei nichtlinearen Berechnungen

37		Lösungsvektoren aus Dynamik, bei RESTART nichtlin. Statik

40		Zwischenspeicher Gleichungslöser

### 8.3.4									       Temporäre TP-Files (sequentielle Files)

Diese max. 7 sequentiellen Files (tpname, immer 8 Zeichen) werden im Arbeitsverzeichnis angelegt und haben folgende Funktion:

tpspeich   	(binär)	Zwischenspeicher

tpfreefi     	(binär)	in TPFREEFO erzeugtes internes Eingabefile

tpsiminf   	(ASCII)	in der Dynamik verwendet

tpsmisfi    	(binär)	Zwischenspeicher in der Dynamik

tpstepin 	(ASCII)	aus name.zus erzeugtes Eingabefile zur Programmsteuerung

tpadress	(binär)	Zeigerfeld Laminatelement

tpdynanf 	(binär)	Kontaktknoten bei Kontaktproblemen nichtlin. Statik

Da die TP-Files in jedem TP2000-Lauf neu erstellt werden, können diese beim Neustart, nicht aber bei RESTART bedenkenlos gelöscht werden.

### 8.3.5								             Projektabhängige Files (sequentielle Files)

Hier unterscheiden wir zwischen den Ein- und Ausgabefiles. Das Standarteingabefile name.fmp wird vom Anwender im Preprozessor bei der Modellerstellung erzeugt. Für den Preprozessor FEMAP ist dafür die Extension .fmp zwingend vorgeschrieben mit dem vorausgehenden Projektnamen (name genannt), der max. 6 Zeichen haben darf. TP2000 erzeugt daraus automatisch das eigentliche FEM-Eingabefile name.fre mit der Extension .fre. Dieses File wird bei jedem Rechenlauf neu geschrieben.

Für Sonderfälle sind Daten, die nicht im Preprozessor definiert werden können, in einem Zusatzfile name.zus einzugeben. In den Beispielen wird dieses Zusatzfile jeweils ausführlich beschrieben. Die allgemeine Beschreibung findet sich aber im TP2000-Benutzerhandbuch, welches über Online-Help von TP2000 aufgerufen werden kann.

name.fmp	(ASCII) 	TP2000-Modellfile. Wird im Preprozessor FEMAP erstellt

name.fvw	(ASCII) 	TP2000-Modellfile. Wird in TP2000 aus TP2000-Eingabefile erstellt, wenn kein Modellfile (name.fmp) vorhanden (ohne Loads und Constraints)

name.fre	(ASCII) 	TP2000-Eingabefile. Wird beim Rechenlauf automatisch aus name.fmp erzeugt.

name.zus	(ASCII) 	TP2000-Zusatzfile. Muss mit dem Editor erzeugt werden und enthält alle Daten, die nicht im Preprozessor definiert werden können und damit nicht in name.fmp enthalten sind.

Alle Ein- und Ausgabefiles müssen beim Programmstart im auszuwählenden Arbeitsverzeichnis stehen und werden nur dann von TP2000 gefunden. Der Zusammenhang aller Projektfiles erfolgt über den gemeinsamen Projektnamen name.

Abhängig von den Einstellungen im Optionfile schreibt TP2000 folgende projektabhängige Files in das Arbeitsverzeichnis, die immer mit dem Projektnamen beginnen gefolgt von dem Analysekürzel (-s bei lin. oder nichtlin. Statik, -d bei Dynamik und -p bei Potenzial- bzw. Temperaturfeldberechnungen)

name-s/d/p.prt	(Liste)	Kurzprotokollfile der Ergebnisliste im Bildschirm-format (80 Spalten), enthält alle wichtigen Informationen über den Rechenlauf und sollte nach jedem Rechenlauf gelesen werden!

name-s/d/p.lst	(Liste)	Enthält die Listenausgabe sämtlicher im Option-File angeforderter Daten zur Ausgabe auf Listendrucker (Seitenvorschubzeichen in Optionfile beachten!)

name-s/d/p.erg 	(ASCII)	TP2000-Standard-Ergebnisfile zur Weiterverarbeitung in Postprozessoren.

name-s/d/p.fmp	(ASCII) 	TP2000-Ergebnisfile zur Weiterverarbeitung im Postprozessor FEMAP.

name.fvw  	(ASCII) TP2000-Modellfile zur Weiterverarbeitung im Postprozessor FEMAP, wenn TP2000-Standard-eingabefile name.fre verwendet wurde (name.fmp nicht vorhanden).

name-s/d/p.erb 	(binär) 	TP2000-Ergebnisfile als Zwischenspeicher und zur Weiterverarbeitung bei RESTART.

- Die projektabhängigen Files sind nach Bedarf zu löschen.

## 8.4									   Anhang: Die wichtigsten FEMAP-Menüs in deutsch

- Hauptmenüs fett

## File 		        Datei

Save	Sichern

Timed Save	Sichern im Zeitintervall

Import	fmp-File einlesen

Export	fmp-File ausgeben

Notes	Projektbeschreibung

Picture	Bildfile schreiben oder lesen

Preferences	Voreinstellungen

Tools	Werkzeuge

Workplane	Zeichenebene

Cursor Position	Cursor Position anzeigen

Toolbox	Zusatzmenü wichtiger Funktionen

Layer	Layer-Definition

Text	Beschriftung von Bildern

Distance	Abstand feststellen

Angles	Winkel feststellen

Mass Properties	Fläche, Gewicht, Trägheitsmoment

Section Property	Querschnittsflächen Eigenschaften

Check	wichtige Prüfungen

Geometry	Geometriefunktionen

Point	Punkt erzeugen

Curve Line	Linie erzeugen

Curve Arc	Kreisbogen erzeugen

Curve Circle	Kreis erzeugen

Curve Spline	Spline erzeugen

Curve form Surface	Umrandung aus Fläche erzeugen

Sketch	Zusatzfunktionen zur Geometrie-Manipulation

Surface	Fläche erzeugen

Midsurface	Mittelflächen aus Volumengeometrie erzeugen

Volume	Volumen (einfach) erzeugen

Solid	Solid Modeler 3-D CAD

Copy	Kopieren

adial Copy	Radial kopieren

Scale	Vergrößern, verkleinern, skalieren

Rotate	Drehen

Reflect	Spiegeln

Model	Modell

Coord. Sys.	Koordinatensysteme

Node	Knoten erzeugen

Element	Element erzeugen

Material	Material definieren, aus Datenbank

Property	Eigenschaften > Elementtyp, Dicken, Querschnitte, aus Da

tenbank

Load	Belastung erzeugen

Constraint	Randbedingungen erzeugen

Function	xy-Daten erzeugen, z.B. starrer Rand

Output	Ergebnisse bearbeiten, z.B. überlagern

Mesh	Netzerzeugung

Mesh Control	Voreinstellungen für automatische

Netzerzeugung

Geometry	Zu vernetzenden Geometriebereich festlegen

Between	Netzerzeugung ohne Geometrie, z.B. zwischen Rechteck

Connection	Starre Verbindung von Elementen, Starrkörperelement

Transition	Gleichmäßiges Regelnetz erzeugen (Map Mesh)

Remesh	Bereichsweise neu vernetzten, verfeinern

Smooth	Netzqualität verbessern

Copy	Kopieren Knoten, Elemente

Radial Copy	Radial kopieren Knoten, Elemente

Scale	Strecken, schrumpfen, skalieren Knoten, Elemente

Rotate	Drehen Knoten, Elemente

Reflect	Spiegeln Knoten, Elemente

Extrude	Elementdimension erhöhen, Stäbe > Flächen; Flächen >

Raumelemente

Revolve	Kopieren in Umfangsrichtung, Knoten, Elemente

Modify	Modifizieren

Trim	Kurven trimmen, manipulieren

Extend	Kurven verlängern

Break	Kurven aufbrechen, teilen

Join	Schnittpunkte von Kurven bereinigen, Kreuz > Ecke

Fillet	Ecken ausrunden

Chamfer	Ecken wieder herstellen

Project	Projezieren Punkt oder Knoten

Move to	Verschieben Punkte, Knoten auf Fläche, Oberfläche

Move by	Verschieben entlang Vektor Knoten, Elemente

Rotate to	Verdrehen Punkte, Knoten, Elemente von > nach

Rotate by	Verdrehen um Vektor Punkt, Knoten, Elemente

Align	Verschieben und verdrehen gleichzeitig an Leitkurve

Scale	Skalieren von Knoten, Elementen

Edit	Zahlenwerte ändern

Color	Farbe ändern

Layer	Layer-Zugehörigkeit ändern

Renumber	Neu nummerieren Knoten, Elemente

Associativity	Zusammenhänge ändern

Update Element	Elementeigenschaften ändern, Zwischenknoten einfügen

Update Other	Geometrie ändern, Lasten skalieren usw.

List	Auflisten

Tools	Werkzeug für alles übrige, z.B. Text

Geometrie	Geometriedaten

Model	FEM-Modell

Output	Ergebnisdaten

Group	Gruppen

View	Ansichten

Model Info	Modell-Information, Knoten/Elementanzahl

Destination	Ausgabe nach File, Drucker usw.

Delete	Löschen

Tools	Werkzeug für alles übrige, z.B. Text

Geometrie	Geometriedaten

Model	FEM-Modell

Output	Ergebnisdaten

Library	Datenbank, z.B. Material

Group	Gruppen

View	Ansichten

Group	Gruppe

Set	Name der Gruppe auswählen

Operations	Was soll gemacht werden?

Clipping	Koordinaten, Ebenen auswählen

Layer	Layer auswählen

Text	Text auswählen

Point	Punkte auswählen

Curve	Linien auswählen

Surface	Flächen auswählen

Volume	Volumen auswählen

Solid	3D-Geometrie auswählen

Coord. Sys.	Koordinatensystem auswählen

Node	Knoten auswählen

Element	Elemente auswählen

Material	Material auswählen

Property	Property (Eigenschaften) auswählen

Load	Lasten auswählen

Constraint	Randbedingungen auswählen

View	Darstellungsart

Redraw	Neuer Bildaufbau

Regenerate	Alten Zustand wiederherstellen

Show	Anzeigen von Knotennummern, Elementen usw.

All Views	Alle definierten Ansichten darstellen

Activate	Definierte Ansichten zur Darstellung auswählen

New	Neue Ansicht definieren

Tile	Alle definierten Ansichten optimal ausrichten, darstellen

Cascade	Alle Fenster kaskadenförmig anordnen

Window	Fenster definieren, z.B. Überschrift

Layers	Layer auswählen (sichtbar, unsichtbar)

Select	Darstellungsart auswählen, Ergebnis auswählen

Option	Optionen für alle Darstellungselemente definieren, ändern

Advanced Post	Erweiterte Ergebnisdarstellung 3D: Animation, dyn. Ebene

Rotate	Ansicht manipulieren (schieben, drehen, zoomen usw.)

Align by	Modell verschieben und drehen an Leitkurve

Autoscale	Modell auf Größe zentrieren

Magnify	Schrittweise manipulieren (schieben, drehen, zoomen usw.)

Zoom	Zoom

UnZoom	Zoom rückgängig machen

Center	Zoom-Zentrum festlegen

Help	Hilfe

Index	Suchen über Schlüsselwörter

Search	Bestimmtes Wort suchen

Keybord	Tastaturfunktionen

Mouse	Mausfunktionen

Using Help	Benutzung der Hilfe

About	Über FEMAP, Versionsbeschreibung, Lizenz setzen

## 8.5									   Anhang: Verwendete Einheiten

TP2000 arbeitet dimensionsrein. Die Einheiten werden mit der Materialdefinition im Preprozessor oder im Optionfile festgelegt, und zwar für die Temperatur (Opt. 2), für die Kraft (Opt. 3) und für die Länge (Opt. 4).

Aus den so festgelegten Grundeinheiten werden die Übrigen (z.B. für Moment) zusammengesetzt. Abhängig von den vom Benutzer festgelegten Einheiten für Temperatur, Kraft und Länge werden die programminternen Konstanten gesetzt, dabei sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:

Temperatur:	K	(Kelvin)

C	(Celsius)

F	(Fahrenheit)

Kraft:		P	(Pond)

KP	(Kilopond)

MP	(Megapond)

N	(Newton)

MN	(Meganewton)

UN	(Mikronewton)

KN	(Kilonewton)

Länge:		UM	(Mikrometer)

MM	(Millimeter)

CM	(Centimeter)

DM	(Dezimeter)

M	(Meter)

Der Benutzer ist selbst verantwortlich, dass alle dimensionsabhängigen Eingabewerte in den ausgewählten Dimensionen formuliert werden, z.B. Koordinaten, Werkstoffdaten, Federkonstante, Querschnittswerte, Belastung.

Die übrigen Einheiten, insbesondere die der Potenzialprobleme, werden mit den jeweiligen Materialdaten definiert und sind mit den Materialdaten beschrieben.

- Zu verwendende Energieeinheit (zur Erinnerung)

>  1 J = 1 Nm = 1000 Nmm = 1 Ws = 0.2389 cal

a) Wärmefluss

p = T	K oder C	=    Vektor der Knotentemperaturen

grad T	K/mm	=    Gradient, Temperaturgefälle

b 	J/mm2hK	=    Wärmeübergangszahl

 	J/mmhK	=    Wärmeleitwert als Werkstoffkonstante bei isotropem

Material

q 	J/mm2h	=    Wärmefluss pro Flächeneinheit

Q 	J/mm3h	=    Wärmequellenstärke pro Volumeneinheit

b) drehungsfreie Strömung

p =  	mm2/s	=    Vektor Geschwindigkeitspotenzial

grad  	mm/s 	=    Geschwindigkeitsvektor  v

q 	mm/s	=    Randabfluss/-zufluss-Vektor

Q 	1/s	=    Quellenstärke

- c) Akustik (Schall)

p = p 	N/mm2	=    Schalldruckvektor (Amplitude)

- d) magnetisches Feld

p =  	A	=  Vektor magnetisches Potenzial

H 	A/mm	=  Vektor magnetische Erregung (Feldstärke)

µ 	Vs/Amm

oder H/mm	=  Permeabilität, Induktionskonstante (isotrop)

B 	Vs/mm2

oder Tesla	=  Magnetische Induktion

- e) elektrisches Feld

p  = U 	V	=  Vektor elektrisches Potenzials

E 	V/mm	=  Vektor elektrische Feldstärke

 	A s/V mm	=  Dielektrizitätskonstante (isotrop)

D 	A s/mm2	=  Vektor dielektrische Verschiebung

Q 	A s/mm3	=  Ladungsdichte

# Literatur

[1]	P. Groth: WTP2000-Intelligentes FEM-Programm für Lehre, Forschung und Konstruktion, aber auch für Spezialisten, XXV FEM-Kongress Baden-Baden, 1998

[2] 	R.W. Clough: The finite element in plane stress analysis, Proc. 2nd A.S.C.E. Conf. On Electronic Computation, Pittsburgh Pa., 1960

[3]	A. Zimmer, P. Groth: Elementmethode der Elastostatik, R. Oldenbourg München, 1970

[4] 	D.C. Zienkiewicz: The Finite Element Method in Structural and Continuum Mechanics, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1967

[5] 	D.C. Zienkiewicz: The Finite Element Method in Engineering Science, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1971

[6]	A. Zimmer, H.P. Eiselt, H. Nolting, R. Bausinger: Elastostatik-Elementme-thode Teil 1-3, IBM-Nachrichten 1968, Hefte 195-197

[7] 	F.H. van Winsen, A. Zimmer: Moderne Verfahren zur Untersuchung der Steifigkeits- und Festigkeitsverhältnisse von Rahmenkörpern, insbesondere Karosserien, Automobil-Industrie, Heft 1, 1969

[8] 	J.H. Argyris: Bauwesen und Aeroelastizität, Deutsche Gesellschaft für Flugwissenschaften e.V., Band IV, Stuttgart 1965

[9] 	R. Bausinger, H. Faiss, P. Groth.: TPS10 Methode der Finiten Elemente, Benutzerhandbuch, T-Programm GmbH Reutlingen, 1987

[10]	J. Biesinger, B. Bharat, W. Schmid, Th. Großmann: Berechnungen im Automobilbau am Beispiel der Achsentwicklung bei Daimler-Benz, Finite-Elemente-Methode in der Praxis, T-Programm GmbH, 1987

[11]	FEMAP: High Performance CAE for the Desktop, User Guide und Commands, Enterprise Software Products Inc., Exton/USA 1986-2000

[12]	P. Groth: TP2000 6.0 User's Manual, Finite Elemente Methode, mit Beispielsammlung, IGF Pfullingen und WTP Höchberg/Würzburg, 1999

[13] 	Hibbit, Karlsson & Sorensen: ABAQUS: User’s Manual Volume 1 / 2,  Hibbit, Karlson& Sorensen Inc., Version 5.5; Farmington Hills (USA). 1995

[14] 	LS-DYNA: User’s Manual, Livermore Software Technology Corporation

(USA), 1997

[15] 	A. Jennings: A Direct Iteration Method of Obtaining Latent Roots and          Vectors of a Symmetric Matrix; Proc. Comb. Phil. Soc. 1967, 63, 755

[16] 	Matrix Code: Symbolic Matrix Interpretive System  SMIS, University of  California, Berkley 1974.

[17]  R. Gasch; K. Knothe: Strukturdynamik, Band 1 Diskrete Systeme, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1987

[18] H. Gall, D. Schröder: Kritische Betrachtung der Ergebnisse von Anwendungen der FE-Methode mit Beispielen aus der Biomechanik, 6. Reutlinger Arbeitstagung Finite Elemente in der Praxis, T-Programm GmbH Reutlingen, 1985

[19] Pauwels: Gesammelte Abhandlungen zur funktionellen Anatomie des Bewegungsapparates, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1965

[20] AutoCAD: Copyright © 1982 –1997, Autodesk, Inc.

ACIS; Copyright © 1994 –1997, Spatial Technology, Inc.

[21] P. Groth, G. Wachutka, J. Mehner, W. Dötzel: FEM-Einsatz in der Mikrosystemtechnik – Programmanforderungen und Erfahrungen bei der MEMS-Entwicklung, A. Streckhardt: XXVI. FEM-Kongress Baden-Baden, 1999

[22] R. Bausinger, G. Kuhn, G. Seeger: Die Boundary-Element-Methode, Theorie und industrielle Anwendung; Expert Verlag Ehningen b. Böblingen, 1987