# 3	 Die in den Beispielen verwendeten Elemente des FEM-Programms

Die wichtigsten Leistungsdaten eines FEM-Programms sind mit den Eigenschaften der vorhandenen Elemente definiert. Die Qualität eines Rechenmodells hängt bekanntlich nicht nur von der Feinheit des verwendeten Netzes ab, sondern ganz wesentlich von der richtigen Elementwahl. In diesem Kapitel werden daher nicht nur die einzelnen Elemente ausführlich beschrieben, sondern die jeweilige Elementqualität an überprüfbaren Testbeispielen demonstriert. Dieser Teil sollte daher besonders sorgfältig gelesen werden.

## 3.1									 Allgemeine Definitionen – Anordnung der Zwischenknoten

Die vorhandenen Elemente lassen sich unterteilen in Flächenelemente mit ebener Erstreckung (Abschn. 3.2), Raumelemente mit räumlicher Erstreckung (Abschn. 3.3) und Stabelemente mit linearer Erstreckung (Abschn. 3.4).

Vom Ansatz her ist zu unterscheiden zwischen Elementen mit linearem (konstantem Spannungsansatz) und quadratischem Verschiebungsansatz (linearem Spannungsansatz) jeweils entlang der Elementkante. Letztere sind an den Zwischenknoten zu erkennen, die über Opt.(12) = 2 automatisch eingefügt werden können.

Von der Beanspruchung der Flächenelemente her wird unterschieden nach:

Scheiben- bzw. Membranelementen mit ebenem Spannungs- oder Formänderungszustand

Plattenelementen

Schalenelementen

rotationssymmetrischen Elementen

Ein Scheiben- bzw. Membranelement kann nur in der Elementebene gelegene Schnittkraftvektoren senkrecht und parallel zur Schnittkante und daraus resultierende Spannungen erfassen.

Ein Plattenelement kann nur in der Elementebene gelegene Momente senkrecht und parallel zur Schnittkante erfassen - und Schubkräfte senkrecht zur Schnittkante und daraus resultierende Biege- und Schubspannungen (Biegungselement).

Ein Schalenelement berücksichtigt die Membran- und die Biegewirkung einer Struktur gleichzeitig. Eine vollständige Schalentheorie, wie sie in den Schalen-elementen mit Zwischenknoten realisiert ist, trägt auch der Kopplung beider Beanspruchung Rechnung. Hier wird zusätzlich die Schubverformung senkrecht zur Elementebene berücksichtigt, die durch Querkräfte hervorgerufen wird.

Bild 3.1: Optimale Lage des Zwischenknotens bei Elementen mit gekrümmten Kanten (schraffierter Bereich), s = Eckpunktverbindung, a = 0.1 · s , b = Höhe eines Viertelkreises über s

Die Schubverformung in Elementebene (Scheibenwirkung) wird in jedem Falle berücksichtigt.

Ein rotationssymmetrisches Element kann nur in der x-y-Ebene liegen, mit x = Rotationsachse und +y als Radius sowie z als Tangentialrichtung. Es dient zur Formulierung eines ebenen Rechenmodells für Rotationskörper. Dabei wird der Körper durch einen Radialschnitt beschrieben, sodass man quasi ebene Elemente erhält. Es ist zu unterscheiden zwischen rotationssymmetrischer und allgemeiner Belastung (Beanspruchungsart 1 oder 7).

Die Raumelemente werden nur nach dem Elementansatz mit konstantem oder linearem Spannungsansatz (mit Zwischenknoten) als Tetraeder, Pentaeder oder Hexaeder unterschieden.

## Anordnung der Zwischenknoten bei Elementen mit gekrümmten Kanten

Die Elemente mit Zwischenknoten ermöglichen die Verwendung gekrümmter Kanten. Die Kantenkrümmung wird durch die Lage des Zwischenknotens definiert, dabei bildet sie zusammen mit den 2 dazugehörenden Eckknoten eine Normalparabel ab. Im Idealfall sollte der Zwischenknoten zentral zwischen den beiden Eckknoten angeordnet werden (Bild 3.1). Bei zu starker Kantenkrümmung bzw. Außermittigkeit des Zwischenknotens leidet die Qualität des Elements und damit die Lösungsgenauigkeit. Die Lage des Zwischenknotens wird daher in der Datendiagnostik überprüft und bei Überschreitung des nachfolgend definierten Bereichs (schraffiert) korrigiert, d.h. zentral angeordnet. Der Preprozessor sorgt für eine optimale Anordnung, sodass hier keine Probleme zu erwarten sind. In jedem Fall wird von unserem FEM-Programm eine Bemerkung ausgedruckt.

## 3.2								     Flächenelemente

Die verwendeten Ansatzfunktionen insbesondere bei den Elementen mit konstantem Spannungsansatz basieren auf dem aktuellen Stand der Technik. Für ungünstige Seitenverhältnisse bei Elementen ohne Zwischenknoten konnte der durch den Schub hervor gerufene Versteifungseffekt (Shear Locking) weitgehend (max. 30% zu steif) verhindert werden, sodass insbesondere mit den Viereckelementen ohne Zwischenknoten bereits gute Ergebnisse erzielt werden, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. In der Regel werden jedoch die Elemente mit linearem Spannungsansatz verwendet.

Viereckige Schalenelemente ohne Zwischenknoten können leicht (max. 10°) verwölbt sein, mit Zwischenknoten wesentlich stärker. Bei Dreieckselementen darf der Eckenwinkel nicht < 12° und nicht > 156° sein, bei Viereckselementen entsprechend nicht < 24° und nicht > 156° sein! Diese Grenzen haben die Erfahrung gebracht.

In jedem Fall sollte man jedoch die Modellbeurteilung je Lastfall beachten, bei welcher der Fehlerschätzer Auskunft über den Modellfehler gibt (*.prt oder *.lst)!

### 3.2.1								Beanspruchungsarten bei Flächenelementen

Bei den Flächenelementen wird unabhängig von der geometrischen Form und dem  Ansatz die Beanspruchungsart I unterschieden. Dabei sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:

I = 0	nur Schnittkräfte in der Elementebene (Scheibe bzw. Membran), ebener

Spannungszustand

I = 1	rotationssymmetrisch räumlicher Spannungs- und Verformungszustand

als zweidimensionales Problem (rotationssymmetrische Belastung)

I = 2	nur Schnittmomente in der Elementebene (Platte) ohne Schubverformung

I = 3	Platte mit Schubverformung (nur Elementart 02I, 03I, 05I, 06I)

I = 4	Schnittkräfte und -momente (Schale) ohne Schubverformung

I = 5	Schale mit Schubverformung (nur Elementart 02I, 03I, 05I, 06I)

I = 6	ebener Formänderungszustand bei Membranelementen

I = 7	allgemeine Belastung bei rotationssymmetrischen Elementen

(Fourier-Element)

### 3.2.2 									           Drei- und viereckiges Flächenelement mit linearem oder quadratischem Verschiebungsansatz

- Elementart (Dreieckselement 12I, 14I oder 3I) und Eigenschaften

Element als ebenes allgemeines dreieckiges Membran-, Platten-, Schalen- oder ro- tationssymmetrisches Flächenelement; Potenzialelement gemäß Bild 3.2 und 3.3.

mit 3 Knoten: mit linearem Verschiebungsansatz, konstante Dicke; Plattenansatz nach Razzaque; nicht als Fourier-Element; ohne Schubverformung quer zur Plattenebene

6 Knoten mit quadratischem Verschiebungsansatz, linear veränderliche Dicke; auch als Fourier-Element; als Platten- oder Schalenelement mit Schubverformung quer zur Plattenebene (dickwandiger Plattenansatz), auch als Laminatelement mit max. 100 Schichten

Bild 3.2: Allgemeines, ebenes, dreieckiges Flächenelement mit linearem Verschiebungs-ansatz und konstanter Dicke (dünnwandig)

Bild 3.3: Allgemeines, ebenes, dreieckiges Flächenelement mit gekrümmten Kanten, linear veränderliche Dicke (dickwandig), quadratischer Verschiebungsansatz, b = max. Kantenlänge; als Platten- und Schalenelement, auch als Laminatelement mit max. 100 Schichten

Material

Isotrop, orthotrop und anisotrop, nichtlinear mit Fließverhalten und Gummi

Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten max. 5 Freiheitsgrade, bei Raumlage 6,

3       Verschiebungen  vx, vy, vz

2 (3)  Verdrehungen    dx, dy, dz

abhängig vom gewählten Beanspruchungstyp

bei Potenzial 1 Freiheitsgrad

- Belastung

Knotenlasten, Eigengewichtsbelastung, Fliehkraftbelastung, Temperaturlasten, Flächenlasten (Pressure), Randbelastung (Druck, Temperatur)

Potenzial: Wärmequelle/-senke, Umgebungsbedingungen

- Anwendungsgrenzen

- Seitenverhältnis sinnvoll 0.3    a/b    3

Eckenwinkel: < 12° und > 156°, ( Fehler K 19)

Knotenreihenfolge

Beliebig

- Spannungsausgabe

Elementbezogene Knotenspannungen, Knotenmittelspannungen, beim Laminatelement oben/unten und in der Mittelebene mit max. Spannung

- Einsatzgebiet

Alle Einsatzgebiete

- Elementart (Viereckselement 13I oder 6I) und Eigenschaften

Verwölbtes, allgemeines viereckiges Membran-, Platten-, Schalen- oder rotationssymmetrisches Flächenelement; Potenzialelement gemäß Bild 3.4 und 3.5 mit

4 Knoten mit linearem Verschiebungsansatz, konstante Dicke; nicht als Fourier-Element, ohne Schubverformung quer zur Plattenebene, dünnwandig

8 Knoten mit quadratischem Verschiebungsansatz, linear veränderliche Dicke; auch als Fourier-Element; als Platten- oder Schalenelement mit Schubverformung quer zur Plattenebene (dickwandiger Plattenansatz) auch als Laminatelement mit max. 100 Schichten.

- Material

Isotrop, orthotrop und anisotrop, nichtlinear; mit Fließverhalten und Gummi

- Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten max. 5 Freiheitsgrade, bei Raumlage 6,

3       	Verschiebungen  vx, vy, vz

2 (3) 	Verdrehungen    dx, dy, dz

abhängig vom gewählten Beanspruchungstyp bei Potenzial 1 Freiheitsgrad

- Belastung

Knotenlasten, Eigengewichtsbelastung, Fliehkraftbelastung, Temperaturlasten,

Flächenlasten (Pressure), Randbelastung (Druck, Temperatur), Potenzial: Wärme

quelle/-senke, Umgebungsbedingungen

- Anwendungsgrenzen

- Seitenverhältnis sinnvoll 0.3    a/b    3

Eckenwinkel: < 24° und > 156°, ( Fehler K 19)

Bild 3.4: Allgemeines, verwölbtes, viereckiges Flächenelement; als Platten- und Schalenelement mit konstanter Dicke (dünnwandig) und bilinearem Verschiebungsansatz

Bild 3.5: Allgemeines, verwölbtes, viereckiges Flächenelement; als Platten- und Schalenelement auch als Laminatelement mit max. 100 Schichten mit variabler Dicke (dickwandig) und quadratischem Verschiebungsansatz

- Knotenreihenfolge

Beliebig

- Spannungsausgabe

- Elementbezogene Knotenspannungen, Knotenmittelspannungen, beim Laminatelement Spannungen oben/unten und in Mittelebene mit max. Spannung

- Einsatzgebiet

Alle Einsatzgebiete

## 3.3								           Raumelemente mit linearem oder quadratischem Verschiebungsansatz

Die verwendeten Ansatzfunktionen, insbesondere bei den Elementen mit konstantem Spannungsansatz, basieren auf dem aktuellen Stand der Technik. Für ungünstige Seitenverhältnisse bei Elementen ohne Zwischenknoten konnte der durch den Schub hervor gerufene Versteifungseffekt (Shear Locking) weitgehend (max. 30% zu steif) verhindert werden, sodass insbesondere mit den Hexaederelementen ohne Zwischenknoten bereits gute Ergebnisse erzielt werden, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen. In der Regel jedoch werden die Elemente mit linearem Spannungsansatz verwendet, dies gilt insbesondere bei den Tetraederelementen, die bei automatischer Volumenvernetzung entstehen.

Elementart und Eigenschaften (Bild 3.6 und 3.7)

- (070)    Element mit linearem Verschiebungsansatz

a) bei 4 Knoten allgemeiner Tetraeder

b) bei 6 Knoten allgemeiner Pentaeder

c) bei 8 Knoten allgemeiner Hexaeder

(090)   Element mit quadratischem Verschiebungsansatz und gekrümmten Kanten

d) bei 10 Knoten allgemeiner Tetraeder

e) bei 15 Knoten allgemeiner Pentaeder

f)  bei  20 Knoten allgemeiner Hexaeder

- Material

Isotrop, orthotrop und anisotrop, nichtlinear; mit Fließverhalten und Gummi

- Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten immer 3 Freiheitsgrade

3 Verschiebungen vx, vy, vz

- Belastung

Knotenlasten, Eigengewichtsbelastung, Fliehkraftbelastung, Temperaturlasten, Flächenlasten (Pressure), Oberflächenbelastung (Druck, Temperatur), Potenzial: Wärmequelle/-senke, Umgebungsbedingungen

- Anwendungsgrenzen

Keine extreme Abweichung von der Idealform, (gleichseitiger Tetraeder, Keil als halber Würfel und Würfel)

Bild 3.6: Allgemeines Raumelement als Tetraeder (a), Pentaeder (b) und Hexaeder (c) mit konstantem Spannungsansatz, Elementart 070

Bild 3.7: Allgemeines Raumelement als Tetraeder (a), Pentaeder (b) und Hexaeder (c) mit linearem Spannungsansatz, Elementart 090

- Knotenreihenfolge (immer jeweils beginnend an einem Eckknoten)

a)  beliebig		d) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

b) 1, 2, 3, 4, 5, 6		e) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	f)  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

- Spannungsausgabe

- Elementbezogene Knotenspannungen, Knotenmittelspannungen

- Einsatzgebiet

Alle Einsatzgebiete

## 3.4									Stabelemente

In unserem FEM-Programm sind 2 Elementtypen als Stabelement verfügbar. Der Standarttyp, das gerade Stabelement mit geometrisch linearem Querschnittsverlauf, bei dem die Stabachse durch die 2 Anschlussknoten geht, sowie das Stabelement mit exzentrischem Knotenanschluss und Schubmittelpunkt sowie Wölbkrafttorsion. Der zweite Typ hat neben den 2 Anschlussknoten 1 und 2, zwei weitere Knoten 3 und 4, die nur die Lage der Stabachse und damit die Exzentrizität festlegen. Diese beiden Knoten haben im Sinne des Gleichungssystems keine Freiheitsgrade bzw. bei Berücksichtigung der Wölbkrafttorsion je einen Freiheitsgrad, der die Verwölbung formal als dz realisiert. Diese Knoten dürfen also nicht identisch sein mit Knoten von Flächen- oder Raumelementen.

Das Stabelement wird durch seine 2 Anschlussknoten in der Länge festgelegt, die Beschreibung der Querschnitte erfolgt durch die Angabe der Zahlenwerte für die Querschnittsfläche (A), die reduzierten Schubquerschnitte (Ared = Shear Area), die Hauptträgheitsmomente (Iv, Iw = Iy, Iz), das Torsionsträgheitsmoment (It = J) mit dem Torsionswiderstandsmoment (Wt), das Sektorträgheitsmoment bzw. Verwölbungsträgheitsmoment (Ib = Warping Constant), die Lage der Hauptträgheitsachsen () und der max. 4 Spannungspunkte (Sv, Sw). Diese Werte sind im Preprozessor bei der Property-Definition einzutragen oder über die Umrissform    { Shape } automatisch zu berechnen. Da der Preprozessor die Umrissform zudem grafisch darstellt, ist diese Eingabeform zu bevorzugen.

Zur Definition besonderer Funktionalität kann das allgemeine Stabelement formuliert werden als:

a) Zug-Druck-Stab

b) Biegestab um Achse v oder w

c) Torsionsstab

Diese Möglichkeiten können beliebig kombiniert werden. Für das Stabelement mit 2 Knoten sind spezielle Stabelementrandbedingungen = Releases vorgesehen, die nachfolgend vorgestellt werden. Stabelemente sind mit allen übrigen Elementtypen kombinierbar, sie sind jedoch nur vollkompatibel mit den Elementen ohne Zwischenknoten, zu denen sie gehören. Bei einer Verbindung mit Zwischenknotenelementen ist entsprechende Vorsicht geboten, wenn nötig kann eine Kopplung über Knotensonderrandbedingungen erfolgen.

### 3.4.1									Beschreibung der Stabquerschnittswerte – Property

Die Querschnittseingabe für Stabelemente kann wie nachfolgend beschrieben entweder über Zahlenwerte oder über die Beschreibung der Querschnittskontur = Shape oder kombiniert erfolgen. Die Eingabe erfolgt im Preprozessor über { Model > Property > Bar/Beam > Define Property > Shape }

Die Zuordnung zu den Stabelementen erfolgt über die Querschnittsnummer. Diese besteht aus max. 3 Ziffern (max. 400), der Stabproperty-ID mit den zugehörenden, nachfolgend definierten Querschnittswerten.

Querschnittsfläche A	 			> A

Torsionsträgheitsmoment IT			> J

Hauptträgheitsmoment IV			> Iy

Hauptträgheitsmoment IW			> Iz

Reduzierte Schubquerschnittsfläche AV;AW	> Shear Area y/z

Lage der lokalen v-(Haupt)Achse 		>  = lok  + ele

Torsionswiderstandsmoment WT		> als Nonstructural Mass

4 Spannungspunkte Svi,Swi			> Stress Recovery

Wölbkraft Konstante IB			> Warping Constant

Durch Weglassen, d.h. Eintragung von 0.0 für einzelne Querschnittswerte, erfolgt die nachfolgend beschriebene Aussteuerung von Schnittgrößen. Will man z.B. einen reinen Pendelstab (nur Zug/Druck) definieren, so sind mit Ausnahme der Querschnittsfläche A alle übrigen Werte = Null zu setzen.

Zur Ermittlung der reduzierten Schubquerschnitte A/ wird die Schubverteilungszahl  benötigt. Diese steht für einfache Querschnitte in den gängigen Fachbüchern zur Verfügung.

Die Festlegung der Richtung der Hauptträgheitsachsen (Lage der v-Achse  in TP2000) ist ein schwieriges Kapitel. Im Preprozessor dient das lokale y-z-System in Bild 3.8 zur Beschreibung der Querschnittsgeometrie. Mit der Festlegung der Richtung der lokalen y-Achse bei der Definition des jeweiligen Stabelements kann eine zusätzliche Drehung aus der x,y-Ebene erfolgen. Damit ist ein einmal unter Property beschriebener Querschnitt in beliebigen Raumlagen verwendbar.

Liegt die lokale y-Achse parallel zur globalen x,y-Ebene, so ist dies die Normallage { Define Element Orientation Vector > 0 /0 /0 > 0 /1 /0 oder 1 /0 /0 }.

Für eine in FEMAP mit { Shape } definierte Querschnittsform beziehen sich die errechneten Trägheitsmomente Iyy und Izz auf dieses lokale y,z-Koor-dinatensystem und sind nur dann die Hauptträgheitsmomente Iv und Iw, wenn Iyz = 0 ist. Andernfalls berechnet das FEM-Programm aus Iy, Iz und Iyz die Hauptträgheitsmomente Iv und Iw und den Winkel lok, der die Lage der Hauptträgheitsachsen v und w definiert.

Dieser Winkel lok wird auf den bei der Element-Orientierung festgelegten Winkel ele aufaddiert, sodass sich der vom FEM-Programm benötigte Winkel  ergibt. Dabei werden alle diese Zahlenwerte programmintern ermittelt.

 = lok  + ele					          (3.1)

Das Drillungswiderstandsmoment WT wird zur Berechnung der Torsionsspannungen benötigt, welche nach folgender Formel erfolgt:

t  =  Mt / WT					          (3.2)

Wird bei einem Stabelement dieser Wert nicht besetzt, so ist die Torsions-Spannung = Null! Da bei Querschnittsbeschreibung über { Shape } dieser Wert leider im Preprozessor nur bei Elementtyp Rod ermittelt wird, ist dieser darüber zu ermitteln und danach als Zahlenwert unter NSM = WT bei Beam oder Bar einzutragen ( NSM = Nonstructural Mass/Length)! Beim Elementtyp Rod ist WT unter { Coeff. for Torsional Stress } zu finden.

Das Stabelement mit konstantem Querschnittsverlauf entspricht dem Bar, mit linear veränderlichem Querschnittsverlauf dem Beam, wobei bei Beam auch die Wölbkrafttorsion mit berücksichtigt werden kann.

## Querschnittsberechnung mit dem Preprozessor

Unser Preprozessor bietet zur Modellierung mit Stabelementen alle erforderlichen Funktionen zur Definition der Querschnittswerte über Standardprofile und beliebige Formen, dünnwandig oder Vollquerschnitt mit Löchern bis hin zur Berechnung der Torsions- und Wölbsteifigkeit.

Die so definierten Querschnitte können in einer Querschnittsdatenbank abgelegt und damit schnell und einfach wieder verwendet werden. Bei Weiterverwendung in unserem FEM-Programm werden diese Werte wie folgt übernommen:

- A				Querschnittsfläche 			A

J				Torsionsträgheitsmoment 			IT

Iy 			Hauptträgheitsmoment	 		IV

Iz 				Hauptträgheitsmoment 			IW

Shear Area  y/z 		Reduzierte Schubquerschnittsfläche	AV;AW

lok  + ele 	 	Lage der lokalen v-(Haupt)Achse 	 	

Nonstructural Mass 	Torsionswiderstandsmoment        		WT

Stress Recovery 		4 Spannungspunkte			Svi,Swi

Warping Constant 	Wölbkraft-Konstante 			IB

Ist Iyz nicht Null, so wird Iv, Iw und lok aus Iy, Iz und Iyz berechnet! Über     { Model > Property > Element Type > Bar/Beam } öffnet sich das Fenster gemäß Bild 3.8. Mit { > Shape } kommt man in das Fenster { Cross Section Definition } gemäß Bild 3.9.

Bild 3.8: Aus Querschnittsform in Bild 3.9 errechnete Querschnittswerte mit Lage des Schwerpunkts (Neutral Axis Offset)  und Spannungspunkten (Stress Recovery)

Bild 3.9: Querschnittsberechnung für Hutprofil

Hier wurde unter { Shape > Hat Section } das abgebildete Hutprofil ausgewählt. Bei dieser Gelegenheit schauen wir uns auch gleich die übrigen Profile an.

Mit { General Section > Surface } ermittelt FEMAP von beliebigen Querschnitten, die z.B. auch über die CAD-Schnittstellen einlesbar sind, alle wichtigen Querschnittswerte einschl. der Torsionssteifigkeit J. Wie in Abschn. 5.1.3 ausführlich erklärt, muss WT zur Spannungsberechnung aus Elementtyp Rod übernommen und berechnet werden!

### Aussteuerung von Schnittgrößen

In Bild 3.10 sind die Schnittgrößen für das einfache Stabelement (Elementart  000) an den 2 Anschlussknoten einschl. der Vorzeichendefinition dargestellt. Die Längskraft FU ist dabei einschl. Vorzeichen identisch mit FU2, das Drillmoment MU ist identisch mit MU2 einschl. Vorzeichen.

Bild 3.10: Schnittgrößen am Stabelement, Kräfte und Momente

Bei den Stabelementen ergibt sich mit der Aussteuerung der Schnittgrößen die Möglichkeit, Gelenke (MV = 0, MW = 0), Führungen (FU = 0) oder Scharniergelenke (MU = 0) zu schaffen.

Da mit der Aussteuerung von Schnittgrößen u.U. auch eine Rechenzeitersparnis (weniger Freiheitsgrade, statt 3D z.B. 2D eben) verbunden sein kann, wird man z.B. bei ebenen Problemen in jedem Fall nicht benötigte Werte mit Null besetzen.

- Aussteuerung über Null, Setzen eines Querschnittswerts

(Bei Shape-Eingabe nur möglich, wenn Iy und Iz Hauptträgheitsmomente sind erkennbar an  Iyz = 0!)

- Querschnittsfläche (A)  	Wird keine Fläche A zugewiesen, so bleiben

Längskraft FU und Längskraftverformung un-

berücksichtigt.

- Torsionsträgheitsmoment 	Wird kein Drillungswiderstand IT = J zuge-

(IT = J)  		wiesen, so bleiben Drillmoment MU und die daraus resultierenden Verformungen unberück-

sichtigt.

- Trägheitsmoment (IV = Iy)	Wird kein Hauptträgheitsmoment um die v-

Achse IV = I2 = Iyy zugewiesen, so bleiben die

Biegemomente um die v-Achse und die daraus

resultierenden Verformungen unberücksichtigt.

- Trägheitsmoment (IW = Iz) 	Wird kein Hauptträgheitsmoment um die w-

Achse IW = I1 = Izz zugewiesen, so bleiben die

Biegemomente um die w- Achse und die dar-

aus resultierenden Verformungen unberück-sichtigt.

- Reduzierte Schubquer-	Die reduzierten Schubquerschnittsflächen AV schnittsfläche 		= z-Shear Area und AW = y-Shear Area bewir- (AV; AW = Shear Area)	ken die Berechnung des Schubverformungsan-

teils durch Querkräfte. Werden keine Werte eingetragen, bleibt dieser Verformungsanteil unberücksichtigt.

### 3.4.3									Stabelementrandbedingungen (Gelenke, Federn usw.)

Die Stabelementrandbedingungen werden in unserem FEM-Programm wie die Knotensonderrandbedingungen als lineare Gleichung formuliert. Zur Bezeichnung der Unbekannten (UNR) werden in Verbindung mit der Stabelementnummer Kennziffern (KZ) verwendet.

Im Preprozessor sind nur die meist genutzten Sonderfälle, die Gelenke als

{ Beam Releases } und die einachsige Schraubenvorspannung als Stablängung

{ Gap Element } realisiert.

Die übrigen Sonderfälle müssen im TP2000-Format direkt im Eingabefile name.fre definiert werden.

## Kennziffern der Stabelementrandbedingungen

Für die 6 Stabschnittgrößen werden in unserem FEM-Programm die Kennziffern 13-18 verwendet. Wird einer Stabelement-Schnittgröße ein fester Wert zugeordnet, so sind bestimmte Stabbewegungen notwendig, damit die Verträglichkeit zwischen Stab- und Knotenbewegung hergestellt ist. Dies sind die Stabzusatzbewegungen, also Stabverlängerung und -verdrehung (Kennziffer 19-24) in Bild 3.11.

- Diese Gesetzmäßigkeit wird bei den Eingabedaten überprüft. Die Kennziffern für Kraft und Moment unterscheiden sich von den entsprechenden Stabdeformationen um die Differenz 6,

z.B.	Längskraft in u-Richtung		KZ = 13

Stablängung in u-Richtung	KZ = 19

- Unbekannte am Stabelement und ihre Kennziffern (KZ)

- 1. Kräfte und Momente:

Längskraft in u-Richtung		   (FU)		KZ = 13

Torsionsmoment um u-Richtung	   (MU)		KZ = 14

Biegemoment um v-Richtung Stabanfang   (MV1)	KZ = 15

Biegemoment um w-Richtung Stabanfang  (MW1)	KZ = 16

Biegemoment um v-Richtung Stabende	   (MV2)		KZ = 17

Biegemoment um w-Richtung Stabende	   (MW2)	KZ = 18

2. Zusatz-Längungen und Verdrehungen

Stablängung                 	in u-Richtung	   (LU)		KZ = 19

Stabverdrehung           	um u-Achse	   (DU)		KZ = 20

Stab-Anfangstangente 	um v-Achse	   (AV)		KZ = 21

Stab-Anfangstangente 	um w-Achse	   (AW)		KZ = 22

Stab-Endtangente        	um v-Achse	   (EV)		KZ = 23

Stab-Endtangente        	um w-Achse	   (EW)		KZ = 24

a)

b)

Bild 3.11: Stabschnittgrößen (a) und -zusatzbewegungen (b) als Unbekannte der Stabrand-bedingungsgleichungen mit Kennziffer 13-24

- Beachte: Stabanfang = 1. Knoten und -ende = 2. Knoten werden bei der Elementdefinition vom Anwender festgelegt!

## Formulierungsbeispiele für Stabelementrandbedingungen

Die Stabelementrandbedingungsgleichung darf max. 2 Unbekannte mit dazugehörenden Koeffizienten enthalten: eine Schnittgröße und die damit korrespondierende Stabzusatzbewegung. Sie ist nur für das einfache Stabelement (Elementart 000) möglich und gilt für alle Lastfälle. Die Bedingung ist somit nicht variabel, die Eingabe einer Variantennummer entfällt.

Es ergeben sich 3 Stabelementrandbedingungstypen:

Typ 1. Schnittgröße			= Konstante, einschl. Null

Typ 2. Stabzusatzbewegung		= Konstante (Null ist ohne Wirkung)

Typ 3. Schnittgröße + Zusatzbewegung	= Konstante, einschl. Null

- Beachte: Im Preprozessor ist nur die Formulierung von Typ 1 möglich. Die übrigen Bedingungen müssen direkt im FEM-Eingabefile name.fre eingetragen werden.

- Anwendungsmöglichkeiten und Formulierung von Typ 1

Mit diesem Typ ist es möglich, Führungen, Gelenke oder feste Werte für Schnittgrößen zu definieren.

- Formulierungsbeispiele

- Führung in Stabrichtung

Bedingung:    		Längskraft des Stabs (i) = 0  FUi = 0

Formulierung:  	KA32   UNR  ..i  KZ  13  KOEF  1.  RSEI  0.

Über Preprozessor als Gap-Element mit: 	Preload Force    = FU

Tension Stiffness = Fläche A

Scharniergelenk um Stabachse (Torsionsgelenk)

Bedingung:    		Drillmoment des Stabs (i) = 0  MUi = 0

Formulierung: 	KA32  UNR  ..i  KZ  14  KOEF  1. RSEI  0.

Gelenk am Stabanfang oder -ende um die v- bzw. w-Achse

Über Preprozessor als Bar/Beam Releases mit:

{ Model > Element > Define Beam > Releases > EndA/B RX=MU, RY=MV,RZ=MW }.

Beachte: Diese Bedingung darf entweder nur für Anfang oder Ende definiert werden

- Gelenk um lokale Achsen

Bedingung: Biegemoment am Anfang des Stabs (i) = 0; MV1i = 0.0 (v-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  15 KOEF  1. RSEI  0.

Bedingung am Anfang:	MW1i = 0.0 (w-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  16 KOEF  1. RSEI  0.

Bedingung am Ende:	MV2i = 0.0 (v-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  17 KOEF  1. RSEI  0.

Bedingung am Ende:	MW2i = 0.0 (w-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  18 KOEF  1. RSEI  0.

- Erzwungene Werte für eine Schnittgröße; Schnittgröße des Stabs (i) = C

Bedingung:		Längskraft    FUi = 10 (N)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  13 KOEF  1. RSEI  10

Bedingung:		Biegemoment   MV1i = 10 (Nmm)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  15 KOEF  1. RSEI  10

Soll eine Stabelementrandbedingung für alle Elemente mit gleicher 1000er Nummer = Netznummer (dieses Netz darf nur Stabelemente enthalten) gelten, dann kann dies in name.fre durch die Eintragung von -1 als Stabelementnummer angezeigt werden. Diese Eingabemöglichkeit ist nur für den Randbedingungstyp 1 vorgesehen und nicht im Preprozessor möglich!

- Anwendungsmöglichkeiten und Formulierung von Typ 2

Mit Typ 2 ist es möglich, eine durch Wärmedehnung, Quellen, Schrumpfen, Kriechen, Schwinden oder Vorspannung bewirkte Längenänderung oder Krümmung eines Stabelements (i) zu berücksichtigen.

- Formulierungsbeispiele

- Zusatzlängung des losgelösten Stabelements

Längung des Stabs (i) = c  >  Schraubenvorspannung

Bedingung:		LUi = 0.1 (mm)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  19 KOEF  1. RSEI  0.1

Über Preprozessor als Gap-Element mit: Gap = LU

- Zusatzlängsdrehung des losgelösten Stabelements

Längsdrehung des Stabs (i) = c

Bedingung:		DUi = -0.01

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  20 KOEF  .1 RSEI  -0.1

- Zusatzkrümmung des losgelösten Stabelements

Krümmung des Stabs (i) = c

Bedingung am Anfang:	AVi = 0.01 (v-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  21 KOEF  1. RSEI  0.01

Bedingung am Ende:	EWi = 0.01 (w-Achse)

Formulierung:		KA32  UNR  ..i KZ  24 KOEF  1. RSEI  0.01

- Man beachte, dass die rechte Seite für das als losgelöst gedachte Stabelement (Knotenbewegung gegenüber dem Anfangs- bzw. Endquerschnitt) formuliert wird. Die tatsächlichen Knotenbewegungen des Elements ergeben sich aus den Steifigkeitsverhältnissen gegenüber den anderen Elementen.

- Anwendungsmöglichkeiten und Formulierung von Typ 3

Mit Typ 3 ist es möglich, das Stabelement (i) nicht starr sondern über Federn an den Knoten anzuschließen und damit eine elastische Knotenverbindung zu simulieren.

Man beachte, dass die zusätzlichen Formänderungsarbeiten der über Sonderrandbedingungen definierten Federn nicht in der Ausgabe berücksichtigt werden!

Bild 3.12: Beispiel zu Stabsonderrandbedingungen, federndes Gelenk (Drehfeder) am Knoten 1 um die lokale v-Achse vom Stab i

- Formulierungsbeispiele

- Federndes Gelenk mit Federkonstante c um eine Biegeachse des Stabs (i) ohne Freiweg als Momentengleichung: (Bild 3.12)

- Zusatzkrümmung * Federkonstante = Biegemoment

Bedingung am Anfang:  mit  c = 10 Nmm/rad

AVi * 10 = MV1i     (v-Achse)

Formulierung:

KA32 UNR ..i KZ 21 KOEF 10. UNR2 ..i KZ 15 KOE2 -1. RSEI 0.

Federndes Gelenk mit Federkonstante c um eine Biegeachse des Stabs (i)

mit Freiweg (s)  als Weggleichung:

Zusatzkrümmung – Biegemoment / Federkonstante = Freiweg

Bedingung am Ende:  mit  c = 10 (Nmm/rad), s = 0.1(rad)

EWi - MW2i/10 = 0.1 (w-Achse)

Formulierung:

KA32 UNR ..i KZ 24 KOEF 1. UNR2 ..i KZ 18 KOE2 -0.1 RSEI 0.1

Regeln zur Formulierung von Stabelementrandbedingungen

Eine Stabelementrandbedingung darf nur 2 Unbekannte sowie die rechte Seite ent-

halten, wobei sich die beiden Kennziffern um den Zahlenwert 6 unterscheiden müssen.

- In der Gleichung dürfen nur Stabelementunbekannte mit den Kennziffern 13 -24 verwendet werden. Die Reihenfolge der an einem Stabelement formulierten Gleichungen hat in aufsteigender Folge der Kennziffern zu erfolgen. Die Kennziffern 19-24 sind dabei wie die jeweils um 6 kleineren, also 13-18, zu behandeln.

- Alle Gleichungen mit Stabelementrandbedingungen müssen vor den Gleichungen der Knoten-Sonderrandbedingungen eingegeben werden.

- Eine Variation von Stabelement-Randbedingungen ist nicht möglich. Mit der Einführung von Doppelknoten können jedoch z.B. Gelenke und federnde Verbindungen auch über Knotensonderrandbedingungen formuliert werden. Diese können dann auch variiert werden.

- Bezogen auf eine Biegeachse (v bzw. w) darf pro Stabelement nur eine Gleichung formuliert werden. Gelenke am Stabanfang und -ende werden durch Weglassen der zugehörenden Querschnittswerte IV mit AWred (biegeschlaff um v-Achse) bzw. IW mit AVred (biegeschlaff um w-Achse) in der Querschnittseingabe definiert.

### 3.4.4									Stabelement mit konstantem oder geometrisch linear veränderlichem Querschnitt

- Elementart (Stabelement 000 Bar oder Beam) und Eigenschaften

Element als prismatisches, gerades Stabelement mit 2 Knoten, konstantem bzw. geometrisch linear veränderlichem Querschnittsverlauf, beliebige Lage der Hauptträgheitsachsen gemäß Bild 3.13.

- Material

- Poisson'sche Zahl                 = frei wählbar, Werkstoff isotrop

Schubmodul G wird dann errechnet aus:

- G  = E / 2 (1 + )

- Querschnittsbeschreibung

Querschnittswerte; Werte in () = Preprozessor

A(A), IV(Iy), IW(Iz), IT(J), AVRED(y-Shear Area),

AWRED(z-Shear Area), WT(NSM),  (errechnet aus Iyz + Staborientierungs-Vektor)

Bild 3.13: Gerades Stabelement mit konstantem oder geometrisch linear veränderlichem Querschnittsverlauf, Elementart 000

- Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten max. 6 Freiheitsgrade

3 Verschiebungen vx, vy, vz

3 Verdrehungen   dx, dy, dz

steuerbar über die Querschnittswerte

- Belastung

Knotenlasten, Fliehkraftbelastung, Eigengewichtsbelastung, Temperaturlasten, Linienlasten

- Anwendungsgrenzen

Keine Einschränkungen

- Knotenreihenfolge

Beliebig, sinnvoll nach steigender Knotennummer

- Spannungsausgabe

An beiden Stabenden, bei Biegespannungen bezogen auf Randabstand, wenn als Spannungspunkte definiert

- Ansatz

Längskraft, Drillmoment, Querkraft	konstant

Biegemomente				linear

- Einsatzgebiet

lineare Statik, nichtlineare Statik, Dynamik

### 3.4.5									Stabelement mit exzentrischem Knotenanschluss und Wölbkrafttorsion

- Elementart (Stabelement 100 Beam) und Eigenschaften

prismatisches, gerades Stabelement mit 2 Anschlussknoten 1 und 2, konstantem

Querschnittsverlauf, beliebige Lage der Hauptträgheitsachsen (v, w) und des Schubmittelpunkts Sm (Bild 3.14).

Die auf der Stabachse im Schwerpunkt liegenden Knoten 3 und 4 dienen zur geometrischen Beschreibung des Elements und bei Wölbkrafttorsion zur

Zuordnung der Wölbfreiheitsgrade. Die Hebelarme 1-3 und 2-4 werden als unendlich starr angenommen. Die Schnittgrößen beziehen sich auf die Stabachse 3-4.

- Material

Poisson'sche Zahl	      = frei wählbar, Werkstoff isotrop

Schubmodul G wird dann errechnet aus:

- G  = E / 2 (1 + )

Bild 3.14: Gerades Stabelement mit konstantem Querschnittsverlauf, außermittigem Schubmittelpunkt, Wölbkrafttorsion und exzentrischem Knotenanschluss

- Knotenfreiheitsgrade

J Anschlussknoten (1 und 2) immer 6 Freiheitsgrade

3 Verschiebungen  vx, vy, vz

3 Verdrehungen    dx, dy, dz

Die Querschnittswerte A,IV, IW, IT müssen daher immer eingegeben werden. Bei Berücksichtigung der Wölbkrafttorsion durch Eintragung in IB über Warping Constant werden die Wölbfreiheitsgrade am Stabanfang und -ende den Knoten 3 und 4 als 2 Querschnittsverwölbungen dz zugewiesen.

Diese Freiheitsgrade können über die Standardrandbedingung verhindert werden (keine Verwölbung möglich) und/oder über die Knotensonderrandbedingung mit angrenzenden Stabelementen gekoppelt werden. Damit ist eine teilweise Wölbbehinderung zu realisieren.

Es ist zu beachten, dass die an den Anschlussknoten angreifenden Kräfte, in der Stabachse Momente erzeugen, wenn die Hebelarme 1-3 und 2-4 vorhanden sind oder der Schubmittelpunkt Sm außerhalb der Stabachse 3-4 liegt.

- Querschnittsbeschreibung

- Die Querschnittswerte A, IV, IW,IT müssen stets angegeben werden. Zur Eingabe der zusätzlichen Werte für die Lage des Schubmittelpunkts Sm (EV, EW gem. Bild 3.14) sowie für die Wölbkrafttorsion (IB, WB) dient im TP2000-Format eine Folgezeile zur Datenart KA12 mit gleicher Querschnittsnummer über QNS, wobei als Kennzeichnung der dazugehörende Steuerindikator (Einerstelle) mit 2 besetzt wird.

Achtung: (nicht direkt über Preprozessor möglich!)

Die Kennworte werden dabei wie folgt verwendet:

IV   zur Eintragung von EV

IW  zur Eintragung von EW

IT   	zur Eintragung von IB (I bei Wölbkrafttorsion)

WT zur Eintragung von WB (/I bei Wölbkrafttorsion)

- Achtung: Bei Eintragung von WB darf nur ein Spannungspunkt ausgewählt werden. Weitere zur Berücksichtigung der Spannungen aus Wölbkrafttorsion benötigten Querschnittswerte sind über Zusatzeingabe (Abschn. 3.4.5) zu definieren (über name.zus ). Beispiel s. Abschn. 5.4 (woelb).

- Belastung

Die Belastung durch Knotenlasten erfolgt an den Anschlussknoten. Geht dabei die Wirkungslinie der Knotenlasten nicht durch die Achse (1- 2), so sind die sich daraus ergebenden Momente ebenfalls anzugeben. Elementlasten (Fliehkraftbelastung, Eigengewichtsbelastung, Temperaturlasten, Linienlasten) werden auf die Stabachse (3-4) bezogen und auf die Anschlussknoten 1 und 2 automatisch umgerechnet.

- Anwendungsgrenzen

Stabelementrandbedingungen über Beam Releases nicht möglich, nicht für dynamische Berechnungen einsetzbar.

- Knotenreihenfolge

- 1, 2, 3, 4 oder 2, 1, 4, 3

- Schnittgrößen

An beiden Stabenden bezogen auf die Stabachse 3-4.

Bei Wölbkrafttorsion zusätzlich:

- MB1 und MB2 Wölbmomente aus Stabanfang und -ende

MT1 und MT2 Drillmomente St.Venant-Torsion am Stabanfang und -ende

MU1 und MU2 Schnittmomente um u-Achse am Stabanfang und -ende

Spannungsangabe

an beiden Stabenden, bei Biegespannungen bezogen auf Randabstand, sofern Spannungspunkte definiert

- Ansatz

Längskraft, Drillmoment, Querkraft	konstant

Biegemomente				linear

Einsatzgebiet

nur lineare Statik

- Eingabeformat Datenart WOED, Querschnittswerte bei Wölbkrafttorsion

- Kennwort

KONT		Kontrollausdruck 1/0 = ja/nein

QN			Querschnittsnummer max. 400

OME1-OME4		1  ...   4

SOM1.SOM4		S1... S4 je 4 Werte für max. 4 Spannungspunkte

S1 - S4		S1   ...  S4

WT1 - WT4		WT1 ... WT4

Erklärung der Eingabewerte

- Eingabe:	Verwendung

i		Sektorkoordinate der Einheitsverwölbung	Wölbkoordinate

Si:		Sektormoment 1. Ordnung  A dA		Schubspannung aus

statisches Sektormoment			Wölbkrafttorsion

Si:		Querschnittsdicke

WTi:		Torsionswiderstandsmoment		Schubspannung aus

St.Venant-Torsion			St.Venant-Torsion

## 3.5									Grundsätzliches zur Elementbeschreibung

Zur Kennzeichnung wird in unserem FEM-Programm die im Preprozessor definierte Elementnummer zerlegt in eine Elementnummer zwischen 0 und 999  mit der zugehörenden, vorausgehenden Netznummer 0 - 99. (z.B. 92031 = Netz 92, Element 31). Die Elementidentifizierung geschieht somit durch max. 5 Ziffern, der zweistelligen Netznummer und der dreistelligen Elementnummer. Jede Elementnummer darf pro Netz nur einmal vergeben werden.

Mit der Netznummer ist es möglich, logisch zusammengehörende Elemente zu sogenannten Netzen zusammenzufassen. Bei Netznummer 0 ist Elementnummer 0 unzulässig. Auf die Netznummer kann man sich bei der grafischen Darstellung, der Dateneingabe und der Datenausgabe beziehen (Belastung, Randbedingungen, Spannungsausgabe oder -transformation, Formänderungsarbeit). Für den Preprozessor ergibt sich damit eine Elementnummerierung von 1 – 99999!

Die Platten- und Schalenelemente können auch als Sandwichelemente eingesetzt werden. Dazu sind die über das Element konstant angenommen Dicken D1 und D2 einzutragen. Die Dicke der Deckflächen ist dabei D1/2, deren Schwerpunktabstand D2 (s. Bild 3.15). Die Biegesteifigkeit ergibt sich dann programmintern aus D1 und D2 über den Steiner'schen Satz.

Die Laminatelemente müssen für diesen Fall die entsprechende ergänzende Querschnittsbeschreibung erhalten.

Bild 3.15: Definition des Sandwichelements für alle Platten oder Schalenelemente, erkennbar an D3 = 0

Sonderfall: Für Schalenelement Dreieck Elementart 124 (Plate ohne Zwischenknoten) mit Opt(67) = 1 gilt folgende, spezielle Zuordnung der Dicke:

D1 = definiert die Membransteifigkeit als Dicke der Membran

D2 = definiert die Biegesteifigkeit als Dicke der Platte

## 3.6									Elementqualität

Voraussetzung für die Formulierung eines guten Rechenmodells ist immer die Kenntnis über die Elementqualität des verwendeten FEM-Programms. Wendet man also ein Programm das erste Mal an, so sollte man sich hier stets Gewissheit anhand von einfachen Vergleichstests verschaffen.

Wer macht das aber schon? Für unser FEM-Programm stehen diese Tests am Beispiel des eingespannten Balkens daher für die Flächen- und Raumelemente im Verzeichnis \Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik zur Verfügung (Dreieckelemente bsm3/6 und bsp32/62; Viereckelemente bsm4/8 und bsp42/62; Tetraederelemente bsr4/10; Hexaederelemente bsr8/20).

Wir wollen uns die Ergebnisse dazu anschauen. Wenn wir mehr Informationen wünschen, so sollten wir das entsprechende Beispiel mit unserem FEM-Programm ausführen und die Ergebnisse im Preprozessor auswerten. Dabei ist zu beachten, dass standardmäßig im Ergebnisfile nur Vergleichsspannungen als Knotenmittelspannungen ausgegeben werden. Die Balkentheorie liefert aber nur eine Biegespannung x, daher muss die Opt. 89 auf Knotenmittelspannungen für alle Spannungen = 2 gesetzt werden.

- Von der Form her unterscheiden wir 3 Elementarten

- linienförmige (Stab-) Elemente 	(Line Elements)

- Flächenelemente		(Plane Elements)

- Raumelemente		(Volume Elements)

- Beim Flächenelement unterscheiden wir mehrere Beanspruchungsmöglichkeiten

- Membran- oder Scheibenbeanspruchung mit ebenem Spannungszustand (Membrane)

- Membran- oder Scheibenbeanspruchung mit ebenem Formänderungszustand (Plane Strain)

- Rotationssymmetrische Beanspruchung mit rotationssymmetrischer Belastung (Axissymmetric > räumlicher Spannungszustand, daher den Raumelementen zugeordnet)

- Rotationssymmetrische Beanspruchung mit allgemeiner Belastung (Axissymmetric > im FEM-Programm als „Fourier“ ausgewählt)

- Plattenbeanspruchung für dünne oder dicke Platten, (Bending Only)

- Schalenbeanspruchung bei allgemein räumlicher Belastung (Plate = Standardeinstellung > müsste richtig SHELL heißen)

- Laminatbeanspruchung entspricht Schale als Schichtelement (Laminat > Parbolic Element, d.h. mit Zwischenknoten)

Die Ansatzfunktion (linear oder quadratisch = parabolisch) kann mit dem Elementtyp definiert werden { Element Type >> Parabolic Elements > on/off } oder später durch Einfügen von Zwischenknoten im Preprozessor mit { Modify > Up-date Elements > Midside Nodes }, oder noch später in den Optionen des FEM-Programms (da die Demoversion des Preprozessors nur 300 Knoten zulässt).

Die Beanspruchungsart wird in FEMAP mit der Auswahl des Elementtyps unter { Model > Property >> Element Type } ausgewählt.

Es ist dabei zu beachten, dass nicht alle Elementtypen auch von unserem FEM-Programm erkannt werden. Im Preprozessor dürfen daher folgende Typen nicht ausgewählt werden (Bild 3.16):

- Spring 		> als Rod definieren

- DOF Spring		> als Rod definieren

- Plot Only		> nur Darstellungselement

- Shear Panel		> als Membran definieren

- Mass, Mass Matrix	> als Load mit Set-ID 99

- Stiffness Matrix	> nicht verfügbar

- Slide Line, Contact	> als Node Group (Kontaktrandbedingungen)

- Nach diesen Vorbetrachtungen können wir uns die Testergebnisse anschauen (Bild 3.17-3.21).

- Allgemein ist zu sagen, dass bei diesen Tests grundsätzlich ideale Elementformen verwendet wurden (Quadrate, gleichschenklig oder rechtwinklige Dreiecke und daraus abgeleitete Raumelemente).

Bild 3.16: Auswahl des Elementtyps im Preprozessor

- Man beachte: Das ideale Viereckselement ist das Quadrat (entsprechend der Würfel als Raumelement) und das ideale Dreieckselement ist das gleichseitige Dreieck (entsprechend der gleichseitige Tetraeder oder als Pentaeder der halbe Würfel).

- Alle von dieser Form abweichenden Elemente, z.B. mit spitzen Winkeln oder großem Seitenverhältnis, sind in ihrer Qualität schlechter. Das gilt insbesondere für Elemente ohne Zwischenknoten.

### 3.6.1									Überprüfung der Elementqualität am Balkenmodell

- Die Festigkeitslehre stützt sich auf die Werkstoffprüfung und die Elastizitätstheorie. Bei der Werkstoffprüfung spielen Zug- und Biegeversuch am Balken die tragende Rolle. Daher ist der eingespannte Balken unter Querkraft das Testmodell. Wir werden gleich sehen, dass dieser aber für die Qualitätsbeurteilung unserer Platten- und Schalenelemente keineswegs ideal ist.

- Ein naheliegender Test ist, mit einem Element über der Höhe bzw. der Breite zu beginnen. Darauf wollen wir verzichten, denn bei Dreieckselementen sollte man niemals nur ein Element in Beanspruchungsrichtung verwenden. Die Spannungen wären völlig sinnlos und die Verformungen um nahezu den Faktor 4 zu gering.

- Bei den Flächenelementen muss unterschieden werden zwischen der Belastung in der Elementebene (Membran) und der Belastung senkrecht dazu (Platte). Dazu werden wir Dreiecke und Vierecke mit 2 Elementen über der Höhe bzw. über der Breite vergleichen.

- Bei den Raumelementen werden wir Tetraeder (das schlechteste Raumelement) und Hexaeder (das beste Raumelement) mit 2 Elementen über der Höhe vergleichen. Auf das Pentaederelement wollen wir verzichten, denn es liegt qualitätsmäßig zwischen diesen beiden Raumelementtypen.

- Es sei noch angemerkt, dass nach heutigem Stand der Modellierungstechnik ein beliebiges CAD-Volumen sich problemlos und vollautomatisch nur in ein Tetraedernetz zerlegen lässt. Der Preprozessor erledigt dies in wenigen Minuten selbst für 100.000 Elemente! Natürlich würde man sich die entsprechende Zerlegung in Hexaeder wünschen, wie dies im Preprozessor mit Einschränkungen möglich ist. Es gibt jedoch dazu nach meinem Kenntnisstand derzeit kein vergleichbares robustes Verfahren, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Die Kenntnis über die Qualität eines Tetraedernetzes ist daher besonders wichtig!

### 3.6.2								   Membranelement als Balken

- Wir vergleichen als erstes die Verformungen (Bild 3.17). Der theoretische Wert errechnet sich aus

- der Biegeverformung vb und der Schubverformung vs

- mit 	F = 4.200 N; L = 100 mm; E = 210.000 N/mm2; G = 80.000 N/mm2

- und Querschnitt: b = 10 mm; h = 20 mm ergibt sich

Bild 3.17: Vergleich Balken aus Membranelementen

- vb = F · L3 / 3 · E · I  = 1,000 mm

- Obwohl der Schubverformungsanteil grob angenähert und klein ist, sollte man ihn nicht vernachlässigen, denn er ist im Elementansatz immer mit berücksichtigt.

- vs = F · L  / G · A     = 0,031 mm

- v  =	                      1,031 mm

- Die größte Abweichung von ca. 40% zu steif liefert das Dreieck mit 3 Knoten (TRIA3 = 0.645), während das Dreieck mit Zwischenknoten (TRIA6 = 1,024), das Viereck mit 4 Knoten (QUAD4 = 0,999) und das Viereck mit Zwischenknoten (QUAD8 = 1,024) nur geringe Abweichungen von der Balkentheorie (< 3%) liefern.

- Wir merken uns!

- Elemente mit Zwischenknoten liefern als Membranelemente unabhängig ob Dreieck oder Viereck sehr gute Verformungsergebnisse!

- Das Dreieck ohne Zwischenknoten sollte nur bei feinerer Aufteilung (hier 4 Elemente über der Höhe) verwendet werden.

- Nun betrachten wir die Spannungen. Der theoretische Wert errechnet sich aus

-  = F · L · e / I   mit Randabstand e = h/2 = 10 mm

-  = 630 N/mm2

- Anmerkung:Ein kurzer Blick auf den Spannungsvergleich aller Elemente im Diagramm (Bild 3.18) zeigt, dass der theoretische Spannungswert von 630 offensichtlich zu klein ist. Die Spannungen im Membranmodell QUAD8 liegen mit 660 um 5% und im Raumelementmodell HEX20 mit 706 um 12% immer deutlich darüber. Die Balkentheorie liefert aufgrund der Vereinfachungen (eben bleiben des Querschnitts, 2D-Problem) also um 10% zu geringe Spannungen, auch ist das Maximum nicht wie angenommen an der Einspannstelle außen, sonder durch die verhinderte Krümmung des Querschnitts im Innern!

- Der tatsächlich vorhandene dreiachsige Spannungszustand wird mit HEX20 am besten abgebildet, somit ist dieser Spannungswert von 706 N/mm2 der angestrebte Wert, die angegebenen Abweichungen in Prozent beziehen sich also auf diesen Wert!

- Zurück zu unserem Balken aus Membranelementen. Die größte Abweichung von 66% zu gering errechneter Spannung liefert, wie bei den Verformungen, das Dreieck mit 3 Knoten (TRIA3 = 340), während das Dreieck mit Zwischenknoten (TRIA6 = 631=10%), das Viereck mit 4 Knoten (QUAD4 = 625 = 11%) und das Viereck mit Zwischenknoten (QUAD8 = 660=6%) noch vertretbare Abweichungen vom tatsächlichen dreiachsigen Spannungszustand liefern.

- Wir können also für die Spannungen die gleiche Aussage wie bei den Verformungen machen!

Bild 3.18: Vergleich der Spannungen im Balkentest für alle Elemente

### 3.6.3								        Plattenelement als Balken

- Man beachte! Für den Biege-Verformungsansatz wird standardmäßig die klassische Biegetheorie für dünnwandige Platten gewählt unter Vernachlässigung der Schubverformung. Will man mit Flächenelementen dickwandige Platten berechnen, so kann das Ergebnis deutlich neben der Realität liegen, wenn man diese Elemente verwendet. Man benötigt dazu Elemente mit dickwandigem Biegeansatz. Wir wollen daher für unseren Plattentest die Balkenhöhe auf 2 mm reduzieren. Das Seitenverhältnis 10:2 oder 5:1 entspricht damit einer dünnen Platte.

- Erinnern wir uns!

- Bei der Elementbeschreibung von unserem FEM-Programm sind die Plattenelemente ohne Zwischenknoten als dünnwandig ohne Schubverformung, die mit Zwischenknoten (Laminatelemente) als dickwandig mit Schubverformung definiert. Die dickwandigen Elemente lassen sich problemlos auch für dünnwandige Platten einsetzen, wie der nachfolgende Test beweisen wird.

- Der theoretische Wert errechnet sich aus der Biegeverformung vb und der Schubverformung vs

- mit:	F = 10 N;  L = 100 mm;  E = 210.000 N/mm2; G = 80.000 N/mm2

- und dem Querschnitt: b = 10 mm; h = 2 mm; ergibt sich daraus

- vb = F · L3 / 3 · E · I  = 1,27 mm

- Da die Formel für den Balken und nicht für unser „Brett“ gilt, reduzieren wir die Verformung auf das Brett mit dem Faktor (1 - 2) = 0,91 auf :

- VBrett = vb · 0,91		= 1,155 mm

- vs      = F · L  / G · A 	= 0,001 mm

- v  			= 1,156 mm

- Wir stellen fest, dass alle 4 Modelle nahezu den gleichen Verformungswert von 1,16 mm liefern, der sehr gut mit unserem theoretischen Wert übereinstimmt. Sicher ist 1,16 mm der bessere Wert! Auch das Dreieck liefert gute Verformungswerte!

- Wir merken uns! Elemente mit oder ohne Zwischenknoten liefern als Plattenelemente unabhängig ob Dreieck oder Viereck sehr gute Verformungsergebnisse!

- Nun betrachten wir wieder die Spannungen. Der theoretische Wert errechnet sich aus

-   = F · L · e / I   mit Randabstand e = h/2 = 0,5 mm

-   =  75 / 0,91 = 82 N/mm2

Bevor wir die Spannungen vergleichen, bedenken wir, dass unser Brett sicher an der Einspannstelle keine gleichmäßige Spannungsverteilung hat, da hier die durch die Biegung hervorgerufene Krümmung in Querrichtung nach oben verhindert ist!

- Ein weiterer Test mit 8 Elementen anstelle 2 liefert uns hier die fehlende In-formation. In Bild 3.19 sehen wir die Spannungsverteilung an der Einspannstelle mit einem Maximum von ca. 89 N/mm2.

Besonders interessant ist der Stützkraftverlauf mit den entgegen der Querkraft gerichteten großen Kräften an den Ecken! Die obige Formel zur Spannungsberechnung liefert also nur einen groben Überschlagswert! Der bessere Vergleichswert ist somit 89 N/mm2. Der Vergleich der Spannungen zeigt, dass mit Ausnahme des Dreiecks mit Zwischenknoten (TRIA6 = 78 = 12%), die übrigen 3 Element-Bild 3.19: Balkentest, Plattenelemente fein unterteilt; man beachte die Spannungs- und Stützkraftverteilung an der Einspannstelle

Bild 3.20: Vergleich Balken aus Plattenelementen

- typen (TRIA3 = 90, QUAD4 = 92 und QUAD8 = 91) nur geringe Abweichungen (> 3%) von unserem Vergleichswert 89 liefern (Bild 3.20). Wir können also auch hier mit einer kleinen Einschränkung die gleiche Aussage wie bei den Verformungen machen!

Die etwas zu niedrigen Spannungen bei TRIA6 beruhen auf dem dick-wandigen Ansatz, der hier eigentlich nicht gilt.

### 3.6.4								          Raumelement als Balken

- Wie bereits ausgeführt, geht nur das Raumelement mit dreiachsigem Spannungsansatz von der Realität aus und liefert somit den richtigen Vergleichswert (um 10% höhere Spannungen als die Balkentheorie). Wir vergleichen wieder als erstes die Verformungen (Bild 3.21).

- Der theoretische Wert errechnet sich wie für das Membranmodell aus

- der Biegeverformung vb und der Schubverformung vb

- mit: 	F = 4.200 N;  L = 100 mm;  E = 210.000 N/mm2; G = 80.000 N/mm2

- und dem Querschnitt: b = 10  mm; h = 20 mm ergibt sich

- vb = F · L3 / 3 · E · I  = 1,000 mm

- vs = F · L  / G · A      = 0,031 mm

- v                                = 1,031 mm

- Die größte Abweichung von ca. 30% zu steif liefert der Tetraeder mit 4 Knoten (TET4 = 0,695), während der Tetraeder mit Zwischenknoten (TET10 = 1,024), der Hexaeder mit 8 Knoten (HEX8 = 0,974) und der Hexaeder mit Zwischenknoten (HEX20 = 1,015) nur geringe Abweichungen von der Balkentheorie (< 3%) liefern.

- Wir merken uns!

- Raumelemente als Hexaeder HEX8 oder mit Zwischenknoten, unabhängig ob Tetraeder/Pentaeder oder Hexaeder, liefern sehr gute Verformungsergebnisse!

- Der Tetraeder TET4 ohne Zwischenknoten sollte nur bei feinerer Aufteilung (hier 4 Elemente über der Höhe) verwendet werden. Da wir dann aber die gleiche Anzahl Knoten wie für ein Modell mit 2 TET10-Elementen über der Höhe bekämen, sollte man die TET4-Elemente nur im Ausnahmefall einsetzen!

- Nun betrachten wir die Spannungen (Bild 3.21). Der theoretische Wert errechnet sich wieder aus

-  = F · L · e / I   mit Randabstand e = h/2 = 10 mm

-  = 630 N/mm2

- wobei wir bereits angemerkt haben, dass der angestrebte Spannungswert bei     706 N/mm2 liegt! Die größte Abweichung von 35% zu gering liefert analog zum Dreieck der Tetraeder mit 4 Knoten (TET4 = 458), während der Tetraeder mit Zwischenknoten (TET10 = 695 = 2%), und der Hexaeder mit 8 Knoten (HEX8 = 710 = 1%) nur geringe Abweichungen vom Hexaeder mit Zwischenknoten (HEX20 = 706) liefern.

- Wir können also die gleiche Aussage wie bei den Verformungen machen!

Bild 3.21: Vergleich, Balken aus Raumelementen

### 3.6.5									  Übersicht; Balkentest für alle Elemente

Bild 3.22: Vergleich Balkentest für alle Elemente

- Fassen wir noch einmal zusammen und betrachten dabei die Bild 3.22. Bei den Membran- und Raumelementen, die auf einem vergleichbaren Ansatz beruhen, fallen das Dreieckselement und das entsprechende Tetraeder-Element ohne Zwischenknoten qualitätsmäßig aus dem Rahmen. Dies gilt für die Verschiebungen aber auch für die Spannungen, die aus den Verschiebungen berechnet werden. Alle übrigen Elemente liefern sehr gute Werte, sofern mindestens 2 Elemente über der Dicke verwendet werden, wie bei unseren Tests realisiert.

- Die schon mehrfach gemachte Aussage über die Vermeidung von Dreiecken und den entsprechenden Tetraedern ohne Zwischenknoten in kritischen Bereichen hat sich wieder bestätigt. Dies gilt nicht, wenn wir bei diesen Elementen fein genug unterteilen.

Bei allen FEM-Programmen sind aber in jedem Fall diese Elemente mit Vorsicht zu genießen!