# 5 	Spezielle, praxisnahe Beispiele

Um unsere bisherigen Beispiele zu vertiefen, wollen wir nachfolgend keine „erfundenen“ Beispiele wie zuvor verwenden, sondern unser Wissen an 4 Beispielen aus wichtigen Bereichen der Praxis erproben. Diese Beispiele aus dem Stahlbau, dem Nutzfahrzeugbau, der Medizintechnik und der Mikrosystemtechnik können je nach Bedarf ausgewählt werden, wobei das Kranbeispiel am umfangreichsten,     aber auch am lehrreichsten ist.

## 5.1										  Beispiel aus der linearen Statik mit Stabelementen, einfacher Kran (kran)

Nun wollen wir uns ausführlich mit der Anwendung des Stabelements befassen. Das Stabelement ist das klassische Element schlechthin, denn schon die Ingenieure vor 150 Jahren konnten in einem Fachwerksystem die Kraftverteilung zeichnerisch mit dem Verfahren nach Luigi Cremona ermitteln. Das starre Stabelement nach Cremona konnte jedoch nur Zug-Druck-Kräfte übertragen, während das Stabelement eines heutigen FEM-Programms zusätzlich Torsion und Biegung übertragen kann und sich dabei realitätsgetreu wie eine elastische Feder verhält.

In unserem FEM-Programm kann neben der klassischen St. Venant'schen-Tor-sion auch wahlweise die Wölbkrafttorsion bei dünnwandigen, offenen Profilen berücksichtigt werden, auch muss der Schubmittelpunkt nicht mit dem Schwerpunkt der Querschnittsfläche identisch sein.

### 5.1.1				       				             Ziel dieser Aufgabe

Wir wollen mit dieser Aufgabe die Anwendung des geraden Stabelements mit konstantem oder geometrisch linear veränderlichem Querschnittsverlauf in einem räumlichen Stabtragwerk kennen lernen und wählen dazu als Beispiel einen Turmdrehkran, so wie er gerade in leicht abgewandelter Form vor meiner Haustür steht. Wenn wir dieses Modell erfolgreich modelliert und unter Anwendung der wichtigsten FEM-Funktionen berechnet haben, sind wir sicher auch in der Lage, das Wissen auf beliebige Stabmodelle, wie Fahrzeugachsen, Rahmentragwerke, Getriebeteile usw. erfolgreich zu übertragen. In Verbindung mit den gewonnenen Erfahrungen durch die Bearbeitung der Beispiele in Kap. 4 können wir uns dann auch an gemischte Modelle bis hin zur Karosserie wagen.

Um den vollständigen Kran zu modellieren, brauchen wir aber viel Zeit, am besten planen wir dafür mindestens eine Woche ein! Vorausgesetzt, wir haben schon mehrere Beispiele des Buchs erfolgreich realisiert.

Wir beginnen allerdings damit, Abschn. 2.4 Stabelemente gründlich zu lesen.

### 5.1.2								          Eigenschaften von Stabelementen

Erinnern wir uns.

Es gibt 4 Familien von FEM-Elementen: linienförmige (Stabelemente), flächige (Flächenelemente), rotationssymmetrische (Ringelemente) und voluminöse (Raumelemente), von denen wir die letzten drei schon kennen gelernt haben. Unser Stabelement hat als gerades Element nur 2 Knoten, den Anfangs- und den Endknoten. Als gekrümmtes Element hat es zusätzlich einen Zwischenknoten. Dieser Elementtyp steht in unserem Programm jedoch nicht zur Verfügung, da wir durch entsprechende feine Unterteilung trotzdem alle Aufgaben mit Stabelementen mit ausreichender Genauigkeit bewältigen können.

Die vom Anfangs- zum Endknoten gehende Stabachse sollte möglichst im Schwerpunkt des Querschnitts verlaufen, daher benötigen wir bei gleichzeitiger Verwendung mit außerhalb der Stabachse gelegenen Flächen- oder Raumelementen ein spezielles Stabelement mit exzentrischem Knotenanschluss und 4 Knoten. Dieses Element wollen wir uns jedoch in Verbindung mit der Wölbkrafttorsion erst im nächsten Beispiel ansehen.

Wir merken uns aber:

Die Knoten eines Stabelements sollen möglichst im Querschnittsschwerpunkt liegen! Wenn nicht anders definiert, geht dabei die Kraft immer durch den Schwerpunkt, der Schubmittelpunkt ist hier mit dem Schwerpunkt identisch!

Was ist denn der Schubmittelpunkt? Dazu sollte man notfalls im Festigkeitslehrbuch nachlesen oder sich an die unangenehme Eigenschaft des U-Profils erinnern. Geht nämlich bei Belastung dieses Profils die Wirkungslinie der Kraft durch den Schwerpunkt, so wird dieses Profil auf Verdrehung beansprucht! Warum? Weil der Schubmittelpunkt Ss außerhalb des Schwerpunkts Sp liegt, wie in Bild 5.1 nachfolgend gezeigt und in Abschn. 5.4 erprobt.

Wenn per Definition die Wirkungslinie der Kraft F immer durch den Schwerpunkt geht und der Schubmittelpunkt nicht mit dem Schwerpunkt identisch ist, vernachlässigen wir ein Torsionsmoment Mt = F * a. Dieses Moment muss als zusätzliches Knotenmoment in der Belastung berücksichtigt werden.

Bisher hat uns das elementeigene, lokale u,v,w-Koordinatensystem kaum interessiert und wenig Mühe gemacht. Wir haben es beim Flächenelement zur Belastung verwendet (z.B. Flächenlast in -w-Richtung = Druckbelastung) oder zur Definition von oben oder unten (+w oder -w). Beim Stabelement ist die Sache leider wesentlich komplizierter. Schauen wir uns dazu noch einmal das Stabelement in Bild 5.2 etwas näher an. Wir kennen es hoffentlich schon aus Abschn. 2.4?



Schubmittelpunkt SS                   Sp Schwerpunkt

F      Torsionsmoment Mt = F * a

a

Bild 5.1: Schubmittelpunkt des U-Profils

Wir merken uns!

Das elementeigene Koordinatensystem u, v, w ist elementfest und wird durch die Reihenfolge der in der Elementbeschreibung eingetragenen Knotennummern festgelegt.

Beim Stabelement wird die positive u-Achse vom Anfangsknoten (1) zum Endknoten (2) definiert. Anfangsknoten ist der bei der Elementbeschreibung zuerst eingetragene Knoten, Endknoten ist der als zweiter eingetragene, wobei, wie schon erklärt, die Lage im Querschnittsschwerpunkt angenommen wird. Die v- und die w-Achsen sind dann die Hauptträgheitsachsen des Querschnittes. Für den

Sonderfall des Stabes in z-Richtung gilt die Festlegung nach Bild 5.3 mit der v-Achse parallel zur y-Achse.

- Bild 5.2: Lokale Koordinatensysteme u, v, w und u1, v1, w1 am Stabelement

Bild 5.3: Lokales Koordinatensystem u, v, w bei Sonderlage des Stabs in ±z-Lage

Wie wird nun im Preprozessor das lokale Koordinatensystem festgelegt?

Schauen wir uns dazu zunächst Bild 5.4 an. Wir erhalten dieses Fenster mit Inhalt durch { Model > Properties > Element Type >> Bar oder Beam > ok >> Shape > Rectangular Tube > H = 0.05 > Width = 0.03 > Thickness = 0.005 > Draw Section > ok }. Mit { Draw Section } sehen wir dann den Querschnitt. Mit ok schließt sich dieses Fenster und der Querschnitt wird berechnet.

Auch hier verwenden wir ausschl. zur Beschreibung der Querschnittskontur ein eigenes Koordinatensystem, welches leider, wie in USA üblich, auch mit x, y, z bezeichnet wird und identisch mit unserem Koordinatensystem u1, v1, w1 ist, mit x = u1 als die auf den Betrachter zu weisende Stabachse und y = v1 und z = w1 zur Beschreibung der Querschnittsfläche.

In unserem FEM-Programm haben wir x, y, z ausschl. für das globale Koordinatensystem zur Beschreibung der Koordinaten reserviert. Lassen wir uns nicht täuschen. v1 ist tatsächlich identisch mit y, denn in Bild 5.2 weist die Stabachse u

Bild 5.4: Definition der Querschnittsform im Preprozessor

= u1 = x vom Betrachter weg!

Die Richtung der y-Achse können wir mit { Orientation Direction y } nach        oben/unten oder links/rechts festlegen. Dies können wir später bei der Elementdefinition noch zusätzlich ausrichten und drehen. Die 4 Spannungspunkte 1-4 (Stress Recovery) können wir mit { Next } beliebig den Querschnittsecken zuweisen. Auch der Referenzpunkt R ist variabel, er wird mit { Reference Point > Next } bewegt.

Haben wir jetzt die Querschnittswerte und das lokale Koordinatensystem definiert? Leider fehlt noch etwas. Wir müssen bei der Definition des Stabelements noch die tatsächliche Richtung y = v1 bezogen auf das globale Koordinatensystem festlegen. Dadurch sind wir in der Lage, ein einmal definiertes Profil in beliebigen Lagen unseren Stabelementen zuzuordnen. Wenn es soweit ist, werden wir dies alles noch einmal beim Auslegerprofil üben.

### 5.1.3							              Einführungsbeispiel Teleskopmast

Bevor wir jedoch mit unserem Kran beginnen wollen, bearbeiten wir zur Einstimmung ein einfaches Stabbeispiel aus dem Stahlbau. Wir wollen dabei den Turm eines Schwerlastkrans wie in der Realität als Teleskopstruktur jedoch mit Kastenquerschnitten modellieren.

Wir starten den Preprozessor und nennen unser Modell tele. Unter { File > Notes = Kranturm als Teleskop mit Staeben simuliert > ok } definieren wir die Projektbezeichnung. Dann beginnen wir, wie üblich, mit der Material- und Propertydefinition.

Bei der Installation von TP2000 wurden 2 Materialdatenbanken in den gängigen Einheiten (kN-m-C und N-mm-C) bereitgestellt, denn die Standarddatenbank von FEMAP unter \Wtp2000\Femap....\material.esp enthält nur US-Einheiten (inch, feet usw ). Spätestens jetzt ersetzen wir diese, indem wir material.esp in materialorg.esp und KN-M-C.esp im material.esp umbenennen. Damit stehen die Materialien für das Bauwesen und den Stahlbau bereit. Gleichzeitig beschließen wir, diesen Turm und unser Kranprojekt in den Einheiten Kraft = kN, Länge = m und Temperatur = C zu modellieren. Wir sind mit Ausnahme des voreingestellten Materials jetzt selbst verantwortlich, dass wir alle Werte in diesen Einheiten eingeben! Keine Angst, damit es keine Genauigkeitsprobleme durch die Einheit m gibt, werden alle Querschnittswerte mit 13 Stellen hinter dem Komma verwaltet.

Definieren wir nun das Material.

Mit { Model > Material > ID > 1 > Load > St37-kN-m-C > ok } laden wir die Materialdaten für Baustahl St37. Wir überprüfen den Wert für die Dichte, den wir dringend zur Gewichts- bzw. Massenberechnung benötigen. Dieser ist für die verwendete Krafteinheit kN in Mg/m3 einzugeben (früher nannte man das Tonnen/m3 = T/m3), mit 7.85 Mg/m3.

Diesen Wert tragen wir unter { Mass Density } ein. Damit erhalten wir das Gewicht und können zusätzlich das Eigengewicht unseres Turms als Lastfall berücksichtigen.

Bild 5.5: Definition der Querschnittsform 0.4 x 0.26 x 0.0142 m im Preprozessor

Als nächstes definieren wir die in einander steckbaren 2 Kastenquerschnitte mit  { Model > Properties >> ID = 1 (wird angeboten) > Title = Kastenquerschnitt unten > Elementtyp >> Bar > ok > Shape > Rectangular Tube > H = 0.4 > Width = 0.26 > Thickness = 0.0142 (Bild 5.5) > Draw Section > ok }.

Wir sehen die berechneten Querschnittswerte wie in Bild 5.6. Wir stoßen dabei auf eine kleine Schwäche von FEMAP. Für die Berechnung der Spannungen aus dem Torsionsträgheitsmoment benötigen wir das dem polaren Widerstandsmoment entsprechende Torsionswiderstandsmoment WT. Leider finden wir diesen Wert nirgends. Was ist zu tun?

Wir müssen einen Trick anwenden und ändern unseren Elementtyp von { Bar in Rod }. Jetzt finden wir unter 'Coeff. For Torsional Stress' mit C = 0.00566063 Bild 5.6: Querschnittswerte des unteren Kastenprofils

eine Torsionskonstante, aus der wir den gesuchten Wert berechnen als WT = J/C = 0.00041417/0.00566063 = 0,07315 m3. Wohin aber damit?

Der Wert unter { Nonstructural mass/length } wird von unserem FEM-Programm nicht benutzt, denn Zusatzmassen werden als Lastfall 99 eingegeben. Wir vereinbaren daher, dass dort der Wert für WT  einzutragen ist. Wir ändern wieder unseren Elementtyp zurück in Bar und tragen diesen dort ein, nachdem wir die Querschnittswerte erneut über Shape berechnet haben. Zuletzt überprüfen wir noch die Lage der Hauptträgheitsachsen v und w. Wir stellen fest, dass Iyz = 0 ist und somit die lokale Achsen y = v und z = w sind.

Wir wollen unseren Teleskopstab waagerecht in x-Richtung legen. Dann ist die v-Achse parallel zur x-y-Ebene (Bild 5.7) und w steht senkrecht darauf. Die Lage der Hauptträgheitsachsen ist somit ok.

Auf die gleiche Weise definieren wir die Propertydaten für den Kastenquerschnitt oben mit den Maßen 0.36 x 0.22 x 0.0125 m. Wir vergessen dabei nicht, wie zuvor den Wert für C = 0.00413363 über Rod zu holen bzw. WT = 0.058 m3  zu berechnen und unter { Nonstructural mass/length } einzutragen.

Jetzt können wir mit der Definition der 4 Stabelemente gemäß Bild 5.7 fortfahren und beginnen mit den 4 Knoten. Die Knotenkoordinaten dazu sind:

1: 0 / 0 / 0 ;	 2: 4.5 / 0 / 0 ;	3: 5.5 / 0 / 0 ; 	4: 10.0 / 0 / 0

{ Model > Node >> Knoten ID = 1-4 mit obigen Koordinaten > jeweils ok }, wir verlassen diese Definition mit { Cancel }.

Mit { Model > Element >> Element ID = 1 (wird angeboten) > Property = Kastenquerschnitt unten (auswählen) > ok > Nodes = 1 und 2 > Orientation Vector = 0 /0 /0 > 0 /1 /0 > ok } definieren wir unser erstes Stabelement, wobei wir mit { Orientation Vector } die endgültige Lage der bei der Querschnittskontur definierten y-Achse (= v-Achse) als in y weisend festlegen (Bild 5.7).

Auf die gleiche Weise definieren wir unser zweites Stabelement zum unteren Kastenquerschnitt mit jedoch einer wichtigen Ergänzung.

Wir erinnern uns!

Alle an einem gemeinsamen Knoten anlandenden Elemente sind an diesem starr verbunden. Da die beiden Teleskopstäbe nur an den Knoten 2 und 3 verbun-

Bild 5.7: Teleskopstab mit Querschnittskonturen (Element 2/3 übereinander) mit Lage der lokalen v-Achse

Bild 5.8: Stabelement-Gelenke über Element Releases RY und RZ (Stab 2)

den sind (wir haben darauf verzichtet, weitere Knoten dazwischen zu definieren), werden dort von einem Ende zum anderen nur Kräfte, aber keine Biegemomente übertragen. Dies müssen wir mit zusätzlichen Gelenkdefinitionen erzwingen!

Im Preprozessor werden Stabelementgelenke am Ende um die beiden lokalen Stabachsen y = v und z = w über { Releases > Define Element Releases > End A RY und RZ an > ok } definiert.

Dabei bedeuten (s.a. Abschn. 3.4.2 Bild 3.11 und 3.12):

End A > TX TY TZ RX RY RZ = FU MU MAV MAW MEV MEW

End B > TX TY TZ RX RY RZ = LU DU  AV  AW EV  EW

Am Ende unseres zweiten Stabelements sind die beiden Biegemomente mit MEV (Moment um die v-Achse) und MEW (Moment um die w-Achse) bezeichnet, wir wählen RY und RZ (Bild 5.8).

Nun definieren wir die beiden Stabelemente des oberen Kastenquerschnitts in gleicher Weise (Stab 3 Knoten 2 und 3; Stab 4 Knoten 3 und 4) mit der Property

{ Kastenquerschnitt oben } und { Releases > Define Element Releases > End A TZ und RX an > ok } beim Stab 3.

Vorsicht, denn Stab 4 hat keine Gelenke, also Releases wieder ausschalten. Wenn wir folgende Darstellungs-Optionen aktivieren, sehen wir jetzt hoffentlich Bild 5.7. { View > Options >> Element-Orientation-/Shape > 3. Show Cross Section > Show Orientation = an > Nodes > ID > Draw Entity = an > Elements > ID > Draw Entity = an > ok }

Jetzt fehlen nur noch die Randbedingungen und die Belastung. Mit { Model Constraint >> Set > ID = 1 > Title = Einspannung > ok } und { Model Constraint > Nodal >> Knoten 1 klicken > ok >> Create Nodal Constraints /DOF > fixed > ok } spannen wir den Knoten 1 fest ein.

Am anderen Ende (Knoten 4) wollen wir in 3 getrennten Lastfällen in alle 3 Richtungen mit einer Einzellast (Fx = -10 kN; Fy = 10 kN und Fz = 10 kN) belasten. Mit { Model Load >> Set > ID = 1 > Title = Fx –10 kN > ok } und { Model Load >> Nodal > Knoten 4 klicken >> Force > Fx = -10. > ok } definieren wir Lastfall 1 und in gleicher Weise Lastfall 2 und 3, wobei wir jeweils mit Cancel die Eingabefolge beenden. Das kennen wir schon.

Damit wäre unser erstes Stabelementmodell fertig und wir können es in unser Arbeitsverzeichnis mit { Export > FEMAP Neutral >> File Name = tele.fmp >> Output = aus > ok } abspeichern und mit unserem FEM-Programm als „Lineare Statik“ berechnen, nachdem wir zuvor FEMAP minimiert haben.

Bild 5.9: Normalspannungs-Verlauf aus Querkraft am Ende

Wenn alles richtig war, so zeigt das Ausgabefenster des FEM-Programms 0.08309 m max. Verformung und 65 198 kN/m2 als max. Spannung an. Bei anderen Ergebnissen sollten wir alles noch einmal wiederholen, es könnte sich später beim Kran lohnen. Auf der beiliegenden CD findet sich der Teleskopstab unter \Springer\Kapitel5\Kran\tele.fmp.

Schauen wir uns noch die Ergebnisse im Postprozessor an, der noch verkleinert aktiv sein müsste. Dazu lesen wir das Ergebnisfile mit { Import > FEMAP Neutral >> File Name = tele-s.fmp >> Output = an > ok } ein und schauen uns die Animation der Lastfallkombination (Lastfall 1 + 2) an. Das sieht plausibel aus.

Die Spannungen wollen wir analog zu den im Stahlbau üblichen Momentenlinien darstellen. Wir bleiben bei der Lastfallkombination und wählen den Normalspannungsvektor 3107 aus, der aus dem Biegemoment errechnet wird. Mit { View > Select >> Beam Diagram > Deformed and Contour Data >> 3107 Sigma_Nmin1D SWP (die negativen Druckspannungen sind größer als die positiven (max.) Zugspannungen) > ok >> ok } erhalten wir Bild 5.9. Wir sehen den erwarteten Verlauf analog zum Momentenverlauf und erkennen durch die beiden Nulldurchgänge im Teleskopbereich unsere Gelenke. Weitere Auswertungen bei Stabelementen werden wir durch unseren nachfolgenden Kran kennen lernen. Wir beenden unser erstes Stabelementbeispiel.

### 5.1.4 									             Das Drehgestell mit Kugeldrehkranzverbindung

Jetzt aber genug der Vorübungen. Legen wir los mit dem Kran!

Wir starten den Preprozessor neu und nennen unser Modell kran. Unter { File > Notes > Turmdrehkran, Drehkranz mit Staeben simuliert > ok } definieren wir die Projektbeschreibung. Wir erinnern uns. Was wir in Zeile 1 eintragen (max. 55 Zeichen) wird zur Projektüberschrift, die wir in den wichtigsten Files wiederfinden. Alles, was in den Folgezeilen eingetragen wird, findet sich am Anfang unserer Ausgabeliste name-s.lst wieder.

Erinnern wir uns daran, dass der verwendete Pre- und Postprozessor nur eine Trainingsversion ist und eine Beschränkung auf 300 Knoten hat!

Damit werden wir bei entsprechend optimaler und sparsamer Vorgehensweise auskommen. Unser Modell hat am Ende 286 Knoten.

Wie zuvor beginnen wir mit der Materialdefinition mit { Model > Material > ID > 1 > Load > St37-kN-m-C > ok } und laden wieder die Materialdaten für Baustahl St37. Wir überprüfen den Wert für die Dichte, den wir dringend zur Gewichts- bzw. Massenberechnung benötigen. Dieser ist für die verwendete Krafteinheit kN in Mg/m3 einzugeben mit 7.85 Mg/m3. Diesen Wert tragen wir in          { Mass Density } ein. Damit können wir später das Eigengewicht unseres Krans als Lastfall berücksichtigen und sind in der Lage, einen Standsicherheitsnachweis gegen Erdbeben zu berechnen.

Da wir als erstes den oberen Teil des Kugeldrehkranzes modellieren wollen, beginnen wir nun mit der Property für diesen Querschnitt. Wir müssen den Drehkranz ziemlich steif machen und verwenden dazu den größten Querschnitt im Drehgestell unten, ein Kastenprofil 0.25 x 0.3 m mit 0.01 m Blechdicke. Wir werden später erkennen, dass dies noch zu weich ist. Die Befehlsfolge dazu ist            { Model > Property > Elementtyp > Bar > Shape > Rectangular Tube > H = 0.3 > Width = 0.25 > Thickness = 0.01 > Draw Section > ok }.

Wir sehen die berechneten Querschnittswerte wie in Bild 5.10. Als { Title } tragen wir „Drehgestell unten gross“ ein. Wie beim Teleskopstab schon erläutert, stoßen wir dabei auf eine kleine Schwäche unseres Preprozessors. Für die Berechnung der Spannungen aus dem Torsionsmoment benötigen wir das dem polarem Wider standsmoment entsprechende Torsionswiderstandsmoment WT.

Wir müssen wieder den Trick anwenden und ändern unseren Elementtyp von

Bild 5.10: Querschnittswerte für den großen Kastenquerschnitt 2

{ Bar in Rod }. Jetzt finden wir unter 'Coeff. For Torsional Stress' mit C = 0.00412371 eine Konstante, mit der wir WT = J/C = 0.000186628 / 0.00412371 = 0.04525 m3 berechnen können und uns merken. Wir ändern den Elementtyp zurück von { Rod in Bar } und tragen den Wert unter { Nonstructural Mass/Length } ein. Zuletzt überprüfen wir wieder die Lage der Hauptträgheitsachsen v und w. Wir stellen fest, dass Iyz = Null ist und somit die lokalen Achsen y = v und z = w sind.

Wir merken uns!

Wenn Iyz ≠ 0 ist, so sind die Hauptträgheitsachsen um einen Winkel  gemäß Bild 5.1 gedreht. Dieser Winkel wird programmintern aus Iy, Iz und Iyz berechnet. Wir kommen beim Ausleger noch darauf zurück. Wir schließen mit { ok } unser Fenster und verlassen mit { Cancel } das Property-Menü. Was wollten wir tun? Wir wollen mit dem oberen Teil des Drehkranzes beginnen.

Schauen wir uns zunächst einmal mit Bild 5.11a,b den fertigen Kran an. Es macht Sinn, den Kran in 6 Baugruppen zu zerlegen. Der Preprozessor bietet zur optimalen Verwaltung und Darstellung von Baugruppen die vom CAD her bekannte Layer-Technik an (Layer = Darstellungsebene).

Nutzen wir diese Technik. Mit { View > Layers > New Layer >> 1. Drehgestell unten; 2. Drehgestell oben; 3.Lagerstaebe; 4. Turm; 5. Ausleger; 6. Verbindungen > ok } definieren wir durch die Vergabe von Namen und Nummern unsere

Bild 5.11a: Rechenmodell des Turmdrehkrans

Bild 5.11b: Drehgestell mit Gegengewichten des Turmdrehkrans

Baugruppen in 6 Layer gemäß Bild 5.12. Unter { Color } wählen wir für jeden Layer eine Farbe aus, die unsere Kranbauteile deutlich unterscheidet.

Damit diese Farbe auch angezeigt wird, müssen wir die Layerfarbe aktivieren, das machen wir mit { View > Options > Element >Color Mode > Use Layer Color > ok }.

Mit { View > Layers > } sind wir im Fenster des Layer-Managements. Hier können wir unsere Layer aktivieren und deaktivieren sowie sichtbar oder unsichtbar schalten (Bild 5.13). Da wir mit dem unteren Drehgestell beginnen wollen, schalten wir dieses aktiv und sichtbar (Bild 5.13). Alles, was wir jetzt tun, betrifft unseren Layer 1 (Drehgestell unten). Sinnvoll ist es sicher, unseren Modellnullpunkt in die Mitte der Drehachse zu legen mit +x nach rechts, +y nach hinten und +z nach oben und z = 0 in der Aufstandsfläche.

Bild 5.12: Layer-Definition im Pre- und Postprozessor

Bild 5.13: Layer-Management im Pre- und Postprozessor

Mit { Model > Node > Csys = Global Cylindrical (wir wollen Knoten auf einem Kreis definieren) > Methods > Locate > R = 0.46 > T = 0. (Grad) > Z = 0.3 > ok } und { R = 0.46 > T = 9. (Grad) > Z = 0.3 > ok } definieren wir unsere ersten beiden Knoten auf dem Drehkranz, der unten einen Teilkreisdurchmesser von 0.92m hat und bei z = 0.3 m liegt.

Mit { Model > Element >> Property > Drehgestell unten gross > Node > 1 und 2 klicken > Vector > Csys = Global Cylindrical > R/T/Z = 0.46/0./0.3 nach 0./0./0.3 > ok > ok } definieren wir unser erstes Stabelement auf dem Kreisbogen von 9° mit der lokalen v- = y-Achse zur Drehachse gerichtet, die wir unter { Vector } definiert haben.

Welche Probleme kann es hier geben? Wir wissen nicht mehr, welches unser 1. und welches unser 2. Knoten ist. Dazu zeigen wir die Knotennummern an, wenn nicht geschehen mit { View > Option > Node > ID > ok }.

Lassen sich die Knoten nicht klicken, d.h., wenn wir in die Nähe eines Knotens fahren, so wird dieser nicht gelb markiert? Unter { Model > Element > Node > klicken wir einfach in das Fenster daneben }. Jetzt müsste das Klicken der Knoten funktionieren. Wir merken uns diese Problemlösung. Wir sehen unser erstes Element und können feststellen, dass seine Definition durch die Vektordefinition der lokalen v = y-Achse etwas mühsam ist. Wir definieren daher immer nur die Anfangselemente und verwenden dann die Spiegel- und Kopiermöglichkeiten, um

Bild 5.14: Generierungsoptionen in der 'Mesh Rotate'-Funktion des Preprozessors

Zeit und Arbeit zu sparen.

Bevor wir jetzt die übrigen Elemente generieren noch eine wichtige Feststellung. Weil wir sparsam sein müssen, repräsentiert unser Ring nicht nur den unteren Drehkranz, sondern auch zugleich die steife Unterkonstruktion. Alle Elemente unseres oberen Drehkranzes erzeugen wir wie folgt mit { Mesh > Rotate > Element > klick Element > ok > Repetition = 39 (39 x 9° + 9° = 360°, alle übrigen Einstellungen gemäß Bild 5.14 übernehmen) > ok > Vector (der Rotationsachse) = 0./0./0. > 0./0./0.3 > Rotation Angle = 9 (Grad) > ok }. Jetzt müsste unser Drehkranz wie in Bild 5.15 aussehen, hoffentlich!

Zunächst sehen wir nur einen Ausschnitt. Mit { Zoom } oder besser mit { Autoscale = Strg A } sehen wir alle Elemente. Mit den Keybordtasten arbeitet man am schnellsten, gewöhnen wir uns diese an!

Wenn wir immer noch nichts sehen, so liegt dies an der Layer-Darstellung. Mit  { View > Layers > Show > ok } beheben wir dieses Problem, welches uns von jetzt an verfolgen wird. Schauen wir uns nun die Knotennummern an. Offensichtlich erzeugt die gewählte Generierungsart doppelte Knoten. Dies müssen wir sofort abstellen - wir haben nur 300 Knoten!

Mit { Tools > Check > Coincident Nodes >> Select All > ok >> Specify Additional Range…. > nein >> Merge Coincident Entities = an > (alle übrigen Einstellungen übernehmen) > ok } entfernen wir alle doppelten Knoten. Mit { Redraw = Strg D } sehen wir den Erfolg. Leider sind die Knoten nicht mehr fortlaufend nummeriert. Wenn wir auch die fortlaufende Nummerierung mit { Modify > Renumber > Nodes >> All > ok > Starting ID = 1 Csys > Global Cyl. > Y (Tangential) > ok } verlangt haben, sind wir endlich identisch mit Bild 5.15! Oder nicht?

In unserem Drehkranz haben wir aus Sparsamkeitsgründen eine Teilung von 9° gewählt. Damit ist es später möglich, den Turm mit Ausleger zu drehen, z.B. um 45°, um eine andere Laststellung zu untersuchen. Wenn wir nun durch Lagerstäbe zwischen allen Knotenpaaren die Elastizität der Rollen oder Kugeln simulieren wollen, müssen wir bei Drehung des Turms diese jedes Mal neu definieren,  denn

Bild 5.15: Elemente und Knotennummern (1-40) des unteren Drehkranzes

Bild 5.16: Hohlkastenquerschnitt an den Lagerpunkten der Stützen

Bild 5.17: Querschnittswerte der Stützen am Auflager (EndA) und am Anschluss (EndB) mit linear veränderlichem Querschnitt

es ändert sich die Knotenzuordnung. Wir könnten das Problem mit zusätzlichen 40 Doppelknoten oben oder unten umgehen. Damit würden wir aber unsere Obergrenzen von 300 Knoten überschreiten. Wir müssen das hinnehmen.

Bevor wir die restlichen Elemente definieren, fehlt uns die Beschreibung des geometrisch linear veränderlichen Querschnittsverlaufs der unteren 4 Stützen. Dazu verwenden wir zum ersten Mal den Elementtyp { Beam }. Wir beschreiben den Querschnitt von unten (EndA) nach oben (EndB).

Mit { Model > Property >> Title > Stuetzen > Elementtyp >> Beam >> Tapered Beam = an > Shape >> Rectangular Tube > H = 0.25 > Width = 0.25 > Thickness = 0.01 > Hohlkastenquerschnitt am Ref. Point im Schwerpunkt > ok } formulieren wir zunächst den Anfangsquerschnitt. Wir erhalten zunächst die Querschnittswerte für { EndA }, leider ohne WT. Dessen Wert von 0.033005 berechnen wir uns wieder über den schon beim ersten Querschnitt beschriebenen Trick mit Elementtyp Rod. Wir tragen diesen Wert bei { Nonstructural mass/length } ein.

Die Werte für den Endquerschnitt mit Kastenhöhe 0.3 m können wir leider nicht direkt über Shape berechnen lassen, sondern wir müssen die Werte für          { EndB } als Zahlenwerte kennen. Da dies der Fall ist, können wir die Werte von unserem ersten Querschnitt nehmen und hier eintragen. Wir vergessen dabei auch nicht die Spannungspunkte dazu. Wenn unsere Querschnittsbeschreibung für die Stützen wie in Bild 5.17 aussieht, können wir diese mit { ok } speichern und nun die fehlenden Elemente gemäß Bild 5.18 definieren.

Die Knoten 1 - 8 haben folgende Koordinaten:

41 >-1.75/1.75/0;  42 >-1.75/-1.75/0;  47 >1.75/1.75/0;   48 > 1.75/-1.75/0;

43 >-1/1/0.3;     44 > -1/-1/0.3;     45 >1/-1/0.3;	 46 > 1/1/0.3

welche wir mit { Model > Nodes > Methods > Locate > Knoten 1-8 > ok } eingeben. Da wir zuvor genau 40 Knoten verwendet haben, müsste der nächste freie Knoten 41 sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten wir alle freien Knoten löschen. Mit { Delete > Nodes > All > ok } werden nur solche Knoten gelöscht, die

Bild 5.18: Stützen am Auflager mit linear veränderlichem Querschnitt

nicht zu Elementen oder anderen Entities gehören. Wir können getrost diese Befehlsfolge beliebig oft verwenden.

Layer 1 (Drehgestell unten) ist immer noch aktiv! Wir vervollständigen unser unteres Drehgestell. Die Darstellungsart der Elemente schalten wir wieder auf Linien mit { Options > Element-Orientation/Shape > Line/Plane Only > ok }.

Der Einfachheit halber verwenden wir für alle Elemente des steifen Teils des Unterteils den Querschnitt 1 {Property 1 > Drehgestell unten gross }, den wir schon definiert haben.

Wir beginnen mit den Elementen mit dem großen Hohlkastenquerschnitt, welchen wir auch für unsere Drehkränze verwendet haben und der unter { Model > Element > Property > } voreingestellt sein müsste. Für jedes Element klicken wir die zugehörenden 2 Knoten, dabei spielt die Reihenfolge keine Rolle, denn unser Querschnitt ist konstant. Da die Hauptträgheitsachsen dieses Querschnitts nicht gedreht sind, müssen wir nur dafür sorgen, dass die jeweilige lokale v = y-Achse in der x-y-Ebene liegt. Dies erreichen wir, indem wir je nach Lage des Elements den Achsvektor unter { Vector 0/0/0 > 0/1/0 bzw. 1/0/0 } definieren. Das gleiche machen wir mit den 4 Diagonalstäben. Jetzt fehlen nur noch die 4 Stützen mit linear veränderlichem Querschnittsverlauf.

Hier müssen wir die Reihenfolge gemäß unser Propertydefinition beachten, der erste Knoten entspricht EndA, der zweite EndB. Nachdem wir die zu den Stützen gehörende Property { Stützen am Auflager } gewählt haben, können wir so die 4 Elemente definieren. Jetzt müsste unser Drehgestell unten wie in Bild 5.18 aussehen. Wenn nicht, überprüfen wir alles noch einmal. Die Darstellung mit den dünnen Linien für die Stabelemente ist ein wenig mager, war aber während der Definition sehr praktisch. Jetzt möchten wir die tatsächliche Querschnittsform wie in Bild 5.19 sehen.

Bild 5.19: Drehgestell unten mit Querschnittsdarstellung

Bild 5.20: Querschnittsformen im unteren Drehgestell

Das sieht natürlich eindrucksvoller aus, wobei unserer Stützen jedoch leider nur mit konstantem Querschnitt dargestellt werden – mit { Shape } konnten wir nur die Form für EndA beschreiben, mehr Information gibt es nicht.

Mit { View > Options >> Labels ...... > Nodes > No Labels > ok } schalten wir zunächst die Knotennummern aus. Mit { View > Options >> Labels..... > Element-Orientation/Shape > Show Cross Section > ok } sehen wir die verwendeten Querschnittsformen an den jeweiligen Stabenden gemäß Bild 5.20. Bei den 4 Stützen wird auch in dieser Darstellungsart aus gleichem Grund wie vorher nur der Anfangsquerschnitt gezeigt.

Bild 5.21: View Style Button in der oberen Toolbar

Um daraus die Darstellung gemäß Bild 5.19 zu erhalten, müssen wir eine sehr mächtige Grafikfunktion einschalten, die { RENDER }-Darstellung. Damit schalten wir auf die Grafikschnittstelle OPENGL um, die in guten Grafikkarten hardwaremäßig realisiert ist.

Wir klicken dazu in der oberen Toolbar auf das Symbol für { ViewStyle } (das Würfelsymbol gemäß Bild 5.21) und aktivieren { Render }. Hier finden wir auch weitere wichtige Funktionen, die so am schnellsten erreichbar sind.

Hoffentlich sieht alles so aus! Wenn nicht, so haben wir Pech und wiederholen alle Schritte noch einmal. Wer dazu keine Lust hat, dem kann geholfen werden. Der Inhalt aller Funktionen bis hierher findet sich auf der CD unter \Springer \Kapitel5\Kran\drgsun.fmp im FEMAP-Neutralfile-Format, welches wir immer mit { Import } einlesen!

Unser unteres Drehgestell wäre damit fertig und wir können mit dem oberen Drehgestell fortfahren. Wir aktivieren im Layer-Management Layer 2 „Drehgestell oben“ und schalten diesen auf sichtbar. Layer 1 schalten wir unsichtbar. Nun aber einige Bemerkungen zur Drehkranzverbindung, deren unteren Ring einschl. Unterkonstruktion wir schon modelliert haben.

Alle modernen Drehkrane haben als Drehverbindung solch ein Großwälzlager. Dieses ist in der Lage, alle Kräfte und Momente des oberen Krans in das untere Drehgestell und damit in den Boden zu leiten. Wir wollen diese Verbindung stark vereinfachen. Dies ist durchaus üblich.

Die Verbindung zwischen dem unteren Auflagering mit 0.92 m Durchmesser wollen wir durch ringförmig schräg angeordnete Stäbe realisieren, die mit dem oberen, kleineren Innenring mit 0.8 m Durchmesser verbunden sind. Wir beginnen mit dem kleineren Innenring, der 0.1 m über dem Auflagerring liegen soll und wie zuvor, gleichzeitig die Oberkonstruktion repräsentieren soll.

Mit { Model > Node > Csys = Global Cylindrical (wir wollen wie unten Knoten auf einem Kreis definieren) > Methods > Locate > R = 0.4 > T = 0. (Grad) > Z = 04 > ok } und { R = 0.4 > T = 9. (Grad) > Z = 0.4 > ok } definieren wir unsere ersten beiden Knoten, die 49 und 50 sein sollten.

Mit { Model > Element >> Property > Drehgestell unten gross (wir wollen den gleichen Querschnitt wie unten verwenden) > Node = 49 und 50 klicken > Vector > Csys = Global Cylindrical > R/T/Z = 0.4/0./0.4 nach 0./0./0.4 > ok > ok } definieren wir das erstes Stabelement auf dem Kreisbogen von 9° mit der lokalen v = y-Achse zur Drehachse gerichtet, die wir unter { Vector } definiert haben.

Alle Elemente unseres oberen Drehkranzes erzeugen wir dann wieder wie folgt mit { Mesh > Rotate > Element > pick Element > ok > Repetition = 39 (39 x 9° + 9° = 360°, alle übrigen Einstellungen übernehmen) > ok > Vector (der Rotationsachse) = 0./0./0. > 0./0./0.4 > Rotation Angle = 9 (Grad) > ok }. Jetzt müssten wir den Ring in Bild 5.22 erzeugt haben. Hoffentlich!

Mit { Tools > Check > Coincident Nodes >> Select All > ok >> Specify Additional Range…. = nein >> Merge Coincident Entities = an > (alle übrigen Einstellungen übernehmen) > ok } entfernen wir wieder alle doppelten Knoten.

Bild 5.22: Knoten und Elemente des oberen Drehgestells

Mit { Redraw = Strg D } sehen wir den Erfolg. Leider sind die Knoten nicht mehr fortlaufend nummeriert. Wenn wir auch die fortlaufende Nummerierung mit { Modify > Renumber > Nodes >> All > ok > Starting ID = 49 > Csys > Global Cyl. > Y (Tangential) > ok } verlangt haben, sind wir endlich identisch mit Bild 5.22! Oder nicht?

Es macht Sinn, die Gegengewichte als echte Elemente zu definieren, denn dies bietet neben der Optik weitere Vorteile. Wir können über die Querschnittsfläche leicht das Gewicht verändern und unser Preprozessor berechnet uns den Massenschwerpunkt aller Elemente. In der Dynamik wird auch das Moment der Gegengewichtsmasse berücksichtigt, denn wir wollen auch die Standsicherheit unseres Krans bei Erdbeben berechnen.

Normalerweise werden aus Kostengründen die Gegengewichte aus Beton hergestellt. Da in unserem Fall die Art des Materials hier keine Rolle spielt, wir benötigen nur den Zahlenwert der Masse, verwenden wir der Einfachheit halber den schon definierten Werkstoff Stahl. Bei einer Querschnittsfläche von 0.785 m2 und einer Stablänge von 1 m haben wir somit 2 Gegengewichte mit jeweils 6.16 Mg insgesamt von 12.325 Mg.

Wir erinnern uns!

Die Dichte hatten wir bei der Materialdefinition mit 7.85 Mg/m3 eingegeben. Die Ergebnisse werden uns dann zeigen, ob die Gegengewichte zu groß oder zu klein sind. Wir benötigen für die Gegengewichte eine weitere Querschnittsbeschreibung, die wir nun definieren mit { Model > Property >> ID = 3 > Title = Gegengewichte > Elementtyp > Bar > Shape >> wir wählen einen Kreisquerschnitt mit Radius 0.5 m > Circular Bar > Radius = 0.5 > ok > ok }.

Auf die Eintragung eines Werts für WT können wir sicher verzichten, denn die Torsionsspannungen in den Gewichten interessieren nicht. Wir erhalten die Querschnittswerte gemäß Bild 5.23.

Bild 5.23: Querschnittswerte der Gegengewichte

Damit können wir die restlichen Knoten 90–102 und Elemente gemäß Bild 5.22 wie im Unterteil mit { Model > Node / Element ..... } definieren. Dazu verwenden wir folgende Knotenkoordinaten

89> -1.7/-.4/.55;        90> -1.7/.4/.55;      91> -1.7/-.4/1.55;   92> -1.7/.4/1.55;

93> -1.5/.3/.55;          94> -1.5/.0/.55;     95> -1.5/-.3/.55;      96> -.283/.283/.55;     97> -.283/-.283/.55;  98> .283/-.4/.55 ;   99> .283/.4/.55;    100> .7/-.4/.55;

101> .7/.4/.55            102> .0/.0/.55

welche wir mit { Model > Nodes > Method > Locate > Knoten 89-102 > ok } eingeben. Da wir zuvor genau 88 Knoten verwendet haben, müsste der nächste freie Knoten 89 sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten wir alle freien Knoten löschen.

Mit { Delete > Nodes > All > ok } löschen wir alle freien Knoten, wir kennen das schon. Nun können wir die Elemente definieren. Da die Hauptträgheitsachsen unserer Querschnitte wie im Unterteil nicht gedreht sind, müssen wir wieder nur dafür sorgen, dass die jeweilige lokale v = y-Achse in der x-y-Ebene liegt. Dies erreichen wir, indem wir je nach Lage des Elements den Achsvektor unter { Vector 0/0/0 > 0/1/0 bzw. 1/0/0 } definieren.

Wir sind mit unserem Drehgestell fast fertig. Hoffentlich sieht alles so aus wie in den Bildern! Wenn nicht, machen wir mit dem Modell auf der CD unter \Springer\Kapitel5\Kran\drgsob.fmp weiter, welches wir wieder mit { Import } einlesen!

Wie schon erwähnt, wollen wir die Kugeln unseres Drehkranzes als schräge Lagerstäbe definieren, deren Druck-Elastizität in etwa den Kugeln entspricht. Damit wir alle Eigenschaften der Drehkranzverbindung erhalten, nämlich Kraft- und Momentenübertragung in allen Richtungen, machen wir diese Stäbe biegesteif und torsionsschlaff. Zusätzlich sorgen wir dafür, dass sie am Ende keine Biegemo-

Bild 5.24: Querschnittswerte (A, Iyy und Izz) der Ersatzkugeln des Drehkranzes

mente übertragen. Unser Obergestell soll nur Kräfte und keine lokalen Momente einleiten. Globale Momente werden über Kräftepaare übertragen. Dies entspricht ganz gut der Realität im Drehkranz, wo die Kugeln den Druck und die vorgespannten Schrauben die Zugkräfte übertragen.

Dazu benötigen wir eine weitere Querschnittsbeschreibung. Wir haben unseren Drehkranz in Segmente von 9° zerlegt, um Knoten zu sparen. Unser Pendelstabquerschnitt muss der Steifigkeit der Kugeln dieses Segments entsprechen. Unter Berücksichtigung der Stablänge von 0.1 m wählen wir dafür den Querschnittswert 0.0036 m2. Da es uns nur um das Prinzip geht, können wir auf eine genauere Berechnung dieser Fläche verzichten. Wir wählen einen Rechteckquerschnitt mit 0.06 m Kantenlänge.

Mit { Model > Property > ID = 4 > Title = Lagerstab > Elem. Type >> Bar > Shape >> Rectangular Bar > = 0.06 > Width = 0.06 > ok > J = 0.0 und Y/Z Shear Area = 0.0 > ok } ist der Querschnitt der Lagerstäbe gemäß Bild 5.24 definiert. Die Biegegelenke am Ende können wir natürlich erst bei der Stabdefinition erzwingen.

Um die 40 Lagerstäbe zu definieren, benötigen wir die Knoten des unteren und oberen Drehkranzes. Wir aktivieren den Layer 3 (Lagerstäbe) und schalten alle Layer auf sichtbar. Wir wollen einen Lagerstab zwischen den Knoten 1 und 49 definieren und diesen 39-mal kopieren, dazu benötigen wir folgende Befehlsfolge.    { Model > Element >> Property > Lagerstaebe > Knoten 1 und 49 klicken oder eingeben (Wichtig: Richtung beachten: von 1 nach 50, nicht umgekehrt) > Vektor > 0/0/0 > 1/0/0 (Definition der v-Achse in x-Richtung) > Releases >> End A RY und RZ = an (wir wollen wie beim Teleskopstab-Beispiel am Stabende MEV und MEW = 0 setzen, siehe auch Bild 5.8) > ok }.

Wir erinnern uns!

Dabei bedeuten (s.a. Abschn. 3.4.2 Bild 3.11 und 3.12):

End A > TX TY TZ RX RY RZ = FU MU MAV MAW MEV MEW

End B > TX TY TZ RX RY RZ = LU DU  AV  AW EV  EW

Am Ende unseres zweiten Stabelements sind die beiden Biegemomente mit MEV (Moment um die v-Achse) und MEW (Moment um die w-Achse) bezeichnet, wir wählen RY und RZ.

Diesen einen Lagerstab wollen wir nun 39-mal kopieren, damit sind natürlich auch unsere Gelenke dabei. { Mesh > Copy > Element > Repetition = 39 > Use Existing Nodes = On > Increment = 1 > ok }. Wir erhalten die 40 Lagerstäbe gemäß Bild 5.25.

Wenn es Probleme gibt, liegt es daran, dass die Knotennummerierung nicht mit der von Bild 5.25 identisch ist. Bei { Use Existing Nodes > Increment = 1 } müssen sich die Knotennummern des Folgeelements um das Inkrement 1 unterscheiden! Hier wird aus Stab 1–49 > 2–50 > 3–52 usw.

Unser Drehgestell ist nun fertig und wir können es uns mit den Querschnittsformen und in der Render-Darstellung anschauen (Bild 5.26).

Wir prüfen, ob unser Modell tatsächlich 102 Knoten und 161 Elemente hat. Diese Information finden wir unten links unter { Ready - Nodes 102, Elements 161 }. Wenn wir mehr Knoten haben, so ist es wieder an der Zeit, freie Knoten zu löschen mit { Delete > Model > Nodes > All > ok }. Wenn wir zu viele Elemente haben, so sind evtl. welche doppelt. Dies prüfen wir mit { Tools > Check >>Coincident Elements > All > ok > ok }, dabei werden die doppelten Elemente in eine Gruppe gelegt, die wir mit { View > Show > Element > Group > Gruppe der doppelten Elemente > ok } sichtbar machen und mit { Delete > Model > Ele-

Bild 5.25: Pendelstäbe des Drehkranzes

Bild 5.26: Drehgestell des Turmdrehkrans mit Gegengewichten

ments > Group = Gruppe der doppelten Elemente wählen > ok } entfernen. Jetzt müssten wir aber 161 Elemente haben. Wenn nicht, setzen wir unsere Arbeit mit dem fertigen Drehkranzmodell \Springer\Kapitel5\Kran\dregst.fmp aus der beiliegenden CD fort, welches wir mit { File > Import > FEMAP Neutral .... } laden, nachdem wir unseren Preprozessor zuvor neu gestartet haben!

### 5.1.5								                           Der Turm

Machen wir uns an den Turm, der 12 m hoch werden soll, sodass wir eine Hubhöhe von 12.55 m erhalten. Wir beginnen mit der Definition der Querschnittswerte für die 4 Turmgurte. Wir wählen dazu ein Vierkantrohr 0.055 x 0.055 x 0.008, mit 8 mm Wandstärke gemäß Bild 5.27 und erhalten dazu die Querschnittswerte mit dem Wert für WT = 0.00124 über den schon mehrmals erwähnten Trick gemäß Bild 5.28.

Will man an dieser Stelle Normprofile verwenden, so sind hier lediglich die dazu gültigen Querschnittswerte auszutauschen.

Wir aktivieren unseren Layer 4 (Turm) und machen diesen und den Layer 2 (Drehgestell oben) sichtbar, um den Anschluss zu sehen.

Nun können wir den ersten Gurt zwischen den 2 Knoten .7 / -.4 / .55 und .7 /   -.4 / 12.55 definieren. Wir lernen dazu eine neue Möglichkeit kennen mit { Mesh > Between > Property = Turmgurt > Generate Both (Knoten und Elemente) > Mesh Size > Node Dir 1 = 21 (wenn wir 0.6 m lange Teilgurte wollen) > Corner Nodes Blank > ok > Corner 1 = 0.7/-0.4/0.55 > Corner 2 = 0,7/-0.4/ 12.55 > ok > Vector (der v-Achse in x-Richtung) = 0/0/0 > 1/0/0 > ok }.

Bild 5.27: Querschnittsform der Turmgurte

Bild 5.28: Querschnittswerte der Turmgurte

Wir erhalten den ersten Gurt gemäß Bild 5.29 links. Durch zweimaliges Kopieren mit der Befehlsfolge { Mesh > Copy > Element >> die Elemente des ersten Gurts klicken > ok > Repetition = 1 > ok >> Vektor (der Kopierrichtung) > 0.7/-.4/.55 > 0.7/.4/.55 > ok } und { Mesh > Copy > Elements > die Elemente des ersten und zweiten Gurts klicken > ok >> Repetition = 1 > ok >> Vektor (der Ko-

Bild 5.29: Die 4 Hauptgurte des Turms entstehen durch Kopieren

pierrichtung) > 0.7/0/.55 > 1.5/0/ .55 > ok } erhalten wir alle 4 Gurte gemäß Bild 5.29 rechts. Die Auf- und Abbautechnik unseres Krans wollen wir außer Acht lassen, daher müssen wir unseren Turm nicht teilen und den oberen Teil in den unteren Teil versenkbar machen, wie es in der Praxis üblich ist und wie wir es beim Teleskobstab-Beispiel geübt haben.

Bild 8.30: Querschnittswerte der Querstäbe

Nun können wir die Querstäbe definieren, für die wir als erstes die Querschnittsbeschreibung für ein Vierkantrohr 0.045 x 0.045 x 0.005 definieren und erhalten die Querschnittswerte gemäß Bild 5.30. Da es uns nur ums Prinzip geht, wollen wir einfach sämtliche Querstäbe damit modellieren.

Wir beginnen mit einer Schicht von 4 waagerecht liegenden Stäben, die wir dann kopieren wollen. Mit { Model > Element > Property = Querstaebe > die 4 untersten, waagerechten Stäbe erzeugen > ok }. Für alle Querstäbe spielt die Stabrichtung keine Rolle, es ist jedoch sinnvoll, gegenüberliegende Stäbe gleich auszurichten. Für den Vektor der v-Achse gilt die bisherige Regel.

Mit { Mesh > Copy > Elements > die 4 Stäbe klicken > ok >> Use Existing Nodes = an > Increment = 1 > Repetition = 20 > ok } erhalten wir alle waagerechten Rahmenstäbe gemäß Bild 5.31 und 5.32.

Mit der gleichen Befehlsfolge erzeugen wir gemäß Bild 5.31 die 3 Diagonalstäbe im untersten und obersten Feld sowie in der Mitte. Der Turm dient als Aufstiegsmöglichkeit, was durch ständige Diagonalstäbe verhindert würde. Ohne Kopierunterstützung definieren wir diese 3 Stäbe mit { Model > Element > Property > Querstaebe > 3 waagerechten Diagonalstäbe erzeugen > ok }.

Damit sind alle waagerechten Querstäbe vorhanden. Nun folgen die schrägen Aussteifungen der Felder, deren Richtungen wir abwechseln, wie in Bild 5.31 gezeigt. Wir beginnen mit denen des ersten Felds (zwischen den Knoten 103, 109,

Bild 8.31: Aussteifung im unteren Feld

Bild 5.32: Turm mit allen Aussteifungen (links geteilt, in Render-Darstellung)

106 und 108) gemäß Bild 5.31, die wir mit { Model > Element > Knoten klicken usw. } erzeugen und danach 9 Mal kopieren mit { Mesh > Copy >> Use Existing Nodes = an > Increment = 2 > Repetition = 9 > ok }, um danach in gleicher Weise die Elemente des zweiten Felds (zwischen den Knoten 111, 109, 114 und 108) zu erzeugen. Damit ist unser Turm gemäß Bild 5.32 fertig.

Dieser hat sicher zu viele Querstäbe! Das ist sehr sinnvoll, denn ein FEM-Pro-gramm kann uns nur sagen, welche Stäbe überflüssig sind. Eine Information, wo Stäbe fehlen, erhalten wir jedoch nicht!

Es ist an der Zeit, mal wieder die Größe unseres Modells unten links zu kontrollieren. Es sollte jetzt 186 Knoten und 408 Elemente haben. Wenn nicht, holen wir uns diesen Zustand (Drehgestell mit Turm) von der beiliegenden CD unter \Springer\Kapitel5\Kran\drgtrm.fmp.

### Der Ausleger mit Abspannstützen

Jetzt können wir uns dem letzten Bauteil, dem Ausleger zuwenden. Dieser soll wie üblich eine dreieckige Form bekommen. Wir haben 3 Gurte zu erzeugen und diese

Bild 5.33: Querschnittsform der Katzenlaufbahn des Auslegers

mit Querstäben zu verbinden. Auf die Teilung für die Montagetechnik wollen wir aus den schon beim Turm genannten Gründen verzichten. Auch hier wollen wir es uns einfach machen und für den oberen Gurt und die Abspannstützen den selben Querschnitt wie für die Turmgurte und für die Querstäbe den gleichen Querschnitt wie für die Turmquerstäbe verwenden.

Bild 5.34: Querschnittswerte der Katzenlaufbahn

Wir müssen nur den Querschnitt für die beiden Laufbahngurte zusätzlich definieren. Wir verwenden dazu 2 rechteckige Kastenprofile mit den Maßen 0.05 x 0.06 x 0.006 gemäß Bild 5.33 und 5.34, die wir spiegelbildlich anordnen müssen, wie in Bild 5.35 gezeigt.

Die Laufbahnträger müssen relativ steif sein, weil die Katze hohe lokale Kräfte über die Räder einleitet. Dies ist in der Regel ein kritischer Lastfall.

Wir wollen mit dem oberen Gurt beginnen. Wir aktivieren den Layer 5 (Ausleger) und machen diesen und den Turm sichtbar. Der obere Gurt geht bei einer nutzbaren Auslegerlänge von 15 m von 1.5 / 0 / 13.05 bis 16.5 / 0 / 13.05. Unser Dreiecksverband ist 0.5 m hoch. Bei einer gewünschten Stablänge von 0.5 m hat unser Obergurt 30 Teilstäbe. Bei 3 Gurten ergeben sich somit zusätzlich 3x31 = 93 Knoten, die wir noch verkraften können, denn damit kommen wir ohne die Abspannstützen auf 279 Knoten. Wir haben also noch ein paar Reserven.

Wie beim Turmgurt erzeugen wir den Obergurt mit { Mesh > Between > Property = Turmgurt >> Generate Both (Knoten und Elemente) > Mesh Size > Node Dir 1 = 31 (wenn wir 0.5 m lange Teilgurte wollen) > Corner Nodes > leer > ok >> Corner 1 = 1.5 / 0. / 13.05 > Corner 2 = 16.5/0/13.05 > ok > Vector (der v-Achse in y-Richtung) = 0/0/0 > 0/1/0 > ok }.

Bild 5.35: Profilanordnung und lokale Achsen der Gurte des Auslegers

Bei der Erzeugung der beiden unteren Gurte, die zugleich die Laufbahn der Laufkatze sind, wollen wir beide Profile spiegelbildlich anordnen, um das auch einmal zu üben. Wir wollen den hinteren Stabzug generieren und dann den vorderen durch spiegeln erzeugen. Der Abstand der beiden Profile (wir ordnen die Stabelemente immer möglichst im Schwerpunkt an) soll 0.6 m betragen (Bild 5.35).

Beginnen wir zunächst mit dem waagerechten Teil der Katzenlaufbahn, den wir mit { Mesh > Between > Property = Ausleger Laufbahn > Generate Both (Knoten und Elemente) > Mesh Size > Node Dir 1 = 31 (wenn wir 0.5 m langeTeilgurte wollen) > Corner Nodes > leer > ok > Corner 1 = 1.5 / 0.3 / 12.55 > Corner 2 = 16.5 / 0.3 / 12.55 > ok Vector (der v-Achse in +y-Richtung) = 0/0/0 > 0/1/0 > ok } erzeugen.

Diese Stäbe wollen wir an der x-z-Ebene spiegeln mit { Mesh > Reflect >     Element > alle Stäbe des hinteren Gurts (durch anklicken des ersten z.B. 380 und letzten Stabs z.B. 410 erhält man die Stabnummern von / bis und kann diese unter ID 380 to 410 by 1 eintragen und sich damit das Klicken aller Stäbe ersparen) > ok > Generation Options > übernehmen > Reflection Plane = 1.5/0/12.55 >> 16.5/0/12.55 > 1.5/0/13.0 > ok }.

Mit { Show Cross Section und Render = an } prüfen wir die Lage der beiden Profile gemäß Bild 5.35. Wir erinnern uns, die gemäß Bild 5.33 nach rechts gerichtete lokale y = v-Achse haben wir in +y-Richtung ausgerichtet. Um die Querstreben des Auslegers generieren zu können, sorgen wir für eine neue Nummerierung in x-Richtung mit { Modify > Renumber > Node > alle Knoten der 3 Auslegergurte mit der Box fangen > ok > Starting ID = 500 > X > ok }. Damit es keine Kollision mit vorhanden Nummern gibt, nummerieren wir zunächst ab Nummer 500, die garantiert frei ist, um dann alles mit { Starting ID = 187 (der tatsächlich nächste freie Knoten) } zu wiederholen.

Die Knotennummerierung des Auslegers müsste nun wie in Bild 5.36 aussehen. Wichtig ist dabei, dass wir an jedem Dreieck das gleiche Nummerierungsschema haben, sonst können wir die Querstreben nicht generieren. Wenn nicht, nummerieren wir die falschen Knoten einzeln um.

Bild 5.36: Knotennummerierung des Auslegers ab Nummer 187

Bild 5.37: Ausgangsstäbe zum Kopieren; Dreiecksfeld, Diagonalen links und rechts

Genug der Handarbeit, zurück zu den Querstreben des Auslegers, die wir alle durch Kopieren erzeugen, da sich die Knotennummern nun in jedem Feld konstant um 1 erhöhen.

Wir beginnen mit den Dreiecksverbänden und definieren zunächst die 3 Stäbe des ersten Dreiecks zwischen den Knoten 187, 188 und 189 mit { Model > Element > Property = Querstaebe ... }. Auf die Stabrichtung müssen wir wieder keine Rücksicht nehmen, behalten jedoch in jedem Feld die Richtung bei. Die lokale y = v-Achse ist nicht gedreht, die Richtung spielt daher keine Rolle, wir richten diese in global x aus mit 0/0/0 > 1/0/0.

Nun kopieren wir dieses Dreieck mit { Mesh > Copy > Element >> die 3 Elemente klicken > ok > Use Existing Nodes > an > Node Increment = 3 > Repetitions = 30 > ok }.

Nun definieren wir die Diagonalstreben des ersten und zweiten Felds in Handarbeit wie beim Dreiecksverband. In Bild 5.37 sieht man diese beiden Felder (Stab 5019, 5021, 5022 und 5028, 5030, 5031, diese Nummern können auch anders sein). Dann kopieren wir die Diagonalen links (5019, 5021 und 5022) mit

{ Node Increment = 3 und Repetitions = 14 }) und rechts (5028, 5030, 5031) mit ebenfalls Inkrement 3 und Repetitions 14. Damit müsste unser Ausleger fertig sein und wie in Bild 5.38 aussehen.

- Nun ergänzen wir die beiden Abspannstützen, für die wir den Querschnitt der Turmgurte verwenden wollen. Die 3 Längsstreben der hinteren Stütze erzeugen wir mit { Mesh > Between > Property > Turmgurt > Generate Both (Knoten und Elemente) > Mesh Size > Node Dir 1 = 3 (wenn wir jeweils 2 Teilstäbe wollen) > Corner Nodes leer > ok > Corner 1 = -1.5 / 0. / 14.03 > Corner 2 = 1.5 / 0.3 / 12.55 > ok > Vector (der v-Achse in+ y-Richtung) = 0/0/0 > 0/1/0 > ok }.

Bild 5.38: Ausleger mit Abspannstützen in Render-Darstellung

Für die beiden anderen Streben sind die Startkoordinaten 1.5 / -0.3 / 12.55 und 1.5 / 0. / 13.05. In gleicher Weise definieren wir die beiden Längsstreben der senkrechten Stütze mit dem obern Endpunkt von 1.5 / 0. / 15.55. Dann sehen unsere Abspannstützen wie in Bild 5.39 aus, jedoch ohne Querstreben.

Durch diese Vorgehensweise haben wir an den in Bild 5.39 mit Pfeilen bezeichneten Knoten doppelte Knoten erzeugt, die wir mit der schon oft benutzten Befehlsfolge { Tools > Check > Coincident Nodes > mit der Box den Bereich an den Pfeilenden fangen > ok > Specify Additional Range…. > nein > ok >> Merge Coincident Entities > an > (alle übrigen Einstellungen übernehmen) > ok } verschmelzen. Im Listfenster unter dem Grafikfenster erfolgt die Meldung { 2 Node(s) Merged } . (Das Listfenster können wir mit Doppelklick vergrößern und mit Doppelklick wieder minimieren). Jetzt müssten wir wieder 286 Knoten haben!

Wir vervollständigen jetzt den Ausleger mit den Querstreben in Handarbeit       { Model > Element > Property > Querstaebe ... } und beginnen mit den 3 Querstreben der hinteren Abspannstütze. Auf die Stabrichtung müssen wir wieder keine

Bild 5.39: Abspannstütze des Auslegers mit Querstreben (Elemente geschrumpft)

Bild 5.40: Vollständige Abspannstützen, Querschnittsform mit { Querry } geprüft

ne Rücksicht nehmen, behalten jedoch in jedem Feld die Richtung bei. Die lokale y = v-Achse ist nicht gedreht, die Richtung spielt daher keine Rolle, wir richten diese in global x aus mit 0/0/0 > 1/0/0 (der Preprozessor wehrt sich, wenn wir Unsinn eingeben). In gleicher Weise ergänzen wir die Querstrebe der anderen Abspannstütze gemäß Bild 5.39.

Mit { Querry (der Off-Button ganz rechts unten) > Elemente } prüfen wir noch einmal unsere Querschnitte, die dann wie in Bild 5.40 gelb angezeigt werden. Jetzt wäre auch unser Ausleger gemäß Bild 5.38 fertig.

Unser Modell müsste immer noch 286 Knoten, aber jetzt 695 Stabelemente haben. Wenn nicht, wir finden natürlich auch dieses Modell bis hierher als \Springer \Kapitel5\Kran\gstmas.fmp auf beiliegender CD und können damit weitermachen.

### 5.1.7							           Verbindungselemente – Seile, Bolzen, Stangen

Nun müssen wir die einzelnen Bauteile noch gelenkig miteinander verbinden und die beiden Abspannseile ergänzen. Damit wollen wir beginnen. Wir wollen die Seile nicht als Rod-Elemente (nur Zug/Druck) sondern als Bar-Elemente definieren. Dies hat den Vorteil, dass wir mit Shape die Querschnittsform beschreiben können, die wir dann mit der Render-Darstellung als 3-D-Körper darstellen können. Für unser FEM-Programm ist zudem das Bar-Element, bei dem mit Ausnah-

Bild 5.41: Querschnittswerte aller Seile (28 mm Durchmesser)

me der Querschnittsfläche die übrigen Querschnittswerte = 0 sind, identisch mit dem Rod-Element und überträgt somit nur Zug- oder Druckkräfte. Druckkräfte sind natürlich bei einem Seil nicht realistisch. Dies müssen wir später in den Ergebnissen prüfen (dies könnte beim Erdbeben vorkommen!).

Erinnern wir uns!

Durch Null setzen bestimmter Querschnittswerte können wir besondere Stabeigenschaften definieren, ist z.B. Izz = Iw = 0, so ist der Stab biegeschlaff um die w-

Bild 5.42: Abspannseile

Bild 5.43: Querschnitt der Turmverbindungen

Achse oder ist z.B. J = IT = 0, so ist der Stab torsionsschlaff oder ist A = 0, so haben wir einen Teleskopstab definiert, der keine Längskräfte übertragen kann. Unsere Seile sollen einen Durchmesser von 0.028 m haben. Die Querschnittswerte sehen dann wie in Bild 5.41 aus. Unsere 3 Seile spannen sich von dem Knoten zwischen den Gegengewichten zum mittleren Knoten der hinteren  Abspannstütze über den oberen Knoten der anderen Stütze zur Mitte des Auslegers.

Bild 5.44: Querschnittswerte der Turmverbindungen (nur Fläche A)

Bild 5.45: Stützstreben zur Momentenübertragung zum Drehgestell

Wir definieren diese Seile gemäß Bild 5.42, nachdem wir zuvor den Layer 6 (Verbindungen) aktiviert und alle Layer sichtbar geschaltet haben. Deutlich sieht man, dass die Seile keinen Platz neben den Gegengewichten haben. Das soll uns nicht stören (Durchdringungen sind bei einem FEM-Modell zulässig!), denn die Gegengewichte werden in der Realität nie so aussehen.

Als nächstes wollen wir zur Übertragung des Biegemoments den Turm links und rechts durch 2 Stangen mit dem Drehgestell verbinden. Dazu müssen wir den Rohrquerschnitt der Stangen mit Radius 0.06 m und Wandstärke 0.008 m gemäß Bild 5.43 als Bar-Element definieren, welches nur die Fläche A hat, gemäß Bild 5.44. Mit { Model > Element > Property > Turmstrebe > Knoten – unten 98 bzw.

Bild 5.46: Doppelknoten an der Verbindung Drehgestell / Turm

Bild 5.47: Starre Knotenverbindung (Kugelgelenk) zwischen den Knoten 101 und 104 über { Rigid Element }

99; oben 133 bzw. 134 - klicken gemäß Bild 5.45 > Vektor 0/0/0 > 0/1/0 ok } erzeugen wir die 2 Stützstreben. Da die linke hintere Strebe exakt in der Turmseitenebene liegt, gibt es gemäß Bild 5.45 ein kleines Darstellungsproblem mit der Sichtbarkeit des Turmgurts, das wir ignorieren.

Jetzt fehlen noch die Gelenkverbindungen des Turms mit dem Drehgestell und des Turms mit dem Ausleger oben. Wir erinnern uns daran, dass wir an der Verbindung des Drehgestells mit dem Turm jeweils doppelte Knoten definiert hatten. In Bild 5.46 sind dies die Knoten 100 / 103 und 101 /104, wie man mit { View > Show > Nodes > jeweils 2 Mal klicken > ok } leicht feststellen kann.

Für diese 2 Knotenpaare definieren wir jeweils starre Verbindungen nur für die Verschiebungen, die somit 2 Kugelgelenken entsprechen und durch die Anordnung wie ein Scharniergelenk um die Verbindungsachse wirken. Das entspricht unseren Wünschen. Mit der Befehlsfolge gemäß Bild 5.47 { Model > Element > Element Type > Rigid > Node = 101 > Dependent Nodes = 104 > DOF = TX ;

Bild 5.48: Querschnittswerte der Verbindungsbolzen Turm / Ausleger

Bild 5.49: Drehbolzen 185-188 und 186-187 (siehe auch Bild 5.38)

TY ; TZ = an > ok } und entsprechend für das Knotenpaar 100 / 103 realisieren wir diese beiden Kugelgelenke. Damit sind Drehgestell und Turm über ein Scharniergelenk verbunden.

Den Ausleger wollen wir jetzt über 2 drehbare Bolzen verbinden, wie in Bild 5.49 gezeigt. Für diese beiden Drehbolzen müssen wir zunächst eine Querschnittsbeschreibung für einen Kreisquerschnitt mit D = 0.05 m definieren. Damit die Bolzen um ihre Achse drehbar sind, definieren wir den Querschnitt als torsionsschlaff, in dem wir J = 0 setzen gemäß Bild 5.48.

Nun erzeugen wir die beiden Bolzen mit { Model > Element > Property > Bolzen oben > Knoten am Turm und am Ausleger picken (jeweils links und rechts) > Vector > 0/0/0 > 1/0/0 > ok }, die wir in Bild 5.49 vorne links und rechts sehen.

Unser Turmdrehkran wäre nun von der Geometrie her fertig, er hat jetzt 286 Knoten und 704 Elemente, wie wir unten links im Preprozessor feststellen. Wenn nicht, so sollten wir alles noch einmal auf doppelte Knoten und Elemente überprüfen. Das kennen wir schon. Keine Angst, die doppelten Knoten zwischen oberem Drehgestell und Turm werden nicht verschmolzen, denn diese sind durch die 2      { Rigid Elements } verbunden.

### 5.1.8							                Randbedingungen, Eigengewichtsbelastung

Nun fehlen uns noch die Lagerbedingungen und die Belastung. Beginnen wir mit den Randbedingungen an den 4 Stützen des unteren Drehgestells. Damit wir hier keine Verspannungen erzeugen, erzeugen wir eine statisch bestimmte Lagerung. An allen 4 Auflagerknoten verhindern wir natürlich die z-Verschiebung. Wenn wir an allen 4 Knoten auch die x- und y-Verschiebung verhindern würden, bekämen wir in diesen Richtungen gewaltige Stützkräfte, wie wir später aus dem Auseinandergehen der Stützen in der Verformungsanimation ersehen können.

Bild 5.50: Randbedingungen des Krans am Drehgestell, die Ziffern zeigen die verhinderten Verschiebungen (1, 2, 3 = x, y, z) an

Wir halten nur einen Knoten in x- und y-Richtung fest, dazu den einen Nachbarknoten nur in x- und den anderen nur in y-Richtung. Den 4. Knoten lassen wir frei (siehe Bild 5.50).

Mit diesen Lagerbedingungen kann sich unser Kran weder verschieben noch verdrehen, denn unsere Drehkranzverbindung ist eine biegesteife Verbindung.

Wir definieren die Randbedingungen gemäß Bild 5.50. Mit { Model > Constraint > Set > ID = 1 > Title = Lagerbedingungen > ok } müssen wir den aktiven Randbedingungsset aktivieren, nachdem wir zuvor unseren Layer 1 (Drehgestell unten) aktiviert und auf sichtbar geschaltet haben. Alle nachfolgend eingegebenen Randbedingungen gelten für diesen Set, bis wir einen nächsten definieren. Unserem FEM-Programm ist diese Aufteilung der Randbedingungen in Sets egal. Dort sind immer alle Randbedingungen wirksam!

Mit { Modal > Constraint > Nodal > die 4 Knoten an den Aufstandspunkten klicken >> DOF > TZ = an > ok } verhindern wir die z-Verschiebung an den 4 Aufstandspunkten. Unter DOF (Degree Of Freedom) können die zu verhindernden Verschiebungen und/oder Verdrehungen ausgewählt werden. Für das verwendete Koordinatensystem (Coord Sys) ist dabei entscheidend, ob es sich bei den Richtungen x, y, z um die globalen Richtungen, wie in unserem Fall, oder um Richtungen in einem zuvor definierten lokalen Koordinatensystem handelt. Im letzteren Fall wandelt unser FEM-Programm diese Randbedingungen in sog. Sonderrandbedingungen um. Die Ziffern 1, 2 ,3 unter dem Randbedingungssymbol  zeigen die verhinderten Verschiebungen in x, y oder z an (Bild 5.51).

Wir vergessen auch nicht, die x- und y-Verschiebungen an den 3 Knoten festzuhalten und tun dies in gleicher Weise. Dabei erhalten wir die Frage { >> Ok to Overwrite (No = Combine) > No }, die wir mit no, kombinieren beantworten. Wir wollen ja auch die zuvor definierten z-Randbedingungen behalten.

Wenn wir diese Randbedingungsmarken trotz Aktivierung über { View > Option > Constraint > Draw Entity = On > Degree of Freedom > ok } nicht sehen,

Bild 5.51: Randbedingungen an den Aufstandspunkten

so fehlt die zusätzliche Aktivierung unter { View > Select > Model Data >> Constraint/DOF Set > Active = On > Load Set > Active = On > ok }.

### 5.1.9								            Bestimmung der Gewichte, Massenschwerpunkt

Nun ist es an der Zeit, unsere Gesamtmasse und den Massenschwerpunkt zu überprüfen. Wir schalten unseren Layer 1 unsichtbar. Dann erledigt alles der Preprozessor mit { Tools > Mass Properties > Mesh Properties > alle sichtbaren Elemente mit der Box fangen > ok > Coord. System > global > ok >}. Wir wollen dies einmal ohne Untergestell, aber mit Gegengewicht, und dann ohne Gegengewicht machen. Dazu müssen wir beim zweiten Mal die Gegengewichte weglassen. Wir erhalten die folgenden Informationen gemäß Bild 5.52 oben und unten.

Da wir bei der Definition der Properties die Nonstructural Mass (Zusatzmas-

Bild 5.52: Gesamtmasse (Structural Mass) und Massenschwerpunkt (Center of Gravity) des Krans ohne Untergestell mit Massenträgheitsmoment, Gesamtlänge und Volumen aller Stäbe (oben), Kranmasse ohne Untergestell und Gegengewicht mit Massenschwerpunkt (unten).

Bild 5.53: Massenschwerpunkte des unbelasteten Krans P3 (drehbarer Teil), des belasteten Krans P5 ohne Gegengewicht P4

se) für unser WT missbraucht haben, sind die Werte dazu und damit die Gesamtmasse (Total Mass) uninteressant.

Wir betrachten nur die Strukturmasse (Structural Mass) des Krans ohne Untergestell mit 16.94 Mg und damit die resultierende Masse, deren Massenschwerpunkt P3 (Bild 5.53) bei x = –0.53 m und z = 2.52 m liegt.

Der Wert für y ist = 0, wie nicht anders zu erwarten. Die Masse ohne Gegengewichte beträgt 4,62 Mg, deren Schwerpunkt liegt P4  (Bild 5.53) bei 2,6 m (Bild 5.52 unten).  Um beide Massenschwerpunkte sichtbar zu machen, definieren wir dort jeweils einen Point.

Wir erkennen dann sofort, dass die resultierende Gewichtskraft (Drehbarer Teil + Gegengewicht) bei P3 nicht innerhalb des Drehkranzes liegt und dieser damit ohne Verkehrslast bereichsweise Zug übertragen wird. Wir überprüfen die Größe des theoretischen Gegengewichts nach der Formel

G * e = F * a + GR * e1			           (5.1)

Mit    G	= theor. Gegengewicht (?),

e   	= Abstand vom Nullpunkt (1.7)

F  	= max. Verkehrslast (2.4),

a   	= Abstand vom Nullpunkt (9.0)

GR = result. Gewichtskraft ohne G (4.62),

e1 	= Abstand vom Nullpunkt (2.6)

- Die Werte für GR und e1 haben wir dabei Bild 5.52 unten entnommen.

- G = [(2.4 * 9) + (4.62 * 2.6)] / 1.7 = 19.7 Mg

Unser angenommenes Gegengewicht ist zu klein, um die resultierende Gesamtmasse in den Drehkranz zu verschieben. Das macht nichts, denn unser Drehkranz kann üblicherweise ein max. Moment von 90 kNm übertragen. Die Verkehrslasten werden die Resultierende sicher über den Drehkranz in die andere Richtung verschieben. Wir wollen auch diese Position P5 für das max. Moment von 2.4 Mg x  9 m = 21.6 Mgm untersuchen. Wir prüfen daher mit der Formel

eg = F * a + GR * e1 – G * e ) / G+F+GR			                 (5.2)

ob unsere Gesamtresultierende P5 (Bild 5.53) innerhalb der Kippkante liegt

eg = (21.6 + 4.62 * 2.6 – 12.32 * 1.7 ) / 19.34 =  0.65 m

Diese liegt natürlich außerhalb unseres Drehkranzes, welcher somit hier ein Biegemoment von 0.65 * G + F + GR = 0.65 * 19.34 = 12.57 kNm übertragen wird, viel kleiner, als die zulässigen 90 kNm. Wir tragen auch diesen Wert als Point ein und stellen fest, dass auch dieser Punkt deutlich vor der Kippkante liegt. Es ist alles in Ordnung.

Auch unser FEM-Programm berechnet das Gewicht der Elemente. Wenn wir wünschen, dass diese Gewichte entsprechend unseren 6 Layern bzw. Bauteilen zusammengefasst werden, so müssen wir unsere Elemente je Layer wie folgt nummerieren (Layer-Nummer = 1000er Nummer = Netznummer), wobei die Gegengewichte die Nummern 1 und 2 erhalten.

Layer 1 = 2 Gegengewichte 	= Element-Nr. ab 1

Drehgestell unten 	= Element-Nr. ab 1001

Layer 2 = Drehgestell oben	= Element-Nr. ab 2001

Layer 3 = Lagerstäbe		= Element-Nr. ab 3001

Layer 4 = Turm			= Element-Nr. ab 4001

Layer 5 = Ausleger		= Element-Nr. ab 5001

Layer 6 = Verbindungen		= Element-Nr. ab 6001

Nachdem wir jeweils einen Layer aktiviert und sichtbar gemacht haben, num-merieren wir diesen nach obigem Schema mit { Modify > Renumber > Element > sichtbare Elemente mit Box fangen > Starting ID = z.B. 1001 > in z-Richtung/ Ausleger in x-Richtung (übrige Einstellungen übernehmen) > ok }.

Wenn wir zuvor die Darstellung der Elementnummern angefordert haben, können wir die erfolgreiche Nummerierung sofort prüfen.

Da wir die Gegengewichte gesondert haben wollen, nummerieren wir zum Schluss diese mit Elementnummer 1 und 2. Sie entsprechen im FEM-Programm damit der Netznummer 0. Nach der Berechnung finden wir dann in unserem Protokollfile kran-s.prt nachfolgende Gewichtsliste:

Das Gesamtgewicht mit 18.52 Mg, davon 12.3 Mg für die Gegengewichte (Netz 0) und 1.57 Mg für das untere Drehgestell (Netz 1) , ist identisch mit dem Gewicht im Preprozessor 18.518 – 1.57 = 16.9 Mg gemäß Bild 5.52 oben.

- Gewichtskraefte und Gewicht der Struktur

[KN]     	  [Mg]

Netz:  0  0.120914E+03 0.123256E+02

Netz:  1  0.154323E+02 0.157311E+01

Netz:  2  0.128888E+02 0.131385E+01

Netz:  3  0.129201E+01 0.131703E+00

Netz:  4  0.148370E+02 0.151244E+01

Netz:  5  0.131753E+02 0.134304E+01

Netz:  6  0.311977E+01 0.318020E+00

Summen:   0.181659E+03 0.185177E+02

### 5.1.10							  	       Verkehrslasten, das erste Rechenergebnis

Bevor wir die Verkehrslastfälle definieren, legen wir den Lastfall „Eigengewicht“ in –z-Richtung als Lastfall 1 = Load Set 1 fest. Mit { Model > Load > Set > ID = 1 > Title = Eigengewicht in z-Richtg. (wir haben max. 25 Zeichen) > ok } aktivieren wir den Lastfall 1 und mit { Model > Load > Body > Acceleration > Activ = On > x = 0; y = 0; z = -1. und Ax; Ay; Az = 0 > ok } belasten wir den Kran mit seinem Eigengewicht. Der Einfachheit halber können wir für die Beschleunigung in -z-Richtung -1. eintragen, dies wird vom FEM-Programm verstanden wie -g =  -9.81 m/s2. Als Verkehrslast wollen wir bei 6 m Ausladung 24 kN so auf 4 Knoten verteilen, als entsprächen diese den 4 Rädern der Laufkatze, wobei wir das Krafteinleitungsproblem in Feldmitte ausklammern. Wenn wir jeweils in Feldmitte die Stäbe teilen (wir haben noch Knoten in Reserve), können wir natürlich diesen kri-

Bild 5.54: Lastfall 2; 4 x 6 kN bei 6 m Ausladung

tischen Lastfall ausprobieren. Entsprechend wollen wir das Auslegerende mit der halben Last = 12 kN belasten.

Wir definieren unseren Lastfall 2 = { Model > Load > Set = 2 Title = Last Mitte Ausl. 24 kN > ok } und { Model > Load > Nodal >> 4 Knoten gemäß Bild 5.54 klicken > ok >> Force > Fz = -6. > ok } und entsprechend Lastfall 3 = { Set

= 3 = Last Ende Ausl. 12 kN } für die 4 äußeren Knoten des Auslegers mit { Fz = -3. } (Bild 5.54).

Nun können wir unser Rechnmodell mit { Export > FEMAP Neutral >> Filename > kran.fmp (in unser Arbeitsverzeichnis) > Analysis Model + Geometry > ok } als kran.fmp abspeichern und mit unserem FEM-Programm { Lineare Statik } zunächst ohne Änderungen in den Optionen berechnen.

Im Ausgabefenster (Bild 5.55) sehen wir unser erstes Ergebnis. Die max. Verformung beträgt -0.21 m. Da im Optionfile standardmäßig die Lastfallüberlagerung von Lastfall 1 und 2 angefordert ist, resultiert dieser Wert aus der Eigengewichtsbelastung + Verkehrslast 24 kN. Eine Überprüfung der Ergebnisse zeigt jedoch, dass die ungünstigere Lastfallkombination sich aus Lastfall 1 + Lastfall 3 ergibt.

Wir müssen unsere Berechnung wiederholen und dabei die Lastfallkombination ändern durch { Optionen > Lastfallüberlagerung, Extremw. > 2.Lastfal..... > 1002 ändern in 1003 >  Setzen > Schließen > Schließen > Start }. Die max. Verformung erhöht sich dadurch auf -.258 m, die max. Spannungen von 170 504 auf 181 481 kN/m2. Diese liegt bei einer zulässigen Streckgrenze unseres Materials St37 von 240 000 kN/m2 knapp über dem zulässigen Wert der EN 1301 von      162 000 kN/m2!

Bild 5.55: Projekt kran; Ausgabefenster Eigengewichtsbelastung + Verkehrslast; max. Durchbiegung 0.21 m

Schauen wir uns aber die Ergebnisse im Postprozessor an. Mit { Import > FEMAP Neutral > kran-s.fmp (aus unserem Arbeitsverzeichnis) > Read Output = an > ok } lesen wir unser Ergebnis ein. Beginnen wir mit der Animation der Lastfälle 1, 2 und 3 sowie der Lastfallkombination. Zunächst überprüfen wir die Einstellung der Animation mit { View > Option >> Post Processing > Animated Style > Frames = 10 (wir lassen 10 Bilder abspielen) > Delay = 100 (wenn wir einen schnellen PC haben) > Shape > 7. Sine-Half Abs. (um das Durchschwingen zu verhindern, das es nur bei dynamischer Beanspruchung gibt) > ok }.

Wenn wir nicht mit der Verformung den Standardüberhöhungsfaktor sehen wollen, sondern die realistische Verformung, so können wir auch dies zuvor einstellen mit { View > Option >> Post Processing > Deformed Style > % of Model (Actual) = Off > Scale Act = 1. (also keine Überhöhung) > ok }. Die Geschwindigkeit der Animation stellt man besser ein, während die Animation läuft unter { View > Advanced Post > Animation > Slower/Faster (dabei kann man den Delay-Faktor ablesen) }.

Mit der Auswahl { View > Select > Deformed and Contour Data >> Output Set > Lastfallkombin. 1 > Deformation > 1.Gesamtverschiebung > Animate > ok } sehen wir jetzt die animierte Gesamtverformung (Bild 5.56), nachdem wir zuvor ausgehend von { View > Rotate > ZX Front > ok } einen sinnvollen Blickwinkel ausgewählt haben. Wenn wir in der Render-Darstellung sind, so können wir unser Modell durch Bewegen der Maus (linke Taste gedrückt) beliebig drehen Wenn die Verformung sinnvoll ist und die Animation uns gefällt, so können wir diese auch als AVI-File (Videoclip) speichern mit { File > Picture > Save >> Bildname > AVI-File > Microsoft Video 1 Format (andere Formate können sehr viel Platz belegen!) > ok }. Ein so erzeugter Videoclip der Gesamtverformung befindet sich auf beiliegender CD im Verzeichnis \Springer\Kapitel5 \Kran\kran.avi und kann durch Doppelklick gestartet werden (Ansicht > Option

Bild 5.56: Gesamtverformung der Lastfallkombination (LF1 +LF2)

Bild 5.57: Vergleichsspannungen im Elementschwerpunkt der Lastfallkombination 1 + 3

> Endlosschleife einstellen).

Nachdem wir mit den Verformungen zufrieden sind, betrachten wir dir Spannungen. Mit { View > Select > Criteria (für konstante Werte pro Element) > Select Deformed and Contour Data >> Contour > 3191 Sigma_Vergl.max 1D KNR 2 > ok } und erhalten die farbig dargestellten Vergleichsspannungen im Schwerpunkt der Elemente gemäß Bild 5.57.

Bild 5.58: Max. Vergleichsspannungen der Lastfallkombination (LF1 + LF3)

Bild 5.59: Vergleichspannungen als Zahlenwerte bei Lastfallkombination LF1 + LF3

Da sich die max. Spannung im Ausleger bei der Seilaufhängung befindet, schauen wir uns auch diese an (Bild 5.58 und 5.59).

Die Ergebniswerte können wie in Bild 5.60 gezeigt ausgewählt werden. Bei jeder Auswahl kann man dabei die Max.- und Minimalwerte unter { Value } verfolgen.

Welche von den vielen Darstellungsarten jeweils am hilfreichsten ist, findet man am besten selber heraus.

Mit der gewählten Darstellung (Bild 5.57 - 5.59) erkennen wir sofort, dass die höchste Beanspruchung im Ausleger bei der Seilaufhängung liegt und der restliche

Bild 5.60 Auswahlmöglichkeiten bei der Ergebnisdarstellung

Bild 5.61: Stützkräfte an den 4 Auflagerpunkten der Lastfallkombination LF1 + LF2

Teil mit Ausnahme des unteren Drehgestells weitgehend überdimensioniert ist.

Vorausgesetzt, wir hätten die kritische Lastfallkombination ermittelt, würde jetzt der spannendste Teil der Arbeit beginnen, nämlich die Umdimensionierung, bei der wir sicher noch einiges an Material einsparen könnten. Nachdem wir noch einen Blick auf die Stützkraftverteilung geworfen haben (Bild 5.61, wieder erkennen wir die kleine Unsymmetrie), um die Standsicherheit zu prüfen, wollen wir aber darauf verzichten.

### 5.1.11								       Kraftverteilung im Drehkranz

Interessant ist aber noch die Kraftverteilung im Drehkranz aus Eigengewicht und max. Verkehrslast in Auslegermitte (Lastfall 1 und 2), unserer ursprünglichen Lastfallkombination, die wir durch einen neuen Rechenlauf mit geänderten Lastfall-Optionen erhalten würden. Wir können aber auch einfach die vorliegenden, etwas anderen Zahlenwerte verwenden.

Wir hatten durch Gelenke jeweils an den Stabenden unserer Lagerstäbe dafür gesorgt, dass diese nur Kräfte und keine Momente übertragen. Ein Blick auf die Längskraftverteilung zeigt uns sofort, wo Zug- und wo Druckkräfte übertragen werden. (Bild 5.62).

Dargestellt sind mit selbst definierter Farbtabelle der Lösungsvektor { 3002 Kraft F_U 1D Ende } und die vorzeichengerechte Längskraft. Die max. Zugkraft von 4.23 kN befindet sich links, die max. Druckkraft von 88.22 rechts unten. Auch hier erkennen wir wieder die kleine Unsymmetrie.

Bild 5.62: Kraftverteilung im Drehkranz aus der Lastfallkombination

### 5.1.12									 Untersuchung beliebiger Auslegerstellungen, Windlast

Wir wollen uns nun weiteren Möglichkeiten der FEM zuwenden.

Zu den laut EN-13001 vorgeschriebenen Lastfällen gehört auch die Verdrehung des Auslegers und die Berücksichtigung der Windlast in verschiedenen Stellungen. Unser Programm unterstützt uns dabei optimal. Als Ausgangsmodell wählen wir unser letztes Modell kran.fmp und entfernen die Lagerstäbe, die wir bei einer Drehung des Krans neu definieren müssen. Wir können dann den drehbaren Teil des Krans drehen. Wir wählen dazu einen Winkel von 45°. Der Drehwinkel muss durch 9° teilbar sein, denn das ist die gewählte Knoteneinteilung unseres Drehkranzes! Wir starten den Preprozessor neu, lesen unser Modell kran.fmp ein und ändern gleich die Projektüberschrift in { Turmdrehkran, Auslegerposition 45 Grad }.

Nun führen wir folgende Änderungen durch:

- Alle Lagerstäbe löschen

- Alle Elemente des drehbaren Teils des Krans um 45° drehen

- Alle Lagerstäbe neu erzeugen

- Lastfall 4 als Windlast definieren

Bild 5.63: Knotennummerierung im Drehkranz nach Verdrehung des Auslegers um 45°

Wir machen den Layer 6 (Lagerstaebe) sichtbar und entfernen mit { Delete > Model > Element >> alle Lagerstäbe mit der Box fangen > ok > ok }. Nun können wir den drehbaren Kranteil drehen. Wir machen alle Layer mit Ausnahme des unteren Drehgestells sichtbar und drehen die Elemente dieses Teils um 45° mit     { Modify > Rotate By > Element > alle sichtbaren Elemente mit der Box fangen > Select Axis of Rotation = 0 /0/ 0 > 0 / 0/ 1 > Rotation Angle = 45 > ok }.

Nun erzeugen wir die Lagerstäbe neu. Wir machen dazu die Layer 1 und 2 des Drehgestells und den noch vorhandenen Layer 3 (Lagerstaebe) sichtbar und aktivieren diesen Layer 3. Wir schauen senkrecht auf die x, y-Ebene mit { View > Rotate > XY Top> ok }.

Wir sehen Bild 5.63 und stellen fest, dass wir die Lagerstäbe nicht auf einmal erzeugen können, denn durch die 45°-Drehung hat sich natürlich unser Generierungsmuster der Knoten verschoben.

Mit {Copy} können wir die Stäbe 6-49 bis 40-83 sowie 1-84 bis 5-88 in 2 Schritten generieren. Dies tun wir. Wir erzeugen zuerst die beiden Ausgangselemente zwischen Knoten 6 und 49 bzw. Knoten 1 und 84, die wir 3001 und 3002 nennen, die Property Lagerstaebe zuordnen und nicht vergessen, die { Releases RY und RZ } zu setzen. Dann können wir generieren mit { Mesh > Copy > Element >> Select Element to Copy > 3001 > ok >> Use Existing Nodes = an > Node Increment = 1 > Repetitions = 34 > ok } und entsprechend mit Startelement 3002 und Repetitions 4 den zweiten Teil zu erzeugen. Unser Modell müsste jetzt immer noch 286 Knoten und 704 Elemente haben.

Nun definieren wir den Lastfall 4 { Title = Windlast von hinten } als { Load Set > ID = 4 }. Dazu müssen wir zunächst eine Dummy-Last (vernachlässigbar kleine Last) z.B. 0.001 kN an einem beliebigen Knoten definieren, damit dieser Lastfall auch vollständig ist, denn die eigentlichen Windlasten müssen in einem Zusatzfile name.zus definiert werden. Dazu kommen wir gleich.

Im Preprozessor wäre unser Modell fertig und wird als kran45.fmp abgespeichert. Bevor wir das geänderte Modell jedoch berechnen, erstellen wir das Zusatzfile kran45.zus mit den Daten für die Windbelastung. Es muss den gleichen Namen haben, wie das Projektfile!

Unser FEM-Programm ermittelt daraus die dem Wind zugewandte Fläche und belastet diese mit dem Winddruck. Die im Windschatten liegenden Stäbe werden als solche erkannt und mit dem Druckwert für indirekt angeströmte Stäbe belastet. Da ein Drehkran sich wie eine Wetterfahne in den Wind drehen muss, wollen wir bei unser Auslegerstellung unter 45° den Wind von hinten unter 45° annehmen. Damit ergeben sich folgende Eingabedaten für unser Zusatzfile, die wir mit einem Editor erstellen.

Zusatzfile kran45.zus:

$ ******* Zusatzeingabe fuer Wind-Belastung ******************

$ Windrichtung und Winddruck [kp/m2]

- WIKR NV 4 WX -3.0 WY -3.0 WZ 0.0 NNMA 6 DRUD 25. DRUI 12.5

$ dem Wind zugewandte Querschnitts-Breiten der Properties

WIQN QN 1 WERT 0.30  $ Drehgestell unten gross

WIQN QN 2 WERT 0.25  $ Drehgestell unten Stuetze

WIQN QN 3 WERT 0.50  $ Gegengewicht

WIQN QN 5 WERT 0.055 $ Turmgurt

WIQN QN 6 WERT 0.045 $ Quertraeger

WIQN QN 8 WERT 0.028 $ Abspannseile

WIQN QN 9 WERT 0.12  $ Turmstreben

LASU KONT 0 $ Anforderung Kontrollsummen je Lastf. in kran45-s.prt

- ENDE

Dabei bedeuten die Eingabezeilen im Freiformat folgendes: (eine genaue Beschreibung und die verwendete Syntax finden wir im Benutzerhandbuch von TP2000, welches wir nach dem Start von TP2000 mit Hilfe aufrufen können).

Die mit $ beginnenden Zeilen sind Kommentare.

Zeile WIKR: Datenart zur Festlegung der Windrichtung und des Winddrucks:

NV 4 	> Lastfall 4

WX, WY, WZ -3. / -3. / 0   > Ausgangspunkt der Windrichtung

in Richtung des Nullpunkts

NNMA 6	> größte zu belastende

Elementnummer * 1000 (600i)

DRUD 25.	> Winddruck 25  kp/m2

DRUI 12.5	> Winddruck 12.5 kp/m2 für indirekt

angeströmte Stäbe

Zeile WIQN: Datenart zur Festlegung der Querschnittsbreite:

QN 1	> Property 1

WERT	 	 > dem Wind zugewandte Quer-

usw.                                    schnittsbreite

Zeile LASU: Datenart zur Aktivierung der Ausgabe der Lastfallsummen:

KONT 0			 > Minimal- Anforderung

Zeile ENDE: Datenart ENDE zeigt Eingabe-Ende an (nie vergessen)

Mit { List > Property > All > ok } erhalten wir im List-Window alle Property-  Werte. Dort entnehmen wir die Querschnittsbreiten, die wir unter WERT eintragen. Die Querschnittswerte für den Ausleger und die Bolzen lassen wir weg.

Für alle Fälle finden wir natürlich auf unserer beiliegenden CD unter \Springer\Kapitel5\Kran\kran45.fmp bzw. kran45.zus die beiden Eingabefiles. Nun können wir unseren Rechenlauf mit dem Modell kran45.fmp mit Analysetyp „lineare Statik“ starten.

Da wir jetzt 4 Lastfälle haben und dafür die Lastfallkombination wünschen für LF1 + LF3 + LF4, müssen wir dies in den Optionen anfordern mit { Optionen > Lastfallüberlagerung Extremw. > 2.Lastfall > 1003 > Setzen > 3.Lastfall > 1004 > Setzen > Schließen > Schließen > Start }, der Lastfall 1001 ist standardmäßig gesetzt.

Als max. Verformung erhalten wir -0.2696 m, die Formänderungsarbeit erhöht sich geringfügig auf 2 664 kNm ebenfalls die max. Spannung auf 181 745 kN/m2. Der Winddruck ist von geringem Einfluss bei einem Winddruck von 0.25 kN/m2. Schauen wir uns dazu die Stützkraftverteilung (Bild 5.64) und die angeforderten Kontrollsummen der Lastfälle 1 bis 4 in der Liste kran45-s.lst an:

Ausgabeliste kran45-s.lst: (auszugsweise)

BEGINN PROGRAMM LASUM   TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ,

AUSLEGER 45 GARD GEDREHT

**** EIGENGEWICHTSLASTEN ****

BELASTUNG KNOTEN  42 Z-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER -0.4287E+00 23 NV= 0

BELASTUNG KNOTEN  47 Z-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER -0.4287E+00 24 NV= 0

BELASTUNG KNOTEN  41 Z-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER -0.4287E+00 31 NV= 0

BELASTUNG KNOTEN  48 Z-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER -0.4287E+00 36 NV= 0

**** GRUND-VARIANTE  ****

**** LAST-VARIANTEN   ****

BELASTUNG KNOTEN  42 X-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER 0.2167E-02 301 NV= 4

BELASTUNG KNOTEN  42 Y-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER 0.2167E-02 301 NV= 4

BELASTUNG KNOTEN  47 Y-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER 0.7962E-02 301 NV= 4

BELASTUNG KNOTEN  41 X-RI GEHT DIREKT INS AUFLAGER 0.7962E-02 301 NV= 4

- TPS1 TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ, AUSLEGER 45 GARD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S  V

U  A

M  R    LASTKRAEFTE IN RICHTUNG    LASTMOMENTE UM DIE ACHSE

M  .

E  N         X             Y              Z                   X                 Y                 Z

R      (KN)       (KN)        (KN)               (M KN)        (M KN)        (M KN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GES.  1    0.0000    0.0000  -181.6634      62.0955     -62.0958       0.0000

POS.  1    0.0000    0.0000       0.0000    157.4645      95.3688       0.0000

NEG.  1    0.0000    0.0000  -181.6634    -95.3690    -157.4646       0.0000

GES.  2    0.0000    0.0000    -24.0000   -148.4940    148.4940       0.0000

POS.  2    0.0000    0.0000        0.0000        0.0000    148.4940       0.0000

NEG.  2    0.0000    0.0000    -24.0000   -148.4940        0.0000       0.0000

Bild 5.64: Stützkraftverteilung bei Lastfallkombination LF1+LF3+LF4 Modell kran45

GES.  3    0.0000    0.0000    -12.0000   -137.8860    137.8860        0.0000

POS.  3    0.0000    0.0000       0.0000         0.0000    137.8860       0.0000

NEG.  3    0.0000    0.0000    -12.0000   -137.8860      0.0000         0.0000

GES.  4    2.5926    2.5916       0.0000     -14.7530     14.7535       -0.0003

POS.  4    2.5926    2.5916       0.0000        0.0000     14.7535        0.7067

NEG.  4    0.0000    0.0000       0.0000     -14.7530       0.0000       -0.7070

Nach den Warnungen, dass Kräfte direkt ins Auflager gehen, erhalten wir jeweils die Summe der Gesamtkräfte und die Summen der positiven und negativen Kräfte und Momente dazu. Unser Windmoment beträgt 14,75 kNm.

### 5.1.13								  	    Kritische Lastfallkombination nach „Theorie 2. Ordnung“

In den aktuellen FEM-Programmen wurde die klassische „Theorie 2. Ordnung“ durch ein verbessertes Verfahren, dem Teillastverfahren ersetzt, bei dem die Kräfte schrittweise nacheinander aufgebracht werden, im Gegensatz zu dem alten Gesamtlastverfahren. Man erhält dadurch realistischere Ergebnisse und kann zudem Kontaktprobleme und nichtlineares Werkstoffverhalten mit berücksichtigen.

Für unser FEM-Programm müssen wir uns überlegen, welche Lastschritte (}= Steps in den amerikanischen Programmen) wir wählen wollen. Jeder Lastschritt wird in mehreren Iterationsschritten aufgebracht. Wir wollen uns dabei wieder auf nur 2 Lastfälle beschränken, Eigengewicht (LF1) und die Verkehrslast mit der größten Deformation (LF3) und wählen als Ausgangsmodell unser erstes Modell kran.fmp mit normaler Auslegerstellung.

Mit dem 1. Lastschritt wollen wir das Eigengewicht in 2 Iterationsschritten und mit dem 2. Lastschritt die Verkehrslast in 4 Iterationsschritten aufbringen. Damit ergeben sich insgesamt 6 Last-Iterationsschritte. Insgesamt haben wir 125 Last-Iterationsschritte zur Verfügung, sodass wir die Ergebnisgenauigkeit beliebig steigern können. Was müssen wir tun?

Jeder Lastschritt muss wie ein einzelner Lastfall definiert werden, wobei die Lastfallnummer der Iterationsschrittnummer entspricht. Damit ergibt sich folgendes Nummerierungsschema:

1. Lastschritt beginnt mit 1. Iterationsschritt 	> Lastfallnummer 1

2. Lastschritt beginnt mit 3. Iterationsschritt	> Lastfallnummer 3

Jeder Lastschritt wird solange aufgebracht, bis ein Iterationsschritt i folgt mit der Lastfallnummer i eines weiteren Lastschritts. Die Anzahl der Iterationsschritte muss vom Benutzer in den Optionen vorgegeben werden, in unserem Fall = 6. Diese Anzahl wird in jedem Fall realisiert, sodass die aufgebrachte Gesamtlast gleich der Summe aller Last-Iterationsschritte ist.

In unserem Fall (2 x Eigengewicht = 1. Lastschritt) + (4 x Verkehrslast = 2. Lastschritt). Bei nichtlinearem Werkstoff sorgt das Programm durch zusätzliche Nachiterationen dafür, dass der Werkstoffkurve möglichst genau gefolgt wird. Dazu kann ein Genauigkeitskriterium definiert werden (Standardwert 5 %).

Da unser Eigengewicht 2-mal aufgebracht und unsere Verkehrslast 4-mal, müssen wir das Eigengewicht halbieren und unsere Verkehrslast durch 4 teilen! Das Eigengewicht halbieren wir, indem wir in der Werkstoffeingabe den Wert der Dichte (Density) halbieren.

Wir starten den Preprozessor neu mit kran.fmp, ändern die Projektüberschrift in { File > Notes ..... } und führen folgende 2 weitere Änderungen durch:

- Lastfall 1 = 1. Lastschritt, Density halbieren, Verkehrslast löschen

- Lastfall 2  löschen

- Lastfall 3 = 2. Lastschritt, Verkehrslast mit 4 x 3/4 kN

Mit { Model > Load > Set >> ID = 1 bzw. 3 > Title = 1.Lastschritt Eigengew. bzw. 2.Lastschritt Verkehrsl. > ok > ID = 3 aktivieren > ok } ändern wir die Lastfallüberschriften in 1 und 3 und aktivieren gleichzeitig den Lastfall 3. Nun können wir mit { Modify > Edit > Load > Forces/Moments > ok > 4 Knoten am Auslegerende mit Verkehrslast klicken > ok > 4-mal Fz durch 4 teilen = –3/4 (FEMAP kennt auch Rechenoperationen) > ok }. Wenn nicht alle 4 Knoten zur Änderung angeboten werden, so ist etwas schief gelaufen und wir wiederholen alles.

Mit { Modify > Material > 1 > ok > Density = 7.85/2 > ok } halbieren wir unser Eigengewicht und speichern unser geändertes Modell als kran1.fmp ins Arbeitsverzeichnis. Wir starten unser FEM-Programm mit diesem Modell und dem Analysetyp „Nichtlineare Statik“, nachdem wir in { Optionen > nichtlineare Statik > max. Anzahl Iterationen = 6 > Setzen > Schließen > Schließen } die Iterationsanzahl auf 6 gesetzt haben.

Die Iteration läuft nur einige Sekunden und liefert uns mit –0.261 m (-0.258 bei kran) als max. Verformung (Bild 5.65) einen geringfügig höheren Wert. Mit 181 381 kN/m2 (181 481) als max. Spannung ergibt sich interessanterweise im Ausleger ein etwas geringerer Wert. Vermutlich, weil sich der zugehörende Hebelarm verkürzt. Alle Werte verstehen sich im Vergleich zur linearen Statik mit kran.fmp.

Um zu sehen, was mit den max. äußeren Momenten passiert, vergleichen wir die Stützkräfte und die Gleichgewichtsprobe in der Liste, die wir nachfolgend als Auszug sehen:

Ausgabeliste kran-s.lst : (lineare Berechnung)

- TPS1 TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ

- LASTFALLKOMBINATION

1001* 1.0   3* 1.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STUETZKRAEFTE IN RICHTUNG      EINSPANNMOMENTE UM DIE ACHSE

X        Y       Z        X        Y        Z

(KN)     (KN)    (KN)     (M KN)   (M KN)   (M KN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 6.985    0.000   34.094   0.000    0.000    0.000

42-6.985   -6.985   32.118   0.000    0.000    0.000

47 0.000    6.985   64.711   0.000    0.000    0.000

48 0.000    0.000   62.735   0.000    0.000    0.000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- GLEICHGEWICHTSPROBEN GESAMT- STRUKTUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P  STUETZ- UND LASTKRAEFTE       STUETZ- UND LASTMOMENTE

R   FX      FY      FZ        MX        MY       MZ

O  0.00    0.00    193.66    0.00   -107.16     0.00

B  0.00    0.00   -193.66    0.00    107.16     0.00

E - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

1  0.00    0.00      0.00    0.00      0.00     0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P  POS. UND NEG. KRAEFTE        POS. UND NEG. MOMENTE

R

O 74.21   21.22    554.02   345.32    657.73    29.15

B-74.21  -21.22   -554.02  -345.32   -657.73   -29.15

E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2  0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ausgabeliste kran1-s.lst : (nichtlineare Berechnung)

- TPS1 TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ, THEORIE 2. ORDNUNG

- EIGENGEWICHT IN -Z-RICHTG + VERKEHRSLAST AUSSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STUETZKRAEFTE IN RICHTUNG     EINSPANNMOMENTE UM DIE ACHSE

X       Y        Z       X        Y        Z

(KN)    (KN)     (KN)    (M KN)   (M KN)   (M KN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41  7.176   0.000   33.652    0.000    0.000    0.000

42 -7.176  -7.176   31.643    0.000    0.000    0.000

47  0.000   7.176   65.185    0.000    0.000    0.000

48  0.000   0.000   63.179    0.000    0.000    0.000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- GLEICHGEWICHTSPROBEN GESAMT- STRUKTUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P  STUETZ- UND LASTKRAEFTE       STUETZ- UND LASTMOMENTE

R    FX      FY      FZ       MX        MY       MZ

O    0.00    0.00   193.66    0.11   -110.50     0.00

B    0.00    0.00  -193.66   -0.11    110.50     0.00

E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bild 5.65: Verformung des Krans als nichtlineare Berechnung

1    0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P  POS. UND NEG. KRAEFTE        POS. UND NEG. MOMENTE

R

O  79.38    23.00   562.26   347.87    662.95    30.36

B -79.38   -23.00  -562.26  -347.87   -662.95   -30.36

E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2   0.00     0.00     0.00     0.00      0.00     0.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die erste Kontrolle gilt der Gesamtsumme der äußeren Last in z-Richtung, die mit -193.66 kN in beiden Rechenläufen gleich ist. Die z-Stützkräfte unterscheiden sich jeweils um ca. 0.5 kN, auch die geringe Unsymmetrie unserer Fachwerkstruktur kommt deutlich zum Vorschein an den Knoten 41 und 42 mit 33.65 kN und 31.64 kN gegenüber 34.09 kN und 32.12 kN. Gleiches erkennen wir an den Knoten 47 und 48 mit 64.71 kN und 62.73 kN gegenüber 65.18 kN und 63.18 kN.

Die Summe aller z-Lasten hat sich von 554.02 auf 562.26 kN erhöht, das max. Moment um y von 657.73 auf 662.95 kNm erhöht. Ein interessantes Ergebnis, denn die max. Spannung hat sich dagegen sogar geringfügig reduziert!

### 5.1.14								             Dynamische Analyse, Standsicherheitsnachweis bei Erdbeben

Um die umfangreichen Berechnungsmöglichkeiten der FEM abzuschließen, wollen wir auf eine Stabilitätsuntersuchung verzichten, denn eine entsprechende Berechnung haben wir bereits im Abschn. 4.10 kennen gelernt. Wir wollen mit einer Eigenwertberechnung der unteren 20 Frequenzen sowie dem Standsicherheitsnachweis bei Erdbeben die Berechnung unseres Turmdrehkrans abschließen. Wir führen diese mit unserem ersten Modell kran.fmp durch.

Bevor wir die Eigenwertanalyse starten, prüfen wir unser Modell, ob alle Bedingungen für eine erfolgreiche Dynamikberechnung erfüllt sind:

- Für die Eigenwertanalyse wird die Massenmatrix benötigt, die unser FEM-Programm aus den Eigengewichtskräften und den Zusatzmassen aus Lastfall 1 und 99 erstellt. Alle weiteren Lasten werden ignoriert. Da der Lastfall 1 nur aus den Eigengewichtskräften in –z-Richtung besteht und plausible Ergebnisse in der statischen Berechnung (LF1) ergeben hat und wir keine weiteren Zusatzmassen über Lastfall 99 definiert haben, ist dieses Kriterium erfüllt. Da die Massen in allen 3 Richtungen schwingen, spielt die Belastungsrichtung keine Rolle. Es muss lediglich eine Richtung x, y oder z angefordert sein.

2.	Die Randbedingungen müssen realitätsgerecht und erprobt sein. Auch dies ist bei den Auflagerbedingungen des unteren Drehgestells der Fall.

Unser Modell ist ohne Änderungen für die Dynamikberechnung geeignet und wir starten das FEM-Programm mit dem Projekt kran.fmp, setzen die Option für 20 Eigenwerte

Optionen > Dynamik 	> Anzahl Eigenwerte > 20  > setzen 						     > schließen > schließen

und den Analysetyp mit { Dynamik > Standard Dynamik Methode > Start }. Nach kurzer Zeit erhalten wir unser Ergebnis, bestehend aus den ersten 20 Eigenfrequenzen mit zugehörenden Eigenformen.

Im Abschn. 4.11 haben wir schon gelernt, dass der max. Amplitudenausschlag unbestimmt ist und dieser normiert werden muss. Dazu gibt es verschiedene Normierungsmethoden, Amplituden-, Energie- oder Massennormierung, wobei die Amplitudennormierung standardmäßig angefordert ist. Da der Standardwert dafür in den Optionen auf 0.1 steht, sehen wir natürlich in unserem Ausgabefenster des FEM-Programms dies als max. Verformung mit einer entsprechenden Spannung und Formänderungsarbeit. Auch diese Werte gelten für die je Eigenwert auf 0.1 normierten Verformungen.

Wir erhalten bei einer reinen Eigenwertberechnung zwar die Spannungsverteilung je Eigenvektor, aber nicht die Größe der Spannung. Dazu müssten wir mit Dämpfung und einer Erregung den Rechenlauf wiederholen.

Als erstes werfen wir einen Blick ins Protokollfile, welches jetzt kran-d.prt heißt (-d für Dynamik statt –s für Statik zuvor).

Protokollfile karn-d.prt: (auszugsweise)

schwingende Massen:

MSx =  18.43031883 [Mg]

MSy =  18.43031883 [Mg]

MSz =  18.34292412 [Mg]

1 15.15 20.74 23.97 23.15 20.67 26.86 41.95 28.88 41.30 51.76

- 44.49 39.10 46.74 45.64 27.28 46.77 30.73 29.34 27.46 38.35

2   0.05  0.18  0.67  0.68  1.28  1.45  1.83  1.21  1.06  1.91

1.55  4.11  1.69  2.57  1.75  1.90  4.46  3.17  2.64  3.77

3   0.00  0.00  0.06  0.10  0.38  0.14  0.16  0.15  0.21  0.22

0.18  0.17  0.29  0.41  0.33  0.53  0.54  0.43  0.49  0.89

4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.03  0.03  0.01  0.04  0.06

0.04  0.05  0.11  0.09  0.17  0.22  0.15  0.20  0.29  0.53

.....

13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  0.02  0.01  0.01

- PROGRAMM NACH 13 ITERATIONSZYKLEN BEENDET

1.EW LAM .240E+02 FREQ .780E+00 KNMAX 279 NFAK .329E+01 GMAS .385E-02

- 2.EW LAM .367E+02 FREQ .965E+00 KNMAX 279 NFAK .138E+01 GMAS .142E-01

3.EW LAM .187E+03 FREQ .218E+01 KNMAX 280 NFAK .925E+00 GMAS .625E-02

- 4.EW LAM .285E+03 FREQ .269E+01 KNMAX 277 NFAK .105E+01 GMAS .321E-02

5.EW LAM .106E+04 FREQ .518E+01 KNMAX 278 NFAK .160E+00 GMAS .369E-01

- 6.EW LAM .142E+04 FREQ .599E+01 KNMAX   91 NFAK .905E-01 GMAS  .861E-01

7.EW LAM .200E+04 FREQ .712E+01 KNMAX 279 NFAK .365E+00 GMAS .375E-02

- 8.EW LAM .308E+04 FREQ .883E+01 KNMAX 279 NFAK  268E+00 GMAS .451E-02

9.EW LAM .445E+04 FREQ .106E+02 KNMAX 278 NFAK .789E-01 GMAS  .361E-01

- 10.EW LAM .589E+04 FREQ .122E+02 KNMAX 277 NFAK .126E+00 GMAS .108E-01

11.EW LAM .659E+04 FREQ .129E+02 KNMAX 278 NFAK .125E+00 GMAS .975E-02

- 12.EW LAM .790E+04 FREQ .141E+02 KNMAX 280 NFAK .151E+00 GMAS .557E-02

13.EW LAM .883E+04 FREQ .150E+02 KNMAX 143 NFAK .105E+00 GMAS .102E-01

- 14.EW LAM .122E+05 FREQ .176E+02 KNMAX 280 NFAK .140E+00 GMAS .416E-02

15.EW LAM .169E+05 FREQ .207E+02 KNMAX 282 NFAK .125E+00 GMAS .381E-02

- 16.EW LAM .199E+05 FREQ .224E+02 KNMAX 281 NFAK .213E+00 GMAS .111E-02

17.EW LAM .243E+05 FREQ .248E+02 KNMAX 285 NFAK .293E+00 GMAS .479E-03

- 18.EW LAM .245E+05 FREQ .249E+02 KNMAX 282 NFAK .218E+00 GMAS .857E-03

19.EW LAM .272E+05 FREQ .262E+02 KNMAX 279 NFAK .949E -01 GMAS .409E-02

- 20.EW LAM .279E+05 FREQ .266E+02 KNMAX 285 NFAK .132E+00 GMAS .207E-02

...... Ende Standard-Dynamik

Wir prüfen die schwingenden Massen in x-, y- und z-Richtung und schauen uns dann die Ergebnisse in Kurzform an. Wir sehen an der Bemerkung „PROGRAMM  NACH 13 ITERATIONSZYKLEN BEENDET“, dass die Iteration nach 13 von max. 15 Iterationen (15=Standardwert) abgebrochen wurde, weil der darüber ausgegebene kleinste Fehler (0.02) in den jeweils 20 Spalten je Iteration am Ende kleiner als die Standardfehlerschranke von 0.02 ist. Danach erhalten wir für jeden Eigenwert (EW) folgende Kurzergebnisse, z.B. für den 15. Eigenwert (s. dazu auch das TP2000-Manual über Online-Help):

15.EW:          LAM	= Eigenwert  = i 2 = (2 * fi)2 = 16 900;  mit      i = Kreisfrequenz und fi = Eigenfrequenz

FREQ 	= fi = Eigenfrequenz = 20.7 Hz

KNMAX  	= Knotennummer mit max.r Amplitude = 282

(Abspannstütze)

NFAK 	= Normierungsfaktor des Eigenvektors für größten

Amplitudenwert = 0.125

GMAS     	=  generalisierte Masse = 2* Ei /  * NFAKT2 =

0.00381 Mg; Ei = Formänderungsenergie des

Eigenvektors

Wie nicht anders zu erwarten, liegt die max. Amplitude bei den meisten Eigenvektoren in der Auslegerspitze (Knoten 278, 279 und 280), die ersten 20 Eigenfrequenzen liegen zwischen 0.8 und 27 Hz. Kritische Eigenwerte erkennt man an GMAS, wobei der 6.Eigenwert mit GMAS = 0.086 mit Abstand am kritischsten ist (dies erkennt man auch deutlich in Bild 5.67 oben rechts).

In der Animation im Postprozessor wird deutlich, dass dieser von den großen Massen der Gegengewichte dominiert wird (auf der CD als dyna6.avi). In dieser Schwingungsform sehen wir ein Problem, bedingt durch die Berechnung als lineare Dynamik. Unser als Zug-Druck-Stab definiertes Abspannseil überträgt beim Hochschwingen Druck, was dieses als Seil natürlich nicht kann. Das müssen wir so akzeptieren!

Um die Ergebnisse im Postprozessor betrachten zu können, müssen wir unser Ergebnisfile der Dynamik kran-d.fmp einlesen und die entsprechenden Eigenwerte auswählen. Werfen wir noch einen Blick auf die Verformungen aller berechneten Eigenwerte, also auf die Eigenvektoren. In Bild 5.66, 5.67 und 5.68 sehen wir einen Auszug davon. In der Animation ist dies besonders aufschlussreich.

Als krönenden Abschluss unserer Kranberechnung wollen wir jetzt die Standsicherheit des Krans und die Spannungen bei einem Erdbeben untersuchen, wobei wir davon ausgehen, dass die berechneten 20 Eigenwerte alle kritischen Eigenwerte beinhalten, denn dies ist eine Voraussetzung für eine realistische Response-berechnung.

Wir setzen dazu die sogenannte Modalanalyse ein mit der wir für das Modell die Systemantwort bei harmonischer Kraft- oder Fußpunkterregung ermitteln können. Die harmonische Fußpunkterregung entspricht einem Erdbeben, bei welchem

Bild 5.66: 1. - 4. Eigenvektor (0.78; 0.97; 2.18 und 2.69 Hz); Modell kran.fmp

Bild 5.67: 5., 6., 7. und 8. Eigenvektor (5.18; 5.99; 7.12 und 8.83 Hz); Modell kran.fmp

Bild 8.68: 10.,13.,15. und 19. Eigenvektor (12.2; 15.0; 20.7 und 26.2 Hz); Modell kran.fmp

das System an allen Lagerpunkten gleichzeitig mit einem Erregerspektrum erregt wird. Dafür erhalten wir ein Antwortspektrum, aus welchem unser Programm die Maximalausschläge als Ergebnis ausgibt und in das Ergebnisfile schreibt. In dem Erregerspektrum ist die Frequenz f in Hz über dem zugehörenden Responsewert R als Beschleunigung in m/s2 als Vielfaches der Erdbeschleunigung g aufgetragen.

Üblicherweise sollten wir ein Erregerspektrum nach DIN 4149 wählen. Wir machen es uns jedoch einfach und übernehmen des Spektrum aus unserem Beispiel in Abschn. 4.13, welches vom Frequenzband ziemlich gut passt.

Für die Eingabe des Erregerspektrums benötigen wir folgende Zusatzeingabe. Dies befindet sich auf beiliegender CD im Verzeichnis \Springer\Kapitel5\Kran als krandyna.zus und muss als kran.zus ins Arbeitsverzeichnis gespeichert werden.

Zusatzfile kran.zus:

SIMI NFAK .05 NART 'MS' ANZE 20 MODA 1   $ Normierungsfaktor/Art

MOTR KENN 1 ARTE 1 Z1 0 Z2 1.0 $ Art und Richtung der Modalerregung

MOER KENN 1 ARTE 1 ARTI 3      $ Fusspunkterregung Beschl./Freq.

$ Erregerspektrum

$ Frequenzen mit zugehoerenden Beschleunigungen (ARTI 3)

HARM WE1 WE2  WE3  WE4  WE5  WE6  WE7  WE8

0.  1.5  3.0  3.9  5.7  9.0  18.0 30.0 $ (Hz)

0.  1.7  2.8  1.9  1.0   .7    .2   .1 $ (m/s2)

TEXT LAFA 5 LFNR 2 $ Ergebnisausgabe mit Ruecktransformation

SUPV 'Erdbeben-Antwort' KEN1 1 OUTP 1 FAKT 1.0

ENDE

R

m/s2   Response

3

1.5

2        4        6        8     10      12      14      16      18      20   F

Frequenz Hz

Bild 5.69: Angenommenes Erregerspektrum, Rmax = 2.8 g für Projekt kran

Diese Eingabe hat folgende Bedeutung:

Zeile SIMI:  Datenart SIMIT zur Berechnung der Eigenfrequenzen und -formen des gesamten Gleichungssystems

NFAK  1 	> Normierungsfaktor 0.1 m, wie in der vorausgegangenen Ei-

genwertanalyse (in den Optionen schon gesetzt),

NART 'MS' 	> Normierungsart ist Amplitudennormierung

ANZE  20   	> Die ersten 20 Eigenwerte ermitteln, wie in der vorausgegan-

genen Eigenwertanalyse (in den Optionen schon gesetzt),

MODA  1   	> mit Modaltransformation

Zeile MOTR: Datenart zur Festlegung der Modaltransformation

KENN  1   	> Nummer der Erregungsvariante

ARTE  1   	> Fußpunkterregung (Erdbeben) über Responsespektrum

Z1 0 Z2 1.  	> Erregungsrichtung (in z-Richtung = transversal)

Zeile MOER: Datenart zur Festlegung der Modalerregung

KENN 1   	> Nummer der Erregung

ARTE  1  	> Fußpunkterregung (Erdbeben) über Responsespektrum, Wie-

derholung gegenüber Datenart MOTR zur Kontrolle

ARTI  3   	> Erregungsform Beschleunigung (über der Frequenz)

Zeile HARM: Datenart zur Festlegung der Erregerfunktion

WE1- WE8 	> 1. Zeile Frequenzverlauf in Hz

> 2. Zeile Beschleunigungsverlauf in m/s2

(max. 10 Kurvenpunkte möglich!)

Zeile TEXT: Datenart zur Festlegung der Ergebnisausgabe

LAFA  5   	> Rücktransformation der Verschiebungen auf alle Knoten bei

Erregung über Antwortspektrum

LFNR  2   	> laufende Nummer der Ergebnisausgabe (muss bei Rücktrans-

formation immer 2 sein)

Zeile SUPV:  Datenart zur Festlegung der Rücktransformation 'Erdbeben-Antwort'

> Lastfallüberschrift im Ergebnisfile (max. 44 Zeichen) in

Hochkomma

KENN  1   	> Nummer der Erregung

OUTP  1   	> Ausgabewerte sind Wege = Verschiebungen

FAKT 1.0   	> Überhöhungsfaktor der Verschiebungen

Zeile ENDE: Eingabe-Ende; nie vergessen

Um eine weitere Normierungsart auszuprobieren, wird mit Datenart SIMI mit ’MS’ die Massennormierung angefordert. Hier ist die generalisierte Masse = 1.0 und damit ohne Aussage! Die zuvor beschriebenen übrigen Eingabedaten bedürfen keiner weiteren Erklärung. Der Formalismus ist natürlich bei jedem FEM-Programm etwas anders. Wir wollen aber festhalten, dass unsere Erregung in z-Richtung verläuft, somit transversal ist.

Wir starten unser FEM-Programm wie zuvor mit dem Analysetyp { Dynamik > Standard Dynamik Methode > Start }. Optionen müssen dabei nicht geändert werden, da alles in unserem Zusatzfile kran.zus definiert ist. Da sich die im Ausgabefenster angegebene max. Verformung von ca. 4.5 m auf die größte Amplitude

Bild 5.70: Verformungsantwort bei Erdbebenerregung in y-Richtung

aller 20 Eigenvektoren bei Massennormierung bezieht, können wir damit nichts anfangen und müssen unseren max. Ausschlag bei dieser Erdbebenerregung dem nachfolgenden Protokollfile kran-d.prt entnehmen. Die max. Verformung beträgt am Knoten 278  0.004 m, also nur 4 mm an der Auslegerspitze.

Die im Ausgabefenster ausgegebene max. Spannung jedoch gehört zur Erdbebenanalyse und ist mit 18 400 kN/m2 ziemlich gering, wie für die kleine Verformung zu erwarten.

Erdbeben sind meist eine Mischung aus transversalen und longitudinalen Erregungen, also in alle 3 Richtungen. Eine gemischte Erregung wäre natürlich möglich. Wir wollen aber die ungünstigste Erregungsrichtung finden und wiederholen die Berechnung mit Erregung in x-Richtung. Dazu müssen wir im Zusatzfile kran.zus lediglich in der Datenart MOTR die Kennworte Z1 und Z2 in X1 und X2 ändern.

Im Ausgabefenster erkennen wir, dass sich die max. Spannung nun auf ca.      41 000 kN/m2 mehr als verdoppelt hat. Nachdem wir die Kennworte X1 und X2 in Y1 und Y2 geändert haben, wiederholen wir die Berechnung mit der Erregung in y-Richtung. Die Spannung steigt auf ca. 56 000 kN/m2 .

Die kritische Erregungsrichtung für das gewählte Spektrum ist die y-Richtung. Die max. Verschiebung an der Auslegerspitze in y-Richtung beträgt jetzt 0.06 m, immer hin 6 cm (Bild 5.70). Wir müssen aber bedenken, dass sich unser Erdbeben natürlich im Betriebszustand abspielen kann und wir dazu die max. Auslenkung aus unserer Statikberechnung mit der Theorie 2. Ordnung von 0.261 m, allerdings

Bild 5.71: Spannungsverteilung im Ausleger bei Erdbeben in y-Richtung

in -z-Richtung, addieren müssen. Damit ergibt sich nur eine geringfügige Erhöhung der Gesamtverschiebung (vektorielle Addition der x,y,z-Verschiebungen) auf 0.267 m, nur um 6 mm

Da sich das Spannungsmaximum bei Erdbeben im Element 5018 (linker unterer Auslegergurt an der Turmanlenkung) befindet (Bild 5.71), die max. Spannung von 181 500 kN/m2 aus der Statikberechnung aber im Element 5149 (linker unterer Auslegergurt vor der Seilabspannung), erhöht sich dort die max. Spannung nur um 9.6.00 auf 191 100 kN/m2 , nur um ca. 5%.

Ein Blick ans Ende des Protokollfiles zeigt uns die Verteilung der Formänderungsarbeiten. Dabei erkennen wir die Wichtigkeit der Bauteile Drehgestell unten (Netz 1) mit ca. 62% sowie des Turms (Netz 4) mit ca. 20%. Das Drehgestell unten macht die größten Probleme!

Protokollfile kran-d.prt: (Auszug)

- UEBERLAGERUNG DER EIGENVEKTOREN DER RESPONSEANALYSE

=========================================================

TPS1  TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ       KRAN 509

0  ERDBEBEN-ANTWORT                             C  KN M

VARIANTE ART FAKTOR

====================

1 1 1  1.0 AUSSCHLAG     QUADRATSUMME

TPS1 TURMDREHKRAN MIT ELASTISCHEM DREHKRANZ

EIGENGEWICHT IN -Z-RICHTG

MAX. VERFORMUNGEN   POSITIV         NEGATIV

X-RICHTUNG KNOTEN 278  0.001861  KNOTEN 0   0.000000

Y-RICHTUNG KNOTEN 277  0.060546  KNOTEN 0   0.000000

Z-RICHTUNG KNOTEN 278  0.001241  KNOTEN 0   0.000000

MAX. VERDREHUNGEN      POSITIV              NEGATIV

X-RICHTUNG KNOTEN 280  0.001722  KNOTEN 0   0.000000

Y-RICHTUNG KNOTEN 187  0.000245  KNOTEN 0   0.000000

Z-RICHTUNG KNOTEN 273  0.004595  KNOTEN 0   0.000000

ERGEBNISSE UNTER SATZNUMMER VN =  1 GESPEICHERT

TEXT-AUFRUF NR. =         2 LASTFALL NR. =   0

GESAMTSUMME DER FORM-AENDERUNGS-ARBEIT :      0.117290

NETZ FORM.AEND.ARB.     N E T Z E

IN PROZENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 61.7588 I******************************************************

2 10.5810 I*********

3 0.2965  I

4 19.6712 I******************

5 4.8693  I****

6 2.8228  I**

0 0.0004  I

...... Ende Ergebnisse aufbereiten

Im Postprozessor schauen wir uns natürlich auch die Verformungsanimation an (als AVI-File auf der CD als \Springer\Kapitel5\Kran\erdbeb.avi) und erkennen unseren 1. Eigenvektor wieder (Bild 5.70), den wir in der Eigenfrequenzanalyse direkt von oben angesehen hatten.

Wie steht es mit der Standsicherheit bei Erdbeben? Die Stützkraftverteilung (Bild 5.72) zeigt an allen 4 Stützen Kraft nach oben, also Standsicherheit an. Die max. Stützkräfte von ca. 7.8 kN in z- und ca. 11 kN in y-Richtung am angenommenen Festlager machen natürlich auch kein Problem, denn diese erhöhen die Stützkräfte aus unserer Verkehrslast um ca. 10%. Unser Kran wird das Erdbeben problemlos überstehen.

Bild 5.72: Stützkräfte bei Erdbebenerregung in y-Richtung

## 5.2									      Beispiel aus der Medizintechnik, Spannungsverteilung im Oberschenkelknochen (knoch)

In der Medizintechnik wird die FEM in vielfältiger Weise eingesetzt. Von der Simulation des Geburtsvorgangs am Supercomputer über die Entwicklung des künstlichen Herzens, über Strömungsprobleme in der Blutbahn bis hin zur häufigsten Anwendungen der Orthopädie und der Zahntechnik in der Biomechanik an Knochen, Muskeln und Bändern insbesondere in Verbindung mit Implantaten und Prothesen.

Schon Ende der 60er Jahre wurden in einem vom Bundesforschungsministerium unterstützen Forschungsvorhaben die ersten Simulationsrechnungen am Oberschenkelhals durchgeführt. Mitte der 80er Jahre untersuchten H. Gall und D. Schröder [18] zusammen mit der Chirurgischen Universitätsklinik Kiel (Prof. Dr. Hamelmann) systematisch die Beanspruchungen im Becken-Bein-System unter Verwendung des Vorgängerprogramms unseres FEM-Programms TP2000. Dabei wird auf Fehlinterpretationen auf Grund falscher Modellbildung hingewiesen.

Wir wollen dieses Thema aufgreifen und an den Beanspruchungen des Oberschenkelhalses beim Einbeinstand exemplarisch die Probleme bei der FEM-An-

Bild 5.73: Kraftzerlegung beim Einbeinstand nach Pauwels

wendung aufzeigen und kennen lernen. Als Belastungsschema verwenden wir den Vorschlag von Pauwels [19], wie in Bild 5.73 gezeigt. Die versteifenden Wirkungen der Muskeln und Bänder bleiben dabei unberücksichtigt.

Ziel unserer Modellierung soll ein FEM-Modell sein, das uns mit möglichst höchster Genauigkeit die Verformungen und das Spannungsverhalten des Knochens wieder gibt. Darauf aufbauend können wir dann Implantate, z.B. ein Stahloberteil einfügen und feststellen, wie die Verbindung die Spannungsverteilung in unserem verbleibenden Knochenteil beeinflusst, um so eine optimale Befestigung zu finden.

Beginnen wollen wir wie in den 60er Jahren mit dem einfachsten Modell der oberen Hälfte eines ca. 500 mm langen Oberschenkelknochens, dem ebenen Flächenelementmodell mit konstanter Dicke. Ausgangsbasis ist ein mit dem CAD-System AutoCAD [20] erstelltes Flächenmodell (ACIS), welches sich als knochg2D.fmp auf beiliegender CD unter \Springer\Kapitel5\Knoch befindet.

Wir kopieren dieses Geometrie-Modell in unser Arbeitsverzeichnis, starten den Preprozessor und laden das Modell. Wenn wir nichts sehen, so liegt das am unterschiedlichen Darstellungsbereich von AutoCAD und FEMAP. Mit { Ctrl A (Autoscale) } zentrieren wir die Geometrie und sehen den 2D-Knochen wie in Bild 5.74 links.

Die Geometrie liegt bereits in der für den Einbeinstand erforderlichen Schräglage nach Bild 5.73, sodass wir direkt mit der Formulierung unseres Rechenmo-

Bild 5.74: Projekt knoch2; links ACIS Flächenmodell des Oberschenkelknochens, rechts FEM-Netz mit Belastung aus dem Einbeinstand und Einspannung am unteren Femurschaft-ende

dells mit der Festlegung der Projektbezeichnung beginnen können.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Modellierung mit unserem Preprozessor ist  die gesammelte Erfahrung bei der Realisierung zumindest einiger Beispiele aus Kap. 4 oder aber der Beispiele aus dem Trainingsmanual des Kap. 7.

Wir tragen unter { File > Notes >> 2D-Oberschenkelknochen unter statischen Lasten > ok } ein. Der Preprozessor verlangt vor der Netzerzeugung die Definition von Material und Property (Elementeigenschaften). Mit der Materialdefinition ergibt sich die erste Schwierigkeit, denn das elastische Verhalten eines Knochens lässt sich nicht so einfach über den Elastizitätsmodul und die Poisson'sche Konstante, wie z.B. bei Stahl beschreiben. Der E-Modul ist von Mensch zu Mensch verschieden und obendrein noch abhängig von seinem physischen Zustand.

Das Spannungs-Dehnungsverhalten eines Knochens lässt sich exakt nur als parallel verschobene Kurvenschar darstellen. Wir müssen daher den E-Modul auswählen und festhalten, dass wir eigentlich mindesten 2 Extremrechnungen durchführen müssen, nämlich mit dem kleinsten und größten denkbaren E-Modul. Da wir ja nur eine Prinzipuntersuchung machen wollen, können wir jedoch darauf verzichten.

Wir wählen als unteren Mittelwert E = 18 000 N/mm2 und die Poisson'sche Konstante mit 0.4. Mit { Model > Material >> ID = 1 > Title = Knochen gemittelt > E = 18000 > nu = 0.4 > ok > Cancel } definieren wir dieses Material.

Als Flächenelementtyp wollen wir das Membranelement mit konstanter Dicke = 30 mm wählen. Dies entspricht etwa der Knochendicke an der dünnsten Stelle. Mit { Model > Property >> ID = 1 > Title = Membranelement-Knochen > Material = Knochen gemittelt (auswählen) > Element Type > Membran > T1 = Dicke = 30 > ok > Cancel } definieren wir die Property unseres Modells.

Nun können wir das Modell vernetzen. Aus dem CAD haben wir ja die Geometrie direkt als eine geschlossene Fläche übernehmen können. Diese wollen wir sehr einfach und schnell vernetzen mit { Mesh > Mesh Control > Default Size > Size = 10 (mm mittlere Elementkantenlänge) > ok } legen wir über die mittlere Kantenlänge die Feinheit des Netzes so fest, dass wir nicht die Grenze unseres Preprozessors von 300 Knoten überschreiten.

Mit { Mesh > Geometry > Surface > wir klicken ungefähr in die Mitte unserer Geometrie, die danach oder schon vorher zur Kennzeichnung gelb wird > ok > Automesh Surfaces > Property = 1. Membranelement Knochen auswählen > alle übrigen Einstellungen übernehmen > ok } erhalten wir unser Netz mit ca. 285 Knoten wie in Bild 5.74 rechts.

Es fehlen noch die Einspannung am unteren Rand und die Belastung für den Einbeinstand. Wir beginnen mit den Randbedingungen und definieren zuerst den Randbedingungs-Set mit { Model > Constraint > Set >> ID = 1 > Title = Einspannung unten > ok } um dann mit { Model > Constraint > Nodal >> Select Nodes > die unteren 4 Knoten klicken > ok > > Create Nodal Constraints > DOF = Pinned (beim ebenen Membranmodell gibt es nur die Freiheitsgrade in der Ebene – hier vx und vy – Pinned anstelle von Fixed reicht aus; der zusätzliche Freiheitsgrad vz schadet nicht, er wird bei der Berechnung ignoriert) > ok } die Einspannung zu realisieren.

Bei der Belastung wollen wir von einem 75 kg-Mann (785 N) ausgehen. Aus Bild 5.73 ergeben sich dann die Lasten an den beiden Knoten gemäß Bild 5.74 für die Zugkraft ZAB am großen Rollhügel mit Fx = –635 N und Fy = 1 084 N und für die Druckkraft PK am Femurkopf mit Fx = 635 N und Fy = 1 869 N. Wir haben zwar gelernt, dass wir Einzellasten möglichst vermeiden sollen und besser durch Flächen- oder Linienlasten ersetzen sollen. Wir werden sehen, dass wir hier jedoch keine Probleme mit Spannungsspitzen an der Krafteinleitung erhalten.

Mit { Model > Load > Set >> ID = 1 > Title > Einbeinstand G = 785 N > ok } definieren und aktivieren wir den Lastfall 1, um dann mit { Model > Load > Nodal > Select Node > linken Lastknoten im Femurkopf gemäß Bild 5.74 klicken > ok >> Create Load > Force > Load FX = 635 > FY = -1869 (minus) > ok >> Select Node > rechen Lastknoten im großen Rollhügel gemäß Bild 5.74 klicken > ok >> Create Load > Force > Load FX = -635 (minus) > FY = 1084 > ok > Cancel } die Lasten zu erzeugen.

Bevor wir die FEM-Berechnung starten, prüfen wir, ob unser Netz keine Fehler hat und somit eine geschlossene Kontur zeigt, wenn wir dies mit { View > Select >> Model Style > Free Edge > ok } anfordern. Wenn alles ok ist, machen wir diese Darstellungsart auf die gleiche Weise wieder rückgängig mit { View > Select >> Model Style > Draw Model > ok }.

Wenn alles in Ordnung ist, speichern wir unser Rechnmodell als knoc2d.fmp ins Arbeitsverzeichnis. Wenn wir Probleme haben, so laden wir das Modell einfach von beiliegender CD wie oben.

Nun können wir unser FEM-Programm starten. Um die Qualität der Ergebnisse zu erhöhen, setzen wir die Option „Zwischenknoten einfügen“ mit

Optionen > Allgemein 	> Zwischenknoten einfügen mit

Randbedingungen	 > 2 > Setzen

und starten das FEM-Programm mit { Startauswahl > Lineare Statik > Statik > Start }. Im Ausgabefenster sehen wir am Ende folgende Werte:

max. Verformung ca. –1.7 mm		max. Potential 0.0

max. Spannung ca.     –27 N/mm2		max. Arbeit 409 Nmm

Wie wir im Postprozessor gleich sehen werden, entspricht die max. Verformung der Durchbiegung des ca. 500 mm langen Knochens in Querrichtung (x). Am negativen Vorzeichen erkennen wir sofort, dass die max. Spannung eine Druckspannung ist. Schauen wir uns die Ergebnisse im Postprozessor an und bedenken dabei, dass wir das den Oberschenkelhals umschließende Muskel- und Bänderpaket nicht berücksichtigt haben und somit die max. denkbaren Verformungen und Spannungen zu erwarten haben. Wir liegen auf der sicheren Seite. Zuvor jedoch noch einen Blick ins Protokollfile knoc2d-s.prt zur Prüfung der Belastung. Die Lastsumme in y-Richtung unter „Gleichgewichtsproben Gesamt-Struktur“ beträgt 785 N: Alles ist okay, denn das entspricht dem Körpergewicht.

Das Modellfile müsste ja noch geladen sein, wenn wir den Preprozessor nur minimiert hatten. Wir laden mit { Import } das Ergebnisfile knoch2-s.fmp dazu. Mit { View > Select >> Deformed Style > Deform = an > Contour Style > Contour = an > Deformed and Contour Data >> Qutput Set > 1. KNOC Lastfall 1

Bild 5.75: Projekt knoch2; Verformungen (5-fach überhöht) und Spannungsverteilung im Oberschenkelknochen als ebenes Membranmodell mit vergrößertem Spannungsmaximum

> Output Vectors > Deformation = 1.Gesamtverschiebung > Contour >

22. Sigma Vergl. 2D max. obn. > ok > ok } müsste der verformte Knochen mit der Spannungsverteilung gemäß Bild 5.75 gezeigt werden mit dem Spannungsmaximum unterhalb des kleinen Rollhügels. Diese Ergebnisse wollen wir nun mit einem 3-D-Modell überprüfen, insbesondere den Ort und die Größe der max. Spannung.

Ein Blick ins Protokollfile knoch2-s.prt zeigt uns, dass der Modellfehler am Knoten 37, im Bereich der max. Spannung unterhalb vom kleinen Rollhügel ca. 15% beträgt. Unser Netz ist gerade noch brauchbar, wenn wir die Grenze bei 15% ansetzen. Die Geometrie hingegen könnte sicher noch realitätsgetreuer sein, insbesondere im Bereich des kleinen Rollhügels.

Natürlich sollten wir berücksichtigen, dass der Oberschenkelknochen ja ein Röhrenknochen ist, im Femurschaft als Röhre zu modellieren ist. Wir müssten dem Elementstreifen in der Mitte des Schafts eine geringere Dicke zuordnen. Wir können ja ausprobieren, was dann passiert. Beim nun folgenden Raumelementmodell werden wir dies näher untersuchen.

In Bild 5.75 erkennt man auch an diesem einfachen Modell schon sehr schön, dass das innere Drittel des Femurschafts dunkelblau und damit unbeansprucht ist.

Zunächst beginnen wir aber mit einem massiven Modell. Optimal wäre es, wenn der Knochen als 3-D-Solid-Modell vorliegen würde erzeugt über einen 3-D-Scanner. Unserer Preprozessor ist nämlich in der Lage, 3-D-ACIS-Modelle oder 3-D-Parasolid-Modelle im Originalformat (Database) einzulesen. Er besitzt im Geometrieteil wahlweise diese beiden weltweit führenden Solid-Modeller. Leider haben wir nur ein einfaches Flächenmodell aus Bild 5.74.

Durch Rotation des Schaftes, des Kopfs und des großen Rollhügels (der ja tatsächlich nicht rotationssymmetrisch ist) erzeugen wir uns ein vereinfachtes Ober-

Bild 5.76: Projekt knoch3; einfaches Flächenmodell mit zugehörendem Netz aus Oberflächenelementen (Dreiecke) als Basis des Tetraedernetzes

flächenmodell, denn es geht uns ja nur ums Prinzip. Schade jedoch, dass der kleine Rollhügel dabei entfällt, denn dort waren im 2-D-Modell die höchsten Spannungen. Das so erzeugte Geometriemodell ist nur für eine Prinzipuntersuchung geeignet und findet sich auf beiliegender CD als knoch3d.fmp. Wir kopieren dieses Modell ins Arbeitsverzeichnis und laden es über { Import ..} in den Preprozessor. Wir sehen dann die Geometrie gemäß Bild 5.76 links.

Wir wollen nun im Preprozessor daraus ein massives Raumelementmodell aus Tetraedern erzeugen. Leider können wir diesen Vorgang nicht nachvollziehen, denn wir überschreiten die Obergrenze unserer Demoversion des Preprozessors mit 300 Knoten bei weitem, denn schon nach dem ersten Schritt, der Erzeugung eines Oberflächennetzes aus Dreiecken, haben wir über 2 000 Knoten. Wir wollen ja zeigen, wie ein perfektes Rechenmodell zu erzeugen ist oder zumindest herausfinden, wie fein wir modellieren müssen, um die richtigen Ergebnisse zu finden. Vergessen wir nicht, die FEM ist eine Näherungsmethode!

Wir müssen uns damit begnügen, die Erzeugung des Tetraedernetzes nur zu beschreiben, zumindest können wir nur die Teilvernetzung, z.B. des Femurkopfs, realisieren. Der Preprozessor wird sich sehr bald weigern, weiter zu arbeiten.

Alle modernen Preprozessoren besitzen die Möglichkeit, aus einem Oberflächenmodell oder einem Solidmodell ohne Probleme ein Tetraedernetz zu erzeugen. Leider funktioniert der gleiche Vorgang mit den qualitätsmäßig deutlich besseren    Hexaederelementen nur eingeschränkt. Man begnügt sich heute daher meist mit einem sehr feinen Tetraedernetz, wenn man höchste Ansprüche stellt, aber mit Zwischenknoten.

Bild 5.77: Projekt knoc3d; Teilbereiche A-E des Oberflächennetzes

Die Tetraedervernetzung basiert immer im ersten Schritt auf der Vernetzung der Oberfläche mit Dreiecken. Bei Solid-Modellen vernetzt der Preprozessor anscheinend direkt mit Tetraedern. Tatsächlich jedoch vollzieht er automatisch den Weg über ein Oberflächennetz..

Ein sauberes Oberflächennetz ist immer die Garantie für ein gutes Tetraedernetz. Es ist daher von Vorteil, bei komplizierten Oberflächen wie unserer, in 2 Schritten vorzugehen.

Im 1. Schritt erzeugen wir das Oberflächennetz aus Dreieckselementen. Ein gleichmäßiges Netz mit der besten Netzqualität (gleichseitige Dreiecke) erhält man, wenn man die Vernetzung bereichsweise macht und dabei die Teilflächen des Geometriemodells verwendet. Wir beginnen daher mit den aus der Rotation entstandenen Bereichen Femurkopf A, großer Rollhügel C, Femurschaft B und Deckfläche D und vernetzen am Schluss den verbleibenden Übergangsbereich E zwischen Kopf und großem Rollhügel (Bild 5.77).

Wir verwenden dazu jeweils folgende Befehlsfolge { Mesh > Geometry > Surface > z.B. die 3 Surfaces des Kopfs A klicken > ok >> Automesh Surface >

Property > 1. Oberflächennetz wählen > Element Shape > All Triangles = an > alle übrigen Einstellungen übernehmen > ok }. Mit { Smooth } kann das jeweilige Teilnetz verbessert werden. Danach liegen sicher nicht mehr alle Knoten exakt auf der Oberfläche und müssen mit { Modify > Project > Node onto Surface } korrigiert werden. Am Schluss werden alle Nahtstellen mit { Tools > Check > Coincident Nodes > Select All > Additional Range = nein > Distance to Merge (Fangradius) = 0.1 > Merge Coincident Entities = an > ok }verschmolzen. In der Kantendarstellung mit { View > Select > Free Edge > ok } dürfen keine Nahtstellen sichtbar und nur der untere Kreis dargestellt sein.

Damit haben wir die Basis für die Tetraedervernetzung, denn Voraussetzung für die nächste Befehlsfolge ist ein geschlossenes, sauberes Oberflächennetz aus Dreiecken. Mit { Mesh > Geometry > Solids from Elements >> Select All > ok >> Automesh Solids > Midside Nodes > aus > ok } erhalten wir unser Tetraedernetz mit ca. 3 200 Knoten und 12 700 Elementen.

Was die Zwischenknoten bringen und wie es mit der Modellqualität steht, wollen wir im Röhrenmodell ausprobieren. Nach erfolgreicher Vernetzung wird das nun überflüssige Oberflächennetz gelöscht, da standardmäßig mit { Option .> Delete Surface Elements = an } dies verlangt wird.

Nach der Überprüfung des Netzes müssen wir nur noch auf die gleiche Weise wie beim Membranmodell zuvor die Randbedingungen für die Einspannungen am unteren Schaftende und die identische Belastung aus dem Einbeinstand am Femurkopf und am großen Rollhügel definieren. Der Abstand der beiden Lastknoten beträgt ca. 85 mm, gegenüber ca. 90 mm im 2-D-Modell. Das nehmen wir hin. Damit sind wir fertig, speichern unser Raumelementmodell als knoc3d.fmp ins Arbeitsverzeichnis und könnten die FEM-Berechnung starten.

Auch hier haben wir jedoch leider nur die Trainingsversion mit 5 500 Freiheitsgraden zur Verfügung und müssen auf die Berechnung verzichten, denn unser Modell hat immerhin ca. 10 000 Freiheitsgrade. Die Rechenzeit auf einem PENTIUM III würde dafür ca. 80 s betragen.

Bild 5.78: Projekt knoc3d; Verformung (5-fach überhöht) und Spannungsverteilung an der Oberfläche; Ausschnitt mit Spannungsmaximum, Femurschaft leicht gedreht

Bild 5.79: Projekt knoc3d; Spannungsverteilung im Mittelschnitt (im Innern)

Leider können wir uns auch die Ergebnisse nicht im Postprozessor anschauen und müssen uns daher mit den Bild 5.78 und 5.79 begnügen. Diese Bilder schauen wir uns über die beiliegende CD in Farbe an. Falls uns die Profiversion von FEMAP zur Verfügung steht, finden wir das Ergebnisfile als knoc3d-s.fmp auf beiliegender CD unter \Springer\Kapitel5\Knoch\.

Die max. Verformung beträgt ca. 3.2 mm und ist deutlich größer als beim Membranmodell (1.7 mm). Durch die dortige Annahme der Dicke mit 30 mm und damit von einem Quadratquerschnitt 30 x 30 mm gegenüber dem tatsächlichen Kreisquerschnitt von 30 mm Durchmesser bei unserem 3-D-Modell war dies zu erwarten. Dies bedingt auch die höhere Spannung mit ca. 46 N/mm2 in der Femurschaftmitte, die dort beim 2-D-Modell ca. 23 N/mm2 betrug. Da wir den kleinen Rollhügel weglassen mussten, fehlt leider der Vergleich an dieser Stelle. In Bild 5.78 sehen wir die Verformung und die Spannungsverteilung mit dem Maximum im Femurschaft (im Ausschnitt leicht gedreht). Bild 5.79 zeigt ebenfalls die Spannungsverteilung, diesmal aber in einer Schnittfläche durch die Mitte unseres Knochens und somit im Innern. Eine andere Möglichkeit der Darstellung des Postprozessors ergibt sich über { Render > an > View > Advanced Post > Dynamic Cutting Plane .. ].

Nun wollen wir unser Modell zu einem Röhrenknochen umformen. Dieses Modell findet sich als knochh.fmp auf beiliegender CD. Als Ausgangsmodell dient das Oberflächenmodell mit Dreiecken und eingezogener Röhre mit Innendurchmesser = 2/3 des Außendurchmessers gemäß Bild 5.80. Sicher etwas größer als in der Realität. Die Röhre geht zudem bis in den Oberschenkelhals, wie wir in Bild 5.81 sehen.

Wir erkennen in Bild 5.80 auch deutlich, dass unser Röhrenmodell nur eine Elementschicht über der Wanddicke hat. Dies ist bei Tetraedern ohne Zwischenknoten eindeutig zu wenig. 2 Elemente pro Dicke wäre das Minimum! Den Beweis dazu werden wir gleich liefern.

Nach den Änderungen im Boden erhält man wieder ein geschlossenes Oberflächenmodell, dass problemlos in Tetraederelemente zerlegt wird, wie zuvor. Durch die Innenröhre wird das Netz feiner. Die Knotenanzahl erhöht sich auf ca. 4 200, die Elementanzahl auf ca. 19 000. Die FEM-Berechnung liefert mit -4.5 mm gegenüber -3,3 mm beim massiven Schaft eine um 30% größere Verformung und mit ca. 70 N/mm2 (Bild 5.81) gegenüber 46 N/mm2 eine entsprechend höhere max. Spannung. Wie wir gleich feststellen werden, sind die Ergebnisse auf Grund des zu groben Netzes geschönt. Der Blick in die Modellbeurteilung des Protokollfiles zeigt uns im Bereich der hohen Spannungen am Knoten 50 immerhin einen Modellfehler von 72%! Tatsächlich sind Verformungen und Spannungen also höher.

Wie schon angekündigt, müssen wir abschließend etwas für die Qualitätssicherung tun und mit den besseren Elementen mit Zwischenknoten die Berechnung wiederholen. Dann wissen wir, ob unser Netz fein genug ist. Die in den Beispielen zuvor gewohnte Vorgehensweise, einfach die Zwischenknoten in den Optionen des FEM-Programms anzufordern, ist hier nicht möglich. Das Modell ist zu groß.

Kein Problem, wir müssen ja auch einmal ausprobieren, wie so etwas im Preprozessor geht. Mit { Modify > Update Elements > Order > Convert to Parabolic Elements = ja > ok to Create Midside Nodes for all Elements > ja } fügen wir die Zwischenknoten ein. Diese sollten exakt auf der Geometrie liegen. Da wir nur ein Oberflächenmodell haben, müssen wir dies je { Surface } erzwingen mit { Modify > Project >> Node onto Surface >> Select Nodes to Project > alle Knoten einer Surface auswählen mit  > on Surface > ok > Select Surface > ok }.

Ziemlich mühsam. Hätten wir jedoch als CAD-Geometrie ein Solidmodell, wie eigentlich gewünscht, so wäre alles mit einem Kommando  { Modify > Project >> Node to Solid > Select Nodes to Project > All > ok > Select Solid > ok } erledigt.

Mit der FEM-Option konnten wir auch gleichzeitig das sinngemäße Ergänzen der Randbedingungen für die Zwischenknoten anfordern. Das geht im Preprozessor so leider nicht. Wir müssen die Randbedingungen für die Zwischenknoten ergänzen mit { Model > Constraint > Nodal >> Select Nodes > alle unteren Randknoten). Nun wäre unser Modell bereit für die FEM-Berechnung.

Bild 5.80: Projekt knochh; Tetraedernetz im Quer-schnitt des Femurschafts

Bild 5.81: Projekt knochh; Spannungsverteilung im Mittelschnitt (im Innern) der Röhre

Zuvor stellen wir aber noch fest, dass sich nun die Knotenanzahl von 4 100 auf ca. 30 000 erhöht hat. Die Gleichungszahl steigt damit von ca. 12 000 Freiheitsgraden auf nun stolze ca. 90 000.

Was passiert jetzt wohl mit den Rechenzeiten? Erinnern wir uns!

Die Rechenzeit steigt zunächst linear mit der Anzahl der Gleichungen an, um den Faktor 8. Viel entscheidender bei Verwendung eines direkten Lösungsverfahrens aber ist die halbe Bandbreite des Gleichungssystems. Diese geht theoretisch mit dem Quadrat/2 in die Rechenzeit ein. In unserem Fall erhöht sie sich von        1 000 auf 7 500 , um das 7,5-fache. Die Rechenzeit könnte theoretisch um den Faktor 8 x 7,5 = 60 steigen, max. um 8 x 7,52/2 = ca. 225!

Auf dem verwendeten PENTIUM III-Prozessor mit 500 MHz Taktfrequenz und 128 MB Hauptspeicher beträgt die Rechenzeit für das Modell ohne Zwischenknoten mit 12 000 Gleichungen 144 s. Nach obiger Überlegung könnte diese für die 90.000 Gleichungen mit einer halben Bandbreite von 7 500 auf 144 x 253 = 32 400 s = 9 h steigen.

Mit unserem FEM-Programm erhalten wir die Lösung tatsächlich nach ca. 9 h unter Belegung eines Plattenplatzes von 1,66 GB. Hierzu ist anzumerken, dass für solche Probleme der Rechner mindestens 256 MB oder besser 512 MB Hauptspeicher haben sollte. Die professionelle FEM-Workstation hat heute schon 1 GB Hauptspeicher! Das reduziert die Rechenzeit deutlich. Mit diesen Maßnahmen und der z.Z. im Test befindlichen neuen Version des FEM-Programms ergeben sich für den gleichen Rechner ca. 6.5 h. Mit einem iterativen Gleichungslöser wird man diese Zeit noch einmal sehr deutlich auf nur noch ca. 30 min reduzieren können.

Die Entwicklung der PC-Hardware mit Taktfrequenzen von 1000 MHz und mehr aber auch die nächste, schon angekündigte Prozessorengeneration wird diese 6,5 h sicher bald auf 2 h reduzieren. Besser ist sicher der Einsatz von Super-computern anstelle von PCs, diese kosten jedoch leider ca. 30 Mio. DM! Trotzdem stehen diese in vielen Rechenzentren der Universitäten zur Verfügung.

Bild 5.82: Projekt knochf; Spannungsverteilung im Femurschaft bei Berechnung mit Zwischenknoten; max. Spannung bei Krafteinleitung im großen Rollhügel

Eines der Hauptanwendungsgebiete auf diesen Rechnern ist der FEM-Einsatz z.B. zur Simulation von Crashvorgängen am PKW. Dort haben wir dann anstatt

90 000 über 1 Mio. Gleichungen als nichtlineares Problem zu lösen. Das ergibt auch heute noch Rechenzeiten bis zu 50 h!

Betrachten wir aber die Ergebnisse für unser Modell mit Zwischenknoten. Wir hatten ja das Modell ohne Zwischenknoten als zu grob eingestuft. Wie wir aus dem Protokollfile knochf-s.prt auf beiliegender CD ersehen, steigt die max. Verformung von 4.5 mm auf 5.7 mm, um ca. 25%. Wie wir in Bild 5.82 sehen, steigt die max. Spannung im Femurschaft von 70 auf ca. 77 N/mm2 , um ca. 10 %. Dabei lassen wir unberücksichtigt, dass die max. Spannung tatsächlich ca. 229 N/mm2 beträgt. In Bild 5.82 rechts erkennt man im Ausschnitt deutlich (noch besser in Farbe aus beiliegender CD), dass dieses Maximum auf dem Krafteinleitungsproblem der Einzellast beruht und damit unrealistisch ist. Dies ist auch der Knoten mit dem einzigen nennenswerten Modellfehler von 24% (Ergebnisfile knochf-s.fmp).

Welche Resümee ziehen wir am Schluss?

Wie in den eingangs zitierten Veröffentlichung von Gall und Schröder [18] schon festgestellt, erweist sich das einfache Membranmodell als zu ungenau und damit als unbrauchbar. Für das 3-D-Modell sollte ein sauberes Solidmodell die Voraussetzung zu einem guten Tetraedernetz sein. Wie wir an dem Unterschied mit und ohne Röhre bzw. kleiner Rollhügel gesehen haben, ist eine möglichst realitätsgetreue Modellierung die Voraussetzung für richtige Ergebnisse. Die Warnungen des Fehlerschätzers im FEM-Programm in der Modellbeurteilung des Protokollfiles sind dabei unbedingt zu beachten. Für ein genaues Ergebnis sollte man Tetraederelemente mit Zwischenknoten verwenden, wie ja schon in Kap. 3 ausführlich gezeigt. Dabei sollten uns die Rechenzeit nicht schrecken!

Mit einem so gestalteten Modell ist man dann auch in der Lage, das eigentliche Ziel einer solchen FEM-Berechnung zu realisieren, nämlich die Suche nach der optimalen Form und Verbindung von Implantaten, wie dies von Gall und Schröder [18] schon vor 15 Jahren mit den damals eingeschränkten Möglichkeiten geschah. Da es dabei prinzipiell auf eine Harmonisierung der Spannungsverteilung, d.h., Vermeidung von Spannungsspitzen, ankommt, spielt die genaue Erfassung der Spannungsgrößen in Verbindung mit den Problemen der Materialdaten keine Rolle. Wir erhalten in jedem Fall die Antwort, ob eine Lösung gut oder schlecht ist.

## 5.3									              Ein Beispiel aus der Mikrosystemtechnik, Verformung und Spannungsverteilung in einem Sensor (sensor)

Die Anwendung der FEM in der Mikrosystemtechnik ist geprägt durch die besonderen Dimensionen der Bauteile. Ein FEM-Programm sollte die Einheiten μN (Mikro-Newton), μm (Mikro-Meter) und μg (Mikrogramm) kennen, da sonst eine sinnvolle Modellierung nicht möglich ist. In unserem FEM-Programm sind diese Einheiten als UN, Um und Ug zu definieren.

Eine sehr wichtige Funktion des FEM-Programms ist die Lösung gekoppelter Probleme, wie wir dies im Temperaturfeldbeispiel mit mechanischer Auslenkung in mehreren Beispielen in Abschn. 4.15 - 4.17 erprobt haben. In der Mikrosystemtechnik kommt aber die elektromechanische Kopplung dazu.

Das mit diesem Buch verendete FEM-Programm wird in den Jahren 1999 - 2001 speziell auf diese Belange hin in einem Verbundvorhaben REV [21] des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) weiterentwickelt. Dabei ist die elektromechanische Kopplung als Kopplung der BEM (Boundary Element Methode [22]) zur Lösung des elektrischen Feldes mit der FEM zur Lösung des mechanischen Problems realisiert.

Im Rahmen dieses Vorhabens wird von der Fa. GEMAC in Chemnitz für den Einsatz in Fahrzeugen und Maschinen ein Neigungssensor entwickelt, den wir nun mit freundlicher Genehmigung dieser Firma als exemplarisches Beispiel verwenden wollen.

Bild 5.83: Verformungen und Spannungen des REV-Neigungssensors bei 1g Belastung als Raumelementmodell

Bild 5.84: Projekt sensor; Grundabmessungen des Neigungssensors

In Bild 5.83 ist die mechanische Auslenkung und die Spannungsverteilung bei 1g Beschleunigung für diesen Sensor gezeigt. Der Sensor hat dabei folgende Grundabmessungen:

Länge  = 8000 μm;   	Breite  = 5100 μm;	Dicke  = 390 μm

Die bewegliche Masse ist über 2 Stege mit einer sehr kleinen Dicke von 30 μm über einen schrägen Übergang mit dem Rahmen verbunden (Bild 5.84).

Für die Modellierung steht uns die Geometrie als CAD-Drahtmodell auf beiliegender CD als sensorg.fmp unter \Springer\Kapitel5\Sensor zu Verfügung. Wir laden diese Geometrie ins Arbeitsverzeichnis und starten damit den Preprozessor.

Bild 5.85: Projekt sensor; Drahtmodell der beweglichen Masse des Neigungssensors

Hinweis: Man sollte Files in den Preprozessor nie direkt von der CD laden, da dieser dann versucht, die CD als Arbeitsspeicher zu verwenden.

Die Geometrie sieht dann wie in Bild 5.85 aus und ist schon für die Vernetzung in 3 { Boundary Surfaces } zerlegt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Modellierung mit unserem Preprozessor ist die gesammelte Erfahrung bei der Realisierung zumindest einiger Beispiele aus Kap. 4 oder aber der Beispiele aus dem Trainingsmanual des Kap. 7.

Den Regeln entsprechend beginnen wir aber mit der Definition von Material und Property (den Elementeigenschaften). Da bei der FEM-Modellierung mit der Materialdefinition die Einheiten festgelegt werden und der Anwender danach diese streng einhalten muss, können wir uns gleich an diese, für den Ingenieur neuen Einheiten, gewöhnen.

Mit { Model > Material >> ID = 1 > Title = Silizium-UN-UM-C > E = 169000 (μm) > nu = 0.28 > Density = 2.329E-6 (μg/ μm2) > Expansion Coeff. A = 3.59E-5 > ok } definieren wir das Silizium-Material. Von der Geometrie her ergeben sich 3 unterschiedliche Bereiche A, B und C gemäß Bild 5.86 mit den Dicken für den Steg dA = 30 μm, für die Masse dB = 390 μm und für den Übergang dC = 200 μm. Für jeden Bereich definieren wir die Property mit { Model > Property >> ID = 1/2/3 > Title = Steg / Masse / Uebergang > Material = Silizium > Element Type = Plate (so wird leider das Schalenelement in FEMAP genannt) > Dicke T1 = 30 / 390 / 200 μm > ok }.

Für den tatsächlich schrägen Übergangsbereich vom Steg zu Masse wählen wir also eine mittlere Dicke von 200 μm. Besser wäre es, hier mit linear veränderlicher Dicke T1 bis T4 zu arbeiten. Dies ist aber wegen der eindeutigen Zuordnung der Dicke zu den Knoten (es muss sich ein sinnvoller Übergang ergeben) sehr mühsam und wir wollen es uns leicht machen. Für die zu realisierende überschlägige Berechnung reicht das aus.

Beginnen wir mit der Vernetzung. Unter der Einschränkung der Demoversion des Preprozessors von 300 Knoten wollen wir so fein wie möglich vernetzen. Da

Bild 5.86: Projekt sensor; ebenes Schalenmodell der beweglichen Masse mit 3 Properties

zu definieren wir an den 2 Linien am Ende beider Stege vor dem Übergangsbereich (in Bild 5.85 fett markiert) eine Teilung von 3 Elementen mit { Mesh > Mesh Control > Size Along Curve > beide Linien klicken > Number of Elements (an) = 3 > alle übrigen Einstellungen übernehmen > ok }.

Zuerst vernetzen wir die beiden Stege A mit einer mittleren Kantenlänge von 200 μm. Diese legen wir mit { Mesh > Mesh Control > Default Size > Size = 200 > ok } fest. Für die Vernetzung sind die Boundary Surfaces schon festgelegt, sodass wir direkt mit { Mesh > Geometry > Surface > linken Steg bzw. Rechten Steg klicken (Surface 1 und 3) > ok > Property = Steg auswählen > alle übrigen Einstellungen übernehmen > ok } den linken und danach den rechten Steg vernetzen können.

Wir wiederholen die Befehlsfolge für die Masse (Surface 3) mit der Property „Masse“. Wir müssen aber dazu zuvor die mittlere Kantenlänge von 200 auf 300 μm erhöhen. Sonst bekämen wir über 300 Knoten. Nun müsste unser Netz wie in Bild 5.86 aussehen und ca. 250 Knoten und 180 Elemente haben. Mit { Tools > Check > Coincident Nodes > Select All > Additional Range = nein > Distance to Merge (Fangradius) = 0.1 > Merge Coincident Entities = an > ok }, entfernen wir die doppelten Knoten und überprüfen mit { View > Select > Free Edge > ok }, ob unsere Umrisskontur wie die Geometrie zuvor, aber ohne die 2 fetten Linien, aussieht. Die Elemente im Bereich C haben noch die falsche Property. Wir ändern dies mit { Modify > Update Elements > Property ID >> Select Elements (alle Elemente des Bereichs C klicken) > ok >> Select Property > (3. Uebergang wählen) > ok }.

Nun folgen die Randbedingungen und die Belastung. Mit { Model > Constraint > Set >> ID = 1 > Title = Steg-Einspannung > ok } und { Model > Constraint > Nodal >> die jeweils 3 Knoten links unten und rechts oben an den Stegenden klicken > DOF = Fixed (alle 6 Freiheitsgrade verhindert = eingespannt) > ok > Cancel } spannen wir beide Stege am Übergang zum Rahmen fest ein und simulieren somit einen starren Rahmen.

Mit { Model > Load > Set >> ID = 1 > Title = 1g Beschleunigung > ok } und mit { Model > Load > Body >> Acceleraton > Activ = an > Translation/Gravity > Z = 1.0 (wird programmintern automatisch mit dem für μm geltenden Wert für g = 9.8067* 106 μm/s2 multipliziert, wir könnten auch diesen Wert eintragen) > ok } wird die Gewichtskraft aus Beschleunigung 1g definiert.

Vergessen wollen wir auch nicht die Projektbezeichnung. Unter { File > Notes > Neigungssensor als ebenes Schalenmodell > ok } tragen wir diese ein und speichern unser Sensormodell als sensor.fmp ins Arbeitsverzeichnis. Wir sind damit fertig für die FEM-Berechnung. Wenn wir bis hier her Probleme hatten, so finden wir dieses Modell wieder auf beiliegender CD unter \Springer\Kapitel5\Sensor\. Die FEM-Berechnung starten wir wieder mit der Option { Zwischenknoten mit Randbedingungen setzen = 2 > setzen }, das kennen wir nun schon gut aus der linearen Statik.

Im Ausgabefenster erhalten wir als max. Verformung 0.47 μm, eine max. Spannung von ca. 1 μN/μm2 und eine max. Arbeit von 15 N μm . Gar nicht so schlecht, denn das Raumelementmodell mit Rahmen liefert uns eine max. Verformung von

Bild 5.87: Projekt sensor; symmetrische Auslenkung der beweglichen Masse bei 1g mit Spannungsverteilung

0.65 μm und nahezu die gleiche max. Spannung. Unser einfaches Sensormodell liefert uns also schnell und einfach bereits einen guten Überblick über das Verhalten des Sensors.

In Bild 5.87 sehen wir die gleichmäßige Auslenkung und die Spannungsverteilung. Diese sehen wir in Bild 5.88 noch deutlicher, insbesondere die schöne Symmetrie mit den beiden Maxima in der Stegumlenkung (Radien gibt es bei geätzten Silizium-Strukturen nicht!).

Bild 5.88: Projekt sensor; symmetrische 1g-Auslenkung der beweglichen Masse im Schalenmodell

Bild 5.89: Projekt sensor; 1. - 4. Eigenform (729, 751, 1693 und 8162 Hz), mit reiner Planschwingung im 1. Eigenwert und reiner Querschwingung im 4. Eigenwert

Da bei einem Beschleunigungssensor das Schwingverhalten der beweglichen Masse besonders interessiert, wollen wir zum Abschluss auch diese noch überprüfen.

Wir starten dazu wieder unser FEM-Programm mit dem Modell sensor.fmp und verlangen jetzt anstelle der linearen Statik { Startauswahl > Dynamik > Standard-Dynamik } und erhalten die ersten 5 Eigenfrequenzen und -formen. In Bild 5.89 sehen wir die ersten 4 Eigenformen mit dem Ort der max. Spannung. Die 1. Eigenform mit 729 Hz (zum Vergleich der Wert des Raumelementmodells = 660 Hz) entspricht der 1g-Auslenkung, während die oberen Formen leider keine Parallelbewegung machen, wie dies für den kapazitiven Effekt optimal wäre.

Abschließend wollen wir feststellen, dass ein einfaches Schalenmodell durchaus hilfreich sein kann. Das Raumelementmodell ist aber das einzige, mit dem wir alle Fragen des Sensorkonstrukteurs beantworten können. Dazu gehört auch ganz sicher die wichtige Frage, wie reagiert der Sensor bei hohen Temperaturen, der noch mit anderen Materialien, wie Glas, verbunden ist. Bleibt die Oberfläche der Masse plan, sind die Spannungen nicht zu hoch? Wie ist das elektromechanische Verhalten?

## 5.4 									 Kragträger aus Stabelementen mit Wölbkrafttorsion (woelb)

Im Leichtbau spielen dünnwandige geschlossene oder offenen Profile eine entscheidende Rolle. Für eine genaue FEM-Berechnung modelliert man heute solche Profile mit Schalenelementen verbunden mit hohem Modellierungsaufwand.

Zu Beginn einer Entwicklung, wenn die exakte Geometrie noch nicht vorliegt, wünscht man jedoch einen schnellen Überblick über das Tragverhalten der Konstruktion. Daher verwendet man in dieser Phase auch heute noch gerne spezielle Stabelemente, die sich auch besonders gut über die Formänderungsarbeitsmethode zur Optimierung der Querschnittsform eignen. Dabei ergibt sich bei den offenen und dünnwandigen Profilen das Problem einer möglichst realitätsgetreuen Berücksichtigung der Torsionssteifigkeit und der Torsionsspannungen. Die Zug-Drucksteifigkeit kann man problemlos über die Querschnittsfläche und die Biegesteifigkeit entsprechend über die beiden Hauptträgheitsmomente berücksichtigen.

Für die Torsionssteifigkeit reicht die klassische Theorie nach St. Venant mit dem Torsionsträgheitsmoment IT für die Steifigkeits- und dem Torsionswiderstandsmoment WT für die Spannungsberechnung alleine nicht mehr aus, wie wir dies kritiklos bei unserem Kranbeispiel in Abschn. 5.1 angewandt haben. Ein dünnwandiges, offenen Profil hat bekanntlich eine sehr geringe Torsionssteifigkeit, wenn die Verwölbung des Querschnitts unbehindert möglich ist.

Machen wir ein Gedankenexperiment. Ein U-Profil aus dünnem Karton z.B. ist nahezu torsionsschlaff. Kleben wir jedoch auf beide Stirnseiten eine dicke Kartonscheibe auf und erzwingen so das Ebenbleiben des Querschnitts bzw. verhindern die Querschnittsverwölbung, so stellen wir bei der Torsion dieses Profils eine beachtliche Steifigkeit fest.

Diesen Wölbkrafteffekt müssen wir also bei solchen Profilen unbedingt mit berücksichtigen. Wenn wir unser Profil aus Schalenelementen modellieren, geschieht dies automatisch. Bei einer überschlägigen Modellierung mit Stabelementen jedoch benötigen wir ein spezielles Element, wie dieses in Abschn. 3.4.5 beschrieben ist. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Abschnitt noch einmal gründlich zu lesen.

Wenden wir also dieses Element in einem einfachen Beispiel an, welches uns aber alle Probleme aufzeigt. Wir wählen dazu ein konstantes U-Profil als einseitig eingespannten Kragträger unter Querkraft.

Beginnen wollen wir damit, dass wir noch einmal die Bild 5.1 und 5.2 unseres Kranbeispiels betrachten. Halten wir noch einmal fest. Bei einem U-Profil liegen wie bei allen offenen und unsymmetrischen Profilen der Schwerpunkt und der Schubmittelpunkt nicht an der selben Stelle.

Bei Belastung eines Stabelements über einer Knotenlast F wird bei allen FEM-Programmen davon ausgegangen, so auch bei unserem, dass diese Last durch den Schubmittelpunkt geht und der Knoten im Schwerpunkt liegt. Unterscheiden sich Schwerpunkt und Schubmittelpunkt durch einen Abstand a, so ergibt sich ein zusätzliches Moment M = F * a, welches jedoch meist unberücksichtigt bleibt. Dieses Moment wird dann automatisch berücksichtigt, wenn wir im Preprozessor die Berechnung des Schubmittelpunkts anfordern.

Für die Querschnittsdefinition gelten bei unserem FEM-Programm folgende Regeln, die wir bei der Propertybeschreibung im Preprozessor für das Stabelement mit exzentrischem Knotenanschluss (Elementtyp BEAM, Bild 5.90) beachten müssen.

1.  Das Stabelement mit Wölbkrafttorsion und exzentrischem Knotenanschluss hat einen konstanten Querschnittsverlauf und konstante Exzentrizität bei Wölbkrafttorsion. Gelenke bzw. Releases sind nicht zugelassen.

2. Das lokale Stabelementkoordinatensystem u, v, w dient zur Querschnittsbeschreibung. Dabei weist die u-Achse im Schwerpunkt des Querschnitts als Stabachse (im Preprozessor die xe-Achse) vom Betrachter weg vom Anfangs- zu Endknoten, d.h. in den Bildschirm hinein. Die parallel zur globalen x, y-Ebene gelegene v-Achse (im Preprozessor die ye-Achse) zeigt dann nach links und die auf der u, v-Ebene senkrechte Achse w (im Preprozessor die ze-Achse) nach oben. Die Achsen v und w sind die Hauptträgheitsachsen.

3.	Bei vorhandener Knoten-Exzentrizität liegen die Anfangs- und Endknoten des Elements in den Offsetpunkten 1 und 2. Die Stabachse A-B liegt weiterhin im Schwerpunkt des Querschnitts. Die Exzentrizität der Knoten ist also der Abstand des Schwerpunkts von den Offsetpunkten zuzügl. dem Abstand des Schubmittelpunkts, wenn dieser nicht mit dem Schwerpunkt identisch ist.

- Die 4 Spannungspunkte beziehen sich auf den Schwerpunkt. Da sich diese im FEMAP jedoch auf den Schubmittelpunkt beziehen, werden sie programmintern umgerechnet.

Nach diesen Vorbetrachtungen können wir nun mit der Modellierung unseres Kragträgers im Preprozessor beginnen. Wir starten den Preprozessor und legen mit { File > Notes = Kragtraeger mit Woelbkrafttorsion > ok } die Projektbezeichnung fest. Als Material wählen wir Stahl aus der Datenbank mit E = 210 000

Bild 5.90: Definition im Preprozessor (FEMAP) für das konstante Stabelement (BEAM) mit konstantem, exzentrischem Knotenanschluss.

Bild 5.91: Projekt woelb; Querschnittsdefinition des U-Profils für den Kragträger

N/mm2 und nu = 0.3. Weitere Werte sind nicht erforderlich. Mit der Propertydefinition legen wir die Querschnittsdaten für den konstanten Querschnitt wie folgt fest. { Model > Property >> ID = 1 > Title = U-Profil mit Exzenter > Element Type > Beam > Shape >> Channel (C) Section > Einstellungen gemäß Bild 5.91mit den Werten für das U-Profile 140 x 60 mm; zu beachten ist dabei die Lage

Bild 5.92: Projekt woelb; Querschnittswerte des U-Profils. Die 4 Spannungspunkte Y und Z beziehen sich auf den Schubmittelpunkt.

des Referenzpunkts R und die Aktivierung von > Compute Shear Center Offset = Berechnung des Schubmittelpunkts und Compute Warping Constant = Berechnung des Wölbträgheitsmoments WB = ∫ω2dA in mm6 zur Berücksichtigung der Wölbkrafttorsion mit ω als Sektorkoordinate in mm2 > ok > wir sehen die berechneten Querschnittswerte }.

Damit wird auch gleichzeitig über die Aktivierung der Berechnung des Schubmittelpunkts (Neutral Axis Offset) und/oder des Wölbträgheitsmoments (Warping Constant) das spezielle Stabelement mit diesen Merkmalen ausgewählt. Um die Möglichkeit zu schaffen, unser U-Profil als Stabelement mit Schalenelementen zu verbinden, dürfen Anfangs- und Endknoten nicht mehr in der Stabachse liegen, sondern dort, wo die Beplankung mit Schalenelementen beginnt. Wir wollen dazu annehmen, dass dies die rechte untere Ecke des Profils sein soll, wo wir auch den Referenzpunkt R festgelegt haben (Bild 5.91). Diese zusätzliche Exzentrizität müssen wir dann später bei der Elementdefinition festlegen.

Noch sind wir aber bei den Querschnittswerten. Für die Spannungsberechnung aus dem St. Venant'schen Torsionsanteil benötigen wir noch das Torsionswiderstandsmoment WT, eine dem polarem Widerstandsmoment entsprechende Größe. Dazu müssen wir wieder den beim Kranbeispiel schon vorgestellten Trick anwenden. Wir ändern den Elementtyp von Beam in Rod und finden unter Coeff. For Torsional Stress eine Konstante C, aus der wir die für das FEM-Programm benötigte Größe WT = J / C mit J = Torsional Constant berechnen können.

Damit ergibt sich WT = 51310/746.66 = 68.7 mm3. Hierzu sollte angemerkt werden, dass streng genommen die Schubspannungsberechnung als max. Spannung aus dem Torsionsmoment MT als τ = MT / WT für ein Profil ohne den in der Realität vorhandenen Übergangsradien schlecht möglich ist. Mit dem errechneten Wert für WT liegen wir aber auf der sicheren Seite. Diesen so errechneten Wert tragen wir in die noch leeren Spalten für Nonstructural Mass ein. Unsere FEM-Programm versteht das dann als WT.

Für die Schubspannungsberechnung aus der Wölbkrafttorsion benötigen wir weitere Werte, die uns FEMAP aber leider nicht liefert. Wir werden diese daher später in einer Zusatzeingabe woelb.zus ergänzen. Unsere Querschnittsberechnung wäre somit abgeschlossen und wir verlassen die Befehlsfolge mit { > ok > Cancel }.

Bei der Definition der Stabelemente mit exzentrischem Knotenanschluss wollen wir das erste Element erzeugen und dann in x-Richtung kopieren (Bild 5.93). Der Kargträger soll also in x-Richtung liegen und aus 6 Elementen bestehen. Bei x = 0 mm am Anfang ist er fest eingespannt mit verhinderter Verwölbung und am Ende bei x = 1 500 mm mit einer Querkraft von Fz = -400 N belastet.

Mit { Model > Node > ID = 1 > X = 0 > Y = -40.9118 (negativ) > Z = -70 (negativ) > ok > ID = 2 > X = 250 > Y = -40.9118 > Z = -70 > ok > Cancel } definieren wir zunächst die beiden Knoten 1 und 2, die im Flanschende rechts unten liegen sollen.

Mit { Model > Element >> ID = 1 > Property > U-Profil mit Schubexztr. > Nodes = 1 und 2 > Vector >> Vector Locate > 0 / 0 / 0 > 0 / -1 (negativ) / 0 (unsere lokale y-Achse = v-Achse (Bild 5.91) zeigt nach rechts (in Bild 5.92 als Pfeil),

Bild 5.93: Projekt woelb; Kragträger als U-Profil mit exzentrischem Knotenanschluss

also global in –y > Offsets > End A = 0 / -40.9118 / -70 > 0 / 0 / 0 > ok > EndB=EndA klicken (erzeugt konstanten Exzenter, wie gewünscht) >ok } definieren wir unser erstes Element. Dieses kopieren wir mit { Mesh > Copy > Element > Element klicken, es ändert die Farbe > ok > Repetitions = 5 > alle übrigen Einstellungen übernehmen > ok > Select Vector > Base = 250 / -40.9118 / -70 > Tip = 500 / -40.9118 / -70 > ok } 5-mal kopieren.

Wir erhalten dann unseren Kragträger wie in Bild 5.93. Dazu müssen wir im    { View Style Menü }, welches wir in der oberen Toolbar klicken, die Funktionen Offsets, Orientation und Mesh Size aktivieren und alle übrigen Funktionen deaktivieren. Wir sehen dann die 6 Elemente mit der Stabachse im Schwerpunkt, mit den lokalen Achsen, mit der Lage des Schubmittelpunkts links außen sowie die 7 Knoten am unteren Flanschende.

Der exzentrische Knotenanschluss wurde als x, y, z-Abstand der Elementknoten von der Schwerpunktsachse definiert. In unserem FEM-Programm müssen dazu jeweils im Schwerpunkt 2 Hilfsknoten definiert werden. Dies erfolgt automatisch programmintern. Die erforderlichen Knotennummern ergeben sich dabei aus der insgesamt größten Knotennummer + 1.

Nun fehlen also nur noch die Randbedingungen und die Belastung. Mit { Model > Constraint >> Set > ID = 1 > Title = Einspannung am Anfang > ok } und { Model > Constraint > Nodal > Knoten 1 klicken > ok >> DOF = Fixed (wir wollen fest einspannen) > ok > Cancel } erzeugen wir die Einspannung am Knoten 1. Dabei wollen wir an diesem Knoten auch die Verwölbung verhindern, denn unsere Stabelementknoten haben bei Wölbkrafttorsion nicht nur als Freiheitsgrade die 3 Verschiebungen und die 3 Verdrehungen, sondern zusätzlich als 7. Freiheitsgrad die Querschnittsverwölbung. Wenn wir alle 6 Freiheitsgrade verhindern (z.B. mit Fixed), wird programmintern auch dieser Freiheitsgrad verhindert.

Bild 5.94: Projekt woelb; Kragträger als U-Profil in Render-Darstellung ohne 'Fill'

Mit { Model > Load > Set > ID = 1 > Title = Querkraft am Ende > ok } definieren wir unseren Lastfall und mit { Model > Load > Nodal >> Knoten 7 klicken >> Force > FZ = -400 > ok > Cancel } die dazu gehörende Querkraft.

Nachdem wir noch im { View Style Menü } zusätzlich die Funktionen Fill und Render aktivieren, sehen wir unser Modell wie in Bild 5.94 und 5.95. Damit ist unsere Rechenmodell fertig und wir können es als woelb.fmp ins Arbeitsverzeichnis speichern mit { File > Export > ins Arbeitsverzeichnis > Dateiname = woelb.fmp > Geometry + Analysis Model > ok }. Wenn wir bis hier her Proble-

Bild 5.95: Projekt woelb; Kragträger als U-Profil in Render-Darstellung mit 'Fill'

me hatten, so finden wir auch dieses File auf beiliegender CD unter \Springer \Kapitel5\Woelb\ wieder.

Bevor wir die FEM-Berechnung starten, wollen wir uns Gedanken über das zu erwartende Ergebnis machen. Aus dem exzentrischen Lastangriff bezogen auf den Schubmittelpunkt (der wirksame Hebelarm ergibt sich dabei aus dem y-Wert des 1. Spannungspunkts in der linken unteren Profilecke (Bild 5.92) zuzüglich der Profilbreite mit 18.3 + 60 = 78.3 mm) ergibt sich ein konstantes Torsionsmoment zu 78.3 * 400 = 31 317 Nmm, welches unsere Profil verdrehen und in y-Richtung auslenken wird. Bemerkenswert ist dabei, dass wir dieses Moment nicht als Einspannmoment am Knoten 1 erwarten können, denn es ist ein inneres Moment. Wir finden dieses Moment als Schnittmoment MU im Ergebnisfile.

Die Biegespannungen werden gering sein, wir erwarten nur maßgebliche Spannungen aus der Torsion und der Wölbbehinderung an der Einspannung als Längsspannung σu = B * ω / WB (siehe oben) mit dem Wölbmoment B in Nmm2.

Wie eingangs schon festgestellt, fehlen uns für die Berechnung der wichtigen Schubspannungen die Sektorkoordinate ω in mm2 und das Sektormoment Sω, die wir wieder in der nachfolgend beschriebenen Zusatzeingabe ergänzen müssen. Diese befindet sich ebenfalls auf der beiliegenden CD und muss ins Arbeitsverzeichnis kopiert werden.

Zusatzfile woelb.zus:

WOED QN   OME1    OME2    OME3    OME4 $$

SOM1    SOM2    SOM3    SOM4 $$

S1      S2      S3      S4

1   -885.0   515.0   -515.0   885.0 $$ Sektorkoordinaten

-22218.0     0.0  -22218.0    0.0 $$ Sektormoment

7.0    10.0      10.0    7.0    Wandstärke

ENDE

Diese Eingabe hat folgende Bedeutung:

Zeile WOED: Datenart WOED zur Spannungsberechnung aus Wölbkrafttorsion

QN        1	>  Querschnittsnummer = Property-ID

OME1- 4  	>  Sektorkoordinate ω1 – 4 in mm2 zu den 4 Spannungspunkten

SOM1- 4 	>  statisches Sektormoment Sω1 – 4 (= ∫ωdA) in mm4 zu den 4

Spannungspunkten

S1- 4         	>  Wandstärken in mm an den 4 Spannungspunkten

Zeile ENDE:  Datenart ENDE als Eingabeabschluss

Nun wollen wir die FEM-Berechnung mit dem Analysetyp „lineare Statik“ starten. Optionen müssen wir keine setzen. Wir erhalten im Ausgabefenster als max. Verformung ca. -1.2 mm und als max. Spannung ca. 800 N/mm2.

Wundern wir uns nicht über die Warnung zur kritischen Gleichgewichtsprobe. Unser FEM-Programm berücksichtigt das Moment zur Wölbverhinderung als Mz auch in der Probe, die dadurch um diese Werte falsch wird. Wir können also diese Warnung ignorieren und uns die Ergebnisse im Postprozessor anschauen

In der Ergebnisdarstellung in Bild 5.96 erkennt man die erwartete Absenkung und gleichzeitige Auslenkung in y-Richung. Die Vergleichsspannungen resultieren weitgehend aus der Torsion, denn nur diese sind im ungestörten Bereich kon-Bild 5.96: Projekt woelb; Kragträger als U-Profil; Verformungen und Spannungen

stant. Die Darstellungsart als Balkendiagramm dazu erhalten wir, wenn wir in der Darstellungsauswahl unter { Contour Style > Beam Diagramm } anfordern. Die Querschnittsverdrehung können wir sichtbar machen, wenn wir im View Menü die Render-Darstellung ausschalten (leider vorzeichenverkehrt).

Nachdem wir uns noch das Torsionsmoment unter 3008. Moment M_U 1D

Ende angeschaut und verschiedene andere Ergebnisarten, wollen wir unser Stabelementbeispiel mit Wölbkrafttorsion und exzentrischem Knotenanschluss beenden, denn wir müssten nun in der Lage sein, dieses Element in Verbindung mit anderen Stabelementen, aber auch mit Schalenelementen zu verwenden.