# 6 Weitere wichtige und nützliche Funktionen 	         des FEM-Programms

Da in den Beispielen alle Standardanwendungen des verwendeten FEM-Pro-gramms beschrieben sind, verbleiben nur 2 wichtige Anwendungsfälle, die der Fourier-Elemente und die der Laminat-Elemente, die weitgehend dem Spezialisten, d.h. dem Anwender B zuzuordnen sind.

Beide werden nachfolgend ausführlich beschrieben. In den jeweiligen Abschnitten über die Anwendung dieser Elemente finden sich entsprechende Hinweise.

Eine für den unerfahrenen Anwender wichtige Funktion des FEM-Programms sind Warnungen mit Vorschlägen zur Abhilfe schon im Ausgabefenster über mögliche Modellfehler. Dies wird im Abschn. 6.3 ausführlich erläutert.

## 6.1					             Rotationssymmetrische Elemente mit allgemeiner Belastung (Fourier-Element)

- Elementart (147 oder 117) und Eigenschaften (Bild 6.1 und 6.2)

Ebenes allgemeines dreieckiges oder viereckiges rotationssymmetrisches Element mit 6 oder 8 Knoten für allgemeine Belastung

- Material

- Poisson'sche Zahl		 = frei wählbar zwischen 0   < 0.5

Werkstoff isotrop oder orthotrop

Bild 6.1: Allgemeines, ebenes, dreieckiges Flächenelement mit gekrümmten Kanten, linear veränderlicher Dicke, linearer Spannungsansatz, Elementart 14I, d = Dicke, b = max. Kantenlänge

Bild 6.2: Allgemeines, ebenes, viereckiges Flächenelement mit gekrümmten Kanten (bei Platte und Schale gerade) mit linear veränderlicher Dicke und linearem Spannungsansatz

- Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten 3 Freiheitsgrade 	Verschiebungen vaxial, vradial, vtangential

- Belastung

Knoten- und Flächenlasten, Eigengewichtsbelastung, Fliehkraftbelastung

- Anwendungsgrenzen

Keine extremen Seitenverhältnisse,

Zwischenknoten zentral anordnen, 	Eckenwinkel: < 24° > 156° ( Fehler K 19)

- Knotenreihenfolge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  beginnend an einem Eckknoten

- Spannungsausgabe

An allen Knoten + Schwerpunkt (Knoten 0)

- Ansatz

- Verschiebungen quadratisch, Spannungen linear

Einsatzgebiet

Nur lineare Statik

### 6.1.1									  Allgemeine Belastung bei Fourier-Elementen

Die Erweiterung der rotationssymmetrischen Elemente auf Fourier-Elemente mit allgemeiner, nicht rotationssymmetrischer Belastung, bietet die Möglichkeit, Rotationskörper beliebig zu belasten. Die in den Beispielen verwendeten Elemente mit reiner rotationssymmetrischer Belastung sind als Sonderfall dieser Fourier-Elemente anzusehen.

Bei der beliebigen Belastung hängt, wie nachfolgend beschrieben, der Rechenaufwand von der Form der Belastung über den Umfang ab. Die Gesamtlösung wird aus der Superposition der Lösungen der einzelnen Fourier-Ordnungen gebildet. Dazu muss für jede Ordnung ein eigenes Gleichungssystem  aufgestellt und gelöst werden. Das kostet somit die n-fache Rechenzeit, wenn n die vom Anwender zu wählende Anzahl von Ordnungen ist.

Im Vergleich zu den alternativen Raumelementen ist jedoch zum einen die Modellierung im Preprozessor wesentlich einfacher und zum anderen die Rechenzeit immer noch vergleichsweise gering. Durch die räumliche Modellierung wird die für die Rechenzeit wesentliche Bandbreite erheblich größer.

## Interpretation der Knotenverschiebungen

Die Ringelemente 117 (Viereck) und 147 (Dreieck) beruhen auf einer Approximation der Verschiebungen vx, vy, vz in axialer, radialer und tangentialer Richtung durch quadratische Ansatzfunktionen in der Meridianebene (Elementebene) und durch Fourier-Entwicklung bis zur n-ten Ordnung über den Umfang. Das bedeutet eine Superposition der Verschiebungen aus einer Grundvarianten (0-ter Ordnung) und 2n symmetrische n und antimetrische harmonische Varianten (1. bis n-ter Ordnung).

Die Grundvariante vereint in den Verschiebungen vx, vy einerseits und vz andererseits den symmetrischen Anteil rein rotationssymmetrischer Verformung mit dem antimetrischen Anteil reiner Torsion, beide vollständig entkoppelt. Die Knotenverschiebungen bedeuten somit eine gleichmäßige axiale Verschiebung, Aufweitung bzw. Drehung des Kreises durch den jeweiligen Knoten (Abb 6.3).

Bei den harmonischen Varianten können die symmetrischen und die antimetrischen Anteile nicht zu einer Variante vereinigt werden. Daher werden programmintern die symmetrischen Varianten mit geraden, die antimetrischen Varianten mit ungeraden Variantennummern 2, 4 ... 2n bzw. 3, 5  ... (2n+1) geführt, in aufsteigender Ordnung 1, 2 ... n der Harmonischen.

Bild 6.3: Fourier-Ordnungen, Grundvariante 0.-Ordnung, symmetrischer (links) und antimetrischer (rechts) Anteil

Harmonische Varianten 1. Ordnung (n = 1)

Die Knotenverschiebungen vxi, vyi, vzi sind hier nicht die Verschiebungen der Knoten sondern die Verschiebungsamplituden in den Meridianschnitten gemäß den Extremwerten der harmonischen Funktionen cos (m) bzw. sin (m) der Ordnung m = 1 ... n.

Die Bilder 6.4 und 6.5 zeigen den Knotenkreis durch den Knoten i unverändert (ausgezogen) und durch die Axial-, Radial- und Tangentialverschiebungen vx, vr, vt verändert (gestrichelt).

Bei den symmetrischen Varianten stellen nur die Knotenverschiebungen vsxi und vsyi die Verschiebung des Knoten i dar: vszi ist dann die Umfangsverschiebung bei  = - 90°/m (Bild 6.5).

Bei den antimetrischen Varianten stellt nur vziA die Verschiebung des Knoten i  dar mit vAxi und vAyi als die Axial- und Radialverschiebungen bei  = 90°.

In den symmetrischen Varianten der 1. Harmonischen gibt die Knotenverschiebung vsxi eine Drehung des Kreises durch den Knoten i um die z-Richtung an. Gleiche Knotenverschiebungen vsyi = vszi weisen auf eine Verschiebung des Kreises in y-Richtung hin, während Abweichungen vom gemeinsamen Wert eine radiale bzw. tangentiale Deformation 1. Ordnung anzeigen.

- Verschiebung eines Knotenkreises: symmetrisch, antimetrisch und kombiniert

Entsprechendes gilt für die antimetrische Variante in Bezug auf eine Drehung des Kreises um die y-Richtung und eine Verschiebung in z-Richtung. Daraus kann

Bild 6.4: Darstellung der Fourier-Ordnungen, harmonische Variante 1. Ordnung, symmetrische Variante

Bild 6.5: Fourier-Ordnungen, harmonische Variante 1. Ordnung, antimetrische Variante

Bild 6.6: Darstellung der Fourier-Ordnungen, Verschiebung eines Knotenkreises a) symmetrisch, b) antimetrisch und c) überlagert

sich eine Drehung des Kreises um einen seiner Durchmesser und eine Verschiebung in seiner Ebene ergeben, wie man durch vektorielle Zerlegung der Drehung in Komponenten um die y- und z-Achse, der Verschiebung in radialer und tangentialer Richtung nachweist (Bild 6.6). Damit finden sich Starrkörperbewegungsanteile in den folgenden Knotenverschiebungen:

- Grundvariante

vx		Verschiebung in x-Richtung (symmetrisch)

vz		Drehung um die x-Richtung (antimetrisch)

- 1. Harmonische

vsx		Drehung um die z-Richtung (symmetrisch)

vsy  = vsz		Verschiebung in y-Richtung

vAx		Drehung um die y-Richtung (antimetrisch)

vAy = vAz	Verschiebung in z-Richtung

Das ist bei der Formulierung von Randbedingungen zu bedenken, um Singularitäten der Gesamtsteifigkeitsmatrix zu vermeiden!

### 6.1.2							   Standardrandbedingungen

Die Unterdrückung von Knotenfreiheitsgraden durch Standardrandbedingungen wirkt sich auf die Grundvariante und alle Harmonischen gleich aus und bedeutet:

vx = 0		in Querschnittsebene geführter Knotenkreis

vy = 0		zylindrisch geführter Knotenkreis

vz = 0		in Meridianebenen geführter Knotenkreis

vy = vz = 0	aus Querschnittsebene wölbbarer, starrer Knotenkreis

vx = vy = vz = 0	starrer Knotenkreis

Standardrandbedingungen, die nur in der 0. und 1. Ordnung wirksam sein sollen, können als Sonderfall nach altem TPS10-Formalismus in nachfolgend beschriebener Datenart STEM definiert werden.

- Eingabeformat Randbedingungen nur für 0. und 1. Ordnung (Zusatzfile)

- Datenart STEM

Kennwort:

KNR1	      Knotennummern, (Knotennummer 0 zeigt Eingabeende der

bis		      Zeile an!), 8 Knotennummern je Satz

KNR8

VX1-VX8	      zu Knoten 1-8,  0/1 > Freiheitsgrad vx unterdrückt  ja/nein

VY1-VY8			    0/1 > Freiheitsgrad vy unterdrückt  ja/nein

VZ1 -VZ8			    0/1 > Freiheitsgrad vz unterdrückt  ja/nein

Die max. Anzahl der zu verarbeitenden Knoten beträgt 125.

### 6.1.3									       Knotensonderrandbedingungen (Fourier)

Knotensonderrandbedingungen können nur mit Einschränkungen verwendet werden:

a)	Erlaubt sind nur Sonderrandbedingungen mit VS = 0, nicht variable.

b) 	Die Sonderrandbedingungen wirken in jedem Fall rotationssymmetrisch, d.h., die eingegebenen Bedingungen gelten für den gesamten Knotenkreis.

c)	Sonderrandbedingungen mit Freiweg  0: Die vorgegebenen rechten Seiten wirken nur in der Grundvariante, d.h. rein rotationssymmetrisch.

d)	In einer Näherungslösung für Knotensonderrandbedingungen, die nicht rotationssymmetrisch sind.

### 6.1.4					               Stabelementsonderrandbedingungen (Fourier)

Die Stabelementsonderrandbedingungen dienen in diesem Fall der Simulation vorgespannter Schrauben (verschmiert über den Umfang). Die Vorspannung wirkt dementsprechend nur rein rotationssymmetrisch.

Zulässig ist folgende Form:

a) Längskraft   (FU) = Konstante (Kennziffer 13)

- b) Stablängung (LU) = Konstante (Kennziffer 19)

Achtung: Bei der Spannungsberechnung müssen Stabspannungen über Option(99) = 1 unterdrückt werden, da diese sinnlos sind!

### 6.1.5									     Mögliche Belastungen bei Fourier-Elementen

Die axiale, radiale und tangentiale Belastungskomponente wird über den Umfang ebenfalls mittels Fourier-Entwicklung bis zur n-ten Ordnung durch Superposition harmonischer Lastfälle approximiert. Zu jeder harmonischen Varianten der Verformung gehört der entsprechende harmonische Lastfall. Die symmetrische und die antimetrische Variante jeder Ordnung werden jeweils mit einer Steifigkeitsmatrix als Lastvarianten gerechnet.

Die resultierenden Kräfte und Momente ergeben sich aus den Varianten, die auch die Starrkörperbewegungsanteile enthalten:

- Grundvariante

Fx:  Res. Kraft in x-Richtung (symmetrisch)

Mx: Res. Moment um x-Richtung (antimetrisch)

1. Harmonische

Mz: Res. Moment um z-Richtung (symmetrisch)

Fy:  Res. Kraft in y-Richtung

My: Res. Moment um y-Richtung (antimetrisch)

Fz:  Res. Kraft in z-Richtung

Die übrigen Harmonischen leisten keinen Beitrag zu den Resultierenden! Sie wirken wie innere Kräfte. Unser FEM-Programm sorgt für die Bereitstellung der Knotenlasten für die harmonischen Lastfälle und zeigt durch Superposition die Belastung an, mit der gerechnet wird. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die Störung durch die Lasteinleitung gemäß dem St. Venant'schen Prinzip schnell abklingt und somit in der Regel nur wenige Harmonische erforderlich sind.

## Einzellasten

Eine Einzellast F (Bild 6.7) wird durch eine Linienlast ersetzt, die gemäß einer cos-Halbwelle über einem Winkelbereich verteilt ist und F als Resultierende hat. Diese

Bild 6.7: Radiale Einzellast als Cosinus-Halbwelle mit -Fr = Resultierende (a) oder tangentiale Einzellast (b), ringsum gleichmäßig verteilte Querkraft (c) durch 2 radiale und 2 tangentiale Einzellasten (d) als Cosinus-Halbwelle wie a)

Damit können z.B. Lagerkräfte, denen üblicherweise eine solche cos-Verteilung über 180° zugrundegelegt wird als Einzelkräfte, radial mit = 180° eingegeben werden, die zugehörigen Reibkräfte entsprechend tangential.

Eine harmonische Lastverteilung 1. Ordnung ist durch 2 gleich große, um 180° versetzte Einzelkräfte mit verschiedenem Vorzeichen zu erhalten. Eine ringsum gleich verteilte Querkraft, etwa entsprechend der Eigengewichtsbelastung eines Rings, ergibt eine radiale und eine tangentiale harmonische Komponente 1. Ordnung und ist durch 4 gleich große, um 90° versetzte radiale bzw. tangentiale Kräfte mit verschiedenem Vorzeichen zu erreichen.

Man achte auf den Zusammenhang zwischen dem absoluten und relativen Richtungssinn und dem Vorzeichen der radialen und tangentialen Kräfte!

Vorzeichen	radial:		positiv in Richtung zunehmendem Radius R

tangential:	positiv in Richtung zunehmendem Winkel 

## Linienlasten über dem Umfang

Linienlasten (Bild 6.8) über dem Umfang werden durch Einzelwerte in Form von Kräften über einen Sektor von  = 0.1 = 5.73° eingegeben und abschnittsweise als Trapezlasten aufgefasst. Eine konstante Linienlast kann z.B. als Rechtecklast eingegeben werden, deren Resultierende bekanntlich gleich der Resultierenden der Linienlast auf die Projektionslänge ist.

Linienlasten können nicht im Preprozessor definiert werden, sondern nur direkt im Format (KA42) des FEM-Programms TP2000!

## Flächenlasten

Einzellasten und Linienlasten sind im Grunde immer die statischen Äquivalente von Flächenlasten (oder Volumenlasten). Die Reduktion auf einen Lastpunkt bzw. eine Lastlinie ist lediglich vorweggenommen.

Bild 6.8: Belastung von Fourier-Elementen; eine Linienlast q ergibt sich aus abschnittsweisen Einzellasten (a), Eingabe einer konstanten Linienlast (b)

Liegt eine Flächenbelastung vor, so ist diese zunächst durch die äquivalenten Linienlasten auf den Knotenkreisen zu ersetzen. Dies kann nach den Richtlinien von Bild 6.8 geschehen. Dort ist ein Sektorausschnitt zwischen 2 Meridianebenen mit  = 0.1 = 5.73° zugrunde gelegt. Die so ermittelten Knotenwerte sind die gesuchten Einzelwerte zur Beschreibung der Linienlastverteilung. Dies gilt sowohl für axiale, radiale und tangentiale Flächenlastkomponenten und ist bei veränderlicher Flächenlast in Umfangsrichtung Schritt für Schritt in den erforderlichen Meridianschnitten durchzuführen.

### 6.1.6									       Eingabe der Belastung bei Fourier-Elementen

Bei der allgemeinen Belastung von Elementen mit rotationssymmetrischer Ansatzfunktion über Fourier-Analyse ist somit zwischen Einzel- und Linienlasten zu unterscheiden. Eine Berücksichtigung verschiedener Lastfälle in einem Rechenlauf ist dabei jedoch nicht möglich.

Bei Einzellasten wird die Annahme einer Lastverteilung von der Form einer cos-Halbwelle im Winkelbereich   /2 über den Umfang zugrunde gelegt. Eingegeben wird die jeweils axiale, radiale und tangentiale Resultierende als x-, y- und z-Komponente zusammen mit  und  in der Datenart KA41, gemäß den in Bild 6.9 festgelegten Definitionen.

Bei Linienlasten wird von einer linearen Lastverteilung zwischen aufeinanderfolgenden Aufpunkten bei i und i+1 ausgegangen. Eingegeben werden die jeweils axialen, radialen und tangentialen Kraftkomponenten bezogen auf einen Sektorwinkel  = 0.1 =5.73° zusammen mit dem Winkelargument i für jeden Aufpunkt in der Datenart KA42 gemäß der in  Bild 6.9 festgelegten Definitionen.

Eine gleichzeitige Belastung in x-, y-, z-Richtung also axial, radial, tangential ist möglich. Die Fourierdarstellung der Lastverteilung in Umfangsrichtung ist dann jedoch in allen 3 Richtungen bis auf einen konstanten Faktor die gleiche. Für Linienlast bedeutet das, dass bei den Folgepunkten nur die erste von Null verschiedene Lastkomponente angegeben werden muss.

Die Variantennummer (VN) dient hier nicht als Lastfallnummer, sondern zur Beschreibung einer Lastverteilung über den Umfang. Im Falle der Einzellast bedeutet das die Überlagerung der unmittelbar nacheinander am selben Knoten unter

Bild 6.9: Belastung von Fourier-Elementen, Definition der Orts- und Lasteingabe

derselben Variantennummer beschriebenen Lastverteilung. Im Falle der Linienlasten bedeutet die gleiche Knoten- und Variantennummer das Kennzeichen für den beschriebenen Lastverlauf.

Zur Wiederholung derselben Lastverteilung über den Umfang an anderen Knoten bis auf einen konstanten positiven oder negativen Faktor, genügt es für die betreffenden Knoten jeweils die erste Lastzeile mit derselben Variantennummer der vollständigen Beschreibung der Lastverteilung unmittelbar anzuschließen.

Für die Folgeknoten wird die Fourier-Zerlegung des führenden Knoten im Verhältnis der ersten von Null verschiedenen Lastkomponente übernommen und zuletzt das Diagramm der Lastverteilung nur einmal in name-s.prt ausgedruckt, mit 1, 2, und 3 als x-, y- und z-Komponente. Abweichende Angaben für ,  und Lastrichtung werden ignoriert.

Mit einer neuen Variantennummer geht die Fourier-Darstellung der letzten Lastverteilung verloren. Man kann sich dann nicht mehr auf eine früher verwendete Variante beziehen. Eine Datengenerierung über Randerkennung (KA41) `R = RAND` ist für Liniendruck-Belastung möglich, dabei ist aus formalen Gründen der jeweilige Lastvektor mit 0.1· Radius zu dividieren!

Die Beschreibung des Lastverlaufs am Umfang für einen Knoten muss in der Reihenfolge von  = 0 bis  = max hintereinander liegen mit gleicher Variantennummer.

Bedeutung der Variantennummer:

VN = 0 oder 1 >	Ordnung 0, keine Fourier-Zerlegung, reine rotationssymmetrische Belastung oder reine Torsionsbelastung

2 <=VN<= 122	Variantenkennzeichnung bei Fourierzerlegung

- Eingabeformalismus Einzellast bei Fourier-Elementen mit Bedeutung der Last- und Momentenrichtung im FEMAP

Fx	axiale        Lastkomponente (+ x-Richtung)

Fy	radiale       Lastkomponente (+ y-Richtung)

Fz	tangentiale Lastkomponente (+ z-Richtung)

Mx	Winkel  (0° - 360°) zur Festlegung des Orts der Einzellastkomponenten

My	max. Basisbreite  der cos-Halbwelle

Mz	nicht benutzt

Set ID	Variantennummer mit neuer Bedeutung, dient nicht der Definition von Lastfällen!

### 6.1.7									    Kontrolle über Fourier-Synthese

Für die Lastzerlegung mit VN > 1 ist die Angabe der zu berücksichtigenden Ordnungen erforderlich, mit welcher man die Genauigkeit der Ergebnisse aber auch die Rechenzeit festlegt, denn jede Ordnung 0 - n erfordert die Aufstellung und Lösung der gesamten Steifigkeitsmatrix!

Option(56)	n = 0 < 61, Anzahl zu berücksichtigende Fourier-Ordnungen

Option(362)	1 = Kontrollausdruck der harmonischen Lastanteile

Die Anzahl der Fourier-Ordnungen (n) wird im Optionfile festgelegt und ist abhängig von der Art der Belastung und der gewünschten Genauigkeit des Ergebnisses. Eine Erhöhung von n > 2  ist z.B. nicht erforderlich, wenn wie häufig durchgeführt, eine Querkraft als harmonische Lastverteilung 1. Ordnung angenommen wird.

Im Protokollfile name-s.prt erhält man, wenn über Opt.(83) = 1 angefordert, für jede Variantennummer > 1 die der nachfolgenden Berechnung zugrunde gelegte Belastung als  Fourier-Synthese in Form eines Printplots. Dabei bezeichnen die Ziffern 1, 2 und 3 im Printplot die Lastkomponenten x, y, z.

Aus diesem Diagramm lässt sich die zu erwartende Lösungsgenauigkeit gut abschätzen. Sofern sich aus dem Printplot der Fourier-Synthese eine nicht ausreichende Genauigkeit ableiten lässt, erhöht man die Anzahl Ordnungen n im Optionfile.

Bei der Untersuchung von Spannungen an der Krafteinleitungsstelle ist eine sehr große  Anzahl von Ordnungen notwendig, sodass es in diesem Fall sinnvoller sein kann, das Problem mit Raumelementen zu lösen.

Als Bestätigung für ordnungsgemäßen Programmablauf wird die Iteration beendet mit der Meldung: (in name-s.prt und .lst)

n     ORDNUNGEN  VERARBEITET

Nur dann ist gewährleistet, dass bei nachfolgender Ergebnisausgabe die Ergebnisse richtig sind. Erfolgt diese Meldung nicht, so ist die Anzahl der Durchläufe    (n + 1) zu kontrollieren.

### 6.1.8								      Ergebnisausgabe bei Fourier-Elementen

Die Verformungen und Spannungen werden für einen Meridianschnitt im Winkel gegenüber der x, y-Ebene aus den harmonischen Komponenten superponiert. Die Verformungen können daher proportional umgerechnet werden, um z.B. bestimmte Verformungswerte an einem Knoten zu erzielen. Damit ändern sich  auch die zugehörigen Lasten und die Spannungen proportional. Die Superposition kann begrenzt werden auf m ≤ n Ordnungen, um den Einfluss der oberen noch gerechneten Harmonischen zu zeigen. Durch Eingabe von Anfangswinkel PHI, Endwinkel PHIE und Winkelzuwachs DPHI im Optionfile kann eine Folge von Ergebnissen erzeugt werden.

Option(57)  	PHI: Meridianebene oder Anfangswinkel  für Ergebnisfolge

( in Grad)

Option(58)	PHIE: Endwinkel für Ergebnisfolge

Option(59)	DPHI: Winkelzuwachs für Ergebnisfolge

Option(60)	max. Anzahl Harmonische, falls nicht alle berücksichtigt

werden sollen

Option(61)	Faktor F zum Umrechnen der Ergebnisse

### 6.1.9								              Anwendung der Fourier-Elemente

Bei Erstellung des Rechenmodells über den Preprozessor FEMAP ist als Elementtyp { Axissymmetric } auszuwählen und zu beachten, dass die Belastung nur über { Model > Load > Nodal ... } möglich ist, mit entsprechender Bedeutung der Lastrichtungen, wie in Abschn. 6.1.6 beschrieben. Linienlasten müssen direkt im TP2000-Format (in name.fre) als KA42 ergänzt werden. Beim Start von TP2000 ist dann als Analysetyp { Lineare Statik > Lineare Statik mit Fourier } auszuwählen und zu beachten, dass dieser Elementtyp nur mit Zwischenknoten vorhanden ist. Wurden im Preprozessor Elemente ohne Zwischenknoten gewählt, so sind diese in der FEM-Option anzufordern!

Bild 6.10: bsfuko; eingeschrumpfter Bolzen unter Querkraft; Verformungen und Spannungen bei 0° Sektorwinkel.

Bild 6.11: bsfuko; eingeschrumpfter Bolzen unter Querkraft; Verformungen und Spannungen bei 90° Sektorwinkel.

Bild 6.12: bsfuko; eingeschrumpfter Bolzen unter Querkraft; Verformungen und Spannungen bei 180° Sektorwinkel.

Auf beiliegender CD bzw. nach Installation von TP2000 befinden sich in der TP2000-Beispielsammlung unter \Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik\bsfour.fre oder bsfuko.fre zwei Beispiele mit Fourier-Elementen, wobei im zweiten Beispiel bsfuko.fre der unterschiedliche Lagerkontakt über 360° näherungsweise gelöst ist.

Die Ergebnisse können für jeden Sektorwinkel von 0° - 360° angefordert und grafisch dargestellt werden, wie dies in den Bildern 6.10 bis 6.12 für drei Sektorwinkel gezeigt ist.

## Laminatelemente

Elementart  (06I oder 03I)  und Eigenschaften (siehe Bild 6.13)

Gekrümmtes, allgemeines, viereckiges oder dreieckiges Laminat-/Schichtelement mit 8 oder 6 Knoten (immer mit Zwischenknoten) für Platten- und Schalenbeanspruchung (I = 3 oder 5); dickwandiger Ansatz mit Schubverformung quer zur Elementebene.

- Querschnitt

Bis zu 100 Schichten mit jeweils konstanter Dicke aus isotropem, orthotropem oder anisotropem Material

- Material

- Poisson'sche Zahl:	 = frei wählbar zwischen 0   < 0.5

- Dicke

An den Eckknoten wählbar, bilineare Dickenverteilung.

Bei Schichtung: Gesamtdicke entspricht der Summe der konstanten Schichtdicken

Bild 6.13: Allgemeines, verwölbtes, viereckiges oder dreieckiges Laminatelement mit  max. 100 Schichten und gekrümmten Kanten, mit variabler Dicke und linearem, dickwandigem Spannungsansatz als Platte und Schale, Elementart 06I oder 03

- Knotenfreiheitsgrade

Je Knoten 5 Freiheitsgrade, bei Schalenbeanspruchung in Raumlage  6

- 3       Verschiebungen vx, vy, vz

2 (3)  Verdrehungen   dx, dy, dz

- Anwendungsgrenzen

- Eckenwinkel: < 24° > 156° 	( Fehler K 19)

- Belastung

- Knotenlasten, Eigengewicht, Fliehkraft, Temperaturlasten, Flächenlasten

- Knotenreihenfolge

Kontinuierlich, beginnend an einem Eckknoten

- Spannungsausgabe

An allen Knoten für jede Schicht + Schwerpunkt (Knoten 0)

- Ansatz

Membrankräfte		 - linear

Querkräfte		 - konstant

Biege- und Drillmomente	 - linear

- Einsatzgebiet

Lineare Statik und Dynamik, Potenzial (ungeschichtet)

### 6.2.1							           Vergleichsspannungen bei Laminatelementen, Reservefaktor R.F.

Für Vergleichsspannungen bei den Laminatelementen können alle Hypothesen wie bei den normalen Flächen- und Raumelementen ausgewählt werden. Zusätzlich steht nachfolgend beschriebene spezielle Hypothese zur Verfügung.

Reservefaktor R.F. für Laminate

Diese Bruchhypothese gemäß Bild 6.14 der klassischen Laminattheorie ist eine mehrfach modifizierte Interaktionshypothese und wurde im Programm Zukunft-Technik-Luft (ZTL) im Auftrag des BMVG entwickelt. Diese Hypothese lautet:

211 / (Rm1ZRm1D)  + 11[1/Rm1Z - 1/Rm1D]

+ 222  / (Rm2ZRm2D) + 22[1/Rm2Z - 1/Rm2D] + 212 / R2m 12    1.0      (6.1)

mit RmZ1 = RmD1 	und RmD2  RmZ2   (Bild 6.14) erhält man das Maximum für 12 bei folgender Spannung:

22   = -1/2 (RmD2 - RmZ2)

Bild 6.14: Darstellung der Bruchhypothese bei Laminatelementen in der σ22 τ12-Ebene

mit RmZ2 = kRmD2 und k < 1.0 erhält man das Maximum der ertragbaren Schubspannung, welches größer als Rm12 ist:

12max / Rm12  =      1 + (1- k)2 /4k			           (6.2)

Der Reservefaktor R.F. ist als Verhältnis der Bruchspannung (unter Berücksichtigung eines mehrachsigen, meist zweiachsigen Spannungszustands)zu der vorhandenen Spannung (Betriebsspannung x Sicherheitsfaktor) wie folgt definiert:

R.F.  = B / vorh   meist gilt jedoch:	R.F.  = Rm / vorh	            (6.3)

Wenn an Stelle von vorh das Produkt R.F. vorh in die Bruchhypothese eingesetzt wird, erhält man eine quadratische Gleichung für den Reservefaktor R.F.

R.F. 2 211 / Rm1ZRm1D + R.F. 11 [1/Rm1Z - 1/Rm1D]  +  R.F. 2 222 / Rm2ZRm2D

+ R.F. 22 [1/Rm2Z - 1/Rm2D] + R.F.2 212 / R2m12    1.0	            (6.4)

Die Auflösung dieser Gleichung 6.3 ergibt nun:

R.F.  = (- b +    b2 - 4ac ) / 2a 				            (6.5)

mit	     a  =  211 / RmZ1RmD1   +  222 / RmZ2RmD2  +  212 / R2m12

b  =  11 [1/RmZ1 - 1/RmD1]  +  22 [1/RmZ2 - 1/RmD2]

c    -1

Mit der Option zur Vergleichsspannung = 4 kann diese Hypothese ausgewählt werden.

### 6.2.2							          Zusatzeingabe für Laminatelemente

Hier wird von Zusatzeingabe gesprochen, weil diese Eingabedaten für die beiliegende TP2000-Version nicht im Preprozessor definiert werden können und mit dem Editor hinzugefügt werden müssen.

Eine ergänzende Beschreibung findet sich im TP2000-Benutzerhandbuch tpmanual.doc im Verzeichnis \Wpt2000\Tp2000 oder über Online.Help.

Schichtaufbau

Mit der Datenart KA12 wird der Schichtaufbau des Elements beschrieben (Bild6.15). Jede Schicht hat ihre eigene Schichtnummer, Schichtdicke und Materialnummer. Eine direkte Eingabe dieser Daten im Preprozessor ist nicht möglich. Die Daten müssen mit dem Editor im fre-File (name.fre automatisch aus name.fmp erzeugt) ergänzt werden

- Datenart KA12 (Folgezeile): (in name.fre ergänzen)

Kennwort

QNS	   Querschnittsnummer

PLYD	   Schichtdicke

PLYN	Schichtnummer, über diese Nummer können Schichten verschiedener      Elemente für die spätere Ergebnisdarstellung spezifiziert werden.

WNR	Materialnummer der Schicht entsprechend der Eintragung in

- Material-ID (KA14) im Preprozessor. Die Ausrichtung der Faserrichtungen geschieht über die Materialdefinition analog zu den Orthotropierichtungen!

NZYK	Anzahl der Zyklen, d.h. der Gesamtquerschnitt besteht aus

NZYK beschriebenen Teilquerschnitten. Der zugehörige Wert kann bei einer beliebigen Schicht angegeben werden, die max. Schichtanzahl von 100 darf dabei nicht überschritten werden.

SYMM	Der beschriebene Querschnitt kann an der Oberseite gespiegelt werden. Aus Symmetriegründen werden dann die an der Spiegelachse angrenzenden Schichten zu einer Schicht zusammengefasst:

0:  keine Spiegelung (default)

1:  Spiegelung der Schichten

Faserausrichtung

Die Faserausrichtung erfolgt mit der Materialdefinition analog zur Definition der Orthotropierichtungen. Schichtmaterial wird daher wie orthotropes Material behandelt. Dazu gibt es 2 Ausrichtungsmöglichkeiten.

Das Materialsystem m1, m2, m3 ist definiert mit der m1, m2-Achse parallel zu den orthotropen Richtungsachsen. Die eingegebenen Materialdaten beziehen sich

Bild 6.15: 3 Beispiele für Schichtanordnungen

auf das krummlinige rst-Elementsystem entsprechend dem uvw-System bei nicht gekrümmten Elementen. Dieses System ist bezgl. des Elements auf 2 verschiedene Arten ausrichtbar.

1. Ausrichtung auf eine räumliche Achse

Eine in der Eingabe definierte Raumrichtung legt die m1-Richtung des Materialsystems fest. Dieser Richtungsvektor muss für Flächenelemente zwingend in der uv-Ebene des Elements liegen (keine lokale w-Komponente), anderenfalls wird das lokale uvw-System als Materialsystem angenommen. Dies wird mit einer Bemerkung angezeigt.

Mit den Winkeln m, m m wird ein beliebiger räumlicher Vektor n im Globalsystem xyz definiert, der die Orientierungsrichtung von der m1-Achse des Materialsystems angibt (Bild 6.16).

nx			cosm

n   =	ny		n1   =	cosm

nz			cosm

cos m = nx /     nx2 + ny2 + nz2

cos m = ny /     nx2 + ny2 + nz2

cos m = nz /     nx2 + ny2 + nz2

mit

1  =         cos2m +  cos2m +  cos2m     	(als geometrische Bedingung   für Schnittkante dreier Kegel)

Diese Ausrichtung erfolgt lediglich, wenn der räumliche Vektor in der u,v-Ebene des Elements liegt. Anderenfalls entspricht das m1m2m3- dem uvw-System, was auch durch eine Bemerkung angezeigt wird.

Kennwort TYPE = 1,3

2. Ausrichtung innerhalb des lokalen Element-Koordinatensystems uvw

Ein lokaler Orientierungswinkel bewirkt eine Drehung des Materials innerhalb des Lokalsystems uvw. Dabei muss auf die Ausrichtung aller lokalen u,v,w-Systeme in der Modellierungsphase sorgfältig geachtet werden (Bild 6.16).

Mit dem Orientierungswinkel m wird die m1-Achse des Materialsystems ausgerichtet.

Kennwort TYPE = 2,4

- Datenart KA14 (ergänzende Eingaben in name.fre):

Kennwort

WNR	  Materialnummer [ 1-99999 ]

R	  Zuordnung der Richtungen für orthotropes bzw. laminates Material

Bild 6.16: Definition der Ausrichtungswinkel bei Faserverbundwerks

R = 1     u bzw. x

R = 2     v bzw. y

R = 3     w bzw. z

TYPE	Indikator von Materialgesetz und -ausrichtung

3    othotropes Laminat, Fasern global ausgerichtet

4    orthotropes Laminat, Fasern lokal ausgerichtet

C01        Rm,Z,1-3 Bruchspannungen für Zug in den 3 Materialrichtungen

m1, m2, m3, R = 1- 3

C0          Rm,D,1-3 Bruchspannungen für Druck in den 3 Materialrichtungen

m1, m2, m3, R = 1- 3

C03        Rm,112 – 23 Bruchspannungen für Schub entsprechend den 3 Mate-

rialrichtungen m1, m2, m3, R = 1- 3

C04	m  Orientierungswinkel m1 bei lokaler und globalerAusrichtung

C05	m  Orientierungswinkel m2 bei globaler Ausrichtung

C06	m  Orientierungswinkel m3 bei globaler Ausrichtung

C07	F   Ausrichtwinkel der Fasern im Gewebe

### 6.2.3								              Anwendung der Laminatelemente

Die umfangreichen Möglichkeiten zur Laminateingabe im Preprozessor FEMAP werden leider z.Z. von TP2000 nicht übernommen. Daher muss die Eingabe im TP2000-Format (in name.fre) bezgl. der Propertydefinition in KA12 ergänzt werden, wie in Abschn. 6.2.2 zuvor beschrieben. Zu beachten ist noch, dass die Laminatelemente stets Elemente mit Zwischenknoten sind. Sie müssen im

Bild 6.17: bslami; Gesamtverformung und max. Vergleichspannung aus beiden Schichten einer 2-schichtigen Laminatschale unter konstanter Flächenlast

Preprozessor als Elementtyp { Plate (Schale) > Parabolic Elements = an }, also direkt als Zwischenknoten-Elemente definiert werden.

Die Elemente können dann für lineare Statik und Dynamik (geschichtet mit Fasermaterial oder ungeschichtet) sowie für Potenzialprobleme (ungeschichtet) eingesetzt werden. Die Verwendung in der nichtlinearen Statik ist jedoch nicht möglich.

Auf beiliegender CD bzw. nach Installation von TP2000 befinden sich in der TP2000-Beispielsammlung unter \Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik\ folgende Beispiele mit Laminatelementen bsarc1.fre (Bogenschale ohne Schichtung); bshemi.fre (Kugelschale ohne Schichtung); bslami.fre (Schale mit 2 Schichten und schräger Faserrichtung, Ergebnisse siehe Bild 6.17) und bslosh.fre (Bogendach ohne Schichtung).

## 6.3 									  Wichtige Warnungen am Bildschirm, was ist zu tun?

Die Sicherung der Ergebnisqualität steht bei TP2000 an erster Stelle, daher werden schwerwiegende Probleme im Rechenmodell als Warnung schon am Bildschirm gemeldet. Diese nachfolgend aufgeführten Meldungen sollte man nicht ignorieren, sondern wie folgt behandeln:

(1)

****** WARNUNG: Steifigkeitsunterschiede kritisch, Expon. Diff. = ii  (ii z.B. 10)

- Ursache und Behebung

Alle Computer arbeiten abhängig von der verwendeten Wortlänge mit einer begrenzten Genauigkeit (32-, 64- oder 128 bit). Bei TP2000 werden alle wichtigen Werte und Matrizen mit 64-bit-Worten mit entsprechender Genauigkeit verarbeitet.

Damit können Zahlen mit max. 13 signifikanten Ziffern exakt dargestellt werden. Die Zahl

12345678.90123456	kann somit jedoch nur als

12345678.90123xxx

dargestellt werden, mit xxx als Zufallszahlen. Die Lösung des linearen Gleichungssystems wird, bedingt durch diese eingeschränkte Genauigkeit, dann problematisch, wenn der Unterschied der Exponenten > 7 oder 8 wird, (z.B. Expon. Diff. = 10). Sobald der Unterschied > 7 wird, erscheint daher obige Meldung am Bildschirm und in den Listen. In solch einem Fall sind die Gleichgewichtsproben im Kurzprotokoll name.prt zu überprüfen. Meist folgt jedoch nach obiger Warnung die nachfolgend beschriebene Warnung zur Gleichgewichtsprobe (Gleichgewichtsprobe kritisch).

Dies sollte zum Anlass genommen werden, das Rechenmodell zu überarbeiten und die Steifigkeitsunterschiede zu reduzieren, denn die errechneten Werte (z.B. Spannungen, Flüsse) sind dann meistens mit einem wesentlich größeren Fehler behaftet.

Die Reduzierung der Steifigkeitsunterschiede (z.B. E-Modul, Dicke, Querschnittswert) ist schmerzhaft aber unvermeidlich! Dadurch ergibt sich auch eine verbesserte Singularitätsprüfung bei der Lösung des Gleichungssystems (s. Warnungen weiter unten), denn der dazu benötigte Vergleichswert als Mittelwert aller Diagonalkoeffizienten * Erfahrungswert wird realistischer ( s.a. Warnung zu Singularitäten).

(2)

****** WARNUNG: Lastfall iii, Gleichgewichtsprobe kritisch

- Ursache und Behebung

Alle Körper in Ruhe sind im Gleichgewicht. In TP2000 wird mit dieser Grundregel der Mechanik die Lösungsgenauigkeit des Gleichungssystems geprüft durch Gegenüberstellung der Summe aller Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz aus Aktion und Reaktion in der Gleichgewichtsprobe (actio = ractio = Probe 1).

Der jeweilige Differenzwert in den 6 Spalten sollte dabei deutlich kleiner sein als 1% bezogen auf den jeweils größten Zahlenwert in der Spalte unter Summe aller positiven und negativen Kräfte und Momente als 100%. Diese 2. Probe wird nur ausgegeben, damit der Anwender diese Bezugswerte kennt.

Bei einer Abweichung > 1% erscheint auf dem Bildschirm obige Warnung.

Da die Ursache für diese Ungenauigkeit in den zu großen Steifigkeitsunterschieden liegt und die Gefahr besteht, dass die entscheidenden Rechenergebnisse (z.B. Spannungen) mit einem wesentlich größerem Fehler behaftet sind, verbleibt nur der oben bereits beschriebene Weg der Überarbeitung des Rechenmodells durch Reduzierung der Steifigkeitsunterschiede.

(3)

- ****** WARNUNG: Lastfall iii, max. Verdrehung > 0.1

****** WARNUNG: Lastfallkombination iii, max. Verdrehung > 0.1

- Ursache und Behebung

In der FEM wird das Verhalten von Körpern durch lineare Gleichungen beschrieben. Damit lässt sich jedoch die Bewegung eines Punkts nur auf einer Geraden beschreiben. Aber nur kleine Verformungen 2. Ordnung können vernachlässigt werden! Ein Punkt z.B. bewegt sich statt auf einer Kreisbahn daher in tangentialer Richtung. Um eine Kreisbahn zu beschreiben, benötigt man viele kleine Schritte. Bei einer Schrittweite von 3.5° auf einem 90°-Bogen beträgt die Abweichung von der Kreisbahn ca. 3% vom Radius. Somit können mit einem (linearen) Schritt bei der FEM nur sehr kleine Bewegungen berechnet werden. Große Bewegungen/Verformungen werden als nichtlineares Problem daher schrittweise gelöst, verbunden mit hohen Rechenzeiten.

Bei Balken- und Schalenelementen verwendet man zusätzlich zu den Bewegungsfreiheitsgraden des Knotens (vx, vy, vz) auch die Freiheitsgrade der Verdrehungen (dx, dy, dz ). Wie oben gezeigt, können diese Verdrehungen nur bei kleinen Winkeln ( < 3.5°) vektoriell addiert werden, daher muss der Anwender darauf achten, dass die max. Knotenverdrehung nicht viel größer als 3.5° wird!

Die Verdrehungen werden im Bogenmaß berechnet, daher toleriert man häufig eine  max. Verdrehung von  < 0.1 rad (5.73°).

Wird dieser Wert überschritten, so meldet dies TP2000 mit obiger Warnung unter Angabe des Lastfalls. Der Anwender muss dann davon ausgehen, dass alle Ergebnisse fragwürdig sind. Er muss die Belastung reduzieren oder das Problem nichtlinear in kleinen Schritten berechnen.

Um jegliches Fehlerrisiko zu vermeiden, wird von TP2000 nicht nur die max. Verdrehung ausgegeben und geprüft, sondern bei Verwendung von Elementen ohne Drehfreiheitsgrade (z.B. Ring- oder Raumelementen) zum Knoten mit der max. Verschiebung über den Nachbarknoten eine Kantendrehung ausgegeben und geprüft.

(4)

****** WARNUNG: Lastfall iii, Modellfehler kritisch

- Ursache und Behebung

- Wie in den Beispielen unter Prüfprotokoll (Modellbeurteilung) bei der linearen Statik und bei den Potenzialproblemen ausführlich beschrieben, wird von TP2000 über die Mittelung der Spannungen bzw. der Flüsse an den Knoten die Qualität des Elementnetzes geprüft und in Prüfprotokollen ausgegeben. Wird bei dieser Prüfung an einem Knoten mit hoher Spannung oder hohem Fluss ein Modellfehler von       > 15 % festgestellt, so erfolgt obige Warnung.

Die Ergebnisse sind in diesem Fall fraglich. Der Anwender sollte daher das Rechenmodell an solchen Stellen verfeinern oder Elemente mit höherer Ansatzfunktion verwenden.

(5)

****** WARNUNG: iii Singularitäten im Gleichungssystem behoben

- Ursache und Behebung:

Wie im TP2000-Benutzerhandbuch (Online-Help) unter „Knoten – Automatische Unterdrückung von Knotenfreiheitsgraden (Singularitäten)” ausführlich beschrieben, werden Singularitäten (linear voneinander abhängige Gleichungen) über einen Toleranzwert (Singularitäts-Check im Protokollfile) erkannt und korrigiert, der aus dem mittleren

- Diagonalkoeffizienten * Erfahrungswert

gebildet wird.

Im Protokollfile name.prt wird jede Singularität mit folgender Meldung vermerkt:

- ABSTUETZUNG IN ZEILE xxxxxx DIAG= 0.123456E-04

danach folgt eine Liste aller abgestützten Knoten mit zugehörenden Freiheitsgraden z.B.

KNOTENNUMMERN DER UNTERDRUECKTEN FREIHEITSGRADE

123	000006		(Freiheitsgrad 6 = dz ist abgestützt)

d.h. für Knoten 123 wurde die Randbedingung dz = 0 eingeführt.

In allen Fällen von Singularitäten, sollte der vorsichtige Anwender jedoch auch die in name.prt weiter hinten folgenden Reaktionskräfte und -momente darauf hin prüfen, ob sie vernachlässigbar klein sind. Wenn nicht, liegt die Ursache meist in fehlenden Randbedingungen oder fehlerhaften Kopplungen von Strukturteilen, die Ergebnisse sind dann unbrauchbar!

Folgt die Meldung

PROGR.-ABBRUCH, NEGATIVER WERT DES DIAG. KOEF. ZU GROSS

so kann es sich um ein schwerwiegendes Problem handeln, denn das Gleichungssystem ist nicht positiv definit. Häufig liegt jedoch die Ursache in fehlerhaften Randbedingungen, die infolge sehr großer Steifigkeitsunterschiede von der Automatik nicht erkannt wurden.

In diesem Fall erfolgte vorher die Warnung (1).