# 7  Installationsanleitung und Trainingsmanual WTP2000

WTP2000 kann auf Rechnern, die für Windows 95, 98, 2000 oder Windows NT konfiguriert wurden, betrieben werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die Minimalanforderungen inkl. unserer Empfehlungen und enthält auch andere von uns unterstützte Hardware, die Sie je nach Analyseanforderungen und Budget in Betracht ziehen können.

## 7.1						       Hardwareanforderungen

|  | Minimum | Empfehlung | andere |
| --- | --- | --- | --- |
| Computer, CPU | Intel 80486 Prozessor | Intel Pentium III | Je schneller, desto besser |
| Memory, RAM | 32 MB | 128 MB oder mehr | Je mehr, desto besser |
| Video Adapter und Monitor | VGA | SVGA | OpenGL, accelerator board |
| Festplatte | 200 MB | 3 GB oder mehr | Je größer, desto besser* |
| Maus | Erforderlich |  |  |
| Drucker /Plotter | Nicht erforderlich, aber ein Parallelport ist für den Hardkey notwendig | Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker |  |
| Netzwerk | Nicht erforderlich |  | High-speed Modem oder Netzwerk- Interface, falls Sie auch an anderen Computern rechnen |
| Software | Windows 95, 98, 2000 oder NT | Neueste Windows-Version für die bestmögliche Performance und Zuverlässigkeit | Windows-basierte Textverarbeitung und Grafik, Text und Grafik können von FEMAP für Präsentation und Dokumentation importiert werden. |

*) Anmerkung: Die erforderliche Festplattengröße ist sehr schwer abzuschätzen. Sie hängt von der Anzahl der Freiheitsgrade Ihres Modells ab. Für sehr große Modelle (150.000 Freiheitsgrade) sind ca. 2,5 GB angemessen.

## 7.2 									          WTP2000 Trainingsversion

Dies ist eine kostenlos verteilte Trainingsversion oder Demoversion unseres Programms WTP2000. Sie soll Ihnen einen ersten Eindruck von der Benutzeroberfläche und von den Möglichkeiten unseres Programms WTP2000 vermitteln. Außerdem kann sie für Trainingszwecke verwendet werden.

Diese Trainingsversion will und kann jedoch eine Probeinstallation der Vollversion nicht ersetzen! Denn aus lizenzrechtlichen Gründen (Lizenzgebühr) können nicht alle Möglichkeiten von WTP2000 freigeschaltet werden. Dies gilt insbesondere für den Parasolid-Solid-Modeler.

Diese Einschränkungen der Trainingsversion sollten Sie aber nicht daran hindern, einmal alle Möglichkeiten von WTP2000 zu testen. Wir möchten nur zufriedene Kunden, die von der Leistungsfähigkeit von WTP2000 überzeugt sind. Deshalb stellen wir Ihnen eine Probeinstallation des vollständigen Programms für 30 Tage zur Verfügung. Sie können in dieser Zeit WTP2000 auf Herz und Nieren testen und erhalten von uns kostenlos Hotline-Unterstützung.

Hinweis:

Mit der Demo- bzw. Trainingsversion von TP2000 können Sie Modelle bis zu
1 000 Knoten bzw. 5 500 Freiheitsgraden berechnen.

- Sollten Sie noch Fragen zu WTP2000 haben, rufen Sie bitte Herrn Dr. Friedmann, Tel. 0931/ 49708-360 an.

## 7.3								             Trademark Information

Windows, Windows 95, 98, 2000 und Windows NT sind eingetragene Handelsmarken von Microsoft Corporation. Der auf Ihrer WTP2000 CD enthaltene Microsoft Word Viewer 97 ist urheberrechtlich geschützt von Microsoft Corporation.

FEMAP ist eine eingetragene Handelsmarke von Enterprise Software Products, Inc. und SDRC.

## 7.4									          Installation des FEM-Programms TP2000

### 7.4.1							         Installationsverzeichnis

WTP2000 besteht aus dem Pre- und dem Postprozessor FEMAP und dem Finite-Elemente-Solver TP2000. Wir empfehlen, die folgende Verzeichnisstruktur auf Ihrer Festplatte, z. B. auf c:, zu benutzen:

c:\wtp2000\tp2000			für TP2000,

c:\wtp2000\femap			für FEMAP.

Das Verzeichnis c:\wtp2000\tp2000 wird bei der Installation von TP2000 automatisch vorgeschlagen, deshalb sollte TP2000 zuerst installiert werden.

Die Bezeichnungen c und d werden im Folgenden synonym für Festplatte und CD-ROM-Laufwerk verwendet, die Variablen sind individuell anzupassen.

### 7.4.2 									 Installation

Um TP2000 zu installieren, legen Sie die beiliegende CD in das CD-ROM Laufwerk ein. Da Sie sehr häufig diese CD verwenden werden, ist ein Autostart nicht vorgesehen. Daher müssen Sie das Programm setuptp.exe (z. B. mit dem Explorer) manuell (per Doppelklick) im Verzeichnis \WTP2000\TP2000\ der CD aufrufen. Folgendes Fenster erscheint:

TP2000 führt Sie durch die Installation. Beachten Sie dabei bitte unbedingt die folgenden Hinweise!

Im Lauf der Installation werden Sie nach dem gewünschten Zielverzeichnis gefragt. Falls Sie eine andere als die voreingestellte Festplatte c wählen, muss das Zielverzeichnis z. B. d:\wtp2000 heißen.

- Wählen Sie als Setup-Typ Normal aus.

Nach Abschluss der Installation finden Sie dieses Icon    in Ihrer Taskleiste.

Starten Sie bitte das Programm noch nicht an! Vielmehr müssen Sie jetzt den Explorer aufrufen. Dort finden Sie auf der Platte c ein Verzeichnis wtp2000. Dieses muss in jedem Fall vorhanden sein. Zusätzlich finden Sie auf der Festplatte ein Verzeichnis wtp2000, was Sie als Zielplatte angegeben haben. In unserem Beispiel war das die Platte d. Dort ist folgende Verzeichnisstruktur angelegt: wtp2000 \tp2000\module. In diesem Verzeichnis finden Sie die beiden Files start.exe und Wd97vw.exe.

Starten Sie durch Doppelklick das Programm start.exe. Das Programm blitzt nur ganz kurz auf und legt für WTP2000 alle Pfade und dabei auch das Startverzeichnis c:\Wtp2000\Tp2000\ immer auf c an, auch wenn c nicht die Zielplatte ist. Ohne dieses Verzeichnis und den dort stehenden Files ist TP2000 nicht lauffähig!

Danach starten Sie das Programm Wd97vw.exe. Es installiert den Microsoft Word Viewer, der für die Helpfunktion und das Manual benötigt wird. Das Programm müssen Sie auch dann installieren, wenn Sie MS Word auf Ihrem Rechner haben oder wenn Sie den Hinweis erhalten, dass der Word Viewer bereits installiert ist. Andernfalls lässt sich das Manual nicht über die TP2000 Shell aufrufen. MS Word Viewer muss in das Verzeichnis installiert werden, in dem auch wtp2000 steht. In unserem Beispiel heißt dies d:\wtp2000\tp2000\module.

- Der MS Word Viewer führt Sie durch die Installation.

Sie haben nun alle Programmkomponenten von TP2000 erfolgreich installiert.

Klicken Sie das TP2000 Icon      in der Taskleiste an. Dadurch öffnet sich das folgende Fenster:

Mit der Maus können Sie das IGF-Logo    auf Ihr Desktop ziehen um von hier TP2000 später zu starten.

Sie müssen nun noch den Pre- und Postprozessor FEMAP installieren.

## 7.5								              Installation von FEMAP (Demoversion)

Auch FEMAP befindet sich auf beiliegender CD, die ja schon eingelegt ist. Aus den schon erwähnten Gründen ist ein Autostart nicht erwünscht. Daher müssen Sie das Programm setupFMP.bat (z.B. mit dem Explorer) manuell (per Doppelklick) aus dem Verzeichnis \WTP2000\FEMAP\ der CD aufrufen. Folgendes Fenster erscheint:

Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarungen und folgen Sie anschließend den Anweisungen, die Ihnen angezeigt werden.

Installieren Sie FEMAP nicht in das vorgeschlagene Verzeichnis, sondern klicken Sie bei Destination Location auf Browse und geben Sie als Pfad c:\Wtp2000\Femap ein. Achten Sie darauf, dass auf die Festplatte installiert wird, auf der TP2000 steht! Unter Umständen müssen Sie daher unter Drives eine andere als die voreingestellte Festplatte wählen.

Es erscheint folgende Meldung:

Auf diese Meldung antworten Sie mit Ja.

- Im Menü Setup Type wählen Sie Femap 300 Node Demo System. (Falls Sie die Vollversion installieren möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, denn dann benötigen Sie einen Schutzstecker (Dongle) und einen Benutzercode).

- Anschließend können Sie die Voreinstellungen in den nächsten Fenstern bestätigen. Wenn Sie 35 MB zusätzlich investieren wollen, klicken Sie unter Select Components > Examples an. Damit haben Sie eine umfassende Beispielsammlung verfügbar.

WTP2000 ist nun mit seinen 2 Komponenten FEMAP und TP2000 installiert. Sie können sich für WTP2000 mit Hilfe der Taskleiste noch Icons erzeugen.

Die Installation der FEMAP-Updates sollte nur durchgeführt werden, wenn eine durch Dongle gesicherte Vollversion im Einsatz ist!

Installieren Sie anschließend noch die Software Acrobat Reader (falls Sie diese nicht schon auf Ihrem Rechner installiert haben), wenn Sie die FEMAP-Manuals (Handbücher) auch als Online-Help auf dem Bildschirm verfügbar haben wollen. Sie finden diese Software auf der CD unter \Wtp2000\Femap\Acrobat\. Starten Sie die Installation mit Doppelklick auf reader.exe und wählen Sie als Zielordner das FEMAP-Verzeichnis \Wtp2000\Femap\ Ihrer Festplatte.

Mit dem Acrobat Reader können Sie dann die *.pdf – Files, die sich im Verzeichnis \Wtp2000\Femap befinden, betrachten und die Manuals auch ausdrucken. Den Acrobat Reader können Sie auch in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner installieren.

### 7.5.1									     FEMAP-Voreinstellungen; Materialdatenbank

Die mit WTP2000 ausgelieferten Materialdatenbanken enthalten die mechanischen Werkstoffkonstanten gängiger Stahlsorten und Nichteisenmetalle. Diese Materialdaten entsprechen denen, die in der einschlägigen Literatur zu finden sind. Sie sind jedoch als Durchschnittswerte anzusehen, da Werkstoffkennwerte herstellungsbedingt oft einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Der Einfluss der Schwankung liegt bei FE-Simulationen in der Regel im Bereich anderer Näherungen, die bei der Modellbildung gemacht werden. Exakte Kennwerte für einen verwendeten Werkstoff kann der jeweilige Hersteller liefern.

Die Werte der Werkstoffkonstanten hängen von den verwendeten Einheiten ab. Es stehen 2 Einheitensets zur Verfügung:

N(Newton)-mm(Millimeter)-C(Grad Celsius)  Filename: N-mm-C.esp

kN(Kilonewton)-m(Meter)-C(Grad Celsius)    Filename: kN-m-C.esp

### 7.5.2								               Installation und Anwendung der Materialdatenbank

Zur Installation werden die beiden Files, die sich auf der WTP2000-Installations-CD befinden (N-mm-C.esp und kN-m-C.esp), in das Verzeichnis \Wtp2000 \Femap kopiert. Während des Arbeitens mit FEMAP können die Datenbanken dann durch den Menüpunkt { Model > Material > Load > Library } ausgewählt werden.

Die Voreinstellung der Materialdatenbanken erfolgt unter { File > Preferences > Libraries } und dem Eintrag der Datenbank (z.B. N-mm-C.esp) im Menüpunkt Material. Standardmäßig ist die FEMAP-Materialdatenbank material.esp eingestellt, die jedoch Materialkennwerte im amerikanischen Einheitensystem enthält. Wenn Sie die geänderten Preferences sichern, wird die Materialdatenbank N-mm-C.esp bei jedem Start als Voreinstellung geladen.

### 7.5.3									       FEMAP Interfaces

Für den Datenaustausch zwischen FEMAP und WTP2000 sollten Sie das geeignete Interface einstellen. Sie finden die Einstellungsmöglichkeit unter { File > Preferences > Interfaces }. Dort wählen Sie unter dem Menüpunkt Interface: FEMAP NEUTRAL.

Anschließend müssen Sie die geänderten Einstellungen sichern, dann bleiben diese auch bei Neustart von FEMAP erhalten.

## Vollversion von WTP2000

Die Vollversion von WTP2000 besteht wie die Trainingsversion aus dem Pre- und dem Postprozessor FEMAP und dem FEM-Programm TP2000. Beides müssen Sie in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge installieren.

### 7.6.1								               Installation der Vollversion von TP2000

Wenn Sie sich zum Kauf von WTP2000 entschließen, kann Ihre Trainingsversion ganz einfach in eine Vollversion umgewandelt werden. TP2000 ist schon oder wird zuerst als Trainingsversion im Unterverzeichnis d:\Wtp2000\Tp2000\Module installiert. Um eine Vollversion zu erhalten, starten Sie über das Windows-Startmenü (unten links) das File d:\Wtp2000\Tp2000\Module\lizenztp.exe. Danach wählen Sie die Option I. Das Programm zeigt 3 fünfstellige Zahlen an, die Sie bitte an

- Wölfel Technische Programme, Otto-Hahn-Straße 2a

97204 Höchberg

Tel.:	(0931) 49708-600, Fax:	(0931) 49708-650

E-Mail:	wtp@woelfel.de

oder an den jeweiligen Händler weiterleiten. WTP wird Ihnen dann 5 Codenummer mitteilen, die Sie eingeben können, indem sie das File lizenztp.exe erneut starten, jedoch nun die Option L auswählen. Nachdem Sie die Codenummer eingegeben haben, ist TP2000 auf Ihrem Rechner als uneingeschränkte Version verfügbar

Da in der Regel mit der Vollversion von TP2000 auch große Modelle gerechnet werden, empfiehlt sich eine Anpassung des Programms an den auf Ihrem Rechner verfügbaren Hauptspeicher. Dies ist auf zweifache Weise möglich:

- individuell für jeden Rechenlauf. Dazu starten Sie TP2000 und rufen in der TP2000 Shell { OPTIONEN > ALLGEMEIN } auf.

Im folgenden Fenster wählen Sie mit dem Cursor den für Sie passenden Hauptspeicher aus, klicken SETZEN und danach SCHLIESSEN. Bitte beachten Sie, dass mit Beendigung des Rechenlaufs die Voreinstellung von 32 MB wieder aktiv wird.

- Deshalb gibt es eine zweite Möglichkeit:
Diese bewirkt eine dauerhafte Veränderung des nutzbaren Hauptspeichers. Öffnen Sie dazu im Explorer aus dem Startverzeichnis das Standardoption-file c:\Wtp2000\Tp2000\opt2000.opt.

Tragen Sie unter Punkt 1 den nutzbaren Hauptspeicher ein und sichern Sie das File. In unserem Beispiel wurden 120 MB eingestellt. Achten Sie darauf, dass sich die Spalten nicht verschieben. So lange Sie in diesem File keine Änderungen vornehmen, bleibt diese Einstellung für alle folgenden Rechenläufe erhalten.

Es ist jedoch mit der eingangs beschriebenen Änderungsmöglichkeit über die TP2000 Shell möglich, den nutzbaren Hauptspeicher für jeden Rechenlauf zu ändern.

### 7.6.2								               Installation der Vollversion von FEMAP

Eine uneingeschränkte FEMAP-Version wird Ihnen mit einem Dongle zugeschickt, den Sie bitte an dem Parallel-Printer-Port Ihres Rechners anbringen.

Die Installation läuft zunächst genauso ab wie bei der Demoversion, bis zu dem Fenster Setup Type:

- Im Menü Setup Type wählen Sie Femap Full System.

- Anschließend können Sie die Voreinstellungen in den nächsten Fenstern bestätigen.

Zum Arbeiten mit der Vollversion benötigen Sie dann stets den Hardkey (Dongle), den sie vor Aufruf von Femap auf den Parallel Printer Port Ihres Rechners stecken müssen.

WTP2000 ist nun mit seinen 2 Komponenten FEMAP und TP2000 installiert. Sie können sich für WTP2000 mit Hilfe der Taskleiste noch Icons erzeugen. Die Installation der FEMAP-Updates sollte nur durchgeführt werden, wenn eine durch Dongle gesicherte Vollversion im Einsatz ist!

## 7.7								            WTP2000 Dokumentation und Hilfe

FEMAP ist mit einer umfangreichen Online-Hilfe ausgerüstet. Wenn Sie Shift + F1 drücken, wechselt der Cursor zu einem Fragezeichen. Wenn Sie in diesem Modus einen Befehl auswählen, zeigt FEMAP Ihnen die diesbezügliche Hilfsinformation an. Mit Esc oder durch Schließen des Hilfefensters schalten Sie den Hilfemodus wieder aus.

Der Help-Index Befehl eröffnet Ihnen den Zugang zur Online-Hilfe. Sie können sich unter Inhalt zu einem bestimmten Thema „durchklicken”, unter Index erhalten Sie eine alphabetisch geordnete Übersicht zu Stichworten, zu denen Sie Hilfe erhalten können. Unter Suchen haben Sie weitere Möglichkeiten, zu einem Thema Hilfe zu erhalten.

Die Dokumentation und Hilfsinformation für TP2000 werden in deutscher Sprache auf der CD im Microsoft Word Format mitgeliefert (Tpmanual.doc im Verzeichnis c:\Wtp2000\Tp2000), wenn c die Zielplatte ist. Sie können es mit Microsoft Word oder mit dem Microsoft-Word-Viewer lesen, der kostenlos unter http: //www.eu.microsoft.com/word/internet/viewer zur Verfügung steht. Eine Kopie des gepackten Programms („wd97view.exe) ist auf der CD enthalten.

Wir empfehlen Ihnen die Installation des Viewers (vergl. Abschn. 7.4). Falls Sie MS WORD auf Ihrem Rechner installiert haben, sollten Sie den Viewer nur zum Betrachten des TP2000 Manuals verwenden. Starten Sie den Viewer und öffnen Sie das File Tpmanual.doc. Der Viewer benötigt ca. 1 min, um das Manual zu laden. Deshalb ist es sinnvoll, das Fenster während der Arbeit mit WTP2000 nur zu minimieren anstatt es zu schließen.

Sie können das TP2000-Manual auch direkt aus dem TP2000-Fenster über das Menü Hilfe starten und minimieren. Bei großen Modellen ist diese Vorgehensweise jedoch nicht zu empfehlen, da sie Speicher kostet und damit die Rechenzeit verlängert.

## 7.8									          Ihre erste FEM-Berechnung mit WTP2000

Dieses kleine Handbuch möchte Ihnen an 3 Beispielen − einem Balkenmodell mit bereits fertigem Modellfile (mit dem Sie beginnen sollten), einer Lochplatte und einem einfachen Volumenmodell, eine erste Einführung in die Bedienung unseres FEM-Programms WTP2000 geben.

Wegen lizenzrechtlicher Einschränkungen kann die Trainingsversion nicht alle Features des Programms enthalten. Wenn Ihnen WTP2000 nach ersten Tests zusagt, möchten wir Sie deshalb zu einer Probeinstallation oder zu einer Präsentation einladen

### 7.8.1									               Die ersten Schritte mit WTP2000 − Balkenmodell

Die Berechnung einer Struktur erfordert immer folgende 3 Hauptarbeitsschritte:

- die Erstellung des Rechnmodells (mit FEMAP),

- die Durchführung der FEM-Berechnung (mit WTP2000),

- die Auswertung der Ergebnisse (mit FEMAP).

Diese Schritte sind nachfolgend beschrieben.

### 7.8.2									  Erzeugung des Finite-Elemente-Modells in FEMAP (Preprocessing)

- Normalerweise müssen Sie zunächst mit FEMAP ein Modell erzeugen, an welchem Sie dann Berechnungen durchführen können. Diesen ersten Schritt lassen wir aber bewusst aus, um direkt eine Berechnung mit WTP2000 starten zu können. Wir verwenden hierzu ein kleines fertiges Balkenmodell − einen Fachwerkträger.

- Starten Sie FEMAP, wählen Sie im Menü File den Befehl open und öffnen Sie im Verzeichnis d:\wtp2000\tp2000\Examples\Statik (wenn d die gewählte Zielplatte war) das File balken.mod. Dieses File muss im Verzeichnis tp2000\Examples\Statik gesucht werden, nicht in den Examples von FEMAP.

- Im Menü Femap antworten Sie auf die Frage Untitled has been changed. Save before closing? mit Nein.

- Wählen Sie im Menü File den Befehl Export_FEMAP Neutral.

- Verwenden Sie den Pfad d:\Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik, vergeben Sie den Filenamen balken.fmp und klicken Sie auf Write.

- Im nächsten Fenster schalten Sie alle Optionen bis auf Write Analysis Model aus und drücken OK.

- Verkleinern Sie das FEMAP Fenster (Fenster bitte nicht schließen!).

### 7.8.3									           FEM-Berechnung mit WTP2000

Starten Sie im Verzeichnis d:\Wtp2000\Tp2000\Module das Programm tp2000.exe (z.B. aus dem Explorer per Doppelklick). WTP2000 wird nun gestartet. Sie sehen folgendes Fenster:

Wählen Sie Projekt öffnen, und wählen Sie anschließend die File balken.fmp aus und drücken Sie öffnen. Folgende Box erscheint:

Jetzt könnten Sie über Optionen Steuerparameter in einem Optionfile verändern, was in diesem Beispiel jedoch nicht nötig ist, da mit der Standardeinstellung gerechnet werden soll. Wählen Sie also Start.

TP2000 wird nun gemäß der Startauswahl den Rechenlauf für lineare Statik durchführen. Den Berechnungsablauf können Sie dabei in einem Ausgabefenster beobachten.

Nach Beendigung des TP2000 Rechenlaufs erscheinen die wichtigsten Rechenergebnisse und die Meldung Laufzeit Start/Stop = xx sec. (Wenn Fehler oder Warnungen auftreten, erscheint zur Problemanalyse in einem 2. Fenster ein Auszug aus dem Protokollfile des Rechenlaufs). Nun verlassen Sie TP2000 mit Datei > TP2000 beenden.

### 7.8.4									           Darstellung der Berechnungsergebnisse mit FEMAP (Postprocessing)

- Vergrößern Sie das FEMAP-Fenster. FEMAP hat noch immer das File balken.mod geladen.

- Wählen Sie im Menü File die Befehlsfolge Import > FEMAP Neutral.

- Stellen Sie im Menü Read Model From FEMAP Neutral den Filetyp FEMAP Neutral (*.NEU, *.FNO) ein und tragen als Filename *.fmp ein. Wenn Sie Return drücken, zeigt FEMAP alle fmp-Files an. Markieren Sie balken-s.fmp und drücken Sie auf Open. (Sollte es Probleme geben, finden Sie das File unter d:\Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik).

- Im nächsten Fenster bestätigen Sie alle Voreinstellungen.

- Nun können Sie im Menü View Select die Ansicht ändern: Wechseln Sie bei Model Style zu Full Hidden Line, bei Deformed Style zu Deform und bei Contour Style zu Beam Diagramm. Danach drücken Sie Deformed and Contour Data.

- Im Menü Select PostProcessing Data wählen Sie in Output Set „MODE 'LASTFALL 1', in Output Vectors unter Deformation '1. Gesamtverschiebung' und unter Contour '3189. Sigma_Vergl. max. 1D SWP' und klicken ok.

- Im Menü View Select klicken Sie nochmals ok. WTP2000 plottet nun die unverformte Struktur und darüber die verformte Struktur mit einer Konturdarstellung von Vergleichsspannungen.

## 7.9									    Beispiel 1: Schalenmodell

In diesem Beispiel soll das Schalenmodell einer starr gelagerten Stahlplatte erzeugt werden. An der Platte greift eine Zugkraft an. Dabei werden nacheinander folgende Arbeitsschritte notwendig:

- Erzeugung der Geometrie

- Definition des Materials und – weil mit einem zweidimensionalen Modell die dreidimensionale Realität abgebildet werden soll – sog. „Properties”, die den Schalenelementen eine bestimmte Dicke zuweisen

- Generierung von Knoten und Elementen (Vernetzung)

- Definition von Randbedingungen und Lasten

- FEM-Berechnung mit WTP2000

- Darstellung der Berechnungsergebnisse

### 7.9.1									     Erzeugen der Geometrie

Bevor Sie die Geometrie eingeben, müssen Sie gedanklich die Längeneinheit festlegen. Wir werden mit Millimetern arbeiten. Da FEM-Programme zunächst einheitenfrei angelegt sind, ist es sehr wichtig, dass Ihr Einheitensystem konsistent ist!

Starten Sie FEMAP oder wählen Sie File > New. (Die Abfrage, ob Sie ein File sichern wollen, beantworten Sie mit Nein).

Für die Durchführung dieses Beispiels ist das Anzeigen der beiden Lineale (in X- und Y-Richtung) nicht nötig, sie werden daher ausgeschaltet. Klicken Sie View > Options > Tools and View Style > Workplane and Rulers. Deaktivieren Sie die Option Draw Entity und klicken Sie ok.

- Setzen des Fangmodus

- Wählen Sie Tools > Workplane. Klicken Sie auf Snap Options.

- Setzen Sie Grid and Ruler Spacing auf Uniform und X Grid (Rasterabstand) auf 1.

- Tragen Sie bei Workplane Size für beide Richtungen 0 bis 25 ein und deaktivieren Sie Adjust to Model Size.

- Setzen Sie Snap To (Fangmodus) auf Snap Grid (Rasterpunkt-Fangmodus). Somit werden die Koordinatenwerte der Rasterpunkte übernommen, die Sie am Bildschirm anwählen.

- Wählen Sie bei Grid Style > Dots. Das Raster wird somit durch Punkte dargestellt.

- Klicken Sie auf ok, um die Eingaben zu bestätigen.

Möglicherweise wird ein zu geringer Teil des Rasters angezeigt, sodass Sie keine Rasterpunkte sehen. In diesem Fall müssen Sie einen größeren Bereich zoomen. Wählen Sie hierzu das Zoom Out = Mag Down-Icon und klicken Sie so oft, bis das gewünschte Raster (X; Y = 0, 0 bis X, Y = 25, 25) erscheint.

- Cursor Position

- Wählen Sie Tools > Cursor Position. Die Cursor-Dialogbox erscheint auf dem Bildschirm. Sie zeigt die jeweils aktuellen Koordinatenwerte des Cursors an. Bewegen Sie den Cursor auf dem Raster und kontrollieren Sie dies anhand der sich ändernden Werte in der Cursor-Dialogbox.

- Wählen Sie Geometry > Curve Line > Rectangle und geben Sie die 2 Eckpunkte des Basisrechtecks ein, an dem Sie dann die Geometrie weiter entwickeln werden. Geben Sie für die linke untere Ecke X, Y = 0, 0 ein (Voreinstellung).

Drücken Sie auf ok.

- Geben Sie für die rechte obere Ecke X, Y = 25, 10 ein.

- Drücken Sie auf ok.

Es gibt in FEMAP oft mehrere Wege zu einem Ziel. Diese werden teilweise als Alternative angeboten.

Alternative: Sie können die Koordinaten auch per Mausklick eingeben. Der Fangmodus wurde bereits zu Beginn auf Rasterfang eingestellt. Der Rasterabstand wurde mit 1 definiert. Bewegen Sie deshalb die Maus auf die linke untere und die rechte obere Ecke des gewünschten Rechtecks. Kontrollieren Sie die Koordinaten im Fenster Cursor. Ein Mausklick übernimmt die gewählten Koordinaten ins Menü 'Enter ... Corner of Rectangle'. Bestätigen Sie die Koordinaten mit ok.

- Hinweis: Wenn Sie z.B. Punkte am Bildschirm anklicken, können Sie auch einfach auf den auszuwählenden Punkt doppelklicken, statt die Maus zum ok-Knopf zu bewegen und diesen zu drücken.

- Hinweis: Short-Cut-Keys (Tastatur-Kombinationen): FEMAP besitzt eine Reihe vordefinierter Short-Cut-Keys, um Ihre Arbeit zu beschleunigen. Mit ihnen können auch Befehle eingegeben werden. Einige Befehle werden durch die Funktionstasten (z.B. F3 = Print) ausgelöst, andere werden durch eine Kombination von STRG + „Buchstabentaste” ausgelöst. Die Short-Cut-Keys sind in den Bildschirmmenüs angegeben, außerdem aufgelistet im FEMAP-Handbuch und in der On-Line-Hilfe (suchen Sie nach Command Keys).

Klicken Sie Strg+A (entspricht View > Autoscale). FEMAP wählt den Bildausschnitt selbst so, dass das gesamte Modell möglichst groß auf dem Bildschirm erscheint. Das Modell sollte folgendermaßen aussehen:

Jetzt werden die rechten Ecken abgerundet. Wählen Sie Modify > Fillet. Die Fillet Curve-Dialogbox erwartet von Ihnen die Eingabe der beteiligten Linien für die Eckausrundung. FEMAP rundet die Ecke zweier sich kreuzender Linien (4 Möglichkeiten der Ausrundung) in Abhängigkeit von der Cursorposition aus. In unserem Fall müssen die beteiligten Linien vom Innenbereich des Rechtecks aus angefahren werden (die Linie leuchtet farbig auf, wenn Sie sich mit der Maus nähern). Wenn die richtige Linie leuchtet, klicken Sie bei einer Cursorposition innerhalb des Rechtecks, nicht jedoch direkt auf der Linie! Danach klicken Sie in gleicher Weise die zweite Linie an. Geben Sie einen Radius von 4.0 ein und klicken Sie ok.

Runden Sie die rechte untere Ecke in analoger Weise ab.

Zum Verlassen der Fillet Curve - Dialogbox drücken Sie Cancel oder die Esc-Taste. Das Modell sieht nun so aus:

Als nächstes werden Sie das Loch als Kreis im rechten Bereich der Platte erzeugen.

Wählen Sie Geometry > Curve Circle > Center. Sie können die Koordinaten des Kreis-Mittelpunkts (X, Y, Z = 20,5,0) eintippen − oder Sie bewegen die Maus, beobachten die Angaben in der Cursor-Dialogbox und klicken die linke Maustaste, wenn die gewünschten Koordinaten erscheinen.

Klicken Sie ok.

Nun erwartet FEMAP die Eingabe des Radius. Geben Sie 2.0 ein, anschließend ok. Drücken Sie Cancel, um den Befehl zu beenden.

Zur Vorbereitung der automatischen Vernetzung muss die zu vernetzende Geometrie endgültig definiert werden: Wählen Sie Geometry > Boundary Surface. Bewegen Sie den Cursor auf dem Bildschirm. Sie sehen, wie die einzelnen Linien aufleuchten, wenn der Cursor sich nahe an ihnen befindet. Sie können nun alle Linien, die Teil der zu vernetzenden Geometrie sind, einzeln anklicken. Weil alle Li-

nien unseres Modells zur Geometrie gehören, klicken Sie einfach Select All und anschließend ok.

Die Begrenzung wird nun auf der Basis der darunter liegenden Geometrie in einer anderen Farbe dargestellt.

Damit ist der erste Arbeitsschritt abgeschlossen.

### 7.9.2									    Definition des Materials und der Property

Wählen Sie Model > Material. Sie können nun alle physikalischen Eigenschaften (Materialkenndaten) des Materials in die erscheinende Dialogbox Define Isotropic Material eintragen. Als Title geben Sie 'Stahl-N-mm-C' ein, damit legen Sie auch die Einheiten fest. Als E-Modul geben Sie im Feld Youngs Modulus, E = 210000 und als Querdehnzahl im Feld Poisson’s Ratio, nu = 0.3 ein. Diese Materialdaten genügen für eine lineare statische Berechnung. Der Elastizitätsmodul ist als Kraft pro Fläche definiert. Als Längeneinheit haben wir uns bereits für mm entschieden. Wenn wir als Krafteinheit Newton wählen, ergibt sich daraus für einen herkömmlichen Stahl E = 210 000 N/mm2.

- Alternative: Standardmaterialien können der Datenbank entnommen werden. Fehlende Daten können vom Benutzer nachgetragen werden. Mit dem Befehl Load aktivieren Sie die Datenbank.

- Hinweis: FEMAP wiederholt automatisch jeden Befehl zur Neu-Erzeugung (z.B. von Materialien, Querschnitten etc.), da bei der Erstellung der meisten Finite-Elemente-Modelle diese Befehle mehrere Male hintereinander verwendet werden müssen. Diese Vorgehensweise soll dazu führen, dass Sie möglichst selten die Bildschirmmenüs oder die Werkzeugbox für die Anwendung desselben Befehls anwählen müssen. Diese Einstellung kann nach Belieben ausgeschaltet werden in File > Preferences.

Die Properties (Eigenschaften) definieren den Elementtyp (hier Schale) und die Dicke des Elementes. Wählen Sie Model > Property ... . Als Title tragen Sie z.B. Schalenmodell 0.5 ein (Hinweis: TP2000 verwendet den Title von Property ID=1 als Projektüberschrift. Der hier eingetragene Text (25 Zeichen) findet sich in allen Listen und Ausgabefiles wieder). Dies gilt, sofern unter File > Model Notes keine Eintragungen gemacht wurden. In diesem Fall wird Line 1 mit max. 60 Zeichen zur Projektüberschrift. Als Material wählen Sie aus der Liste den vorher eingetragenen Stahl. Im Feld Property Values geben Sie in das Feld Thicknesses, Tavg or T1 die Elementdicke mit 0.5 ein.

Drücken Sie nun ok und anschließend Cancel, um die Wiederholung des Befehls zu beenden.

### 7.9.3								             Generierung der Knoten und Elemente (Vernetzung)

Wählen Sie Mesh > Geometry > Surface. FEMAP erwartet nun die Eingabe der zu vernetzenden Begrenzungslinien (Boundaries). Wählen Sie die Begrenzung der Geometrie durch Anklicken mit der Maus oder verwenden Sie Select All.

Klicken Sie auf ok.

Im jetzt erscheinenden Menü Automesh Surfaces wählen Sie bei Property aus der Liste den Eintrag Schalenmodell 0.5 und klicken auf ok.

- Die Schale wird jetzt völlig automatisch vernetzt.

- Hinweis: Die Feinheit des Netzes lässt sich steuern mit dem Befehl Mesh > Mesh Control > Size Along Curve.

Evtl. ist der Bildschirm jetzt eng belegt mit Knoten- und Elementnummern, entfernen Sie in diesem Fall die unnötigen Anzeigen vom Bildschirm. Klicken Sie hierzu auf das Icon Quick Opions.

Es erscheint folgende Dialogbox:

Wählen Sie Geometry Off und Labels Off und schließlich Done. Ihr Modell sollte nun folgendermaßen aussehen:

Sie sollten das Modell regelmäßig sichern. Um ein Modell unter einem neuen Namen zu sichern, wählen Sie File > Save As. Es erscheint diese Dialogbox:

Sichern Sie Ihr File unter d:\Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik z.B. als Scha- le.MOD

### 7.9.4									    Definition von Randbedingungen und Lasten

Der Innenrand des Lochs soll starr gehalten sein und als Belastung soll eine Zugkraft von 5 000 N am linken Rand der Schale angreifen.

Zum Anbringen der Last muss zunächst ein Lastfall (Load Set) erzeugt werden, da WTP2000 für ein Modell sehr viele verschiedene Lastvarianten rechnen kann. Wählen Sie Model > Load > Set. Geben Sie einen Namen, z. B. Zugkraft 5000 N, für den Lastfall ein und klicken Sie ok.

Analog zu den Lastfällen werden in FEMAP Lagerfälle (Constraint Sets) definiert, um verschiedene Randbedingungen für das Modell zu speichern. Um einen Lagerfall zu erstellen, wählen Sie Model > Constraint > Set, geben diesem einen Namen, z. B. angeschweißter Bolzen, und klicken ok.

Wir wollen zunächst die Schweißnaht zwischen Bolzen und der Schale als feste Einspannung modellieren. Zoomen Sie deshalb mit dem Icon-Befehl Zoom einen Bereich um das Loch heraus.

Wählen Sie Model > Constraint > Nodal. FEMAP erwartet nun die Eingabe der Knoten, die festgehalten werden sollen.

Wenn das obige Fenster geöffnet ist, positionieren Sie den Cursor in der Mitte des Lochs, drücken die Strg-Taste und gleichzeitig die linke Maustaste und ziehen bei gedrückten Tasten einen Kreis auf. Sobald alle auf dem Rand des Lochs liegenden Knoten innerhalb des Kreises sind, lassen Sie linke Maustaste und Strg-Taste wieder los und klicken ok.

- Jetzt sehen Sie die Dialogbox Create Nodal Constraints/DOF.

Wählen Sie Fixed, um alle Freiheitsgrade festzuhalten. Klicken Sie auf ok und danach auf Cancel, um den Befehl abzuschließen. Jetzt benötigen wir das Modell wieder in seiner ganzen Größe auf dem Bildschirm. Klicken Sie mit der Maus auf Prev. Zoom in der Werkzeugleiste.

Als nächstes werden wir die Zugkraft von 11·454,5 N ≈ 5 000 N in negativer   X-Richtung an der linken Seite der Platte anbringen.

- Wählen Sie Model > Load > Nodal.

FEMAP erwartet die Eingabe der Knoten, auf die eine Last aufgebracht werden soll. Sie können diese 11 Knoten an der linken Seite des Modells einzeln anklicken oder mit der „Pick-Box” arbeiten. Dieses Kommando funktioniert analog wie „Pick-Circle”, das Sie bereits kennen. Jedoch mit dem Unterschied, dass Sie jetzt die Shift („nach oben”)-Taste statt der Strg-Taste benutzen. Ziehen Sie ein Rechteck auf, das alle Knoten am linken Rand umfasst.

FEMAP trägt die ausgewählten Knoten in die Dialogbox ein. Bestätigen Sie diese Auswahl mit ok.

Sie sehen die Create Nodal Loads-Dialogbox. Geben Sie den Wert –454.5 bei FX ein. Da Sie 11 Knoten ausgewählt haben, bringen Sie so 11 Einzellasten in negativer X-Richtung mit je 454,5 N auf.

Klicken Sie auf ok, dann auf Cancel, um die Dialogbox zu verlassen. Nun sehen Sie die Lasten an Ihrem Modell.

### 7.9.5								         Modellprüfung

In der nachfolgenden Ergebnisdiskussion wird sich zeigen, dass die Lasten an den beiden Ecken zu groß sind. Wir nehmen das aber zunächst so hin und kommen später darauf zurück.

Hinweis: Jedes Modell sollte vor der Berechnung neu nummeriert werden (Knoten und Elemente mit Modify > Renumber > Node bzw. Element > Select All > ok), wenn die Vernetzung, im Gegensatz zu hier, nicht auf Anhieb erfolgreich war. Der Preprozessor nummeriert ständig fortlaufend, sodass am Ende sehr hohe Nummern entstehen können. Die ist zwar nicht falsch, aber, wie Sie bald merken werden, sehr unzweckmäßig.

Bei Schalenelementen sind in der Regel die Spannungen an Ober- und Unterseite verschieden. Hier nicht, denn es liegt eine reine Zugbelastung vor. Sie sollten trotzdem wissen, wo oben und unten ist. Oben ist dort, wo der Normalenvektor des Elements hinweist. Da diese Richtung von der willkürlichen Reihenfolge der Elementknoten abhängt, muss man diese festlegen. Dabei geht man wie folgt vor:

Gehen Sie in das Menü Tool > Check > Normals und richten Sie alle (Select All > ok) Normalenvektoren gleich aus ( Update/Reverse Element Normal > ok). Kontrollieren Sie nun die Richtung über das Menü View > Options > Label, Entities and Color > Element - Directions > 1. Normal Vector > Show Directions > ok). Um die Pfeile zu sehen, müssen Sie das Modell um die x-Achse drehen, verwenden Sie dazu das Dyn. Rotate-Icon.

Sie wissen nun, wo oben und unten ist. Mit View > Rotate > XY Top haben Sie wieder Ihr Ausgangsbild. Schalten Sie View > ...... Show Directions wieder aus.

### 7.9.6									           FEM-Berechnung mit TP2000

Die Modellbildung ist nun abgeschlossen, das Modell kann mit WTP2000 berechnet werden. Wählen Sie im Menü File den Befehl Export >FEMAP Neutral.

Verwenden Sie den Pfad d:\Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik. Vergeben Sie den Filenamen Schale.fmp und klicken Sie auf Write.

In dem nächsten Fenster schalten Sie die Option Write Geometry Model aus, aktivieren Expand Geometric Loads and Constraints und drücken ok.

Wenn Sie ausreichend Hauptspeicher haben (min. 64 MB), verkleinern Sie das FEMAP-Fenster, ansonsten verlassen Sie nun FEMAP.

- Öffnen Sie das Projekt > schale

- Bestätigen Sie den Pfad > \Wtp2000\Tp2000\Examples\Statik

- Wählen Sie aus oder geben Sie den Namen des Inputfiles > Schale.fmp > ein.

Als nächstes können Sie über Optionen Steuerparameter in einem Optionfile verändern, das ist hier nicht nötig, denn die Standardwerte sollen gelten, wir kommen jedoch darauf zurück.

- Schließlich wählen Sie den Analyse-Typ für eine statische Berechnung mit     > lineare Statik aus und starten mit > Start die Berechnung.

TP200 führt nun die Berechnung aus. Den Berechnungsablauf können Sie dabei in einem Ausgabefenster beobachten.

Nach Beendigung des TP2000-Rechenlaufs erscheinen die wichtigsten Rechenergebnisse und die Meldung < Laufzeit Start/Stop = xx sec. (Wenn Fehler oder Warnungen auftreten, erscheint zur Problemanalyse in einem 2. Fenster ein Auszug aus dem Protokollfile des Rechenlaufs).

### 7.9.7								               Darstellung der Berechnungsergebnisse mit FEMAP (Postprocessing)

Vergrößern Sie das FEMAP Fenster. FEMAP hat noch immer das File Schale.mod geladen.

Wählen Sie im Menü File die Befehlsfolge Import > FEMAP Neutral.

Stellen Sie im Menü Read Model From FEMAP Neutral den Filetyp FEMAP Neutral (*.NEU, *.FNO) ein. Tragen Sie als Filename *.fmp ein. Wenn Sie Return drücken, zeigt FEMAP alle fmp-Files an. Markieren Sie Schale-s.fmp und drücken Sie auf Open.

Im nächsten Fenster bestätigen Sie alle Voreinstellungen:

Nun können Sie im Menü View Select die gewünschte Darstellungsart für die Berechnungsergebnisse auswählen: Wechseln Sie von Deformed Style zu Deform. Danach drücken Sie Deformed and Contour Data...

- FEMAP springt nun in das Menü Select PostProcessing Data.

Hier wählen Sie aus, welche Ergebnisse dargestellt werden sollen. Daten verschiedener Berechnungsläufe oder verschiedener Last-Fall/Lager-Fall-Kombi-nationen können in verschiedenen Output Sets gespeichert werden. Durch Auswahl in den Boxen Deformation und Contour kann gewählt werden, welche Teile der Berechnungsergebnisse gezeigt werden.

Im Menü Select PostProcessing Data wählen Sie in Output Set < SCHA Lastfall 1 und in Output Vectors unter Deformation < Gesamtverschiebungen > und unter Contour < 21 Sigma_Vergl. 2D gem.obn > und klicken ok.

Klicken Sie auf ok, um Ihre Wahl zu bestätigen. Klicken Sie in der View > Select-Dialogbox nochmals ok, um die Ansicht auf die verformte Struktur zu aktivieren.

## Spannungsverteilung

Gehen Sie wiederum zu View > Select, ändern Sie die Einstellung bei Contour Style auf Contour und bestätigen Sie mit ok. FEMAP zeigt nun im Modell die am Knoten gemittelten Vergleichsspannungen in Isofarben, kombiniert mit der Gesamtverformung des Modells.

### 7.9.8								         Ergebnisdiskussion

Das Ergebnis einer Computersimulation ist meist sehr beeindruckend. Verfallen Sie daher niemals in den Fehler, sich von den schönen bunten Bildern blenden zu lassen! Stellen Sie vorher sicher, dass die dargestellten Ergebnisse auch richtig sind! Dazu ist es notwendig, errechnete Verformungen und Spannungen auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Zusätzlich hilft Ihnen WTP2000 bei der Beurteilung der Ergebnisse, denn das Programm warnt im Ausgabefenster, wenn die Ergebnisse zweifelhaft sind und stellt Ihnen zur Problemanalyse in einem zusätzlichen Fenster einen Auszug aus dem Protokollfile des Rechenlaufs bereit.

In unserem Beispiel erhalten wir die WARNUNG: LASTFALL 1, MODELLFEH-LER KRITISCH BEI KNOTEN 47; 16.34% FEHLER. Gleichzeitig gibt WTP2000 Hinweise, wie die Probleme gelöst werden können, nämlich durch ZWISCHENKNOTEN EINFÜHREN ODER MODELL VERFEINERN. Bevor wir diese Operation durchführen, sollten wir uns im obigen Konturplot nochmals die Verformungen und Spannungen kritisch ansehen. Was fällt Ihnen an der Verformung im Bereich der Krafteinleitung auf, was zur Spannungsverteilung?

Die Kanten krümmen sich an den Ecken, an denen die Kraft eingeleitet wird. Dort liegt auch das Spannungsmaximum. Beides ist nicht plausibel! Diese falschen Rechenergebnisse resultieren aus einem Modellierungsfehler. Wir haben die Zugkraft von 5000 N nicht als Randlast auf die Elementkanten aufgebracht, sondern als Knotenlast auf die 11 auf der Kante liegenden Knoten verteilt. Dabei haben wir der Einfachheit halber 5000 N durch 11 geteilt. Deshalb müssen wir entweder die Kräfte, die auf die beiden Eckknoten wirken, so reduzieren, dass wir zu einer gleichmäßigen Lastverteilung kommen, oder wir geben die Last als Randlast ein. Merken Sie sich den Maximalwert von ca. 2100 N/mm2 und die max. Verschiebung von -0.1058 mm!

Der Plot des Modellfehlers zeigt ebenfalls die Probleme an den beiden Ecken. Beachten Sie bitte, dass der Modellfehler auf der unverformten Struktur dargestellt ist. Wählen Sie bei Contour statt 21. Sigma_Vergl. 2D gem.obn. jetzt 32 max. Modellfehler in %. Sie sehen nun den absoluten Modellfehler. Die Wichtung auf die kritischen Spannungen müssen Sie selbst vornehmen. Wo liegt der Knoten 47? View > Show > Node > ID = 47 > ok. Auch dieser Test zeigt das Modellierungsproblem im Bereich der Krafteinleitung.

Wir müssen 2 Verbesserungen an unserem Modell vornehmen:

- eine konstante Randlast definieren

- das Netz verfeinern oder höherwertige Elemente einsetzen

Wenden wir uns zunächst der Lasteinleitung zu. Sie soll korrigiert werden. Löschen Sie in FEMAP zunächst mit Delete > Model > Load-Set > ID = 1 > Select All > ok den vollständigen Lastfall 1. Zur Kontrolle gehen Sie danach auf View > Regenerate. FEMAP zeigt danach das aktuelle Modell ohne Lasten.

An Stelle der falsch verteilten Knotenlasten wollen wir nun eine Linienlast eingeben. Wir merken uns dabei, dass Linienlasten im FEMAP nur an Geometrieelementen definiert werden können. Klicken Sie Model > Load > Set und geben Sie z.B. als Beschreibung Linienlast 5000 N ein.

Die Beschreibung der Lasteinleitungsstelle erfolgt über Model > Load > On Curve. Dieser Befehl aktiviert den Cursor. Wenn Sie damit über den linken Rand des Modells fahren, leuchtet die Linie auf, an der die neuen Randbedingungen definiert werden sollen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ok. FEMAP führt Sie in das nächste Menü, in dem Sie Richtung und Größe der Last beschreiben.

Wählen Sie Force und geben Sie als Value FX = -5000, ein. Bestätigen Sie mit ok. FEMAP zeigt nun die Last 5000 N an mehreren Stelle der ausgewählten Kante an.

Die richtige Verteilung der Last erreichen Sie mit der Befehlsfolge Model > Load > Expand.

In dieser Maske aktivieren Sie Convert To Node/Elem > ok. Das nachstehende Menü beantworten Sie mit Ja.

Die Lasteinleitung verändert sich. Damit Sie sicher sind, dass nicht mehrere Lasten eingetragen wurden, lassen Sie mit View > Redraw das Modell auf den neuesten Stand bringen.

- Alternative: Allgemein kann in TP2000 eine Randlast für einen freien Rand definiert werden. Dazu benötigt man 3 Knoten, um den Rand eindeutig festzulegen: Anfangsknoten A, Richtungsknoten B und Endknoten C, wobei der Richtungsknoten stets der dem Anfangsknoten folgende Eckknoten ist. Dem Anfangs- und dem Endknoten wird der Lastwert als Linienlast, z. B. in N/mm zugewiesen. An den dazwischen liegenden Knoten wird automatisch interpoliert. Dabei entspricht in Randrichtung (von A über B nach C) gesehen links einer positiven Lastrichtung!

Löschen Sie in FEMAP zunächst mit Delete > Model > Load-Set > ID = 1 > ok den vollständigen Lastfall 1. Geben Sie die Lastfallbeschreibung neu ein mit Model > Load-Set > ID = 1. Zur Kennzeichnung, dass es sich bei diesem Lastfall nicht um Einzellasten, sondern um eine Randlast handelt, muss unter Title das Kennwort RAND (in Großbuchstaben) eingetragen werden. Der Eintrag lautet: RAND 5000 N, RANDLAST > ok (max. 25 Zeichen sind aktiv!) . Nun definieren wir die Randlast Model > Load > Nodal, indem wir zunächst Knoten A (unten links) und Knoten C (oben links) anfahren und mit Klick bestätigen (z.B. A = Knoten 46, C = Knoten 36). Sie merken sicher, sobald Sie in die Nähe eines Knotens kommen, leuchtet dieser zur eindeutigen Identifizierung gelb auf. Mit ok sind Sie im Menü Create > Loads on Nodes, wählen Sie Force und tragen Sie unter Load > Value > FX (FX bedeutet Randlast senkrecht zum Rand!) den Lastwert 500 ein (Gesamtlast / Randlänge > 5000 / 10 = 500 N/mm). Bestätigen Sie mit ok.

Wir bleiben im Menü und legen nun mit dem Knoten B die Richtung eindeutigfest (z.B. B = Knoten 45), ok. Wählen Sie jetzt statt Force die Lastart Moment.

Hoffentlich haben Sie sich die Nummern der Knoten A und C gemerkt, denn Sie müssen diese nun zur Eindeutigkeit unter Load > Value > MX = Knoten A und Load > Value > MY = Knoten C eintragen, ok.

Wenn Sie unsicher sind, ob auch alles geklappt hat, können Sie sich den Lastfall 1 komplett anschauen List > Model > Load > ID = 1 > ok, unter Load Options klicken Sie None und dann Forces/Moments > ok. Im Fenster sehen Sie jetzt den Lastfall aufgelistet. Mit Doppelklick darauf kommen Sie ins Großbild, mit erneutem Doppelklick wieder zurück. Ist alles okay? Dann wäre die Randlast definiert, und wir können jetzt – wie vorher – das Modell als schale.fmp abspeichern

und neu rechnen. Sollten Ihnen bei dieser Vorgehensweise Fehler unterlaufen sein, wiederholen Sie alle Schritte ab Delete!

Nach dem Ende des erneuten Rechenlaufs sind im Ausgabefenster die Warnhinweise verschwunden. Die max. Verschiebung sinkt auf -0.095 mm, die max. Vergleichsspannung auf 1552 N/mm2 (Achtung: Im Ausgabefenster wird die max. Spannung angezeigt!).

Der Konturplot der Vergleichsspannungen auf der verformten Struktur ist nun plausibel: die Kanten sind im Bereich der Lasteinleitung gerade, und das Spannungsmaximum liegt beim Bolzen, wo wir es auch erwartet haben.

Wie steht es mit dem Modellfehler? Wir stellen fest, dass der max. Fehler im Bereich des Bolzens liegt, jedoch etwas außerhalb der max. Spannungen. Damit können wir dem Ergebnis trauen.

Nun zur Netzqualität. Das Modell kann in FEMAP mit Modify > Update Elements > Order verbessert werden. Bei diesem Update werden die vierknotigen, linearen Elemente durch achtknotige Elemente mit einer parabolischen Ansatzfunktion ausgetauscht. Die folgenden Fragen

werden beide mit Ja beantwortet. Bei der Entity Selection wählen Sie Select All und klicken ok.

- FEMAP verändert nun das Netz und fügt die Zwischenknoten ein.

Achtung! Mit der FEMAP Demo-Version können nur Modelle mit einer Größe von bis zu 300 Knoten behandelt werden. Sie erhalten deshalb folgende Fehlermeldung

Wenn Sie den Effekt der Modellverfeinerung durchrechnen möchten, müssen Sie die Alternative in TP2000 nutzen. Bitte beachten Sie, dass für diesen Weg eine Linienlast nicht über Geometrieelement sondern immer als Randlast definieren müssen!

In TP2000 gehen Sie dazu in das Hauptmenü und klicken Optionen > Allgemein > Zwischenknoten einfügen > 2 > Setzen > Schliessen (d. h. mit Ergänzung der Randbedingungen und Lasten). Starten Sie die Berechnung erneut. Was stellen wir fest?

Die Verschiebung erhöht sich um ca. 2 %, die max. Vergleichsspannung um ca. 6 % . Das ursprüngliche Ergebnis war somit bereits brauchbar.

- Hinweis: Mit Einführung der Zwischenknoten über Option in TP2000 kommt man auf 810 Knoten und liegt noch unterhalb der Grenze der Trainingsversion (1000 Knoten). Damit Zwischenknoten nicht auf der Mitte der geraden Kante liegen, sondern auf der realen Geometrie, sollte man diese besser in der Vollversion von FEMAP einführen.

- Hinweis: Die dargestellten Fehlerquellen sind methodisch bedingt und beruhen auf unzureichender Vernetzung bzw. falscher Modellierung der Last. Sie können beim Einsatz jedes beliebigen FEM-Programms auftreten und sind unabhängig von WTP2000!

- Dieses Beispiel sollte einen Überblick über die Arbeit mit WTP2000 und speziell mit Schalenmodellen geben. Das folgende Beispiel führt ins Solid-Modeling und in den Umgang mit Volumenmodellen ein.

## 7.10									      Beispiel 2: Volumenmodell

Dieses Beispiel soll das Modellieren eines einfachen geometrischen Körpers demonstrieren, wobei die Anzahl der Knoten des FE-Netzes unterhalb der Grenze von 300 Knoten (Demoversion) liegt. Es handelt sich um einen Würfel, der durch eine Abschrägung und einen aufgesetzten Sockel modifiziert wird. Die Vernetzung erfolgt mit Raumelementen. Deshalb ist die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte anders als beim vorausgehenden Schalenmodell:

- Voreinstellungen

- Erzeugen der Geometrie

- Definition von Lasten und Randbedingungen

- Automatische Vernetzung

- FEM-Berechnung mit WTP2000

- Darstellung der Berechnungsergebnisse

### 7.10.1								      Voreinstellungen

Für die Durchführung dieses Abschnitts ist das Anzeigen der beiden Lineale (in X- und Y-Richtung) nicht nötig, sie werden daher ausgeschaltet. Klicken Sie View > Options > Tools and View Style > Workplane and Rulers. Deaktivieren Sie Draw Entity, danach klicken Sie ok.

Starten Sie FEMAP oder, falls FEMAP bereits läuft, wählen Sie aus dem Menü File > New.

Um eine räumliche Betrachtung zu erreichen, klicken Sie auf View > Rotate. Geben Sie folgende Zahlenwerte ein:

X:  20	Y:  -35	 	Z:   0

- Anschließend klicken Sie ok.

### 7.10.2										 Erzeugung der Geometrie

- Klicken Sie Geometry > Solid > Primitives.

Die Dialogbox Solid Primitives gibt Ihnen die Möglichkeit, verschiedene geometrische Körper zu erzeugen: Würfel, Zylinder, Konus oder Kugel. Sie können die Lage des Ursprungs und die Richtung vorgeben, beides im Bezug auf die Arbeitsebene (Workplane). Für dieses Beispiel sind die Voreinstellungen für einen einzelnen Würfel, dessen Mitte im Koordinaten-Ursprung liegt, bereits passend, klicken Sie also einfach ok.

Dieser Würfel erscheint:

- Abschrägen des Würfels

Bevor der Würfel abgeschrägt wird, klicken Sie in der Werkzeugleiste (Toolbar) das Pluszeichen an und stellen dadurch den Fangmodus auf Snap to Point. Der Cursor verwandelt sich dadurch in ein Fadenkreuz.

Da die Schnittebene im 45°-Winkel verlaufen soll, kann sie durch Wahl von 3 Mittelpunkten von Würfelkanten festgelegt werden. Klicken Sie Geometry > Point > Methods > Midpoint.

Fahren Sie die 3 im nächsten Bild gekennzeichneten Würfelkanten mit der Maus an. Wenn die gewünschte Kante aufleuchtet, erzeugen Sie durch Mausklick und anschließendes ok im obigen Menü oder durch Doppelklick auf eine gewünschte Kante die Kantenmittelpunkte. Zum Schluss klicken Sie Cancel, um die Auswahl zu beenden.

Wählen Sie Geometry > Solid > Slice, klicken Sie anschließend auf den Würfelkörper und dann ok. Damit wird der Körper ausgewählt, durch den eine Schnittebene gelegt wird.

Danach erscheint das nächste Menü, in dem Sie 3 Stützpunkte für die Schnittebene festlegen.

Aktivieren Sie zunächst unter Methods die Einstellung Points, danach wählen Sie die 3 Punkte aus und klicken ok. Es erscheint der Würfel mit eingezeichneter Schnittebene.

Jetzt muss das Eck abgeschnitten werden. Wählen Sie Delete > Geometry > Solid.

Klicken Sie auf das kleine Prisma mit der dreieckigen Grundfläche, anschließend ok. Die Frage, ob gelöscht werden soll, beantworten Sie mit Ja. Das Eckstück wird gelöscht, jetzt muss die Zeichnung auf den neuesten Stand gebracht werden. Klicken Sie View > Redraw, um die Bildschirmanzeige zu aktualisieren. Die Abschrägung ist erzeugt:

- Hinzufügen des rechteckigen Sockels

Wählen Sie Tools > Workplane, es erscheint das folgende Menü:

Klicken Sie auf On Surface und Sie erhalten das nächste Menü, in dem Sie die Fläche auswählen, aus der der Sockel extrudiert werden soll. Markieren Sie mit der Maus Fläche 1 und die Ecken 2 und 3 (Nummern entsprechen der Darstellung in folgendem Bild) und drücken Sie danach ok.

Nun wählen Sie Geometry > Curve Line > Rectangle und erhalten das Menü

indem Sie auf Methods drücken und Locate in Workplane wählen. In diesem Menü geben Sie die Koordinaten des Sockelgrundrisses ein

X =  0.2  > Y =  0.1 > ok

X =  0.8  > Y =  0.4 > ok

- Als Ergebnis wird der Grundriss des Sockels auf unser Modell gezeichnet.

- Die nächsten Befehle sollen aus dem Grundriss den Sockel extrudieren.

Wählen Sie Geometry > Boundary Surface. Danach markieren Sie die 4 Umrisslinien des Grundrisses mit der Maus und klicken anschließend auf ok.

Der Umriss ändert seine Farbe und Sie wählen Geometry > Solid > Extrude. In diesem Menü markieren Sie Material > Add - Prodrusion > Direction > Positive > Length > to Depth = 0.25

- Die Eingabe bestätigen Sie mit ok.

Zum Schluss werden noch die Fillets (Ausrundungen) angebracht. Geometry > Solid > Fillet ermöglicht das Markieren der 4 Grundlinien, die mit einem Fillet versehen werden sollen. Markieren Sie diese mit der Maus und klicken Sie anschließend ok.

Darauf erscheint ein Menü zur Eingabe des Radius von 0.1.

Jetzt aktivieren Sie in der Werkzeugleiste den Würfel, um die Darstellungsweise des Modells zu beeinflussen.

In dem Pull-Down-Menü aktivieren Sie Solid und danach Render und Shading.

### 7.10.3									    Definition von Randbedingungen und Lasten

Wählen Sie Model > Load > on Surface, tragen Sie im Menü eine Bezeichnung für Ihren Lastfall, z. B. Lastfall 1: Flächenlast ein und klicken Sie auf ok.

WTP2000 führt Sie automatisch zum nächsten Menü und aktiviert die Markierungsoption der Maus. Klicken Sie auf die Deckfläche des Solids und klicken Sie ok.

Es erscheint ein Menü zur Eingabe von Lastart, -richtung und -größe. Markieren Sie Force Per Area, Normal to Surface und geben Sie als Wert -500 ein. ok.

Mit Cancel schließen Sie dieses Menü. Im Modell wird die Kraft durch Lastvektoren dargestellt.

Die Randbedingungen werden analog zu den Lasten eingegeben. Wählen Sie Model > Constraint > Set. Sie erhalten wiederum ein Menü zur Vergabe eines Namens, in das Sie z. B. Festlager eintragen und mit ok abschließen.

Das nächste Menü mit On Surface ermöglicht Ihnen die Auswahl der Fläche, an der die Randbedingungen definiert werden sollen. Wählen Sie mit der Maus die Grundfläche des Körpers und klicken Sie ok.

Im nächsten Menü entscheiden Sie, welche Freiheitsgrade festgehalten werden sollen. Markieren Sie Fixed.

Jetzt werden im Modellbild Randbe-dingungen und Lasten dargestellt. (Eventuell müssen Sie hierzu die Option Render wieder deaktivieren und bei View Select auf Draw Model schalten.)

### 7.10.4								           Automatische Vernetzung

Mit Mesh > Geometry > Solids erhalten Sie ein Menü zur Steuerung der automatischen Tetraeder-Vernetzung. Für die meisten Aufgaben sind die Voreinstellungen des Programms optimal.

In unserem Fall darf das Modell wegen der Modellgrößenbeschränkung jedoch nicht mehr als 300 Knoten enthalten. Deshalb geben Sie als Element Size  0.2 ein. Das führt zu einem relativ groben Netz. Schließen Sie mit ok ab.

Das Programm öffnet nun ein Menü Define Isotropic Material zur Definition des Materials. Da die Voreinstellung der Einheiten noch auf N-mm-C steht, muss diese für das vorliegende Modell geändert werden. Klicken Sie auf Load > Library und wählen Sie das Library-File kN-m-C.esp aus.

Anschließend drücken Sie Open und wählen dann im folgenden Menü Select From Library das Material Aluminium,allg.-kN-M-C und bestätigen mit ok. WTP2000 trägt daraufhin die Materialdaten in das sich erneut öffnende Menü Define Isotropic Material ein. Bestätigen Sie mit ok.

Zum Schluss deaktivieren Sie in dem folgenden Menü Midside Nodes, da andernfalls die Modellgröße über 300 Knoten ansteigen würde:

Hinweis: Wenn Sie die Berechnung trotzdem mit Zwischenknoten durchführen wollen und diese als Option in TP2000 anfordern (mit Randbedingungen!), so ergibt sich ein Modell mit 1049 Knoten, welches leider auch die Grenze der Trainingsversion von TP2000 (1000 Knoten) sprengt. Sie müssen daher die mittlere Elementkantenlänge von Size = 0.2 auf Size = 0.22 geringfügig erhöhen (ergibt ca. 970 Knoten)!

Am besten probieren Sie beide Modelle aus und vergleichen die Ergebnisse.

- Wenn Sie OK drücken, wird die Geometrie automatisch vernetzt.

### 7.10.5									           FEM-Berechnung

Nachdem Sie das Modell abgespeichert haben, ist die Modellbildung nun abgeschlossen, das Modell kann mit WTP2000 berechnet werden. Die Vorgehensweise ist ausführlich in Beispiel 1 beschrieben.

Die dazu erforderlichen Schritte sind:

- Modellfile ins Arbeitsverzeichnis schreiben >

File > Export > FEMAP Neutral

- Pfad wtp2000\tp2000\Examples\Statik

- Filename Solid.fmp

- Write-Option Write Geometry Model ausschalten

- Expand Geometric Loads and Comstraints aktivieren, > ok

- 4.	Verkleinern Sie das FEMAP-Fenster (Fenster bitte nicht schließen!).

5. 	Starten des FEM-Solvers >

tp2000.exe im Verzeichnis d:\Wtp2000\Tp2000\Module

6. 	Wählen Sie Projekt öffnen > Name des Inputfiles Solid.fmp eingeben

Folgende Box erscheint:

- Da für die Berechnung in diesem Fall keine weiteren Einstellungen nötig sind (Startauswahl ist auf lineare Statik voreingestellt), wählen Sie >

Start, oder, wenn gewünscht, fordern Sie vorher über Option Zwischenknoten mit Randbedingungen = 2 an.

TP2000 wird nun den Rechenlauf für lineare Statik durchführen.

Zur Kontrolle sehen Sie folgendes Fenster:

Nach Beendigung des TP2000-Rechenlaufs erscheint die Meldung Laufzeit Start/Stop = xx s. Nun verlassen Sie TP2000 mit Datei > TP2000 beenden.

Hinweis: Wenn Sie TP2000 nicht beenden, so wird das Ergebnisfile nicht freigegeben und kann daher im Postprozessor nicht gelesen werden!

### 7.10.6								              Auswertung und Darstellung der Berechnungsergebnisse

Vergrößern Sie das FEMAP-Fenster. FEMAP hat noch immer das File Solid.mod geladen. Lesen Sie das Ergebnisfile ein mit

- File > Import > FEMAP Neutral

Stellen Sie im Menü Read Model from FEMAP Neutral den Filetyp FEMAP Neutral (*.NEU, *.FNO) ein. Tragen Sie als Filename *-s.fmp ein. Wenn Sie Return drücken, zeigt FEMAP alle vorhandenen Ergebnisfiles an. Markieren Sie Solid-s.fmp und drücken Sie auf Open.

- Die Einstellungen im folgenden Fenster können sie unverändert übernehmen.

Klicken Sie den View Style-Knopf (Würfel) in der Werkzeugleiste und wählen Sie Solid.

Drücken Sie Strg+Q, Sie sehen die Dialogbox View Quick Options. Klicken Sie Geometry Off und Labels Off, danach Done.

Wählen Sie View > Select. Stellen Sie dort zur Darstellung der Verformung Deform und zur Darstellung der Kontur Contour ein.

Wählen Sie Deformed and Contour Data... . Es erscheint die Dialogbox Select Post Processing Data. Wählen Sie folgende Einstellungen:

Output Set			1. SOLI  Lastfall  1

Output Vectors		1. Gesamtverschiebung

Contour			21. Sigma_Vergl. 3D gem.

anschließend drücken Sie ok. In der Dialogbox View > Select klicken Sie ebenfalls ok.

Sie sehen die gemittelten v. Mises Vergleichsspannungen auf dem verformten Solid und im Hintergrund die unverformte Struktur.

Klicken Sie den Dvn Rotate-Knopf in der Werkzeugleiste. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, lassen Sie dann die linke Maustaste los – Sie können so das Modell von allen Seiten betrachten.

- Beenden Sie diese Funktion in Dynamic Display mit Cancel.

- Schnitt durch das Modell

Wählen Sie View > Advanced Post > Dynamic Cutting Plane, bewegen Sie den Knopf in der Laufleiste, um die Schnittebene im Modell zu bewegen. Wählen Sie zum Abschluss ok.

Wählen Sie View > Advanced Post > Dynamic Isosurface. Bewegen Sie den Knopf in der Laufleiste, um Bereiche gleicher Spannungen zu sehen. Klicken Sie zum Abschluss ok.

Wählen Sie View > Select, setzen Sie Contour Style auf Contour und Deformed Style auf Animate. Klicken Sie ok. Nach wenigen Sekunden wird die Animation durchgeführt.

Wählen Sie View > Options und Postprocessing. Klicken Sie Animated Style, erhöhen Sie die Anzahl der Einzelbilder (Frames) auf 8 oder mehr und stellen Sie Delay (Definition der Pausen zwischen den Einzelbildern) auf 150 oder mehr. Als Shape wählen Sie 1.. Linear-Full Abs. Klicken Sie ok. Nun wird der Be- und Entlastungsvorgang langsamer und gleichmäßiger animiert.

Sie sind nun am Ende des kleinen Trainingbeispiels angelangt. Wenn Sie mehr ausprobieren möchten, sollten Sie sich WTP2000 vorführen lassen oder eine Probeinstallation des nicht eingeschränkten Programms bestellen. Wenn Sie Fragen zum Handling des Programms haben, rufen Sie uns bitte an: 0931/49708-600.