# Jürgen Radel

Numerische Mathematik – ein wichtiger Baustein in der Fachschulausbildung

Einführung

Die numerische Mathematik hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Entwicklung und Verbreitung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen erheblich an Bedeutung gewonnen. Einer Mitteilung der FH Bielefeld von 1994 zufolge wurde dort in einem neu einzurichtenden Studiengang <Mathematik> die „simultane Behandlung der drei Felder Theorie, Numerik und praktische Lösung mit dem Rechner“ vorgesehen. Nach diesem „Bielefelder Konzept“ erfährt die mit Näherungen arbeitende Mathematik so eine besondere Betonung. Dies hat auch für die Fachschulen für Technik Bedeutung und Auswirkungen, zumal ab dem Jahr 2000 die Fachschüler im Rahmen der FST-Ausbildung auch die bundesweit geltende Fachhochschulreife erwerben können. Auf diesem Wege können im Bereich Integrieren und Differenzieren die Standards, die von der KMK festgelegt worden sind, erreicht werden!

Um der dargelegten Situation gerecht werden zu können, wurden an der FST-Troisdorf die Inhalte des Faches Informationstechnik bereits vor Jahren in der Weise neu festgelegt, dass neben der Einführung in Anwendungsprogramme (Schreibprogramm, Tabellenkalkulation, Zeichenprogramm...) auch eine Einführung in eine objektorientierte, strukturierte Programmiersprache (hier Visual Basic) erfolgt.

Numerik schafft Problemlösefähigkeit auch ohne „höhere“ Mathematik

Besondere Schwerpunkte und Vorteile seien betont:

- Die Schüler der FST lernen die Programmiersprache Visual Basic als geeignetes Werkzeug zur Lösung mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Fragestellungen in ihren Grundzügen kennen.

- Projektaufgabenstellungen, die sonst von den Schülern aufgrund fehlender mathematischer Kenntnisse nicht gelöst werden könnten, werden möglich. Eine selbstständige Bearbeitung des gewählten Sachproblems wird unter gleichzeitiger Steigerung des Anspruchsniveaus der Schule möglich.

- Die Schüler lernen – ausgehend von technisch-praktischen Problemen des jeweiligen Fachbereichs – Lösungsalgorithmen aufzustellen, programmiergerecht zu formulieren und am Rechner zu erproben. Das Denken in Algorithmen, das u.a. auch bei der CNC-Programmierung Anwendung findet, wird trainiert.

- Das Aufstellen von Algorithmen, in denen mathematische Formeln Verwendung finden, hat eine Stützwirkung, die Wiederholung und Sicherung mathematischer Kenntnisse betreffend. Dies ist wünschenswert, denn die Schüler der FST haben aufgrund ihrer meist mehrjährigen Praxis nach der Erstausbildung viel vergessen und somit ein Defizit in mathematischem Wissen und Können, das, zumal es keine Grundlagenfächer wie Mathematik, Mechanik, Physik... mehr gibt, allein über Stützkurse – falls sie erteilt werden können – nur schwer aufzufangen ist.

- Mathematische Ansprüche, die beim Erwerb der FHS-Reife zu stellen sind, werden erfüllt. So lernen die Schüler z.B. numerisches Integrieren, Differenzieren u.a. Das numerische Integrieren soll nachstehend an einem Beispiel aus der praktischen Unterrichtsarbeit des Verfassers dieser Zeilen näher aufgezeigt werden.

## Beispiel – Überfallwehr mit Dreiecksabfluss

Überfallwehre – gewählt wird nachstehend das Dreieckswehr – finden in Pumpenprüfständen und Turbinenanlagen praktische Anwendung. Ihr Hauptzweck ist es, die zeitbezogenen Durchfluss-volumen der Strömungsmaschine messtechnisch zu erfassen. In Phasen der Planung dieser Anlagen kommt der näherungsweisen Abschätzung des Volumenstroms, die hier beispielhaft und unter Einbezug eines Visual-Basic-Programms vorgenommen werden soll, Bedeutung zu. So soll gezeigt werden, dass numerische Mathematik mithelfen kann, technisch relevante Probleme rationell und mit für die Praxis ausreichender Genauigkeit ohne Kenntnisse in höherer Mathematik zu lösen. Erforderlich ist hierbei allerdings, die modernen Datenverarbeitungsanlagen in den Lösungsgang sinnvoll mit einzubeziehen.

Das Beispiel Dreieckswehr, dem Fach Strömungs- und Kolbenmaschinen der FST, Fachrichtung Maschinentechnik, zugehörig, findet in der Praxis Anwendung. Es wurde gewählt, weil es das Aufzeigen der Bearbeitung und Lösung eines technischen Problems, das sonst nur mit größerem mathematischem Aufwand lösbar wäre, auf numerischem Wege ermöglicht.

Die Aufgabenstellung für die Bestimmung des Durchflussvolumens könnte lauten: „Bei einem Dreiecks-Wehr (Abb. 1) wird die Oberwasserspiegellage bei h = 0,4 m über dem tiefsten Punkt des Dreiecks festgestellt. Die in der Sekunde der Turbine zufließende Wassermenge ist auf 1% genau zu bestimmen.“

Die allgemeine Lösung dieses Problems könnte auf klassischem Wege nur mit Hilfe der Integralrechnung  gefunden werden. Der Lösungsgang hierfür ist bei H. Rödel nachzulesen und führt zu folgender Berechnungsformel (m = Überströmziffer):

Q=815∗m∗h2∗2∗g∗h.

Nach H.Dubbel kann auch die Formel

Q=m∗2g∗h3∗h21−1144=k∗h52

verwendet werden, wobei der Beiwert k mit 1,4 (Dresdener Flussbaulaboratorium) bzw. 1,46 (nach Weisbach) anzunehmen ist.

Analysiert man obige Formeln, so wird klar, dass in beiden die Querschnittsfläche der Strömung (= h2) vorkommt. Die Wurzeln stellen Strömungsgeschwindigkeiten in bestimmten Schichten des Wehrs dar. Bei Rödel ist es die Maximalgeschwindigkeit im Scheitelpunkt des Dreiecks, nach Dubbel wird die Geschwindigkeit im Schwerpunkt der Dreiecksfläche zugrunde gelegt. Da aber der Faktor 8/15 bei Rödel infolge der Integration über unendlich viele Schichten hinweg zustande kommt, wird das hiermit ermittelte Ergebnis – einen gleichen m-Wert vorausgesetzt – genauer.

Wegen des höheren mathematischen Anspruches kann der bei Rödel vorgestellte Lösungsweg, soll er verstanden werden, von unseren FST-Schülern im allgemeinen nicht gegangen werden. Eine numerische Bearbeitung und Lösung dieses Problems unter Verwendung der Programmiersprache Visual Basic dagegen ist machbar und überfordert unsere Schüler nicht, da Kenntnisse in höherer Mathematik nicht erforderlich sind.

Der Grundgedanke für die numerische Lösung besteht darin, dass der vorhandene Strömungsquerschnitt (Dreiecksquerschnitt mit 90°-Scheitelwinkel,  Abb. 1) in waagerechte Streifen gleicher Höhe – dem Mathematikkundigen von der Integralrechnung her bekannt – aufgeteilt wird. Für jeden Streifen werden die Streifenfläche, die mittlere Ausströmgeschwindigkeit und damit das Teilströmungsvolumen errechnet. Summiert man alle Teilvolumen, so hat man die Lösung.

2h

S

h

90o

Abb. 1: Dreiecks-Wehr

(Querschnitt hier in 4 Streifen aufgeteilt)

Das Programm-Listing ist nachstehend auszugsweise abgedruckt. Dem Programm wurden als Konstanten die Erdbeschleunigung g  (= 9.81 m/s²), der Beiwert k (= 1.46 nach Weisbach) und die Schichtenzahl N (= 1000) bekannt gemacht.

### Private Sub Command1_Click()           'Rechne-Prozedur

h = Val(Text1.Text)	'Einlesen der Messhöhe h am Wehr

dh = h / N	'Schichtendicke in m

### For j  = 0  To h Step dh	'Schleifenkopf

y = h - j	'halbe Schichtenbreite

dA = 2 * y * dh	'Schichtenfläche

hx = j + dh/2	'Flüssigkeitshöhe für Schicht

w = Sqr(2 * g * hx)	'Geschwindigkeit in Schicht (Torricelli)

dV = dA * w	'Schichtenvolumen (Kontinuitätsgleichung)

V = V + dV	'Summe bilden

Next  j	'Schleifenende

VDubbel = k * h ^ (5 / 2)	'Lösung nach Dubbel

Mue = k / (1 - 1 / 144) / Sqr(2 * g / 3)                    'Überströmziffer

VRoedel = 8 / 15 * Mue * h ^ 2 * Sqr(2 * g * h)   'Lösung nach Rödel

Text2.Text = Str(VRoedel)	'Ausgabe nach Text2

Text3.Text = Str(VDubbel)	'Ausgabe nach Text3

V = Mue * V	'Berücksichtigung der Strömungsziffer

Text4.Text = Str(V)	'Ausgabe nach Text4 (numerische Lösung)

Command2.SetFocus	'Fokus nach Command2

End Sub                                                 'Prozedurende

Die große Schichtenzahl (eine Schicht ist 0.4 mm hoch) macht den Fehler bei der Flächen- bzw. Volumenbestimmung schon sehr klein. Eine weitere Steigerung der Genauigkeit kann leicht dadurch erzielt werden, dass im Algorithmus die Streifen so berechnet werden, dass sie – gemittelt – den Wehrrand nur zum Teil überschreiten. Diese Programmänderung mag der Leser selbst vornehmen.

Die mathematischen Aussagen innerhalb der For-Next-Schleife stellen den Kern des Lösungsalgorithmus’ dar, haben aber keinen besonderen mathematischen Anspruch. Der Sachkenner sieht sofort, dass hier einfache Gesetze der Hydrodynamik – wie das Ausflussgesetz des Torricelli und die Kontinuitätsgleichung – Anwendung finden. Diese Grundlagen müssen im Fach Strömungslehre im 1. Ausbildungsjahr der FST behandelt worden sein. Die Kommentare in den jeweiligen Zeilen des Programms geben über den mathematischen Hintergrund stichwortartig Auskunft.

Problematisch für die Schüler sind anfangs nur die Zeilen

V = V + dV  und

V = Mue * V,

da das Doppelstrichzeichen („=“), wie zu erwarten, als Gleichheitszeichen gedeutet wird, eine Gleichung aber augenscheinlich nicht vorliegt. Hier ergibt sich den Schülern gegenüber Erklärungsbedarf, denn in Visual Basic stellt das Zeichen „=“ den Zuweisungsoperator dar.

Dem Programm kann weiter entnommen werden, dass außer einer For-Next-Schleife nur wenige Basic-Anweisungen  notwendig sind, um das Problem sachgerecht zu lösen. Für andere Programme dieser Art sind – verzichtet man bei der Programmentwicklung auf aufwendige Grafiken – kaum mehr Befehle erforderlich. Dieser wirklich nur geringe Aufwand sollte jeden Techniker dazu anregen, sich stärker mit Programmierfragen und dem Entwickeln von Algorithmen zu befassen. Gut eingeübt werden muss allerdings das Aufstellen geeigneter Schleifen und – bei komplexeren Programmen – das Schreiben von Bedingungen (If... ElseIf... Else-Strukturen), die oft den wesentlichen Teil des Algorithmus’ ausmachen.

Anspruchsvollere programmtechnische Lösungen, bei denen u.a. auch Grafik-Befehle Verwendung finden können (vgl. Abb. 2), erfordern erweiterte Programmierkenntnisse. Der Algorithmus für aufwendigere Programme mit Grafikunterstützung – auf einen Abdruck von anderen Beispielen wird hier verzichtet – kann daher, auch bei weniger anspruchsvollen Problemen, nicht so ohne weiteres von FST-Schülern selbstständig entwickelt werden. Vom Lehrer bereitgestellte Programme dieser Art könnten jedoch für Analysezwecke, aber auch zur Motivation der Schüler, sinnvoll in den Unterricht einbezogen werden.

Abb. 2: Programm-Oberfläche (Grafik zeigt Schichtenvolumen über h)

Auf eine Fehlerabschätzung habe ich verzichtet, jedoch wurden Überströmziffern, die das Rechenergebnis ungleich stärker beeinflussen, berücksichtigt.

Der Beiwert m wird im Programm aus der bei Dubbel angegebenen Formel errechnet, wobei für k = 1,46 (Weisbach) gewählt wurde. Hiermit werden dann die Volumenströme nach Dubbel und Rödel berechnet. Der numerisch gefundene Vergleichswert ergibt sich aus der Multiplikation von V mit m und ist, wie der Ausdruck des Programms (vgl. Programmoberfläche in Abb. 2) zeigt, stimmig mit dem Volumen nach Rödel. Die Qualität der numerischen Lösung wird hierdurch unt er Beweis gestellt.

Zum Schluss

In seinem schönen, auch heute noch lesenswerten Vortrag „Mut zur Muße“ sprach Otto Kraemer,  Verfasser grundlegender Werke über Verbrennungsmotoren und Getriebelehre, u.a. über die Begriffe des „Erkennens“ und  „Gestaltens“ und umreißt sie wie folgt:

- „Erkennen – Suchen nach neuem Wissen, neuen Einsichten, neuen Zusammenhängen, ... Nachsinnen, Grübeln, Probieren, ... und plötzlich ... Erkenntnis.“

und

- „Gestalten – Suchen und Finden neuer Formen, Gedachtem Wirklichkeit schenken, Erträumtes ins Greifbare heben!“ (S. 99)

Beides erleben und erfahren Lehrer und Schüler beim Lösen von Problemen und selbstständigem Entwickeln von Algorithmen! – Und: Welch ein Erlebnis ist es, einen schwierigen Lösungsalgorithmus selbst gefunden zu haben. Dies bringt neben der Lösung des eigentlichen Sachproblems Bestätigung, Ansporn und Freude gleichermaßen.

Der berufliche Bildungsweg, Heft 6/7, 1994, S. 14.

Vgl. hierzu Rödel, Heinrich: Hydromechanik. Braunschweig u.a.O. Westermann, (1966). 5.Aufl. S. 146.

Dubbel,H. (Hrsg.): Taschenbuch für den Fabrikbetrieb. Berlin, Springer, 1923. Kapitel IV: Betriebskontrolle bei Wasserturbinen (Bearb.: H.Dubbel), S. 322.

Diverse weitere Problemlösungen für mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen finden Sie – neben allgemeinen Tools und Projekten – in meinem Buch „Jürgen Radel: Visual Basic für technische Anwendungen, Wiesbaden, Vieweg, 2.Aufl., 2000“. Informationen zum Buch können Sie auf meiner Homepage http://members.aol.com/juergenradel abrufen. Auch ist dort ein kostenloses Downloaden einer größeren Anzahl Beispielprojekte möglich.

Kraemer, Otto: Mut zur Muße. Verband für Arbeitsstudien: Refa-Nachrichten. Darmstadt, 7 (8). 1955, Heft 4.