Beispiel 22: Achsparalleler Kegelschnitt, zeichnerisch dargestellt

Für Kegel (maximale Höhe = 100 mm, max. Grundkreisdurchmesser = 60 mm) mit achsparalleler Schnittlage (Angabe z, Außermittigkeit) soll der zugehörige Hyperbelschnitt zeichnerisch dargestellt werden. Zum Aufbau der Programmoberfläche (Bild 22) sind 3 Label, 3 TextBoxen, 4 CommandButton und eine PictureBox auf der Form zu plazieren. Im Programm sollen die Kegel dargestellt, die Lage des Zeichenschnittes betont und die Hyperbelkurve gezeichnet werden.

Bild 22: Hyperbelschnitt

Schnittlage

- Grundkreisradius des Kegels in mm

- Kegelhöhe in mm

- Außermittigkeit der Schnittlage in mm

- Kegeldarstellung und Schnittlage

- Hyperbel zeichnen

- Neue Zeichnung

- Programm beenden

hx

+x

Rx

- z -

R

H

Überlegungen zur Programmlösung:

In der Form_Load – Prozedur wird die PictureBox vorbereitet (Koordinatensystem mit Scale-Methode einrichten, Koordinaten-Achsen zeichnen und mit AutoRedraw gegen Cls sichern). Die Eingabewerte für den Grundkreisradius R, die Kegelhöhe H und die Außermittigkeit z werden in der cmdZeichne1_Click ausgewertet (Darstellung der Kegel mit gewählter Schnittlage).

Der eigentliche Lösungsalgorithmus zum Zeichnen der durch den achsparallelen Kegelschnitt erzeugten Hyperbel befindet sich in der cmdZeichne2_Click. Hier wird zuerst die Höhe hx der Hyperbel bestimmt. Es findet der Strahlensatz Anwendung:

HR=hxR−z	⇒	hx=HR∗(R−z)

Die so gefundene Höhe hx wird für den Schleifenbeginn in der For–Next–Schleife verwendet (Laufvariable = y). Für kleiner werdende y-Werte wird der jeweils gültige Kreisschnitt-Radius Rx errechnet. Wiederum findet der Strahlensatz Anwendung. Mittels Rx und z kann dann über den Lehrsatz des Pythagoras die Außermittigkeit des Hyperbelpunktes x bestimmt werden (s. ProgrammCode, cmdZeichne2_Click). Die PSet-Methode, mit x und –x angewendet, ergibt die Zeichenpunkte in der Seitenansicht.

ProgrammCode (Lösungsalgorithmus):

'Deklaration der Variablen unter Allgemein

Dim H As Single: Dim R As Single: Dim z As Single

Private Sub Form_Load()	'

Picture1.Scale (-100, 100)-(40, -10)	'Koordinatensystem einrichten

Show	'Formular anzeigen

Picture1.AutoRedraw = True	'Sichern gegen Cls

Picture1.Line (-95, 0)-(35, 0), QBColor(15)	'Koordinatenachse waagerecht

Picture1.Line (0, -8)-(0, 95), QBColor(15)	'Koordinatenachse senkrecht

Picture1.AutoRedraw = False	'Sichern gegen Cls

End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then Text2.SetFocus	'Mit Return (KeyAscii = 13) Fokus nach Text2

End Sub

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then Text3.SetFocus	'Mit Return Fokus nach Text3

End Sub

Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then Call cmdZeichne1_Click	'Mit Return Prozeduraufruf mittels Call

End Sub

Private Sub cmdZeichne1_Click()

'TextBoxen auswerten

R = Val(Text1)	'Grundkreisradius in mm

H = Val(Text2)	'Höhe des Kegels in mm

z = Val(Text3)	'Außermittigkeit der Schnittlage

'Kegel darstellen (rechte Bildhälfte)

Picture1.ForeColor = QBColor(0)	'Vordergrundfarbe der PictureBox (schwarz)

Picture1.Line (-R, 0)-(0, H)

Picture1.Line (R, 0)-(0, H)

Picture1.Line (-R, 0)-(R, 0)

'Kegel darstellen (linke Bildhälfte)

Picture1.Line (-3 * R - 10, 0)-(-2 * R - 10, H)	'10 ist der Abstand zwischen beiden Kegeln

Picture1.Line (-2 * R - 10, H)-(-R - 10, 0)

Picture1.Line (-R - 10, 0)-(-3 * R - 10, 0)

'Schnittlage markieren

Picture1.Line (-2 * R - 10 - z, 0)-(-2 * R - 10 - z, H), QBColor(12)	'Schnittlage rot

cmdZeichne2.SetFocus

End Sub

Private Sub cmdZeichne2_Click()	'Zeichnet Hyperbelkurve

hx = H / R * (R - z)	'Höhe der Hyperbel (s. Bild 22)

For y = hx To 0 Step -0.01	'Beginn Zählschleife

Rx = R / H * (H - y)	'Kreisschnittradius

x = Sqr(Rx ^ 2 - z ^ 2)	'Abstand Hyperbelpunkt von Achse (Seitenansicht)

Picture1.PSet (x, y), QBColor(9)	'Hyperbelpunkt rechts von Achse

Picture1.PSet (-x, y), QBColor(9)	'Hyperbelpunkt links von Achse

Next	'Schleifenende

cmdCls.SetFocus	'Fokus auf Cls-Button

End Sub

Private Sub cmdCls_Click()	'Löscht TextBoxen und PicturBox

Text1 = "": Text2 = "": Text3 = ""

Picture1.Cls

Text1.SetFocus	'Fokus nach Text1

End Sub

Private Sub cmdEnde_Click()

End	'Beendet Programm

End Sub

Anregung für eine Erweiterung des Programms:

In ähnlicher Weise kann die Darstellung für Parabel- bzw. Ellipsenschnitte programmiert werden. Nur entstehen hierbei Schnittkurven in Draufsicht und Seitenansicht. Die Schnittlage parallel zur Mantellinie ergibt Parabeln; eine Schnittlage schräg zur Achse, bei der beide Mantellinien geschnitten werden, erzeugt Ellipsen.