----------------------------------------

\+bf Allgemeine Informationen

zum Praktikumsrechner\-bf

----------------------------------------

Noch vor einigen Jahren gab es zu fast

jedem Mikroprozessortyp ein oder sogar

mehrere verschiedene "Einplatinen-Com-

puter", die mit einer Minimalausr�stung

an Komponenten versehen waren und dem Be-

nutzer einfache Hilfsmittel zur Programm-

erstellung im Maschinencode boten. Dazu

geh�rten meistens eine Hexadezimaltasta-

tur, eine mehrstellige 7-Segmentanzeige

und ein Kassettenrecorder Interface. Sie

wurden wegen ihrer Einfachheit als "Ent-

wicklungskits" bezeichnet. Ihre Bedeutung

schwand mit der Verbreitung universeller

oder spezieller Entwicklungssysteme, die

�ber eine ASCII-Tastatur, �ber einen Bild-

schirm, �ber Floppy-Disk-Speicher und

eine gro�e Palette von Software-Entwickl-

ungshilfsmittel verf�gen. Dazu geh�ren in

der einfachen Ausf�hrung (Macro-/Cross)

-Assembler, Linker, Lader und Editoren,

in der besseren Version auch Compiler f�r

h�here Programmiersprachen. Durch den Ein-

satz von Simulatoren k�nnen Programme f�r

den Zielprozessor auf diesen Systemen aus-

getestet werden. Durch den Einsatz von

Emulatoren ist es m�glich, diese Program-

me im Zielsystem, aber durch den (bzw.

einen) Prozessor des Entwicklungssystems

ausf�hren zu lassen.

Da f�r das Praktikum kein geeignetes Ent-

wicklungskit gefunden werden konnte, das

die Mehrzahl der geforderten Bedingungen

erf�llte, waren wir darauf angewiesen,

ein eigenes System zu entwerfen und in un-

serem Auftrag von einer Firma produzieren

zu lassen.

Die HAUPTANFORDERUNGEN waren:

-  Einsatz eines modernen, leistungsf�higen

8-bit-Prozessors,

-  Hexadezimaltastatur und 7-Segment-An-

zeige,

-  leichte Bedienung �ber einen einfachen

Monitor

im Festwertspeicher (EPROM), (mit Mo-

nitor wird in der Regel ein rudimen-

t�res Betriebssystem zur Bedienung der Rechner-

komponenten bezeichnet,)

-  Ausbauf�higkeit des Systems auf maximal 64-

KByte-Arbeitsspeicher auf der Platine, d.h.

ohne die Benutzung einer Zusatzplatine,

-  gepufferter Systembus als

Erweiterungsschnittstelle f�r den Anschlu�

weiterer, externer Systemeinheiten,

-  8-bit-breiter Eingabe/Ausgabe-"Port" zur Ver-

bindung mit Schaltungen auf dem

Experimentierboard,

-  V24-Schnittstelle zum Anschlu� eines Terminals

oder anderer Peripherieger�te (Drucker, etc.),

-  Benutzung von Standard-Peripheriebausteinen,

wie PIO (Parallel-Eingabe/Ausgabe-Baustein),

UART (universeller asynchroner serieller Sen-

der/ Empf�nger-Baustein), Timer

(Zeitgeber/Z�hler-Baustein).

Da in dem halben Semester, das zur Arbeit mit dem

Mikrorechner im Praktikum zur Verf�gung steht, ei-

ner der modernen 16-bit-Prozessoren auch nicht an-

n�hernd ersch�pfend behandelt werden kann, verbot

sich von vorneherein deren Einsatz. Die Wahl fiel

deshalb auf den Typ Motorola 6809. Dies ist der

zur Zeit wohl leistungsf�higste Vertreter der

8-bit-Klasse. Ihn zeichnen vor allem die folgen-

den Punkte aus, die im Abschnitt 4.3 ausf�hrlich

dargestellt werden:

-  1464 verschiedene Instruktionen,

-  10 "m�chtige" Adressierungsarten, (das ist der

vollst�ndigste Satz unter allen 8-bit-Prozes-

soren,)

-  16-bit-Arithmetik,

-  Befehl zur vorzeichenlosen 8x8-bit-

Multiplikation,

-  Programmz�hler-relative Adressierung, wodurch

eine "verschiebliche" Programmierung des Pro-

zessors unterst�tzt wird, d.h. ein

geschriebenes Programm kann ohne �nderung an

verschiedenen Stellen im Speicher laufen

(position independent).

-  Ansprechen von Eingabe/Ausgabe-Komponenten wie

gew�hnliche Speicherzellen (memory-mapped-

I/O), deshalb keine besonderen Ein/Ausgabe-

Befehle,

-  softwaregesteuerte Unterbrechungsm�glichkei-

ten.

Durch die genannten Punkte ist der Prozessor so-

wohl f�r die Ausf�hrung von Programmen, die in ei-

ner h�heren Programmiersprache geschrieben wurden,

wie auch f�r Steuerungsaufgaben bestens geeignet.

Ziel ist es zun�chst, Sie mit der Bedienung des

Ger�tes vertraut zumachen und Ihnen die Komponen-

ten des Minimalsystems im Detail zu erkl�ren.

Dazu geh�ren der Prozessor selbst, das Bussystem,

der Speicher sowie die Tastatur und die Anzeige-

einheit.

Dem schlie�t sich dann die Beschreibung der etwas

spezielleren Komponenten, des Portbausteins, der

seriellen Schnittstellen-Bausteine, sowie des

Z�hlerbausteins an. (Weitere hochintegrierte Bau-

steine zur Steuerung von Mikrocomputer-Peripherie

werden zuk�nftig im neugeschriebenen Kurs 1703

Mikrorechner-Systeme.)

Als wichtiger Bestandteil des Studiums der tech-

nischen Informatik befa�t sich dieses Praktikum

�berwiegend mit der Hardware des Mikrorechners.

Software wird nur als Hilfsmittel in Form von

einfachen Assemblerprogrammen behandelt bzw. von

Ihnen entwickelt. Es wird dabei versucht, jede

Komponente geb�hrend detailliert darzustellen,

und zwar jeweils soweit, wie es Ihrem zu er-

wartenden Wissensstand angepa�t ist und zur Be-

nutzung dieser Komponenten n�tig ist. Unvermeid-

lich ist daher manchmal eine etwas stark verein-

fachte Darstellungsweise, insbesondere wenn wir

auf technologische und physikalische Eigenschaf-

ten eingehen m�ssen. F�r eine gr�ndlichere Be-

sch�ftigung mit dieser Problematik verweisen wir

auf /Wal80/.