----------------------------------------

\+bfDie Funktionstaste 'S'\-bf

("SA", Kennung in der Anzeige: SA)

----------------------------------------

\+usFunktion:\-us

- Abspeichern eines Programmes oder

eines  Datenbereiches auf einem

Kassettenrecorders

\+us Anwendung:\-us

Bet�tigung der Taste 'S':

Anzeige:   \+bfSA 0400 SA\-bf

SA     Kennung in der Anzeige an den

Stellen S7, S6 bedeutet Save

$0400  Voreinstellung:

Startadresse f�r Benutzerpro-

gramme, kann beliebig ver�ndert

werden

SA     Kennung in der Anzeige an den

Stellen S1, S0 bedeutet Start

adresse

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:   \+bfSA0410 EA\-bf

Endadresse des Programms ist

erreicht 'EA' (Endadresse)

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:   \+bfSA 0000 id\-bf

Ein 4-stelliges, hexadezimales

Kennzeichen des Datensatzes

kann angegeben werden, und

wird mit auf der Kasette ge

speichert

$0000   Voreinstellung:

Kennung wird benutzt, wenn

kein spezieller Name benutzt

werden soll

id      Kennung in der Anzeige an der

Stelle S1, S0 bedeutet Ident-

ifier

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:   \+bfSA FFFF rU

Adresse eingeben, ab der ein

gespeichertes Programm auto

matisch gestartet wird

$FFFF  Voreinstellung:

Startadresse die angegeben

werden mu�, wenn kein Autostart

stattfinden soll

rU     Kennung in der Anzeige an den

Stellen S1, S0 bedeutet Auto

start

Bet�tigen der Taste '-':

Erlaubt die bisher eingegebenen

Adressen (SA,EA) anzusehe und

zu �ndern

Bet�tigen der Taste 'S':

Anzeige:   \+bfrE cord .\-bf

Starten der Aufzeichnung

..Anzeige:   \+bfrE Ady .\-bf

Ende der Aufzeichnung

\+usBemerkungen:\-us

Weitere\+usInformationen\-us unter Men�punkt:

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

-> Tastatur