-----------------------------------------

\+bfDie Funktionstaste '+'\-bf

"Increment", keine Kennung in der Anzeige

-----------------------------------------

\+usFunktion:\-us

Funktion der Taste '+' abh�ngig von der

vorher bet�tigten Funktionstaste:

- Taste 'A'(Adre�eingabe) bzw.

Taste 'D'(Dateneingabe):

Erh�hung der dargestellten

Adresse um 1

Anzeigen des Inhalts der neu-

angew�hlten Speicherzelle im

Datenfeld

- Taste 'R'(Register anzeigen/�ndern):

Anzeigen des n�chsten Registers

(in vorgegebener fester Reihen-

folge)

- Taste 'G'(Programmstart):

Eingabe eines Breakpoints

- Taste 'S'(Programm speichern)

Taste 'L'(Programm laden):

Eingabe der n�chsten Funktions-

parameter

Anwendung der Taste '+' am Beispiel der

Taste 'A' (Adre�eingabe):

Bet�tigung der Taste 'A':

Anzeige:    \+bf0.400 00\-bf

$0400   Voreinstellung:

Startadresse f�r Benutzerpro-

gramme, kann beliebig ver�n-

dert werden

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:    \+bf0.401 00\-bf

$0.401  Startadresse wird um 1 er-

h�ht

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:    \+bf0.402 00\-bf

$0.402   Adresse wird um 1 erh�ht

\+us Bermerkungen\-us zum Beispiel:

1. Es ist m�glich durch mehrmaliges Be-

t�tigen der '+' Taste einen zusammen-

h�ngenden Speicherbereich zu betrach-

ten

2. Cursor wird auf die erste Position des

jeweils angew�hlten Anzeigefeldes

verschoben

- Adre�eingabe-Modus: auf Stelle S5

- Dateneingabe-Modus: auf Stelle S1

Weitere \+usInformationen\-us unter Men�punkt:

-> Dokument

-> Menue Dokument.

-> Tastatur

erstellt am 18.10 r�