_________________________________________

Beschreibung der Eingnge

_________________________________________

Beim Eintreffen einer Unterbrechungsan-

forderung am IRQ-Eingang der Prozessor

eine Interruptroutine ausfhrt, deren

Startadresse in den Speicherstellen

$FFF8,$FFF9 steht. In dieser Routine des

Monitor-Programms wird dann zunchst ent-

schieden, aus welcher "Quelle" die Anfor-

derung stammt. In der Zero-Page finden

Sie im Bereich $0030-$0043 die Tabelle

der Startadressen, unter denen die ver-

schiedenen Interruptroutinen beginnen,

genauer: die letzte Adresse vor dieser

Startadresse, und zwar in der Form:

H-Byte, L-Byte.

Diese Tabelle wird bei jedem Rcksetzen

des Monitors (Taste C) initialisiert. Fr

die meisten Unterbrechungsmglichkeiten

zeigt die Vorbelegung auf den Befehl RTI

(Return from Interrupt). Durch ndern der

Startadresse knnen Sie die Ausfhrung

einer eigenen Interrupt-Routine erzwin-

gen. Fr die Interrupt-Quellen des 6821

sind folgende Adressen zustndig:

_________________________________________

Adressen         Quelle   Vorbelegung

_________________________________________

$0036,$0037      CA1      Break-Taste F4

$0038,$0039      CB1      RTI

$003A,$003B      CA2      RTI

$003C,$003D      CB2      RTI

_________________________________________

h3118.doc, Version vom 14.10.93,  hs  .