----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'G'\-bf

("Go", Kennung in der Anzeige: Go)

----------------------------------------

\+usFunktion:\-us

- Vorbereitung und Ausf�hrung eines

Programmstarts,

- Setzen eines Unterbrechungspunktes

(Breakpoint)

\+usAnwendung:\-us

Bet�tigung der Taste 'G':

Anzeige:    \+bfGo 0.400 <Datum>\-bf

$0400   Voreinstellung:

Startadresse f�r Benutzerpro-

gramme, kann beliebig ver�n-

dert werden

<Datum> 1. OpCode des Programms

Bet�tigung der Taste '+' (optional):

Eingabe eines Breakpoints im RAM

Anzeige:     \+bfSb 0.000 00\-bf

$0000   Voreinstellung:

kein Breakpoint gesetzt,

Eingabe von $0000 l�scht

festgelegten Breakpoint,

Anzeige:     \+bfSb 0.400 <Datum>\-bf

$0400   eingegebene Breakpointadresse

Bet�tigung der Taste 'G':

Start des Programms

Anzeige:     \+bfno F.FFF 00\-bf

kein Breakpoint an eingegebener

Adresse m�glich

(ROM-Bereich oder nicht belegter

Speicherbereich)

weiter mit Funktionstaste '+'

Anzeige:     \+bfrU nnin G.\-bf

Programm l�uft

Nach Erreichen eines Breakpoints weiter

mit der Funktionstaste:

'R': Registerinhalte anschauen/�ndern

'A': Speicherzellen anschauen/�ndern

'G': Fortsetzen des Programmbfufs an

Unterbrechungsstelle

'T': Einzelschrittausf�hrung des

n�chsten Befehls

\+usBemerkungen:\-us

1. Funktionstasten 'T' (Trace) und 'F4'

(Break) arbeiten nur mit Startadresse

$0400 fehlerfrei

2. Startadresse mu� auf einen OpCode

zeigen

3. Breakpoints, die im Programmablauf

nicht erreicht werden, m�ssen "von

Hand" entfernt werden

Weitere \+usInformationen\-us unter Men�punkt:

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

-> Tastatur