______________________________________________________

\+bfBenutzung des Fensters zum\-bf

\+bfParallelport PA bzw. PB\-bf

______________________________________________________

Achtung: Vor Bet�tigen einer Schaltfl�che oder einer

Eingabe in einem Fenster mu� zuerst das Fenster durch

Anklicken mit der linken Maustaste aktiviert werden !

Sie k�nnen eine allgemeine Einf�hrung in die zur Be-

nutzung des Programms wesentlichen Bedienschritte �ber

den Men�punkt \+bfDatei\-bf / (Anleitung) \+bfProgramm\-bf erhalten.

Das Fenster besteht aus den drei Bereichen

Kopfzeile, Schaltfl�chenleiste und Arbeitsbereich

\+bfKopfzeile:\-bf

Mitte der Zeile: Bezeichnung der dargestellten

Komponente 'PIA Port A/B'

(Verschieben des Fensters durch Anklicken mit der

linken Maustaste und Bewegen der Maus mit festgehal-

tener Maustaste.)

Symbol am Zeilenanfang: \+bfCloser\-bf

Anklicken des Closers mit der linken Maustaste

schlie�t das Fenster.

Symbol am Zeilenende: \+bfFuller\-bf

Anklicken des Fullers reduziert das Fenster auf

Darstellung der Portbeschaltung. Erneutes Anklicken

ergibt Originalgr��e.

\+bfSchaltfl�chenleiste:\-bf

Hier befinden sich Schaltfl�chen zur Anzeige der

Hilfem�glichkeiten, zur Aufzeichnung von Ausgabedaten

in eine Datei bzw. zum Einlesen von aufgezeichneten

Daten in den Port und zum Abbruch einer Aufzeichnung.

F�r Hinweise zur Benutzung der Schaltfl�chen:

Gleichzeitiges Anclicken der Schaltfl�che durch

rechte und linke Maustaste.

\+bfArbeitsbereich:\-bf

Hier sind die aktuellen Werte der Register zum Port

PA oder PB dargestellt.

(Informationen zu den Register: gleichzeitiges

Anklicken eines Registers durch rechte und linke

Maustaste.)

Au�erdem ist der aktuelle Zustand der Portleitungen

in bin�rer und graphischer Form dargestellt.

Eine Eingangsleitung wird durch ein Schaltersymbol

repr�sentiert. Durch anklicken des Schalters mit der

linken Maustaste kann sein Zustand ver�ndert werden.

Eine Ausgangsleitung wird durch ein Gl�hbirnensymbol

repr�sentiert. Der Zustand 0 entspricht dabei einem

schwarz ausgef�llten Kreis, der Zustand 1 einem nicht

ausgef�llten Kreis.

\+bfZur Darstellung von Ausgangsleitungen:\-bf

W�hlen Sie unter Men�punkt Bausteine den Port PB

aus. Geben Sie �ber die Mikrorechner-Tastatur z.B.

die folgenden Befehle ein:

Funktionstaste    Eingabe

'A'            F003

'D'              00

'-'              F0

'+'              04

'-'              C0

Nun sind die linken vier Portleitungen als Ausg�nge,

die rechten vier als Eing�nge geschaltet. Von den

Ausgangsleitungen sind die beiden linken auf '1'

geschaltet, die Birnchen also erleuchtet.

_________________________________________________

h6110.doc, Version vom 22.11.93,  hs  .