Vorlesung PKC im WS’03/04

Musterlösungen zu den Übungen zum Assembler und Simulator

## Zu Aufgabe 1:

### a)

Der erste Assemblerlauf liefert als Ausgabe (bzw. in der Listingdatei, falls der Assembler mit Ausgabeumleitung gestartet wurde):

19: Illegal Register for Indexed

21: Unrecognized Mnemonic

32: Unrecognized Mnemonic

41: Unrecognized Mnemonic

42: Unrecognized Mnemonic

Die Fehler bedeuten:

Zeile 19:	Die Fehlermeldung ist etwas mißverständlich. Sie deutet auf eine fehlerhafte Adressierungsart indexed hin, die wir jedoch nicht verwenden. Also können wir den Fehler besser interpretieren als „Befehl INC falsch“, da entweder INC mit den Adressierungsarten direct, indexed oder extended gewollt sein könnte, oder „INCA“ oder „INCB“. Da hier die Minutenzahl erhöht werden soll, lautet der richtige Befehl „INCA“.

Zeile 21:	Wenn ein direkt angegebener Wert mit einem Registerinhalt verglichen werden soll, lautet das korrekte Mnemonic „CMP<Reg>   <Wert>“ , also „CMPA  #$60“.

Zeile 32:	Der CMP-Befehl in Zeile 31 setzt zwar das Zero-Flag, aber der Abfragebefehl für das Zero-Flag heißt nicht „NZ“ für Not Zero, sondern „NE“ für Not Equal.

Zeile 41:	Das in der ersten Spalte stehende „JSR“ faßt der Assembler als Label auf, wodurch das „DLY1MS“ als Befehl interpretiert wird. Die Zeile muß also um einen Tabulatorschritt nach rechts verschoben werden.

Zeile 42:	Ebenso.

### b)

Ein Assemblerlauf mit der so berichtigten Datei 1A.ASM erzeugt ein Listing, in welchem drei Fehlerarten mehrfach vorkommen:

- symbol Undefined on pass 2

Ein nicht definierter Symbolname wurde angegeben. „pass 2“ bedeutet dabei, daß im ersten Durchlauf durchaus undefinierte Symbole verwendet werden dürfen. So werden z.B. alle Monitorroutinen erst am Ende der Datei definiert, sie sind also während des ersten Laufes undefiniert. In so einem Fall reserviert der Assembler Platz für das Symbol, setzt den Inhalt auf Null und macht erst einmal weiter. Im automatisch gestarteten zweiten Lauf werden alle Platzhalter mit den nun (hoffentlich) bekannten Symbolinhalten gefüllt. Erst wenn jetzt ein Symbolname immer noch undefiniert ist, gibt der Assembler eine Fehlermeldung aus.

- Phasing Error

Phasenfehler sind eine direkte Konsequenz von nicht aufgelösten Symbolnamen. (Siehe unten).

- Branch out of Range

Diese Fehlerart bedeutet, daß die Zieladresse eines short branch nicht innerhalb des erreichbaren Bereichs liegt. In diesem Fall ist diese Fehlerart auf die undefinierten Symbolnamen zurückzuführen.

Die korrekten Symbolnamen lauten:

Zeile 6:	CLRDISP		statt CLRDSP

Zeile 8:	STUNDEN	statt STUNDE

Zeile 9:	MINUTEN	statt MINUTE

Zeile 22:	ERHÖHE ist hier genauso geschrieben wie in Zeile 26. Umlaute in Symbolnamen werden jedoch von vielen Compilern, Assemblern etc. nicht korrekt verstanden. Wählen wir also einen Namen wie „INCSTD“ oder „ERHOEHE“, dann wird alles korrekt funktionieren.

Zeile 24:	TASTE		statt TASTEN

Ein Assemblerlauf mit der berichtigten Datei 1B.ASM erzeugt tatsächlich ein Listing ohne Fehler. Einen Hinweis geben die Zeilen 6 und 11:

1A.LST (verkürzt):

0006 0400 9D 00		JSR	CLRDSP

0011 040A F6 04 4B	LDB	STUNDEN

1B.LST (verkürzt):

0006 0400 BD F1 10	JSR	CLRDISP

0011 040D F6 04 4B	LDB	STUNDEN

Der Opcode 9D steht für „JSR“ mit der Adressierungsart direct, also wird Offset 0, bezogen auf den Inhalt des Registers DP, angesprochen. Ohne explizite Definition nimmt der Assembler als Inhalt von DP jedoch 0 an. (Befehl „SETDP“ - der Assembler, den Sie im Praktikum verwenden, kennt diesen Befehl ohnehin nicht.) Offensichtlich hat der Assembler für CLRDSP also 0 eingesetzt, daraufhin eine Optimierung vorgenommen und die Adressierungart direct benutzt.

Entsprechend wurde auch mit allen anderen unbekannten Symbolen umgegangen: Der Assembler hat 0 eingesetzt und dann die Adressierungsart direct benutzt. Dadurch verkürzen sich die assemblierten Befehle um ein Byte, und alle im Pass 1 vorgenommenen Adreßberechnungen aufgrund von Platzreservierungen stellen sich als falsch heraus.

Beachten Sie im Listing 1A.LST die Adressen, die für STUNDE und MINUTE eingesetzt (in Pass 1 berechnet) werden (s.o.) und die Adresse, die später im Listing für diese Variablen erreicht (in Pass 2 berechnet) wird! Diesen Unterschied erkennt auch der Assembler und meldet einen Phasing Error.

Um den Assembler anzuweisen, die Adressierungsarten direct oder extended zu benutzen, muß ein „<“ oder „>“ vor den Operand gesetzt werden. So wird

LDA	<IRGENDWAS

immer mit der Adressierungsart direct zu einem zwei Byte langen Maschinenbefehl assembliert und

LDA	>IRGENDWAS

wird immer mit der Adressierungsart extended zu einem drei Byte langen Maschinenbefehl assembliert.

Der Fehler Branch out of Range entsteht dadurch, daß der Assembler versucht, mit einem Branch-Befehl die Adresse 0 anzuspringen. Die Entfernung dazu ist jedoch größer als 127 Bytes, so daß ein Long-Branch (LBRA) notwendig wäre. Im Gegensatz zur automatischen Umschaltung zwischen den Adressierungsarten direct und extended  bei anderen Befehlen kann der Assembler jedoch bei den Branch-Befehlen nicht automatisch zwischen den Befehlen BRA und LBRA wählen.

### c)

Das Programm verzögert um deutlich weniger als eine Sekunde. Da jedoch bei gedrückter Taste „+“ der Zeitzähler noch schneller läuft, findet eine Verzögerung statt.

Außerdem läuft die Uhr nur 18 „Stunden“ pro „Tag“, d.h. nach Erreichen von 17:59 Uhr springt sie auf 00:00 Uhr um. Ob allerdings nach 59 Minuten auf 00 gesprungen wird, kann eigentlich nicht beurteilt werden, da die Anzeige zu schnell läuft.

Beim Blick ins Listing fällt Zeile 7 auf. Der Operand „3E8“ wird zu „00 03“ assembliert. Gemeint war jedoch die hexadezimale Darstellung von 1000, nämlich $3E8, was zu „03 E8“ assembliert werden sollte. Offensichtlich fehlt das $-Zeichen zwischem dem „#“ und der Zahl, also „#$3E8“. Alternativ kann auch die dezimale Darstellung „#1000“ verwendet werden. Der Assembler scheint bei falschen Dezimalzahlen keinen Fehler zu melden, sondern arbeitet mit einem fehlerhaften Wert weiter.

Der zweite Fehler befindet sich in Zeile 31. Hier wird mit BCD-Zahlen gearbeitet, damit die Routinen zur hexadezimalen Ausgabe genutzt werden können. Entsprechend müssen die Obergrenzen in BCD-Codierung angegeben werden, wie in Zeile 21 geschehen: Die 60 dezimalen Minuten werden als $60 im BCD-Format angegeben. Also muß statt „#24“ die BCD-Codierung „#$24“ verwendet werden.

Die Zeile „STUNDE   RMB   2“ reserviert zwei Bytes für den Stundenzähler. Da die Stunden nur von 0 bis 23 laufen, reicht ein Byte aus. Die Reservierung von zwei Bytes stellt keinen Fehler dar, sondern nur eine Verschwendung von Speicherplatz.

### d)

Das Programmende lautet also:

TASTE	JSR	KEY	;ist eine Taste gedrueckt?

CMPB	#$80	;ist die "+"-Taste gedrueckt?

BEQ	ANZEIGE	;ja, sofort weiter mit dem Hochzaehlen

CMPB	#$86	;ist die "S"-Taste gedrueckt?

BEQ	ENDE	;ja, zum Programmende

*

*	Tasten <> „+“

*

JSR	DLY1MS	;eine Sekunde Pause

BRA	ANZEIGE

ENDE	SWI		;Programmende

Wenn die Taste „G“ gedrückt wird, springt nach kurzer Zeit und noch kurze Zeit nach Loslassen der Taste die Minutenanzeige in falschen Schritten um. Falls die Tastatur des Praktikumsrechners etwas prellt, wird noch das Drücken der Taste „G“ zum Programmstart ausgewertet, was als Minutenfolge ergibt: 0, 1, 62, 63, 64... Beim nächsten Erreichen der 59 wird jedoch korrekt der Stundenzähler erhöht und der Minutenzähler auf 0 gesetzt.

Schon das Programm aus Teil c) zeigt dieses Fehlverhalten, falls eine Zifferntaste länger gedrückt wird.

Wenn Sie das Programm mit Breakpoints und/oder Trace-Schritten kontrollieren, werden Sie feststellen, daß der DAA-Befehl in Zeile 20 bei gedrückter Taste „G“ seltsame Ergebnisse liefert.

Die Ursache finden Sie, wenn Sie im Programmierhandbuch genau nachlesen, was dieser Befehl leistet: Er berücksichtigt das H- und das C-Flag bei der BCD-Korrektur. Dann sehen Sie beim Befehl INCA, daß dieser diese Flags nicht ändert. DAA berücksichtigt also den vorherigen Zustand dieser Flags. Wenn Sie den Programmlauf weiter verfolgen und darauf achten, welcher Befehl welche Flags beeinflußt, so werden Sie herausfinden, daß tatsächlich der Befehl CMPB der letzte ist, der sich auf die H- und C-Flags auswirkt. (Die Monitorroutinen sichern das Register CC auf dem Stack.)

Der CMP-Befehl setzt das Carry-Flag, wenn der tatsächliche Registerinhalt kleiner als der Vergleichswert ist. Kleiner als der Code der Taste „+“ sind die Codes der Zifferntasten, das erklärt das Fehlverhalten der Zifferntasten in Teil c). Kleiner als der Coder der Taste „S“ ist u.A. der Code der Taste „G“, das erklärt das Fehlverhalten bei Drücken dieser Taste.

Der Fehler kann behoben werden, indem nach dem CMP-Befehl die entsprechenden Flags gelöscht werden. Besser ist jedoch, statt INCA einen Befehl zu benutzen, der alle wichtigen Flags richtig setzt, also „ADDA  #1“. Im Programmkontext wird dieser Befehl zwar nie die Flags C oder H von 0 auf 1 setzen, aber fälschlicherweise auf 1 gesetzte Flags werden auf 0 zurückgesetzt.

## Zu Aufgabe 2:

### a)

Das Verhalten des Programms scheint in Ordnung zu sein, nur werden rechts und links der eingegebenen Zahl völlig falsche Werte ausgegeben.

### b)

Während des Programmablaufs ändert sich der Inhalt des Registerfensters nicht. Es wird nur beim Stop des Programms (z.B. durch einen Breakpoint) aktualisiert. Der Inhalt des Registerfensters ist also genau dann gültig, wenn Sie die Taste „R“ für den Registerbefehl nutzen können. Im Gegensatz zu diesem Befehl wird jedoch die Anzeige des Praktikumsrechners nicht zerstört.

### c)

Interessant ist der Speicherbereich, den das Programm belegt, also lt. Listing der Bereich von $0400 bis ca. $0490. Dieser Bereich wird auch sofort angezeigt, wenn Sie ein Speicherfenster öffnen.

Besonders interessant sind die beiden Zähler an den Adressen $047C und $047D. Auch die folgende Tabelle sollte beobachtet werden.

Falls Sie Teil a) und b) durchgeführt haben, wird das erste Byte der Tabelle nicht mit dem Listing überein stimmen. Im Listing steht als erster Wert $06, im Speicherauszug werden Sie einen anderen Wert vorfinden.

Nach Programmstart und Eingabe der Ziffer „A“ zeigen beide Zähler den korrekten Wert 6 an.

Nach Eingabe der Ziffer „8“ springt der erste Zähler auf $0D und der zweite auf $13. Wenn Sie die Anzahl der Segmente zählen, werden Sie feststellen, daß diese Angaben korrekt sind.

Nach Eingabe der Ziffer „0“ sollten 19 Segmente gezählt werden, also $13 bzw. $19 in den Speicherstellen erscheinen. Falls Sie Teil a) und b) durchgeführt haben, werden Sie jedoch andere Werte erhalten, die von in Teil a) und b) gemachten Eingaben abhängen.

Nach Eingabe einer beliebigen vierten Ziffer kann es passieren, daß der erste Tabelleneintrag wieder verändert wird. Falls Sie dort bisher die korrekte $06 vorgefunden haben, wird sich sicher etwas ändern, falls dort schon ein falscher Wert steht, hängt es von Ihren Testeingaben ab, ob Sie einen weiteren falschen Wert dort erhalten oder nicht.

### d)

Nach dem erneuten Laden des Programms wird die Tabelle natürlich wieder korrekt sein. Wenn Sie das Programm starten und die Ziffern „A80“ eingeben, ändern sich die Zählerwerte wie erwartet und zeigen dann $13 und $19 an. Nach Eingabe der vierten Ziffer „0“ ändern sich die Zählerwerte jedoch auf $06 $7D und der erste Tabelleneintrag wird zu $07.

Offensichtlich wird also irgendwas „zu großes“ in die Zähler hineingeschrieben, und zwar nach Eingabe der vierten Ziffer. Ein Blick auf das Assemblerprogramm zeigt uns die Ursache: Nach Umwandlung der Zähler in den Siebensegmentcode nehmen sie zwei Bytes Speicherplatz ein (B7SG liefert ein Word im Register D zurück). Das Zurückschreiben des Ergebnisses der Hex.-Umwandlung zerstört also den Dezimal-Zähler und Das Zurückschreiben des umgewandelten Dezimalzählers überschreibt das erste Byte der Tabelle.

Dieser Fehler kann auf zwei Arten behoben werden: Entweder reserviert man zwei Bytes für die Zähler, so daß beim Hochzählen das jeweils zweite Byte ungenutzt bleibt und nach der Konvertierung die ursprünglichen Inhalte verloren sind. Oder man definiert zur Aufnahme der konvertierten Zählerstände je zwei weitere Bytes, muß dann aber auch dran denken, diese neuen Speicherstellen bei der Ausgabe der Zählerstände zu verwenden.

### e)

Im Speicherbereich ab $F100 befindet sich die Einsprungtabelle der Monitorroutinen. Jeder Einsprung besteht aus einem Sprungbefehl zum eigentlichen Code der Routine. In Version 7.0 des Monitorprogramms lauten die ersten Sprünge:

F100	7E F2 00	JMP	$F200	;Implementierung T7SG

F103	7E F2 0E	JMP	$F20E	;Implementierung B7SG

F106	7E F2 1D	JMP	$F21D	;Implementierung D7SG

Bei Änderungen am Monitorprogramm kann so gewährleistet werden, daß die in den Kurseinheiten angegebenen Adressen ab $F100 immer konstant bleiben. Eine Veränderung der Länge der Monitorroutinen spiegelt sich dann nur in veränderten Adressen innerhalb dieser Tabelle wieder. Alle Programme laufen jedoch ohne Änderung mit den alten Einsprungadressen weiter.

Ab Adresse $F10C scheint diese Tabelle zerstört:

F10C	FF FF FF	STU	$FFFF	;???

F10F	FF 7E F2	STU	$7EF2	;???

F112	3B      	RTI		;???

Ein Blick in die Liste der Einsprungadressen (CLRDISP: $F110) und auf die Maschinencodes zeigt jedoch die Lösung: Der Speicherbereich ab $F100 ist nicht durchgehend mit Sprungbefehlen belegt. Die Lücken zwischen den einzelnen Abschnitten sind mit $FF gefüllt, die der Disassembler als Befehl decodiert und dabei u.U. nicht ganz die Lückenlänge trifft. So beginnt der korrekte Sprungbefehl der Routine CLRDISP mitten im zweiten Befehl STU. Das erste Byte der Adresse $7EF2 ist der Sprungbefehl (JMP: $7E), das zweite Byte ist das erste Byte der Adresse. Und der Befehl RTI ist in Wirklichkeit das zweite Byte der Adresse. Der Bereich lautet also eigentlich:

F10C	FF FF FF FF				;Luecke in Sprungtabelle

F110	7E F2 3B		JSR $F23B	;Sprung zur Implementierung CLRDISP

Doch das kann ein Disassembler nicht so ohne Weiteres feststellen. Die maschinelle Disassemblierung ist (auf diesem Niveau) also noch auf menschliche Hilfe angewiesen.

Der Bereich ab $F200 (Routine T7SG) lautet:

F200	PSHS	CC,X	;Register retten

F202	LDX	#$E7A0	;X mit Zeiger auf eine Tabelle laden

F205	TFR	B,A	;Eingabeparameter B nach A kopieren

F207	ANDA	#$0F	;obere Tetrade von A loeschen

F209	LDA	A,X	;A mit A-tem Wert aus der Tabelle laden

F20B	PULS	CC,X	;Register restaurieren

F20D	RTS		;Ruecksprung

Die Routine benutzt also die untere Tetrade von B als Offset in eine Tabelle, die dann (offensichtlich) die Siebensegmentcodes enthält. Alle geänderten Register werden gesichert bzw. sind dokumentierte Rückgabewerte. Der Eingabeparameter B wird nicht verändert.

## Zu Aufgabe 3:

### a)

3A_ML.LST:

0001 0400                    	ORG	$0400	;Beginn des Programmbereichs

0002                         *

0003 0400 bd f1 10           ANFANG	JSR	CLRDISP	;Anzeige loeschen

0004 0403 bd f1 43           EINGABE	JSR	HALTKEY	;Zeichen von Tastatur lesen

0005 0406 58                 	ASLB		;viermal shift links, um das eingegebene Zeichen

0006 0407 58                 	ASLB		;in das obere Halbbyte von B zu uebertragen. Falls eine

0007 0408 58                 	ASLB		;Funktionstaste gedrueckt wurde, bleibt davon nur der

0008 0409 58                 	ASLB		;"Ziffernteil" im unteren Halbbyte ueber.

0009 040a f7 04 4e           	STB	DATA	;Eingabe sichern

0010 040d bd f1 43           	JSR	HALTKEY	;zweites Zeichen von Tastatur lesen

0011 0410 c4 0f              	ANDB	#$0F	;oberes Halbbyte loeschen (falls Funktionstaste)

0012 0412 fa 04 4e           	ORB	DATA	;mit erstem Zeichen verknuepfen

0013 0415 8e 00 00           	LDX	#0	;Anzeigeposition

0014 0418 bd f1 20           	JSR	SHOWB7SG;B im Siebensegmentcode ausgeben

0015                         *

0016                         *	"+" oder "-" eingegeben?

0017                         *

0018 041b 1f 98              	TFR	B,A	;eingegebenes Byte sichern in A

0019 041d bd f1 43           	JSR	HALTKEY	;auf Tastendruck warten

0020 0420 c1 80              	CMPB	#$80	;"+" gedrueckt?

0021 0422 27 0d              	BEQ	PLUS	;ja

0022 0424 c1 81              	CMPB	#$81	;"-" gedrueckt?

0023 0426 26 d8              	BNE	ANFANG	;nein, zurueck zur Dateneingabe

0024                         *

0025                         *	"-" gedrueckt, Wandlung von ASCII nach Hex

0026                         *

0027 0428 8e 04 5f           	LDX	#ASCII	;Startadresse der Quell-Tabelle nach X

0028 042b 10 8e 04 4f        	LDY	#HEX	;Startadresse der Ziel-Tabelle nach Y

0029 042f 20 07              	BRA	SUCHE	;und zur Suche

0030                         *

0031                         *	"+" gedrueckt, Wandlung von Hex nach ASCII

0032                         *

0033 0431 8e 04 4f           PLUS	LDX	#HEX	;Quell-Tabelle nach X

0034 0434 10 8e 04 5f        	LDY	#ASCII	;Ziel-Tabelle nach Y

0035                         *

0036                         *	Suche startete. In X muss die Adresse der Quelltabelle stehen, in

0037                         *	Y die der Zieltabelle.

0038                         *

0039 0438 c6 0f              SUCHE	LDB	#TABLEN	;Tabellenlaenge nach B (identisch fuer beide Tabellen)

0040 043a a1 85              NEXT	CMPA	B,X	;ist A (= eingegebenes Datum) der B-te (= Zaehler)

0041                         *			;Eintrag von X (= Zeiger auf Quelltabelle)?

0042 043c 27 05              	BEQ	FOUND	;ja, zur Ausgabe springen

0043 043e 5a                 	DECB		;nicht gefunden, weiter suchen

0044 043f 2a f9              	BPL	NEXT	;weiter suchen, solange Zaehler positiv ist

0045                         *

0046                         *	Suche erfolglos beendet. Ruecksprung zum Programmanfang

0047                         *

0048 0441 20 bd              	BRA	ANFANG

0049                         *

0050                         *	Suche erfolgreich beendet. Ausgabe Codewert und zur Dateneingabe

0051                         *

0052 0443 e6 a5              FOUND	LDB	B,Y	;Wert mit demselben Offset aus Zieltabelle nach B...

0053 0445 8e 00 06           	LDX	#6	;...und an S6 (Operationsfeld)...

0054 0448 bd f1 20           	JSR	SHOWB7SG;...ausgeben

0055 044b bd 04 03           	JSR	EINGABE	;zum Anfang ohne Anzeige zu loeschen

0056                         *

0057                         *

0058                         *	Datenbereich

0059                         *

0060 044e                    DATA	RMB	1	;Datenbereich zur Zwischenspeicherung der Eingabe

0061

0062 044f 00                 HEX	FCB	$00	;hier beginnt die Hex.-Tabelle. Alle Werte werden

0063 0450 01                 	FCB	$01	;einfach einzeln als Byte-Datum definiert.

0064 0451 02                 	FCB	$02	;

0065 0452 03                 	FCB	$03	;

0066 0453 04                 	FCB	$04	;

0067 0454 05                 	FCB	$05	;

0068 0455 06                 	FCB	$06	;

0069 0456 07                 	FCB	$07	;

0070 0457 08                 	FCB	$08	;

0071 0458 09                 	FCB	$09	;

0072 0459 0a                 	FCB	$0A	;

0073 045a 0b                 	FCB	$0B	;

0074 045b 0c                 	FCB	$0C	;

0075 045c 0d                 	FCB	$0D	;

0076 045d 0e                 	FCB	$0E	;

0077 045e 0f                 HEXEND	FCB	$0F	;Eine Hilfs-Marke zur Laengenberechnung

0078

0079 045f 30 31              ASCII	FDB	$3031	;die zweite Tabelle wird aehnlich definiert, jedoch

0080 0461 32 33              	FDB	$3233	;mit dem Befehl FDB statt FCB.

0081 0463 34 35              	FDB	$3435	;

0082 0465 36 37              	FDB	$3637	;

0083 0467 38 39              	FDB	$3839	;

0084 0469 41 42              	FDB	$4142	;

0085 046b 43 44              	FDB	$4344	;

0086 046d 45 46              ASCIIE	FDB	$4546	;

0087

0088 000f                    TABLEN	EQU	HEXEND-HEX

0089

0090 046f                    U_END	ORG	*	;Ende des Programmbereichs

### b)

Die letzte gültige Adresse ist HEXEND. Die erste gültige Adresse ist HEX. Also kann die Tabellenlänge als letzter gültiger Offset aufgefaßt werden, und das ist „HEXEND - HEX“.

Bei der analogen Berechnung „ASCIIE - ASCII“ ist jedoch Teil c) zu beachten: Die Marke ASCIIE zeigt nicht mehr auf das letzte Byte der Tabelle, sondern auf das letzte Wort. Es ist also 1 zu addieren: „ASCIIE - ASCII + 1“.

Eine korrekte Berechnung ergibt also die Zeile 0088 im Listing zu Teil a).

### c)

Für die Auswertung der Tabelle ist nur wichtig, daß alle Bytes in der vorgesehenen Reihenfolge im Speicher stehen. Wie sie dort hinkommen, ist unerheblich.

Zu beachten ist, wie der Prozessor Werte mit mehreren Bytes abspeichert (also Words, Quadwords, Fließkommazahlen etc.). Der 6809 legt das Low-Byte an der niedrigen Adresse ab, so daß die Werte byteweise so im Speicher stehen, wie sie mit dem Befehl FDB angegeben wurden. Andere Prozessoren verdrehen Low- und High-Byte und dann auch noch Low- und High-Word bei 32-Bit-Werten, so daß hier große Vorsicht geboten ist.

Weiterhin ist zu beachten, daß u.U. Marken und Berechnungen anzupassen sind, wie in Teil b) angedeutet. Eine Marke vor der letzten Zeile der Tabelle zeigt nicht mehr auf das letzte Byte, sondern auf die letzte definierte Datenstruktur, was bei Words ein Byte vor dem letzten Byte ist und bei Quad-Words drei Bytes davor. Das ist bei Berechnungen zu berücksichtigen.

Alternativ kann  man auch eine Hilfs-Marke hinter die Tabelle setzen und davon 1 abziehen, um eine Marke zu bekommen, die auf das letzte Byte zeigt. Oft kann als Hilfsmarke die Anfangsmarke der nachfolgenden Datenstruktur genutzt werden, so könnte z.B. als Hilfsmarke der HEX-Tabelle die Marke ASCII genutzt werden.

Sofern man sich im Klaren ist, wie der Prozessor und der Assembler mit diesen Befehlen umgehen, können die Daten beliebig definiert werden. Wenn es einen FQB (Fill Quad Byte) geben würde, könnte man analog definieren:

ASCII		FQB	$30313233

FQB	$34353637

FQB	$38394142

ASCIIE	FQB	$43444546

ASCIIN	RMB	1		;Marke hinter Tabelle, Dummy-Byte

ASCIIE2	EQU	ASCIIN-1	;zeigt immer auf letztes Byte

TABLEN	EQU	ASCIIE-ASCII+3	;muss Datentyplaenge auswerten

TABLEN2	EQU	ASCIIE2-ASCII	;benutzt Hilfsmarke

Da die ASCII-Tabelle natürlich nur aus ASCII-Zeichen besteht, kann als weitere Alternative der FCC-Befehl genutzt werden, der direkt einen String definiert:

ASCII		FCC	/0123456789ABCDEF/

Die Tabellenlänge muß dabei mit der Methode des Hilfslabels hinter der Tabelle errechnet werden. Da die Monitorroutinen des Praktikumsrechners nicht mit ASCII-Zeichen umgehen können, werden Sie diesen Befehl jedoch kaum öfters nutzen können.

## Zu Aufgabe 4:

Datei 4_ML.LST:

0001                         *******************************************************************************

0002                         *	M U S T E R L O E S U N G

0003                         *******************************************************************************

0004 0400                    	ORG	$0400	;Beginn des Programmbereichs

0005                         *

0006                         *	Eingabe der Anfangsadresse

0007                         *

0008 0400 bd f1 10           	JSR	CLRDISP	;Anzeige loeschen

0009 0403 c6 ad              	LDB	#$AD	;Kennung "Ad"...

0010 0405 8e 00 06           	LDX	#6	;...ab Position 6...

0011 0408 bd f1 20           	JSR	SHOWB7SG;...anzeigen

0012 040b 8e 00 02           ANFADR	LDX	#2	;An Position 2...

0013 040e bd f1 56           	JSR	SHOWADR	;ein Word einlesen...

0014 0411 10 bf 04 48        	STY	ADR	;Adresszeiger abspeichern

0015 0415 c6 da              	LDB	#$DA	;Kennung "dA"...

0016 0417 8e 00 06           	LDX	#6	;...an Position 6

0017 041a bd f1 20           	JSR	SHOWB7SG;...ausgeben

0018                         *

0019                         *	Datum anzeigen

0020                         *

0021 041d e6 9f 04 48        ANZEIGE	LDB	[ADR]	;Datum laden...

0022 0421 8e 00 00           	LDX	#0	;...und an Position 0...

0023 0424 bd f1 20           	JSR	SHOWB7SG;...Wert in B ausgeben

0024                         *

0025                         *	Auswertung der eingegebenen Taste

0026                         *

0027 0427 bd f1 43           TASTE	JSR	HALTKEY	;auf Tastendruck warten

0028 042a c1 80              	CMPB	#$80	;Taste "+"?

0029 042c 27 09              	BEQ	PLUS	;ja, auswerten

0030 042e c1 81              	CMPB	#$81	;Taste "-"?

0031 0430 26 f5              	BNE	TASTE	;nein, auf naechste Taste warten

0032                         *

0033                         *	Tasten auswerten

0034                         *

0035 0432 cc ff ff           MINUS	LDD	#-1	;Offset -1

0036 0435 20 03              	BRA	AUSGABE

0037 0437 cc 00 01           PLUS	LDD	#1	;Offset 1

0038 043a f3 04 48           AUSGABE	ADDD	ADR	;Offset zur Adresse addieren...

0039 043d fd 04 48           	STD	ADR	;...speichern...

0040 0440 8e 00 02           	LDX	#2	;...und an Position 2...

0041 0443 bd f1 23           	JSR	SHOWD7SG;...ausgeben

0042 0446 20 d5              	BRA	ANZEIGE	;zur Datumsanzeige springen

0043                         *

0044                         *	Daten:

0045                         *

0046 0448                    ADR	RMB	2	;Adresszeiger

0047

0048 044a                    U_END	ORG	*	;Ende des Programmbereichs