Einfache Übungen zum Assembler und zum Simulator

Hinweis. Alle genannten Dateien finden Sie im Unterverzeichnis „Programs“ des Stammverzeichnisses.

Aufgabe 1:

In dieser Aufgabe soll die Arbeit mit dem Assembler und dem Terminalprogramm geübt werden. In der Vorlagedatei 1_VORL.ASM finden Sie ein Programm, welches das folgende Problem löst. Die Datei enthält jedoch Assemblerfehler wie auch logische Fehler. Ihre Aufgabe ist es, das Programm so zu ändern, daß es fehlerfrei assembliert wird, und dazu ein paar Fragen zu beantworten.

Einige Fehler werden Ihnen vielleicht sofort ins Auge fallen. „Selbstgemachte“ Fehler haben jedoch vor allem die Eigenschaft, nicht sofort aufzufallen. Daher sollen Sie die Fehler anhand der Assemblerausgaben finden und berichtigen.

Das Problem: Schreiben Sie ein Programm, welches in der Anzeige eine Uhr simuliert. Dabei sollen an den Stellen S5..S4 der Siebensegmentanzeige die Stunden angezeigt werden und an den Stellen S3..S2 die Minuten. Die Weiterschaltung der Uhr soll im Sekundentakt erfolgen, d.h. eine Minute wird auf eine Sekunde verkürzt. Solange die Taste „+“ gedrückt wird, soll das Weiterschalten ohne Zeitverzögerung, also so schnell wie möglich geschehen. Alle anderen Tasten sollen keine Bedeutung haben.

Diese fehlerhafte Lösung finden Sie in der Datei 1_VORL.ASM:

**********************************************************************

*	fehlerhaftes Programm folgt

**********************************************************************

ORG	$0400	;Beginn des Programmbereichs

JSR	CLRDSP	;Anzeige löschen

LDY	#3E8	;Y mit 1 Sek. Pause laden

CLR	STUNDE	;Stundenzähler auf Null setzen

CLR	MINUTE	;Minutenzähler auf Null setzen

ANZEIGE	LDB	STUNDEN	;Stundenzähler laden...

LDX	#4	;...und an S5-S4...

JSR	SHOWB7SG;...ausgeben

LDB	MINUTEN	;Minutenzähler laden...

LDX	#2	;...und an S3-S2...

JSR	SHOWB7SG;...ausgeben

INCMIN	TFR	B,A	;Minuten nach A kopieren,

INC		;inkrementieren,

DAA		;und BCD-Korrektur.

CMP	A,#$60	;60 Minuten erreicht?

BEQ	ERHÖHE	;ja, Stunde erhöhen

STA	MINUTEN	;nein, also Minuten speichern...

BRA	TASTEN	;...und zur Tastaturabfrage

ERHÖHE	CLR	MINUTEN ;Minutenzähler auf Null

LDA	STUNDEN	;Stundenzähler laden,

INCA		;inkrementieren,

DAA		;und BCD-Justage

STA	STUNDEN	;Stunden speichern

CMPA	#24	;24 Stunden erreicht?

BNZ	TASTE	;nein, also zur Tastaturabfrage

CLR	STUNDEN	;ja, also auf Null setzen

TASTE	JSR	KEY	;ist eine Taste gedrückt?

CMPB	#$80	;ist die Taste "+" gedrückt?

BEQ	ANZEIGE	;ja, sofort weiter mit dem Hochzählen

*

*	Nun Tasten <> "+" abarbeiten, also 1 Sekunde Pause

*

JSR	DLY1MS	;bei anderen oder keiner Taste eine Sekunde

BRA	ANZEIGE	; warten und dann zurück

*

*	Daten

*

MINUTEN	RMB	1	;Speicher für Minutenzähler

STUNDEN	RMB	2	;Speicher für Stundenzähler

U_END	ORG	*	;Ende des Programmbereichs

### a)

Assemblieren Sie das fehlerhafte Programm. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Wie lauten die Fehlerausgaben des Assemblers?

- Was bedeuten die angezeigten Fehler?

- Wie lauten die richtigen Befehle?

Berichtigen Sie die Fehler.

### b)

Assemblieren Sie nun diese berichtigte Datei. Wenn Sie alle Fehler aus Teil a) berichtigt haben, erscheint nun als Ausgabe ein Listing, in dem weitere Fehler angezeigt werden. (Falls Sie wie in Teil a) nur eine kurze Liste der fehlerhaften Zeilen ohne Listing bekommen, müssen Sie sich weiter mit diesen Fehlern auseinandersetzen, bis das Listing erscheint.) Beantworten Sie folgende Frage zum Listing:

- Welche drei Fehlerarten werden angezeigt?

Die Fehlerart Symbol Undefined bedeutet, daß ein Symbolname falsch angegeben wurde. Beantworten Sie folgende Frage:

- Wie lauten die jeweils korrekten Symbolnamen, bzw. warum werden die Symbolnamen als falsch gewertet?

Berichtigen Sie die Fehler! Assemblieren Sie die Datei. Falls alle Symbolnamen korrekt sind, werden Sie ein Listing ohne Fehlermeldungen erhalten. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Warum erscheinen die beiden anderen Fehlerarten nicht mehr? (Vergleichen Sie das Listing 1A.LST mit dem Listing 1B.LST !)

- Wie kann ein Phasing Error vermieden werden, falls eine ähnliche Situation gewünscht ist?

### c)

Laden Sie nun die in Teil b) erzeugte Hex.-Datei (1B.HEX) in den Simulator zum Praktikumsrechner! Lassen Sie das Programm ablaufen, testen Sie auch die Funktion der Taste „+“. Beantworten Sie folgende Frage:

- Welche zwei Fehlfunktionen zeigt das Programm? (Beachten Sie nicht die Funktion der anderen Tasten außer der Taste „+“; dazu kommen wir in Teil d).)

Beide Fehler werden vom Assembler nicht erkannt. Der eine ist eher ein logischer Fehler, der andere eher eine Eigenart des Assemblers. Beantworten Sie nach gründlicher Durchsicht des Listings folgende Fragen:

- Wie lauten die Fehlerkorrekturen?

- Was sagen Sie zur Zeile 47: „STUNDE   RMB   2“?

Speichern Sie bitte das korrigierte Programm ab.

### d)

Als Programmerweiterung kann eingebaut werden, daß bei Betätigen der Taste „S“ das Programm stoppt.

Dazu fügen Sie nach dem Abschnitt

TASTE	JSR	KEY	;ist eine Taste gedrückt?

CMPB	#$80	;ist die "+"-Taste gedrückt?

BEQ	ANZEIGE	;ja, sofort weiter mit dem Hochzählen

die folgenden Zeilen ein:

CMPB	#$86	;ist die "S"-Taste gedrückt?

BEQ	ENDE	;ja, zum Programmende

Vor der Datendefinition fügen Sie ein:

ENDE	SWI		;Programmende

Speichern Sie die geänderte Datei unter einem anderen Namen ab. Assemblieren Sie das Programm und laden Sie die Hex-Datei in den Simulator zum Praktikumsrechner. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welches Fehlverhalten zeigt das Programm? Falls das Programm richtig zu laufen scheint, halten Sie bitte die Taste „G“ einige Sekunden gedrückt, was eigentlich ja keine Wirkung zeigen sollte.

- Was ist die Ursache dieses Fehlers?

- Wie können Sie ihn beheben?

## Aufgabe 2:

Hinweis: In dieser Aufgabe soll der Umgang mit dem Simulator geübt werden. In der Datei 2_VORL.ASM erhalten Sie wieder eine fehlerhafte Lösung zum folgenden Problem. Sie sollen anhand dieses Problems den Simulator ein wenig kennenlernen.

Problem: Schreiben Sie ein Programm, welches eine vierstellige Hexadezimalzahl einliest und in S5..S2 anzeigt. Durch Drücken der Tasten „+“ bzw. „-“ ist dann wahlweise rechts bzw. links von der Zahl die Anzahl der eingeschalteten Segmente dieser Zahl dezimal bzw. hexadezimal anzuzeigen. (Taste „+“ zeigt also in S1,..,S0 die Anzahl dezimal an, Taste „-“ in S6,..,S7 hexadezimal.)

Fehlerhafte Lösungsdatei 2_VORL.ASM:

***********************************************************************

*	fehlerhafte Lösung

***********************************************************************

ORG	$0400	;Beginn des Programmbereichs

EINGABE	JSR	CLRDISP	;Anzeige löschen

CLR	ANZHEX	;Anzahl im Hex.-Format löschen

CLR	ANZDEZ	;Anzahl im Dez.-Format löschen

LDY	#TABELLE;Y mit Zeiger auf Segmentanzahlen laden

LDX	#5	;X mit Ausgabeposition laden

JSR	ZIFFER	;erste Ziffer einlesen

JSR	ZIFFER	;zweite Ziffer einlesen

JSR	ZIFFER	;dritte Ziffer einlesen

JSR	ZIFFER	;vierte Ziffer einlesen

*

*	Nun werden die beiden Zähler direkt in den Siebensegmentcode

*	gewandelt, um gleich einfacher ausgegeben werden zu können.

*

LDB	ANZHEX	;hexadezimale Anzahl laden...

JSR	B7SG	;...codieren...

STD	ANZHEX	;...und wieder speichern

LDB	ANZDEZ	;dezimale Anzahl laden...

JSR	B7SG	;...codieren...

STD	ANZDEZ	;...und wieder speichern

*

*	Nun die Tastaturabfrage und Auswertung der Tasten

*

TASTE	JSR	HALTKEY	;Auf Tastendruck warten

CMPB	#$87	;Taste "L" gedrückt?

BEQ	EINGABE	;ja, zur Eingabe zurück

CMPB	#$80	;Taste "+" gedrückt?

BEQ	PLUS	;ja, zur Auswertung

CMPB	#$81	;Taste "-" gedrückt?

BNE	TASTE	;nein, zurück zur Tasteneingabe

*

*	Tasten "+" und "-" auswerten

*

LDD	ANZHEX	;D mit codierter Anzahl in hexadezimal laden

LDY	#0	;Y mit "codierter Leere" laden

BRA	AUSGABE	;zur Ausgabe

PLUS	LDD	#0	;D mit "codierter Leere" laden

LDY	ANZDEZ	;Y mit codierter Anzahl in dezimal laden

AUSGABE	LDX	#6	;an Stelle S6...

JSR	SHOWD	;...wird D ausgegeben (leer oder hex.)

TFR	Y,D	;Y wird nach D kopiert...

LDX	#0	;...und an Stelle S0...

JSR	SHOWD	;...ausgegeben (leer oder dezimal)

BRA	TASTE	;Zurück zur Tasteneingabe

*

*	Unterprogramm ZIFFER

*	Eingabe: Ausgabeposition in X; Tabellenzeiger in Y

*	Ausgabe: -

*	Ändert: X dekrementieren; ANZDEZ, ANZHEX entsprechend

*	hochzählen; A und B zerstört

*	Die Routine wartet auf eine Hex.-Ziffer und gibt diese an

*	Position X aus. Die Anzahl der Segmente dieser Ziffer

*	werden den zwei Speicherstellen dazuaddiert.

*

ZIFFER	JSR	HALTKEY	;Auf Tastendruck warten

BMI	ZIFFER	;Bit 7 gesetzt -> Funktionstaste -> ignorieren

JSR	SHOWT7SG;Taste in Siebensegmentcode wandeln und ausgeben

LDA	ANZHEX	;Hex.-Zähler laden...

ADDA	B,Y	;...Segmentanzahl addieren...

STA	ANZHEX	;...und speichern

LDA	ANZDEZ	;Dezimal-Zähler laden...

ADDA	B,Y	;...Segmentzahl addieren...

DAA		;...BCD-Korrektur...

STA	ANZDEZ	;...und speichern

TFR	X,D	;Ausgabeposition nach D kopieren...

DECB		;...dekrementieren...

TFR	D,X	;...und wieder nach X kopieren

RTS		;fertig

*

*	Datenbereich

*

ANZHEX	RMB	1	;hexadezimaler Segmentzähler

ANZDEZ	RMB	1	;dezimaler Segmentzähler

*		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

TABELLE	FCB	6,2,5,5,4,5,6,3,7,5,6,5,3,5,5,4

U_END	ORG	*	;Ende des Programmbereichs

### a)

Assemblieren Sie das Programm, laden Sie es in den Simulator und starten Sie es. Worin zeigt sich das Fehlverhalten des Programms?

### b)

Schalten Sie das Registerfenster zur Beobachtung der Registerwerte ein. Lassen Sie das Programm nochmals ablaufen. Was beobachten Sie im Registerfenster?

### c)

Schalten Sie nun ein Speicherfenster zur Anzeige der beiden Zähler ein und lassen Sie dann das Programm laufen. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Welchen Speicherbereich wählen Sie zur Anzeige? Auf welche Speicherstellen achten Sie besonders?

- Vergleichen Sie den Speicherauszug mit dem Listing. Was fällt Ihnen auf?

- Wie verhalten sich die wichtigen Speicherstellen bei der Eingabe der Ziffern „A“ und „8“ als erste und zweite Ziffer?

- Was passiert, wenn Sie als dritte Ziffer „0“ eingeben?

- Was passiert nach Eingabe der vierten Ziffer?

### d)

Laden Sie das Programm erneut in den Simulator und wiederholen Sie Teil c). Beantworten Sie folgende Fragen:

- Was ändert sich im Verhalten des Programms?

- Worin liegt also der Programmfehler und wie berichtigen Sie ihn?

### e)

Nun sollen Sie kurz den integrierten Disassembler kennenlernen. Versuchen Sie, die Monitorroutinen zu disassemblieren. Öffnen Sie dazu ein Disassemblerfenster und lassen Sie sich den Speicherbereich ab $F100 anzeigen. Beantworten Sie folgende Fragen:

- Was wird angezeigt? Wie sind die Monitorroutinen realisiert?

- Was haben die seltsamen Befehle bei Adresse $F10C, $F10F und $F112 zu bedeuten?

Disassemblieren Sie den Bereich ab $F200.

- Was für eine Routine wird angezeigt?

- Beschreiben Sie kurz die Funktionsweise dieser Routine!

- Aufgabe 3:

### a) (Vorlagedatei: 3A_VORL.ASM)

Schreiben Sie ein Programm, welches eine Codewandlung zwischen einigen ASCII-Zeichen und Hexadezimal-Ziffern ermöglicht. Das Programm soll ein Byte einlesen und dieses nach Betätigen der Taste „+“ von hexadezimal nach ASCII und nach Betätigen der Taste „-“ von ASCII nach hexadezimal wandeln. Danach soll das Programm von vorne beginnen.

Im einzelnen:

- Verwenden Sie zur Dateneingabe die Routine in der Vorlagedatei enthaltene Routine).

- Dann wird die Tastatur abgefragt:

- Taste „+“:	Wandlung von Hex nach ASCII, weiter mit 3)

- Taste „-“:	Wandlung von ASCII nach Hex, weiter mit 3)

- andere Tasten:	weiter mit 1)

- In 1) eingegebenes Datum in Qülltabelle suchen. Falls gefunden, weiter mit 4). Falls nicht gefunden, weiter mit 1).

- Gefundenes Datum der Zieltabelle im Operationsfeld ausgeben, weiter mit 1) (ohne Löschen der Anzeige).

Datei 3A_VORL.ASM:

ORG	$0400	;Beginn des Programmbereichs

*

ANFANG	JSR	CLRDISP	;Anzeige löschen

EINGABE	JSR	HALTKEY	;Zeichen von Tastatur lesen

ASLB		;viermal shift links, um das eingegebene Zeichen

ASLB		;in das obere Halbbyte von B zu übertragen.

ASLB		; Falls Funktionstaste gedrückt wurde, bleibt

ASLB		; nur der "Ziffernteil" im unteren Halbbyte über.

STB	DATA	;Eingabe sichern

JSR	HALTKEY	;zweites Zeichen von Tastatur lesen

ANDB	#$0F	;oberes Halbbyte löschen (falls Funktionstaste)

ORB	DATA	;mit erstem Zeichen verknüpfen

LDX	#0	;Anzeigeposition

JSR	SHOWB7SG;B im Siebensegmentcode ausgeben

*

*	nun beginnt das neu Programm

*

*

*	Datenbereich

*

DATA	RMB	1	;Datenbereich zur Zwischenspeicherung der Eingabe

HEX	FCB	$00	;hier beginnt die Hex.-Tabelle. Alle Werte werden

FCB	$01	;einfach einzeln als Byte-Datum definiert.

FCB	$02	;

FCB	$03	;

FCB	$04	;

FCB	$05	;

FCB	$06	;

FCB	$07	;

FCB	$08	;

FCB	$09	;

FCB	$0A	;

FCB	$0B	;

FCB	$0C	;

FCB	$0D	;

FCB	$0E	;

HEXEND	FCB	$0F	;Ein Hilfs-Label zur Längenberechnung

ASCII	FDB	$3031	;die zweite Tabelle wird ähnlich definiert,

FDB	$3233	;jedoch mit dem Befehl FDB statt FCB.

FDB	$3435	;

FDB	$3637	;

FDB	$3839	;

FDB	$4142	;

FDB	$4344	;

ASCIIE	FDB	$4546	;ASCIIEND als Label ist leider zu lang

TABLEN	EQU	15	;15 ist maximaler Offset auf Tabellenanfang

U_END	ORG	*	;Ende des Programmbereichs

### b)

Die Zeile „TABLEN  EQU  15“ definiert TABLEN als Konstante. Bei jeder Änderung der Tabellenlänge müßten Sie daran denken, diese Konstante entsprechend zu ändern. Um das zu umgehen, kann ein Assembler Konstanten berechnen, z.B. aus vorgegebenen Marken. Geben Sie eine Berechnung für TABLEN aus den Marken an, die in der Vorgabedatei angegeben sind (HEX, HEXEND, ASCII, ASCIIE). Tragen Sie Ihre Lösung bitte statt der Zeile „TABLEN  EQU  15“ in die Lösungsdatei zu Teilaufgabe a) ein.

### c)

In der Vorlagedatei 3A_VORL.ASM ist die Tabelle der ASCII-Zeichen (ab Marke ASCII) mit dem Pseudobefehl FDB statt FCB definiert. Wieso funktioniert das und was ist dabei zu beachten, wenn Sie mehrere Tabelleneinträge in einem Befehl definieren möchten? Wie könnten Sie die Tabelle auf andere Weise definieren?

Aufgabe 4:

Schreiben Sie ein Programm, welches einen Speicherbereich anzeigt. Zuerst soll eine Anfangsadresse eingegeben werden können. Danach soll durch Betätigung den Tasten „+“ und „-“ durch den Speicher gegangen werden können, wobei in den Anzeigestellen S5,..,S2 die aktuelle Adresse und in S1,..,S0 das dort stehende Datum angezeigt werden soll.

Im einzelnen

- Anzeige löschen

- Kennung „Ad“ in Stelle S7..S6 anzeigen und eine Adresse in Stelle S5..S2 einlesen. Ende der Eingabe mit einer beliebigen Funktionstaste, die nicht ausgewertet wird.

- Kennung „dA“ an Stelle S7..S6 anzeigen, aktuelle Adresse an Position Stelle S5..S2 anzeigen, unter dieser Adresse stehendes Datum in Stelle S1..S0 anzeigen.

- Tastatur zyklisch abfragen:

- Taste „+“:	aktuelle Adresse inkrementieren

- Taste „-“:	aktuelle Adresse dekrementieren

- anderen Tasten:	keine Funktion

- weiter mit 3).