----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'F3'\-bf

("Dump", Kennung in der Anzeige: dU)

----------------------------------------

\+usFunktion\-us

- Erlaubt schnelleres "Durchblttern"

eines zusammenhngenden Speicher

bereiches.

\+usAnwendung\-us

Bettigen der Taste 'F3'

Anzeige:    \+bfdU 0.400 40\-bf

Eingabe der Anfangsadresse des

Bereichs, der eingestellt werden soll

(Beispiel: dU 0450 B7)

Bettigen der Taste 'F3'

Anzeige:    \+bfB7 E037 45\-bf

Wirkung:   Es werden die ersten vier

Bytes des angewhlten

Speicher bereichs angezeigt

Bettigen der Taste '+'

Anzeige:    \+bf7F 39AB DE\-bf

Wirkung:   Durch + Taste knnen jeweils

die vier folgenden Bytes,

durch - Taste die

vorhergehenden Bytes darge-

stellt werden

\+usBemerkung:\-us

1. Die dU-Funktion wird durch das

Bettigen einer beliebigen anderen

Funktions-Taste abgebrochen

2. Startadresse fr die dU-Funktion ist

in den Speicherzellen

\+bf$0072, $0073\-bf (H-, L-Byte)

abgelegt und kann daher jederzeit

zum Aufruf einer eigenentwickelten

Funktion ber F3 modifiziert werden.

\+usWeitere Informationen\-us unter Menpunkt:

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

-> Tastatur