----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'T'\-bf

("Trace ", Kennung in der Anzeige: Tr)

----------------------------------------

\+usFunktion:\-us

- Ausfhrung eines Befehls im Programm

(Einzelschrittausfhrung, Single Step

Executation)

\+usAnwendung:\-us

Bettigung der Taste 'T':

Anzeige:    \+bf 0.402 \bf

Befehl ab Adresse $0400 wurde

ausgefhrt.

Fortsetzung durch Bettigen derTaste 'R'

Anzeige:    \+bf 0.0  0 \bf

Inhalte der internen Register knnen

betrachtet und verndert werden

ausgefhrt.

Erneutes Drcken der Taste 'T'

Anzeige:    \+bf 0.404\bf

Ausfhrung des nchsten Maschinen

befehls.

Fortsetzung durch Bettigen derTaste 'G'

Anzeige:    \+bf 0.400\bf

Fortsetzung des Programms ab dem

nchsten Maschinenbefehl

\+usBemerkungen\-us

1. Die Startadresse des Programmes

sollte $0400

2. Vor der nchsten Bettigung der' T'-

Taste kann die dargestellte durch

die'+' und '-' Tasten gendert werden

(vgl. Funktionstaste 'A')

3. Die Trace-Funktion kann auch auf

Programme im ROM angewendet werden.

\+usWeitere Informationen\-us unter Menpunkt:

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

->Tastatur