----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'R'\-bf

("Register", Kennung in der Anzeige: rE)

----------------------------------------

\+usFunktion:\-us

Anschauen/ndern der Registernhalte

des Prozessors

\+usAnwendung:\-us

Bettigen der Taste 'R':

Anzeige      \+bfrE n.n(nn) <RN>\-bf

rE     Kennung fr Registermodus

n.nnn  Inhalt eines 16-bit-Registers

n.n    Inhalt eines 8-bit-Registers

<RN>   Registername

Bettigen der Taste '+':

Anzeigen des folgenden Registers

ndern des Inhalts durch Datentasten

Bettigen der Taste '-':

Anzeigen des vorhergehende Registers

ndern des Inhalts durch Datentasten

Darstellung der Registerfolge:

rE n.n   A     Akkumulator A

rE n.n   b     Akkumulator B

rE n.nnn H     Indexregister X

rE n.nnn Y     Indexregister Y

rE n.nnn U     User Stack Pointer U

rE n.nnn SP    System Stack Pointer S

rE n.nnn Pc    Program Counter PC

rE n.n   dP    Direct Page Reg. DP

rE n.n   cc    Condition Code Reg. CC

rE n.n   A     ......

\+usBemerkungen:\-us

1. Es werden natrlich nicht die inter-

nen Register dargestellt bzw. gendert,

sondern nur ihr "Bild" im Arbeitsspei-

cher, wie es bei der letzten Programm-

unterbrechung abgelegt wurde

(vgl. die Funktionstasten 'T' und 'F4').

2. Die Darstellung der Register

geschieht zyklisch, d.h. nach Register

'cc' folgt wieder Register 'A'.

Weitere \+usInformationen\-us unter Menpunkt:

zur Funktionstaste 'R':

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

-> Tastatur

zum Registersatz:

-> Dokument.

-> Hardware

-> CPU

-> Registersatz