_________________________________________________

Fragezeichen

_________________________________________________

Der Baustein 6821 stellt eine Schnittstelle zum

parallelen Anschlu� von Peripherieger�ten zur

Verf�gung. Er wird von der Herstellerfirma Moto-

rola mit dem Namen Peripheral Interface Adapter

(PIA) bezeichnet. Andere Hersteller nennen ihre

vergleichbaren Produkte beispielsweise

Parallel I/O Circuit (PIO).

Die genaue Struktur des Bausteins k�nnen Sie der

Hardware-Hilfe zu diesem Baustein entnehmen. Die-

ser Baustein besitzt zwei 8-bit-breite Ein-

/Ausgabe-Ports (Port PA, Port PB). Wie die Lei-

tungen des Datenbusses k�nnen sie Signale in bei-

den Richtungen, also bidirektio nal, �bertragen.

Jedoch kann hier f�r jede Leitung getrennt fest-

gelegt werden, ob sie als Eingangs- oder Aus-

gangsleitung dienen soll. Diese Festlegung ge-

schieht f�r jeden Port in einem speziellen Regi-

ster, dem Datenrichtungsregister

(Data Direction Register -DDR), auf das sp�ter

genauer eingegangen wird. Zu jedem Port geh�ren

au�erdem je ein Interrupt-Eingang (CA1, CB1) und

eine weitere "programmierbare" Steuerleitung

(CA2, CB2). Diese kann einerseits als zus�tzli-

cher Interrupt-Eingang oder aber als Strobe-Aus-

gang benutzt werden. Ihre Funktion wird in einem

kombinierten Status- und Steuerregister (CR)

festgelegt. In ihm sind auch die Bits enthalten,

durch die die Interrupt-Eing�nge aktiviert bzw.

deaktiviert werden k�nnen (Interrupt-Enable),

bzw. die das Eintreffen einer Unterbrechungsan-

forderung anzeigen (Interrupt-Flag). Die

Abweichung der Schnittstelle zur Schnittstelle

des Prozessors besteht hier darin, da� von

jedem der beiden Parallel-Ports ein eigener In-

terruptausgang (IRQA, IRQB) herausgef�hrt wird.

Diese Ausg�nge k�nnen entweder getrennt auf zwei

verschiedene Interrupteing�nge des Prozessors

oder aber miteinander verbunden auf den gleichen

Eingang gegeben werden (Open collector-Eigen-

schaft). In diesem Fall mu� der Prozessor anhand

der Interrupt-Flags in den Steuerregistern ent-

scheiden, von welchem Port eine Unterbrechung an-

gefordert wurde. Das Auswahlsignal der PIA (CS2)

wird vom Adre�decoder erzeugt. Daf�r ist das Si-

gnal CS8 benutzt und dadurch der Adre�bereich

$F000 - $F003 selektiert (CS0=CS1=+5V). Das ne-

benstehnde Bild zeigt die Anschlu�belegung des

Bausteins 6821. Der Baustein ist in einem 40-po-

ligen Geh�use untergebracht. Auff�llig ist, da�

der Hersteller sich bem�ht hat, die Signal-

Ein/Aus-g�nge nach Prozessor-und Peripherieseite

getrennt anzuordnen. Auf der "rechten Seite"

(Pin 1-20) finden Sie die beiden Ports PA, PB mit

ihren 8 Leitungen PA0,..,PA7 bzw. PB0,..,PB7 und

den Steuerlei tungen CB1, CB2. Aus "Platzgr�nden"

mu�ten die Steuerleitungen des Ports PA

(CA1, CA2) auf die linke "Prozessorseite"

(Pin 21-40) verlegt werden. Dort finden Sie den

Datenbus DB, die Steuerleitungen (R/W, RESET, E)

sowie die drei Chip-Select-Eing�nge CS0, CS1,

CS2. Zur Auswahl der einzelnen Komponenten des

Bausteins stehen die zwei Eing�nge RS0 und RS1

zur Verf�gung.

_________________________________________________

h3110.doc, Version vom 14.10.93,  hs  .