_________________________________________

Beschreibung der Ausg�nge

_________________________________________

Im Bild ist die Ausgabe eines Strobe-Sig-

nals �ber die Ausgangsleitung CA2 bzw.

CB2 dargestellt. Dazu m�ssen, wie oben

gezeigt, im Steuerregister das Bit5=1 und

das Bit4=0 sein. Durch das Symbol ist

eine Unterbrechungsanforderung des Part-

ners am Eingang CX1 gekennzeichnet, die

�ber den Ausgang IRQX an den Prozessor

weitergeleitet wird (X=A,B). Durch sie

wird der Prozessor zur �bernahme (Port

PA, obere H�lfte des Bildes) bzw. zur Ab-

gabe eines Datums (Port PB, untere H�lfte

des Bildes) aufgefordert. Beim Port PA

wird das Strobe-Signal durch das Lesen

des Datenregisters DRA, beim Port PB

durch das Schreiben des Datenregisters PB

ausgel�st. Es beginnt jeweils mit der ne-

gativen Flanke des System-taktes E. Man

sieht, da� in Abh�ngigkeit vom Bit CRX3

des Steuerregisters das Strobesignal f�r

CRX3=0 bis zum n�chsten Interrupt des

Partners, f�r CRX3=1 jedoch nur einen Zy-

klus des Systemtaktes E dauert. Diese Zy-

kluszeit mu� je nach Ausf�hrung des 6821

wenigstens 0.5 �s bzw. 1 �s dauern.

_________________________________________

h3119.doc, Version vom 14.10.93,  hs  .