h053

Steuerregister CRA bzw. CRB

Bit   7    6    5    4    3    2    1    0

+---------------------------------------+

|IRQ1|IRQ2|   CA2 (CB2)  |Reg.|CA1 (CB1)|

|Flag|Flag|   Steuerung  |Ausw|Steueung |

+---------------------------------------+

0 , CA1(CB1)-Interrupteingang deaktivieren, ein

zwischenzeitlich eintreffender Interrupt wird

"aufgefangen" und durch Bit 0:=1 ausgewertet,

Bit 0 =

1 , CA1(CB1)-Interrupteingang aktivieren,

0 , negative Flanke

Bit 1 =                       an CA1(CB1) erzeugt Interrupt,

1 , positive Flanke

0 , Datenrichtungsregister (DRRA, DRRB) selektiert,

Bit 2 =

1 , Datenregister (DRA, DRB) selektiert,

Bits

5 4 3  | CA2(CB2)

-------+---------------------------------------------------------

0 0 0  | E   negative  | deaktivierter

0 0 1  | i   Flanke    | aktivierter       Interrupteingang

0 1 0  | n   positive  | deaktivierter

0 1 1  | g.  Flanke    | aktivierter

-------+---------------------------------------------------------

1 0 0  | A   langer Strobeimpuls: CA2 nach dem Lesen     von DRA

1 0 1  | u   kurzer Strobeimpuls: CB2 nach dem Schreiben von DRB

-------| s -------------------------------------------------------

1 1 0  | g.  CA2(CB2):=0              CA2(CB2) statischer Ausgang

1 1 1  |     CA2(CB2):=1

gesetzt  durch Interrupt an CA2(CB2)     falls CA2(CB2)

gelscht durch Lesen von DRA(DRB)        Eingang,

oder RESET

Bit 6 =

keine Funktion,   falls CA2(CB2) Ausgang,

Bit 7      gesetzt durch Interrupt an CA1(CB1),

gelscht durch Lesen von DRA(DRB) oder RESET.

0                           Eingang

Bit i von DRRA(DRRB) =       ==> Portleitung PAi =

1                           Ausgang

Bit 2 vom Steuerregister CRA(CRB)

0    Datenregister  DRA(DRB) selektiert,

CRAi(CRBi) =

1    Datenrichtungsregister DRRA(DRRB) selektiert.

RESET: Alle Register werden auf $00 gesetzt, also insbesondere

alle Portleitungen als Eingnge geschaltet.