________________________________________

\+bfDas Anzeigefeld (Display)\-bf

________________________________________

\+usFunktion:\-us

-  Anzeigen der zuletzt ausgef�hrten

Operation

-  Darstellung einer Adresse

-  Kennzeichnung eines entsprechendem

Registers.

\+usAnwendung\-us

Die Anzeige des Rechners besteht aus

acht 7-Segment-Anzeigen mit je einem

Dezimalpunkt, die in drei Felder

unterteilt sind

\+uslinkes Feld (S7,S6)\-us

Dient (bis auf wenige Ausnahmen) zur

Kennzeichnung (KZ) der gerade aus

gef�hrten Operation und wird im

folgenden deshalb mit\+bfOperations

feld\-bf bezeichnet

\+usmittleres Feld (S5-S2)\-us

Stellt in der Regel eine vier-

stellige Adresse dar\+bf(Adre�

feld)\-bf

Zur Darstellung des Inhalts eines 8-

Bit-Registers werden lediglich nur

die Stellen S4 und S5 der vier

stelligen Anzeige benutzt

\+usrechtes Feld (S1,S0)\-us

Kennzeichnet innerhalb einer

ausgef�hrten Operation die

einzugebenden Parameter bzw.Register

und stellt f�r eine angew�hlte

Speicherzelle deren Inhalt in

hexadezimaler Form dar (Datenfeld).

\+usBemerkung\-us

Sobald das System betriebsbereit

ist, wird es automatisch in einen

Grundzustand zur�ckgesetzt (Power on

Reset). Es erscheint in der Anzeige

beispielsweise die Information:

\+bfFU 0102 05\-bf

FU    Abk�rzung f�r FernUniversit�t

0102  Nummer des vorliegenden Mikro-

rechners

05    Versionsnummer der benutzten

Betriebssoftware

Weitere \+usInformationen\-us unter

Men�punkt:

-> Dokument

-> Menue Dokument.

->  Anzeige

_________________________________________

h2110.doc, Version vom 18.10.93,  hs  .