----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'F2'\-bf

("Delete", Kennung in der Anzeige: dE)

----------------------------------------

\+usFunktion\-us

- L�schen eines Bytes aus einem

zusammenh�ngenden Datenbereich oder

Programm

\+usAnwendung\-us

Vor dem Aufruf der dE-Funktion mu� mit

der Taste A die Adresse der zu

l�schenden Speicherzelle ins Adre�feld

geschrieben werden.

Bet�tigen der Taste 'A'

Anzeige:    \+bfAd 0.450 B7\-bf

Eingabe der Adresse

Bet�tigen der Taste 'F2'

Anzeige:    \+bfdE 0.450 E0\-bf

L�schen des ersten Wertes B7

Bet�tigen der Taste 'F2'

Anzeige:    \+bfdE 0.450 37\-bf

L�schen des zweiten Wertes E0

\+usBemerkung:\-us

1. Mehrmaliges Bet�tigen der Taste F2

erlaubt das L�schen eines ganzen

Speicherbereichs

2. Startadresse f�r die dE-Funktion wird

den RAM-Speicherzellen

\+bf$006F, $0070\-bf (H-, L-Byte)

entnommen und kann daher jederzeit

ge�ndert werden. So ist es m�glich,

durch die Taste \+bfF2\-bf eine

andere Funktion aufzurufen.

\+us Weitere Informationen\-us unter Men�punkt:

-> Dokument

-> Menue Dokument.

-> Tastatur