----------------------------------------

\+bfFunktionstaste 'A'\-bf

("Address", Kennng in der Anzeige: Ad)

----------------------------------------

\+usFunktion:\-us:

- Rechner wird in den Modus Adre�eingabe

umgeschaltet

- Dargestellte Adresse kann ver�ndert

werden

\+usAnwendung:\-us

Bet�tigung der Taste 'A':

\+usFunktion:\-us:

- Rechner wird in den Modus Adre�eingabe

umgeschaltet

- Dargestellte Adresse kann ver�ndert

werden

\+usAnwendung:\-us

Bet�tigung der Taste 'A':

Anzeige:    \+bfAd 0.400 00\-bf

$0400   Voreinstellung:

Startadresse f�r Benutzerpro-

gramme, kann beliebig ver-

�ndert werden

Bet�tigung der Taste '+':

Anzeige:    \+bfAd 0.401 00\-bf

$0401   n�chst h�here Adresse wird an-

gezeigt

Bet�tigung der Tasten 1, 2, 3, 4:

Anzeige:    \+bfAd 1.234\-bf

$1234   durch hexadezimale Eingabe an-

gew�hlte Adresse

\+usBemerkungen:\-us

1.   Der Cursor in der Anzeige steht je#

weils auf die Position, an der das

n�chste Zeichen einzugeben ist.

2.   Zu einer vollst�ndig eingegebenen

Adresse wird die zugeh�rende Spei-

cherstelle angew�hlt und das darin

enthaltene Datum im Datenfeld darge-

stellt.

Weitere \+usInformationen\-us unter Men�punkt:

-> Dokument.

-> Menue Dokument.

-> Tastatur

18.10 Taste A r�