Dateiname h061.txt

Bearbeitung: Mr. 20.05.92

------------------------------------------------

Sende- und Empfangsdaten

------------------------------------------------

Die V24-Schnittstelle

In Abschnitt 6.2 wurden die Anschlu�m�glichkeiten

von Peripherieger�ten �ber ein Parallel-Interface

gezeigt. Eine weitere Verbindung zum Mikrorechner

stellt die  sogenannte V24-Schnittstelle dar. Die

V24-oder  auch   RS232C-Schnittstelle  erm�glicht

eine serielle  �bertragung der Daten. Um Periphe-

rieger�te unterschiedlicher  Hersteller  mit  den

verschiedensten Rechnern,  aber auch diese unter-

einander verbinden  zu k�nnen,  bedarf  es  einer

genormten Schnittstelle.  In den  USA wurde diese

Schnittstelle unter  der Bezeichnung  RS232C (US-

Norm EIA)  und in  Europa unter  der  Bezeichnung

V24/V28 (CCITT-Norm,  DIN 66020)  festgelegt.  In

der V24-Norm  sind die funktionellen, in der V28-

Norm die  elektrischen Eigenschaften beschrieben.

(EIA -Electronic Industries  Associates,  CCITT -

Comit� Consultatif  International T�l�grafique et

T�l�fonique)

Da auf  dem Datenbus  des Rechners  die Daten  in

paralleler Form  anliegen, wird  zur Realisierung

eines seriellen Interfaces ein Baustein ben�tigt,

der sowohl  eine Parallel/seriell-  als auch eine

Seriell/parallel- Wandlung  der  Daten  vornimmt.

Ein  solcher   Interface-Baustein   (Asynchronous

Communications Interface  Adapter -ACIA) ist z.B.

der im  Praktikumsrechner eingesetzte  R6551  der

Firma Rockwell.

Bild: Die V24 Schnittstelle des Praktikumsrechners

Bevor die  Funktion dieses  ACIA-Bausteins  n�her

erkl�rt wird, bedarf es einer kurzen Beschreibung

der V24-Schnittstelle.

Das serielle  Datenformat der  V24-Schnittstelle.

Die  Zeichen  werden  als  Folge  von  Einzelbits

�bertragen, die  von einem Startbit (logisch "0")

angef�hrt und  von einem,  1.5 oder zwei Stopbits

(logisch "1")  abgedschlossen werden.  Die  �ber-

tragung  beginnt  mit  dem  niederwertigen  Bit 0

(LSB). Die  Pegel der  V24-Schnittstelle auf  den

Datenleitungen  sind   folgenderma�en  festgelegt

(negative Logik):

logisch "1":  -3V bis -15V,

logisch "0":  +3V bis +15V.

Der Bereich zwischen -3V und +3V ist undefiniert.

Die �bertragungsgeschwindigkeit kann bis zu 19200

baud betragen,  d.h. es k�nnen bis zu 19200 bit/s

�bertragen werden.  Die maximale �bertragungsent-

fernung ist  abh�ngig von  der Baudrate.  Sie be-

tr�gt bei  19200 baud  ca. 30 Meter. Die Kommuni-

kation zwischen  den Ger�ten erfolgt �ber Daten-,

Takt-, Melde-und Steuersignale.

Bild: Datenformat der V24 Schnittstelle

(Beispiel: 8 bit Daten mit Parit�tsbit)

Bei der  Funktionsbeschreibung werden wir uns je-

doch auf  die wichtigsten  Signale zur Kommunika-

tion zwischen  Mikrorechner untereinader  und mit

Terminals bzw. Druckern beschr�nken

Tabelle: Die wichtigsten Signale einer

V24-Schnittstelle

Pin        Signal              Abk�rzung     .

2      Transmit Data          TxD     (TD)

3      Receive  Data          RxD     (RD)

4      Request to Send        RTS

5      Clear to Send          CTS

6      Data Set Ready         DSR

7      Signal Ground          SG      (GND)

20     Data Terminal Ready    DTR

Bemerkung: Einige  der in  der Tabelle  gezeigten

Signale werden  oft -auch  in dieser Kurseinheit-

in negierter Form angegeben, um auf ihren aktiven

L-Pegel hinzuweisen.

In der Regel ist es nicht m�glich, zwei Datenend-

einrichtungen (DEEs,  z.B. zwei Rechner) mit V24-

Anschlu� direkt  durch ein  einfaches Kabelb�ndel

zu verbinden.  Die Normen  sehen  zur  Verbindung

zweier Datenendeinrichtungen  den Einsatz von Mo-

dems (Daten�bertragungseinrichtungen,  D�Es) vor.

Dies ist  f�r Entfernungen von wenigen Metern un-

wirtschaftlich. Um  den Einsatz von Modems zu um-

gehen, bedarf  es eines speziellen, an die Anfor-

derungen der zu verbindenden Einheiten angepa�ten

Adapters. Ein  Adapter in  der  einfachsten  Form

kann z.B. wie folgt realisiert werden:

2 TxD ---------------- 3 RxD

3 RxD ---------------- 2 TxD

7 GND ---------------- 7 GND

4 RTS ----        ---- 4 RTS

5 CTS ----        ---- 5 CTS

6 DSR ----        ----20 DTR

20 DTR ----        ---- 6 DSR

Die  Steuersignale   des  Schnittstellenbausteins

6551 werden  invertiert. Im  folgenden sind immer

die  Signale  am  V24-Schnittstellen-Stecker  ge-

meint, wenn  nicht besonders auf die 6551-Signale

Bezug  genommen   wird.  Allgemein  bedeutet  ein

positives Signal  (+3V bis  +15V) auf  den Melde-

und Steuerleitungen,  da� diese  Leitungen  aktiv

sind (positive Logik).

Die Datensignale  werden auf  den  Leitungen  TxD

(Transmit Data)  und RxD  (Receive Data) �bertra-

gen. Als  Bezugspotential dieser Signale dient E2

(Betriebserde, Signal  Ground). Die Steuerung der

Daten�bertragung kann  �ber  die  Steuerleitungen

folgenderma�en vorgenommen werden:

Ist der Rechner (bzw. das Terminal) bereit, Daten

auszutauschen, so  signalisiert er  das durch ein

H-Signal am Ausgang DTR (Data Terminal Ready) der

V24-Schnittstelle. Die  Betriebsbereitschaft wird

vom Kommunikationspartner  �ber die  Leitung  DSR

(Data Set Ready) kontrolliert.

Im Modembetrieb  werden die  Signalleitungen  RTS

(Request to  Send) und CTS (Clear to Send) in der

Regel wie folgt benutzt:

Das Modem  (Modulator-Demodulator,  Daten�bertra-

gungseinrichtung, D�E)  wird �ber die Leitung RTS

aufgefordert, seinen Sende- und Empfangsteil ein-

zuschalten. Sobald  das Modem  bereit ist, meldet

es dies  �ber die  Leitung CTS.  D.h. CTS ist die

Antwort auf das Signal RTS (Handshake).

Benutzt man  den oben  dargestellten Adapter,  so

m�ssen die  verbundenen Einheiten jeweils die ei-

genen Steuersignale  kontrollieren. Der  Anwender

ist selbst f�r die Funktionsf�higkeit der Verbin-

dung verantwortlich,  da �ber die Steuerleitungen

keine  Informationen  des  Kommunikationspartners

zur Verf�gung stehen.

Die Daten�bertragungsprotokolle der V24 Schnittstelle:

1. RDY/BSY-Prozedur

Die Ready/Busy-Prozedur ist die einfachste und in

der Praxis  wohl am  h�ufigsten verwendete Proze-

dur. Sie  ist eine  "Hardwareprozedur", d.h.  der

Anwender braucht  keine  spezielle  Software  f�r

diese Prozedur,  da die Abwicklung der Kommunika-

tion  von  den  Interface-Bausteinen  der  Ger�te

�bernommen wird.  Zur Signalisierung  des  Status

"Ready" (bereit  zum Datenaustausch)  oder "Busy"

(nicht bereit)  wird im einfachsten Fall nur eine

Steuerleitung ben�tigt.  Soll so zum Beispiel ein

Terminal an  einem Rechner  angeschlossen werden,

ist die  Signalleitung DTR  (Pin20) des Terminals

mit der  Signalleitung DSR (Pin6) des Rechners zu

verbinden. Ein  positives Signal  auf dieser Lei-

tung signalisiert  dem Rechner,  da� das Terminal

empfangsbereit ist  (Ready), ein negatives Signal

den Busy-Status.

Rechner         Terminal

TxD  2            2 TxD

RxD  3            3 RxD

GND  7            7 GND

DSR  6           20 DTR

2. ETX/ACK-Prozedur

Bei dieser  Prozedur werden die ASCII-Zeichen ETX

($03) und ACK ($06) zur Steuerung der �bertragung

angewandt. Ist  z.B. das  Peripherieger�t bereit,

Daten  zu   empfangen,  so   aktiviert  es  seine

Signalleitung  DTR  und  sendet  das  ACK-Zeichen

(acknowledge) an  den Rechner.  Dieser sendet nun

die Daten,  die er  mit dem  ETX-Zeichen (end  of

text) abschlie�t.  Wird  von  dem  Empf�nger  das

Zeichen ETX  unter den  Daten erkannt, schickt er

wieder den  ACK-Code zum Rechner und signalisiert

damit,  da�   dieser   das   n�chste   Datenpaket

�bertragen kann. Wichtig ist, da� der ETX-Code im

Datenflu�   des    Rechners   entsprechend    der

Pufferkapazit�t des  Peripherieger�tes eingesetzt

wird, d.h.  das jeweilige Datenpaket mit dem ETX-

Code darf  nicht gr��er  als die  Pufferkapazit�t

des Empf�ngers sein.

Peripherieger�t

ETX

ACK        Daten        ACK       Daten

Rechner

Bild: Die ETX/ACK-Procedur

3. XON/XOFF-Prozedur

Bei dieser  Prozedur kommen die Steuerzeichen XON

($11) und  XOFF ($13)  zur  Anwendung.  XON  ent-

spricht im  ASCII-Code dem Device Control DC1 und

XOFF dem  Device Control DC3. Das Peripherieger�t

sendet bei  Empfangsbereitschaft (Ready) den XON-

Code, im anderen Fall (Busy) den XOFF-Code.