_________________________________________

\+bfGateeingang\-bf

_________________________________________

Der externe Eingang G (Gate) eines jeden

Z�hlers kann zwei verschiedene Funktionen

wahrnehmen:

- Als Steuereingang veranla�t jede nega-

tive Flanke an G die Initialisierung,

d.h. das Laden des Z�hlers aus seinen

Auffangregistern. Im zyklischen Z�hl-

modus wird der Z�hler nur solange de-

krementiert, wie am Eingang G ein L-

Signal anliegt. Im Single-Shot-Modus

bleibt eine �nderung des Gate-Signals

zum H-Pegel ohne Auswirkung.

- Als Vergleichseingang erlaubt er, ein

an diesen Eingang angelegtes digitales

Signal zeitlich mit dem Z�hlzyklus zu

vergleichen. Dabei wird der Z�hler wie-

der durch eine negative Flanke am Ein-

gang G initialisiert und gestartet.

Ist der Eingang G als Vergleichseingang

programmiert, so k�nnen die folgenden

zwei Vergleiche durchgef�hrt werden.

- Im Frequenz-Vergleichsmodus wird die

Dauer des Z�hlzyklus mit der Dauer ei-

ner Vollschwingung des Signals am Gate-

Eingang G verglichen.

- Im Pulsbreiten-Vergleichsmodus wird die

Dauer des Z�hlzyklus mit der Breite des

negativen Impulses des Signals am Ein-

gang G verglichen.

_________________________________________

h4113.doc, Version vom 2.11.93,  hs  .