\+bfTabelle der implementierten Hilfsroutinen und ihre Startadressen (im ROM)\-bf

Name             Funktion                                       Adresse

-----------------------------------------------------------------------

\+bf1. Umwandlungsroutinen:\-bf

T7SG             Umwandlung der unteren Tetrade von B            F100

in den 7-Segmentcode

B7SG             Umwandlung beider Tetraden von B                F103

in den 7-Segmentcode

D7SG             Umwandlung der vier Tetraden von D              F106

in den 7-Segmentcode

\+bf2. Dastellungsroutinen:\-bf

CLRDISP          Lschen der Anzeige                             F110

SHOWA            bringt Accu A in die Anzeige, Pos. in X         F113

SHOWD            bringt Accu D in die Anzeige, Pos. in X         F116

SHOWYD           bringt Y,D in die Anzeige, Pos. in X            F119

SHOWT7SG         codiert untere Tetrade von B in 7-Seg.-Code     F11C

und Darstellung im Display, Pos. in X

SHOWB7SG         codiert beide Tetraden von B in 7-Seg.-Code     F120

und Darstellung im Display, Pos. in X

SHOWD7SG         codiert alle 4 Tetraden von D in 7-Seg.-Code    F123

und Darstellung im Display, Pos. in X

\+bf3. Routine zur Bearbeitung des Anzeige-Puffers:\-bf

CLDBUF           Lschen des Anzeige-Puffers im RAM              F130

SHOWDBUF         bertragen des Puffers in die Anzeige           F133

RRDBUF           Rotieren des Puffers nach rechts                F136

RLDBUF           Rotieren des Puffers nach links                 F139

COPYDBUF         kopiert den 2. Puffers in den Anzeige-Puffer    F13C

\+bf4. Routinen zur Abfrage der Tastatur\-bf

KEY              Lesen der Tastatur ohne Warten                  F140

HALTKEY          Lesen der Tastatur mit Warten                   F143

SHOWKEY          Lesen der Tastatur ohne Warten und anzeigen     F146

SHOWHKEY         Lesen der Tastatur mit Warten und anzeigen      F149

INDATA           Einlesen eines Datums ber die Tastatur         F14C

SHOWDATA         Einlesen eines Datums und anzeigen              F150

INADR            Einlesen einer Adresse ber die Tastatur        F153

SHOWADR          Einlesen einer Adresse und Anzeigen             F156

\+bf5. weitere Hilfsroutinen:\-bf

DLY1MS           Schleife zur Zeitverzgerung                    F160

RANDOM           Pseudo-Zufallszahlen-Generator                  F163

COPYXD           Verschieben von RAM-Bereichen                   F166