\+bfBenutzung des Fensters zur\-bf

\+bfseriellen Schnittstelle ACIA\-bf

Achtung: Vor Bet�tigen einer Schaltfl�che oder einer

Eingabe in einem Fenster mu� zuerst das Fenster durch

Anklicken mit der linken Maustaste aktiviert werden !

Sie k�nnen eine allgemeine Einf�hrung in die zur Be-

nutzung des Programms wesentlichen Bedienschritte �ber

den Men�punkt \+bfDatei\-bf / (Anleitung) \+bfProgramm\-bf erhalten.

Das Fenster besteht aus den drei Bereichen

Kopfzeile, Schaltfl�chenleiste und Arbeitsbereich

\+bfKopfzeile:\-bf

Mitte der Zeile: Bezeichnung der dargestellten

Komponente 'ACIA'

(Verschieben des Fensters durch Anclicken mit der

linken Maustaste und Bewegen der Maus mit festgehal-

tener Maustaste.)

Symbol am Zeilenanfang: \+bfCloser\-bf

Anclicken des Closers mit der linken Maustaste

schlie�t das Fenster.

Symbol am Zeilenende: \+bfFuller\-bf

Anclicken des Fullers reduziert das Fenster auf

Darstellung des seriellen Ausgangssignals. Erneutes

Anclicken ergibt Originalgr��e.

\+bfSchaltfl�chenleiste:\-bf

Hier befinden sich Schaltfl�chen zur Anzeige der

Hilfem�glichkeiten, zur Aufzeichnung von Ausgabeda-

ten in eine Datei bzw. zum Einlesen von aufgezeich-

neten Daten in den Port, zum Abbruch einer Auf-

zeichnung und zur Darstellung einer aufgezeichne-

ten Ausgabe. F�r Hinweise zur Benutzung der Schalt-

fl�chen:

Gleichzeitiges Anclicken der Schaltfl�che durch

rechte und linke Maustaste.

\+bfArbeitsbereich:\-bf

Hier sind die aktuellen Werte der Register zur ACIA

dargestellt. Der Inhalt der Register COM und CON

wird interpretiert und rechts von den Registern

dargestellt.

(Informationen zu den Register: gleichzeitiges

Anclicken eines Registers durch rechte und linke

Maustaste.)

Au�erdem ist der aktuelle Zustand der Ausgangs- bzw.

Eingangsleitung der seriellen Schnittstelle als

digitales Zeitdiagramm dargestellt. Im Diagramm sind

die �bertragenen Bits durch ihre Nummer (z.B. 0-7),

durch 'Sta' f�r das Startbit, 'Sto' f�r das Stopbit

und ggfs. 'P' f�r das Parit�tsbit. Au�erdem wird das

dargestellte Byte hexadezimal ausgegeben.

Eine l�ngere Signalfolge kann vollst�ndig durch Bet�-

tigen des waagerechten Verschiebebalkens (scroll bar)

betrachtet werden.

Betriebsart \+bfEmpf�nger\-bf:

In der Zeile 'zu empf.:' kann eine Folge von Bytes in

hexadezimaler Form eingegeben werden. Bet�tigen der

Return-Taste sendet die eingegebenen Daten zur ACIA.

Dabei werden sie als Zeitdiagramm mit der Kennzeich-

nung 'RxD' (Receive Data) ausgegeben.

Betriebsart \+bfSender\-bf:

Hier werden die vom Mikrorechner �ber die ACIA gesen-

deten Daten in der Zeile 'gesendet:' und als Zeitdia-

gramm mit Kennung 'TxD' (Transmit Data) ausgegeben.

Geben Sie �ber die Mikrorechner-Tastatur z.B. die fol-

genden Befehle ein:

Funktionstaste    Eingabe

'A'            F008

'D'              43

30

52

Nun sind in der Zeile 'gesendet:' die eingegebenen

Bytes 43 30 52 und im Diagramm ihr V24-Signal

dargestellt.

______________________________________________________

h6130.doc, Version vom 22.11.93,  hs  .